| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paruošiamieji ir kt. darbai |  |  |  |  |
|  | Augalinio sluoksnio darbų ribose pašalinimas h=200 mm, sandėliuojant vietoje |  | m2 | 10 |  |
|  | Gelžbetoninių kelio atmušos bortų pašalinimas ir išvežimas |  | m3 | 7 |  |
|  | Šaligatvio plytelių išardymas ir išvežimas |  | m2 | 110 |  |
|  | Skaldos/žvyro pagrindų po kelio ir šaligatvio danga pašalinimas ir išvežimas |  | m3 | 5 |  |
|  | Konstrukcijų demontavimas/ardymas |  |  |  |  |
|  | Gelžbetoninių elementų ardymas ir išvežimas |  | m3 | 22 |  |
|  | Perdangos elementai |  |  |  |  |
|  | Plieninis paklotas |  |  |  |  |
|  | plieniniai loviai S355: |  | kg | 18244 |  |
|  | atmušos bortų tvirtinimo detalės |  | kg | 53 |  |
|  | suvirinimui |  | kg | 1 |  |
|  | Šalitilčio plokštės: |  |  |  |  |
|  | betonas C35/45, XC4 XD3 XF4 |  | m3 | 10.8 |  |
|  | armatūra B500B |  | kg | 1656 |  |
|  | plienas S355 |  | kg | 3942 |  |
|  | bortelių su laštakiu tvirtinimo detalės |  | kg | 35 |  |
|  | suvirinimas 1% |  | kg | 12 |  |
|  | Plokštelės aplink ertmes šaligatvyje: |  |  |  |  |
|  | plienas S355 |  | kg | 4060 |  |
|  | suvirinimas 1% |  | kg | 41 |  |
|  | Vandens nuvedimas |  |  |  |  |
|  | šulinėliai |  | vnt | 9 |  |
|  | vamzdžiai Ø160, L=700 mm |  | vnt | 9 |  |
|  | drenažinė juosta |  | m | 120 |  |
|  | Kelio dangos konstrukcija: |  |  |  |  |
|  | hidroizoliacija 2 sl. |  | m2 | 320 |  |
|  | hidroizoliacijos tvirtinimo detalės |  | vnt | 360 |  |
|  | išlyginamasis betono sl. armuotas makro polipropileno fibromis (3 kg/m3) ir smulkesniu polipropileno plaušu mikro įtrūkimų kontrolei (0,9 kg/m3) pagal EN 14889-2:2006, C30/37 XC3 XF3 |  | m3 | 20 |  |
|  | betono mišinio pagrindo sl. C30/37, XC3 XF3 |  | m3 | 8 |  |
|  | granitiniai kelio atmušos bortai |  | vnt | 68 |  |
|  | inkarinių strypų skylių gręžimas bortuose |  | vnt | 336 |  |
|  | sandarinimo mastika |  | m | 85 |  |
|  | Šaligatvio dangos konstrukcija: |  |  |  |  |
|  | išlyginamasis betono sl. armuotas makro polipropileno fibromis (3 kg/m3) ir smulkesniu polipropileno plaušu mikro įtrūkimų kontrolei (0,9 kg/m3) pagal EN 14889-2:2006, C30/37 XC3 XF3 |  | m3 | 4 |  |
|  | hidroizoliacija 2 sl. |  | m2 | 140 |  |
|  | betono mišinio pagrindo sl., C30/37 XC3 XF3 |  | m3 | 3 |  |
|  | granitinės plytelės |  | m2 | 110 |  |
|  | borteliai su laštakiu |  | m | 65 |  |
|  | inkarinių strypų skylių gręžimas bortuose ir užpildymas klijais epoksidinių dervų pagrindu |  | vnt | 630 |  |
|  | granitiniai borteliai |  | m | 120 |  |
|  | sandarinimo mastika |  | m | 200 |  |
|  | Deformaciniai pjūvis: |  |  |  |  |
|  | profilis |  | vnt | 2 |  |
|  | betonas C35/45, XC4 XD3 XF4 |  | m3 | 11 |  |
|  | armatūra B500B |  | kg | 1861 |  |
|  | plienas S355 |  | kg | 6 |  |
|  | g/b paviršiaus padengimas polimerine danga su smėlio pabarstu h = 3÷5 mm |  | m2 | 6 |  |
|  | Krantinių atramų remontas |  |  |  |  |
|  | Ramtų sparnų atraminių aikštelių bučarduoto akmens plokštės |  | m2 | 10 |  |
|  | Ramtų naujai įrengiamos atkaltės: |  |  |  |  |
|  | betonas C35/45, XC4 XD3 XF4 |  | m3 | 2 |  |
|  | armatūra B500B |  | kg | 253 |  |
|  | Pereinamosios plokštės L=6000 mm, H=350 mm: |  | vnt. | 10 |  |
|  | betonas C30/37 XC2 XF2 |  | m3 | 20 |  |
|  | armatūra B500B |  | kg | 3774 |  |
|  | betonas sumonolitinimui C30/37 XC2 XF3 |  | m3 | 1 |  |
|  | armatūra sumonolitinimui B500B |  | kg | 16 |  |
|  | Gulekšniai: |  | vnt. | 2 |  |
|  | betonas C30/37 XC2 XF2 |  | m3 | 3 |  |
|  | armatūra B500B |  | kg | 412 |  |
|  | Sutankintas gerai drenuojantis gruntas po pereinamomis plokštėmis |  | m3 | 105 |  |
|  | Skaldos pagrindas po gulekšniais |  | m3 | 3 |  |
|  | Hidroizoliacija 2 sl. |  | m2 | 75 |  |
|  | Sumonolitintas betonas C30/37 XC2 XF3 |  | m3 | 5 |  |
|  | Šlaitų sutvarkymas |  |  |  |  |
|  | Betoninis vandens latakas 200x100x300 mm, C35/45 XC4 XD3 XF4 |  | m | 8 |  |
|  | betono mišinio pagrindo sl. h = 150 mm, C30/37 XC3 XF3 |  | m3 | 1 |  |
|  | Papildomi darbai |  |  |  |  |
|  | Ryšių kabelių apsauginių vamzdžių padėties atstatymas |  | vnt | 5 |  |

| 0 | 2024-06 | Statybos leidimui, konkursui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) |  |  |  |
| Projektuotojas |  | Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr. | Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas |
| UAB „Tyrens Lietuva“ |  |  |  |  |  |