REIKALAVIMAI DUOMENŲ CENTRO INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMUI

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šiuo pirkimu Fondo valdyba siekia įrengti naują DC, padidinti DC infrastruktūros patikimumą ir paruošti pagrindus infrastruktūros plėtimui bei perkėlimui. Šiuo pirkimu siekiama įsigyti suderintą su naudojamais duomenų centrais infrastruktūros komponentų sprendimą, leidžiantį naudotis esamų DC resursais nepriklausomai nuo jų fizinės lokacijos ir parengtą taip, kad atskiri DC komponentai galėtų būti perkeliami iš vieno DC į kitą nereikalaujant pakeitimų įrengtų DC infrastruktūroje.

  - Naudojamos sąvokos ir terminai:

  - Pirmas DC – Studentų g. 39, Vilnius, duomenų centras.

  - Antras DC – L.Stuokos-Gucevičiaus a. 9, Kupiškis, duomenų centras.

  - Trečias DC – Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, duomenų centras.

  - Fondo valdyba – Konstitucijos pr. 12, Vilnius, Fondo valdybos patalpos.

  - Sprendimas – infrastruktūros komponentų rinkinys, užtikrinantis DC veiklą ir sąsajas su kitais DC.

  - Pirkimas skaidomas į dvi dalis, užtikrinančias sprendimo įgyvendinimą:

    - Tinklo komutatoriai ir serverių talpykla (skyrius 2, lentelės 1, 2 ir 3);

    - Saugykla ir saugyklos SAN infrastruktūra (skyrius 4, lentelės 4 ir 5).

  - Sujungimus tarp duomenų centrų (optines linijas) pateikia Užsakovas arba jo partneriai.

  - Visi darbai ar medžiagos bei montavimui, demontavimui ir prijungimui reikalingos priemonės (įrankiai, trūkstami kabeliai ir pan.), kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais visų šioje techninėje specifikacijoje įvardintų paslaugų suteikimui, turi būti be papildomo mokesčio privalomai atlikti ir (ar) pateikiami bei įrengiami nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje, ar ne.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos siūlomos įrangos gamintojų visų licencijų, reikalingų nurodytoms funkcijoms palaikyti, su jų techniniu aptarnavimu siūlomos įrangos garantijų galiojimo laikotarpiu kainos.

  - Visa siūloma įranga bei papildoma siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad atliekant sprendimo diegimo darbus, nebus sutrikdomas Fondo valdybos informacinė(-ių) sistemų(-os) bei duomenų perdavimo tinklo darbas. Jeigu informacinės(-ių) sistemų(-os) arba duomenų perdavimo tinklo darbas bus trikdomas, numatomi darbai turi būti atliekami ne darbo metu ir suderinus su atsakingais Fondo valdybos atstovais.

  - Visos žemiau minimos įrangos konfigūracijos prieš pagal jas konfigūruojant įrangą  turi būti suderintos su atsakingais Fondo valdybos atstovais.

  - Visi žemiau minimi darbai, susiję su veikiančia Fondo valdybos įranga, turi būti atliekami iš anksto su atsakingais Fondo valdybos atstovais suderintu metu.

  - Įrangos demontavimą, montavimą, konfigūravimą, įdiegimą, garantinį aptarnavimą atliekantys specialistai privalo mokėti lietuvių kalbą arba turi būti užtikrintos kokybiškos vertimo paslaugos.

  - Įrangos diegimo paslaugas turi suteikti įrangos gamintojo inžinieriai arba sertifikuoti specialistai, nurodyti tiekėjo pasiūlyme ir atitinkantys pirkimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus.

  - Demontavimo ir montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis darbų saugos technikos taisyklėmis, elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) normomis, priešgaisrinės saugos reikalavimais ir kitais šiuos darbus reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Tiekėjas visiškai atsako už Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių darbų saugą, reikalavimų vykdymą.

  - Atliktų diegimo paslaugų dokumentacija turi būti pateikiama lietuvių kalba.

- Reikalavimai Tinklo komutatoriaMS ir serverių talpyklai (Pirmai pirkimo objekto daliai)

1. lentelė. Tarnybinių stočių komutatoriai 2vnt.

| Eil. Nr. |  | Parametras |  | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija |  | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas |  | Ne mažiau 2 vnt. maitinimo šaltinių. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti (vienam iš maitinimo šaltinių sugedus įrenginys turi veikti toliau), karšto keitimo (angl. hot-plug) tipo. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Aušinimas |  | Turi būti palaikomas aušinimo modulių keitimas neišjungus įrenginio (angl. hot-swap). Turi būti galimybė keisti aušinimo kryptį: Priekis-Galas (angl. front-to-back) arba Galas-Priekis (angl. back-to-front). Reikalingą kryptį Pirkėjas pateiks užsakymo metu. Komutatoriuose turi būti įdiegtas maksimalus gamintojo leidžiamas aušinimo modulių kiekis, ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | Prievadai |  | - Ne mažiau kaip 48 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G/25G (SFP/SFP+/SFP28) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 6 vnt. keičiamos greitaveikos 40G/100G (QSFP+/QFP28) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas. - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C tipo konsolės prievadas |  |
|  | Kartu komplektuojami prievadų moduliai, optiniai moduliai (angl. transceivers) ir kabeliai |  | Kartu su kiekvienu komutatoriumi turi būti pateikiama ne mažiau kaip: - 1 vnt. 100G QSFP28 – QSFP28 1m ilgio DAC kabelis; - 1 vnt. 100G QSFP28 DR LC/LC duplex optinis modulis - 6 vnt. 1G SFP RJ45 Cat5e optinis modulis; - 2 vnt. 25G SFP28 SR MMF LC/LC duplex optinis modulis; |  |
|  | Našumas |  | Komutavimo našumas turi būti ne mažiau 4,8 Tbps. |  |
|  | Virtualių tinklų palaikymas vienu metu |  | Ne mažiaus kaip 4000 |  |
|  | Virtualių maršrutizuojamų tinklų palaikymas vienu metu |  | Ne mažiaus kaip 2000 |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis |  | Ne mažiau kaip 200k |  |
|  | IPv4/IPv6 maršrutų kiekis |  | Ne mažiau kaip 600k |  |
|  | IGMP grupių |  | Ne mažiau kaip 7000 |  |
|  | IPv4 ACL (ingress/egress) |  | Ne mažiau kaip 60k/8k |  |
|  | IPv6 ACL (ingress/egress) |  | Ne mažiau kaip 16k/2k |  |
|  | Paketų buferio dydis |  | Ne mažiau kaip 32 MB. |  |
|  | Operatyviosios atminties dydis |  | Ne mažiau kaip 16 GB. |  |
|  | Saugojimo atminties dydis |  | Ne mažiau kaip 32 GB. |  |
|  | Standartų palaikymas |  | Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: - 802.1Q (VLAN); - 802.1ad (QinQ arba VLAN tunneling) - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP; - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP ir PTP (BC ir TC rėžimai) - ERPS; - UDLD; - DHCP relay; - DHCP server; - IP Direct Broadcast. |  |
|  | VXLAN funkcionalumas |  | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - Statiniai VXLAN; - VXLAN BGP-EVPN. |  |
|  | MPLS funkcionalumas |  | Turi būti palaikomi MPLS funkcionalumai: - LDP; - MPLS L3 VPN; |  |
|  | Maršrutizavimas |  | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai ir funkcijos: - VRF (angl. virtual routing and forwarding functions) arba lygiavertis (ne mažiaus kaip 256); - OSPFv2, v3; - BGPv4; - Statiniai IPv4 ir Ipv6 maršrutai; - PBR (angl. Policy Based Routing); - BFD Statiniams IPv4 maršrutams; - BFD BGPv4; - BFD OSPFv2, v3; - BFD PIM over IPv4; - BFD PIM over IPv6; - BFD VRRP. |  |
|  | Multicast protokolai |  | Ne prasčiau kaip: - Multicast srauto valdymas IGMP v2,v3 - (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); - MLD snooping. - Anycast RP. - MSDP - PIM-DM, PIM-SM. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas |  | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP; - 802.3ad su LACP; |  |
|  | Saugumo funkcijos |  | Turi būti palaikomi šie saugumo protokolai ir standartai: - RADIUS; - TACACS+; - SSHv2; - GRE tuneliai; - SFTP; - TFTP; - RFC 2402 IP Authentication Header (AH); - RFC 2406 IP Encapsulating Security Payload (ESP). |  |
|  | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos |  | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); - RDMA Over Converged Ethernet (RoCEv2); - Data Center Bridging (DCB) - Explicit Congestion Notification (ECN) Turi būti palaikomi šie paketų valdymo algoritmai: - IEEE 802.1p Priority; - IEEE 802.3x Flow Control; |  |
|  | Valdymo funkcijos |  | - Command Line Interface (CLI), - WEB sąsaja, - Debesijos tipo, - Rest API. |  |
|  | Srautų stebėjimo funkcijos |  | sFlow arba lygiavertis. |  |
|  | Kitos funkcijos |  | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių pagal pasirinktus parametrus. - Turi būti galimybė tarp dviejų tokio paties modelio komutatorių sudaryti OSI L2/OSI L3 MLAG sujungimus. |  |
|  | Papildomi reikalavimai |  | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos licencijos ir programinė įranga, išvardintam funkcionalumui, standartams ir prievadams palaikyti. Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. |  |
|  | Papildomi reikalavimai |  | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |  |
|  | Garantinė priežiūra |  | Turi būti suteiktas 36 mėn. garantinis aptarnavimas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, atliekamas Fondo valdybos įrangos eksploatacijos vietoje, bei turi būti garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ne vėliau kaip per 4 valandas. Visi aukščiau išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. Pasirašius sutartį, kartu su sutarties užtikrinimo garantija turi būti pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas (su nurodytais serviso produktų pavadinimais ir kodais), kad šiame pirkime įgyjama įranga yra skirta Fondo valdybai ir jai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas. |  |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai |  | Įrangos energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai turi atitikti Komisijos reglamente (ES) 2019/424 https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/ecodesign-requirements-servers-and-data-storage-products.html dėl serverių ir duomenų saugojimo produktų ekologinio projektavimo reikalavimų nustatytus reikalavimus arba lygiaverčius. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ar kitą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiems reikalavimams. |  |
|  | Gamintojo kodai |  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai. |  |

2. lentelė. Prieigos agreguojantys komutatoriai 2 vnt.

| Eil. Nr. |  | Parametras |  | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |  |
|  | Konstrukcija |  | Turi būti ne daugiau 1U aukščio, montuojamas į 19“ komutacinę spintą, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai. |  |
|  | El. maitinimas |  | Ne mažiau 2 vnt. maitinimo šaltinių. Maitinimo šaltiniai turi būti dubliuoti (vienam iš maitinimo šaltinių sugedus įrenginys turi veikti toliau), karšto keitimo (angl. hot-plug) tipo. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai. |  |
|  | Prievadai |  | - Ne mažiau kaip 24 vnt. keičiamos greitaveikos 1G/10G (SFP/SFP+) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 4 vnt. 50G (SFP56) tipo prievadų. - Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas valdymui skirtas 1G greitaveikos RJ45 tipo prievadas. - Ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C tipo konsolės prievadas. |  |
|  | Kartu komplektuojami prievadų moduliai, optiniai moduliai (angl. transceivers) ir kabeliai |  | Kartu su kiekvienu komutatoriumi turi būti pateikiama ne mažiau kaip: - 1 vnt. 50G SFP56 – SFP56 0.65m ilgio DAC kabelis; - 1 vnt. 1G SFP RJ45 Cat5e optinis modulis; - 4 vnt. 10G SFP+ SR MMF LC/LC duplex optinis modulis; - 1 vnt. 10G SFP+ ER SMF LC/LC duplex optinis modulis; - 1 vnt. 10G SFP+ LR SMF LC/LC duplex optinis modulis; |  |
|  | Susiejimo galimybė (angl. stacking capabilities). |  | Turi būti galima iki 10 vnt. komutatorių apjungti į virtualų telkinį, naudojant ne mažesnės kaip 50 Gbps greitaveikos sąsajas. Jei reikalingi papildomi moduliai apjungimui, jie turi būti pridėti. |  |
|  | Konfigūracijų sinchronizavimas |  | Turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių. |  |
|  | Maršrutizavimo pajėgumas |  | Ne mažiau kaip 654 Mpps. |  |
|  | Komutavimo pajėgumas. |  | Ne mažiau kaip 880 Gbps. |  |
|  | Standartų palaikymas |  | Turi būti palaikomi šie protokolai ir funkcijos: - MSTP, RSTP, STP, RPVST+; - IEEE 802.1AB LLDP; - Port Mirroring arba lygiavertis; - NTP; - UDLD; - MVRP arba lygiavertis; - DHCP relay; - DHCP server; - IP SLA; - PTP; - QinQ; - RadSec; - Private VLANs (PVLAN); - GRE tuneliavimas. |  |
|  | Tinklo virtualizavimo technologija |  | Turi būti palaikomi VXLAN funkcionalumai: - Statiniai VXLAN; - MP-BGP EVPN VXLAN |  |
|  | Eilių valdymas |  | Turi būti palaikomi šie eilių valdymo metodai: - Strict Priority (SP); - Deficit weighted round robin queuing (DWRR); - Egress Queue Shaping (EQS) arba lygiavertis; - IEEE 802.3x Flow Control. |  |
|  | Paslaugos kokybė (QoS) |  | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - IPv6 tinklams ACL ir QoS taisyklių palaikymas; - 802.1p žymėjimas, ne mažiau 8 siuntimo eilės ir aštuoni prioretizavimo lygiai; - Layer 4 prioretizavimas pagal TCP/UDP prievadus; - Class of Service (CoS) prioretizavimas IEEE 802.1p pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį, siuntėjo prievadą ir DiffServ. |  |
|  | Didelių Ethernet segmentų palaikymas (angl. Jumbo frames) |  | Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9100 baitų dydžio. |  |
|  | Virtualūs tinklai (VLANs) |  | VLAN paketų žymėjimo (angl. tagging) palaikymas pilnai turi atitikti 802.1Q standartą ir palaikyti nemažiau 4000 VLAN‘ų identifikatorių. Vienu metu ne mažiau kaip 1000 VLAN‘ų. Turi būti galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą, vartotojo autentikavimo rezultatą, IP protokolo tipą. |  |
|  | Maršrutizuojami protokolai |  | IP paketų maršrutizavimas kiekviename prievade (IPv4 ir IPv6). |  |
|  | Maršrutizuojami protokolai, funkcijos |  | Turi būti palaikomi šie maršrutizavimo protokolai: - OSPFv2; - OSPFv3; - PBR angl. (Policy Based Routing); - BGP-4; - ECMP; - MP-BGP; - RIPv2; Taip pat turi būti palaikomos šios funkcijos: - OSPFv3 Graceful Restart; - BFD BGPv4; - BFD VRRP; - BGP Route Reflector. |  |
|  | Aukšto patikimumo palaikymas |  | Turi palaikyti šiuo aukštą patikimumą užtikrinančius protokolus: - VRRP arba HSRP; - 802.3ad su LACP. |  |
|  | Multicast protokolų palaikymas |  | Turi būti palaikomi šie multicast protokolai: - MLD snooping; - IGMP snooping; - PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM; - MLDv1, MLDv2; - IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3; - MSDP, MSDP for Anycast RP; |  |
|  | Saugumo funkcijos |  | Turi būti palaikomos šios funkcijos arba lygiavertės: - Dinaminė ARP apsauga, apsauga nuo apsimetėliškų DHCP serverių; - Access Control Lists (ACL), priskiriami prievadui su galimybe nurodyti L3/L4 parametrus ir priskirti autentikuotam tinklo vartotojui; - Control Plane Policing - komutatoriaus centrinio procesoriaus apsauga nuo DoS atakų arba lygiavertis; - ICMP throttling – apsaugai nuo ICMP denial-of-service atakų arba lygiavertis; - IEEE 802.1x Port Based Network Access Control; - ne mažiau 32 IEEE 802.1x vartotojų per prievadą; - IEEE 802.1x, Web arba MAC autentikavimas prievade vienu metu; - TACACS+; - RADIUS autentikavimas; - RADIUS apskaita; - centralizuotas administratoriaus autentikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu; - MAC adresų blokavimas; - STP BPDU porto apsauga; - STP Root Guard funkcija; - apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (Port security), ribojant leistinų MAC adresų kiekį; - DHCP apsauga – turi sugebėti blokuoti neautorizuotų DHCP serverių paketus; - dinaminė ARP apsauga – turi sugebėti blokuoti neautorizuotų įrenginių ARP broadcast audras; - Dynamic IP lockdown palaikymas – veikiant kartų su DHCP apsauga, turi gebėti blokuoti neautorizuotus hostus - Secure FTP arba TFTP/SCP– saugus failų kopijavimas į/iš komutatoriaus; - FIPS 140-2; |  |
|  | Stebėjimo protokolų palaikymas |  | Turi būti palaikomi šie stebėjimo protokolai: - sFlow arba NetFlow; - SYSLOG; - SNMPv1 ir SNMPv2c ir SNMPv3; - RMON; |  |
|  | Programinė sąsajos ir automatizavimas |  | Turi būti palaikoma REST API sąsaja arba lygiavertė. |  |
|  | Kitos patikimumo funkcijos |  | Turi būti palaikomos šios funkcijos: - „Jumbo frames“ palaikymas. Turi būti palaikomi ne mažesni nei 9000 baitų paketai visuose prievaduose. - Turi būti palaikomas Phyton skriptų vykdymas. - Turi būti palaikomas konfigūracijos sinchronizavimo funkcionalumas tarp dviejų tokių pačių įrenginių pagal pasirinktus parametrus. - Turi būti galimybė tarp dviejų tokio paties modelio komutatorių sudaryti OSI L2/OSI L3 MLAG sujungimus. - Privalo turėti ne mažiau dviejų valdymo programinės įrangos laikmenų (angl. dual flash). |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas |  | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu. |  |
|  | Papildomi reikalavimai |  | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |  |
|  | Garantinė priežiūra |  | Turi būti suteiktas 36 mėn. garantinis aptarnavimas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, atliekamas Fondo valdybos įrangos eksploatacijos vietoje, bei turi būti garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ne vėliau kaip per 4 valandas. Visi aukščiau išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. Pasirašius sutartį, kartu su sutarties užtikrinimo garantija turi būti pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas (su nurodytais serviso produktų pavadinimais ir kodais), kad šiame pirkime įgyjama įranga yra skirta Fondo valdybai ir jai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas. |  |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai |  | Įrangos energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai turi atitikti Komisijos reglamente (ES) 2019/424 https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/ecodesign-requirements-servers-and-data-storage-products.html dėl serverių ir duomenų saugojimo produktų ekologinio projektavimo reikalavimų nustatytus reikalavimus arba lygiaverčius. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ar kitą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiems reikalavimams. |  |
|  | Gamintojo kodai |  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai. |  |

3. lentelė. Tarnybinių stočių modulių talpykla – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis | Nurodyti. |
|  | Gamintojas* | Nurodyti. |
|  | Talpyklos tipas | Modulinė, montuojama į standartinę 19“ pločio kompiuterinės įrangos spintą. |
|  | Talpyklos talpa | Turi talpinti nemažiau kaip 12 modulinių („blade“ tipo tarnybinių stočių). Turi būti suderinama su šiuo metu Fondo valdyboje naudojamomis HPE Synergy 480 tarnybinėmis stotimis |
|  | Talpyklos komplektacija ir aukšto patikimumo savybės | Turi būti komplektuojama su: - dubliuotais, „karšto keitimo“ tinklo komutatoriais, valdymo moduliais. Jeigu siūloma daugiau nei viena talpykla, visų talpyklų komplektas turi užtikrinti visas žemiau minimas specifikacijas; - dubliuotais, „karšto keitimo“ maitinimo šaltiniais ir aušinimo ventiliatoriais, pakankamos komplektacijos, kad aptarnautų maksimalų (įskaitant plėtimo galimybes) tarnybinių stočių ir kitų modulių talpykloje skaičių. Maitinimo šaltiniai turi dirbti N+N dubliavimo principu. Nurodyti maitinimo šaltinių kiekį bei galią. |
|  | Tinklo komutatoriai | Ne mažiau 2 vnt. „karšto“ keitimo tipo apjungiančių savyje LAN ir SAN srautus ir palaikančių FCoE (Fiber Channel over Ethernet) komutatorių, kurių bendras suminis pralaidumas į tarnybines stotis ne mažiau 100 Gbps. Tinklo komutatoriai turi būti neblokuojančios (angl. Non-blocking) architektūros, vieno vidinis našumas – ne mažiau kaip 6 Tbps. Bendras suminis visų komutatorių prievadų kiekis skirtas išorinės infrastruktūros pajungimui - ne mažiau kaip 6 vnt 100 GbE QSFP28 jungčių pajungimui prie išorinės infrastruktūros, kurios gali dirbti šiais režimais - 1x100Gb, 4x25Gb, 1x40Gb, 4x10Gb, 1x25Gb arba 1x10Gb Ethernet arba 1x32Gb FC arba 1x16Gb FC pajungimui į LAN/SAN komutatorius (turi būti palaikomi visi režimai) Komplekte pateikiami 4 x 100Gb ir 4 x 32G FC optiniai keitikliai suderinami su siūloma įranga Turi palaikyti: - Tinklo prievadų apjungimą (IEEE 802.3ad LACP); - Ne mažiau 256 virtualių tinklų (IEEE 802.1Q VLAN); - „Sulieto“ tinklo specifinius protokolus (IEEE 802.1Qbb Priority-Based Flow Control, IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection, IEEE 802.1AB Data Center Bridging Capability Exchange Protocol). Tinklo komutatoriai turi leisti apjungti iki ne mažiau kaip 3 modulių talpyklų į loginę vieną talpykla su vieningu valdymu ir visų modulių talpyklų komutatoriai turi apsijungti į vieną loginę dubliuotą komutatorių porą. Visą aukščiau išvardintą funkcionalumą galima realizuoti ir naudojant išorinius komutatorius su ne blogesniu našumu ir funkcionalumu. Tuo atveju bendras modulių talpyklos pajungimui prie išorinės infrastruktūros prievadų kiekis – ne mažiau kaip 12 QSFP+ jungčių (su aukščiau minėtais parametrais) išorinės infrastruktūros pajungimui ir ne mažiau kaip 36 dubliuotomis jungčių poromis skirtomis tarnybinių stočių pajungimui su sumine greitaveika į kiekvieną serverį - ne lėtesne kaip 100Gbps greitaveika į kiekvieną serverį |
|  | Talpyklos valdymas | Ne mažiau 2 vnt. integruotų valdymo modulių kiekvienoje modulinėje talpykloje, leidžiantys nepriklausomai nuo operacinės sistemos įjungti, išjungti tarnybines stotis, peradresuoti grafinę ir tekstinę konsolę, naudoti virtualų nuotolinį DVD ir USB, nuotolinio valdymo atveju sesiją apsaugant SSL protokolu. Turi palaikyti vartotojų autentikavimą LDAP protokolu centralizuotose tarnybose. Turi būti pateikta programinė įranga, užtikrinanti „blade“ tarybinių stočių, tinklo komutatorių valdymą, inventorizavimą, monitoringą, konfigūravimą, pranešimų gavimą ir registravimą. Ši programinė įranga turi būti skirta valdyti visas siūlomas „blade“ tarnybines stotis, tinklo komutatorius ir tarnybinių stočių talpyklą. Turi integruotis į šiuo metu naudojamą HPE OneView valdymo bei konfigūravimo programinę įrangą. Turi būti realizuota galimybė nepriklausomai nuo operacinės sistemos priskirti virtualius MAC adresus „blade“ tipo tarnybinėms stotims – automatizuoti MAC adresų priskyrimą, konfigūravimą ir peradresavimą diegiant, keičiant ar perskirstant „blade“ tipo tarnybines stotis talpykloje, nekeičiant jų konfigūracijos. Turi būti realizuota galimybė nepriklausomai nuo operacinės sistemos priskirti virtualius WWN adresus „blade“ tipo tarnybinėms stotims – automatizuoti WWN adresų priskyrimą, konfigūravimą ir peradresavimą diegiant, keičiant ar perskirstant „blade“ tipo tarnybines stotis talpykloje, nekeičiant jų konfigūracijos. |
|  | Suderinamumas | Turi apsijungti su šiuo metu naudojama „HPE Synergy 12000 OneView“ valdymo bei konfigūravimo programine įranga. |
|  | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojančios talpyklos dalys privalo būti komplektuojamos talpyklos gamintojo arba kelių gamintojų sertifikuota bendras darbui ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |
|  | Garantinė priežiūra | Turi būti suteiktas 36 mėn. garantinis aptarnavimas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, atliekamas Fondo valdybos įrangos eksploatacijos vietoje, bei turi būti garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ne vėliau kaip per 4 valandas. Visi aukščiau išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. Pasirašius sutartį, kartu su sutarties užtikrinimo garantija turi būti pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas (su nurodytais serviso produktų pavadinimais ir kodais), kad šiame pirkime įgyjama įranga yra skirta Fondo valdybai ir jai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas. |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Įrangos energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai turi atitikti Komisijos reglamente (ES) 2019/424 https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/ecodesign-requirements-servers-and-data-storage-products.html dėl serverių ir duomenų saugojimo produktų ekologinio projektavimo reikalavimų nustatytus reikalavimus arba lygiaverčius. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ar kitą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiems reikalavimams. |
|  | Gamintojo kodai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai. |

- REIKALAVIMAI Tinklo komutatorių ir serverių talpyklos DIEGIMO PASLAUGOMS (Pirmai pirkimo objekto daliai)

  - Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

  - Naujos DC infrastruktūros tinklo komutatorių ir serverių talpyklos architektūros ir diegimo projekto plano parengimą;

  - Esamų Fondo valdybos korinių komutatorių parengimą migravimui;

  - Naujų Fondo valdybos prieigos agreguojančių komutatorių montavimą, migravimą;

  - Esamų Fondo valdybos korinių komutatorių konfigūracijos transformavimą ir migravimą į naujus prieigos agreguojančius komutatorius;

  - Esamų korinių komutatorių sujungimų perkėlimą į naujus prieigos agreguojančius komutatorius;

  - Esamų korinių komutatorių Fondo valdyboje migravimą į trečią DC, jų montavimą ir perkonfigūravimą darbui trečiame DC;

  - Esamo korinių komutatorių žiedo tinklo paslaugų atstatymą, paslaugos turi būti ištestuotos tarp pirmo, antro ir trečio DC;

  - Fondo valdybos tinklo paslaugų atstatymą, paslaugos turi būti ištestuotos tarp pirmo, antro, trečio DC ir Fondo valdybos;

  - Trečio DC tarnybinių stočių sujungimo komutatorių montavimą ir konfigūravimą;

  - Trečio DC tarnybinių stočių talpyklos ir jos modulių montavimą, komutavimą ir konfigūravimą;

  - Atnaujinti trečiame DC pateikiamos techninės įrangos komponentų mikrokodo programinę įrangą;

  - Atlikti teikiamų komponentų kabelių prijungimą ir kabelių ženklinimą;

  - Esamų pagrindinių ugniasienių pirmame, antrame ir/arba trečiame DC konfigūravimą, atsižvelgiant į pasikeitusią tinklo topologiją;

  - Esamų tinklo srauto balansavimo įrenginių konfigūravimą, atsižvelgiant į pasikeitusią tinklo topologiją;

  - Pasirinktos esamos tarnybinės stoties iš antro DC išmontavimą, perkėlimą į trečią DC, montavimą ir konfigūravimą darbui trečiame DC;

  - Perkeltos tarnybinės stoties komunikacijų, sujungimų ir darbo testavimą trečiame DC, įskaitant LAN ryšius tarp DC ir ryšius su Fondo valdyba;

  - Integruoti trečio DC tinklo ir talpyklos komponentus su naudojamais stebėjimo įrankiais;

  - Tiekėjas privalo paskirti projekto vadovą, atsakingą už paslaugų įgyvendinimo koordinavimą, suderinto darbų grafiko vykdymo kontrolę ir bendradarbiavimo su Perkančiąja organizacija užtikrinimą. Tiekėjas privalo teikti periodines ataskaitas apie darbų eigą naudodamas Perkančiosios organizacijos formą.

  - Pateikti atliktų diegimo paslaugų dokumentaciją;

  - Supažindinti Fondo valdybos atsakingą už sutarties vykdymą asmenį su naujai įdiegta infrastruktūra ir atlikti įvadinius mokymus (ne mažiau kaip 4 akad. val. trukmės Fondo valdybos patalpose).

- Reikalavimai SaugyklaI ir saugyklos SAN infrastruktūrai (ANTRai pirkimo objekto daliai)

4. lentelė. Duomenų saugykla – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, pavadinimą, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |
|  | Architektūra | Siūlomos duomenų saugyklos šeimos architektūra turi palaikyti „scale-out“ ir plečiamumą iki 4 valdiklių konfigūracijos. Visi siūlomos duomenų saugyklos komponentai turi būti dubliuoti („no single point of failure“), įskaitant valdiklius, maitinimo šaltinius, ventiliatorius. Valdiklio praradimo atveju spartinančiosios atminties naudojimas rašymo operacijoms neturi kelti papildomos duomenų integralumo praradimo grėsmės. Duomenų saugyklos architektūra turi užtikrinti nepertraukiamą duomenų saugyklos darbą, valdiklių ir SSD diskų vidinės programinės įrangos atnaujinimo metu („non-disruptive online firmware upgrade“). Kiekvienas valdiklis turi pasiekti visus duomenų saugyklos diskus be apribojimų. Duomenų saugykla turi užtikrinti, kad kiekvienas loginis diskas yra tolygiai išdalintas per visus duomenų saugyklos SSD diskus, o visi SSD diskai galėtų vienu metu vykdyti I/O operacijas per visus duomenų saugyklos valdiklius. Siūloma duomenų saugykla turi būti pilnai NVMe architektūros (valdikliai, visos SSD diskų talpyklos, SSD diskai), vidinė komunikacija tarp valdiklių ir diskų talpyklų vykdoma NVMe arba lygiaverčiu protokolu. Siūlomos duomenų saugyklos valdikliai turi naudoti ne prasčiau kaip PCI Express 4.0 technologiją. Tam, kad užtikrinti konfigūravimo paprastumą ir lankstumą, duomenų saugyklos architektūra turi būti pilnai modulinė ir nepriklausoma, turi būti galima pridėti valdiklius nepridedant papildomų diskų talpyklų ir atvirkščiai, pridėti papildomų diskų talpyklų, nepridedant papildomų valdiklių. Valdikliai turi palaikyti tarnybinių stočių prijungimą NVMe-oF/FC, NVMe-oF/TCP protokolais. |
|  | Naudinga talpa, RAID apsaugos lygis, atsarginė erdvė, diskų tipas, kiekis ir plečiamumas | Ne mažiau kaip 30TB prieinamos serveriams naudingos talpos prieš duomenų išdubliavimą ir suspaudimą. Naudinga talpa turi būti apsaugota mažiausiai nuo bet kurių dviejų diskų gedimo (RAID6 arba lygiavertė apsauga). Siekiant užtikrinti patikimumą, RAID6 formavimui naudoti ne didesnę kaip 6D+2P diskų konfigūraciją. Atsarginė erdvė („spare space“) turi būti rezervuota ne mažiau kaip vieno SSD disko talpa. Atsarginė erdvė į naudingą talpą neįskaičiuojama. Siekiant užtikrinti duomenų atstatymo greitį, negalima siūlyti duomenų saugyklų, naudojančių dedikuotus atsarginius diskus („spare disk“). Siūlomoje konfigūracijoje turi būti pateikta ne mažiau kaip 8 vnt. SSD diskų, SSD disko talpa turi būti ne didesnė kaip 8TB. Siūlomi SSD diskai turi šifruoti duomenis („SED“), jei šifravimui reikalingos licencijos, jos turi būti pateiktos. Į siūlomą duomenų saugyklą turi būti galima įdiegti iki 24 vnt. SSD diskų be papildomų SSD diskų talpyklų įsigijimo. Siūlomą duomenų saugyklą turi būti galima išplėsti ne mažiau kaip iki 500TB fizinės talpos naudojant siūlomos talpos SSD diskus. Siūloma duomenų saugykla turi leisti sukurti ne mažiau kaip 60000 diskų („volumes“) ir jų klonų bei momentinių kopijų. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo patvirtintą duomenų saugyklos naudingos talpos vertinimo ataskaitą. |
|  | Bendras našumas | Duomenų saugykla siūlomoje konfigūracijoje, esant įjungtoms visoms duomenų glaudinimo funkcijoms („zero detection“, „deduplication“, „compression“, „thin provisioning“), turi pasiekti ne mažesnius našumo skaičius, nenaudojant spartinančiosios atminties, kaip: - atsitiktinės operacijos („random“), esant I/O operacijos bloko dydžiui 16kB ir atsako laikui („latency“) mažesniam nei 1ms - 100000 IOPS, kai skaitymo/rašymo operacijų santykis 60/40 - 400000 IOPS, skaitymo operacijoms - 50000 IOPS, rašymo operacijoms - nuoseklus skaitymas rašymas, esant I/O operacijos bloko dydžiui 256kB - 10 GB/s pralaidumas skaitymo operacijoms - 1.5 GB/s rašymo operacijoms Kartu su pasiūlymu pateikti duomenų saugyklos gamintojo patvirtintą našumo vertinimo ataskaitą. |
|  | Valdikliai | Valdiklių kiekis duomenų saugykloje – ne mažiau kaip 2 vnt., plečiama iki 4 vnt. Bendras atminties kiekis duomenų saugykloje ne mažiau kaip 512 GB. |
|  | Prievadai ir palaikomi protokolai | Siūlomos duomenų saugyklos komplektacijoje, tarnybinių stočių prijungimui ir replikacijai turi būti ne mažiau kaip: - 8 vnt. 32 Gbit FC tipo prievadų, komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 32 Gbit SFP28 spinduliuokliai, - 8 vnt. 10/25Gbit Ethernet tipo prievadų, komplekte turi būti pateikti 4 vnt. 25Gbit SFP28 spinduliuokliai. Palaikomi protokolai: FC, NVMe-oF/FC, NVMe-oF/TCP, iSCSI ir nuotolinė replikacija tarp duomenų saugyklų. |  |
|  | Duomenų momentinių kopijų funkcionalumas | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip šias duomenų kopijavimo technologijas: - momentinės kopijos („snapshots“), ne mažiau kaip 1000 loginiam diskui („volume“) - nemodifikuojamos momentinės kopijos tik skaitymui („immutable read-only snapshots“) apsaugai nuo kenkėjiškos programinės įrangos („ransomware“). Turi būti užtikrinama kad nei vartotojas nei administratorius negali tokių kopijų modifikuoti ar ištrinti. - Nemodifikuojamumo periodą turi būti galima nustatyti individualiai nuo 1 minutės iki 1 metų. Nemodifikuojamumas turi būti apsaugotas nuo duomenų saugyklos vidinio laikrodžio laiko pakeitimo. Visam šiam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos visai siūlomai duomenų saugyklos talpai. |  |
|  | Duomenų replikavimo ir aukšto patikimumo užtikrinimo funkcionalumas | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip šias duomenų replikavimo technologijas: - aparatinis duomenų replikavimas valdiklių lygyje („controller based“) turi būti palaikomas be apribojimų tarp visų siūlomos duomenų saugyklos šeimos modelių, turi būti palaikomi iSCSI ir FC protokolai - inkrementinis replikavimas, leidžiantis persiųsti tik trūkstamus blokus, atsiradusius sutrikus ryšiui tarp duomenų saugyklų. - aktyvi/aktyvi („active/active“) replikacija tarp duomenų saugyklų ir išplėstinis metro klasteris („stretch metro cluster“) užtikrinantis nulinius RPO ir RTO, taip, kad replikuojamų diskų pora („volume pair“) tarp pagrindinės ir atsarginės („DR“) lokacijos būtų prieinami vienu metu („concurrent access“) tiek skaitymo tiek ir rašymo operacijoms, turi būti palaikomi iSCSI ir FC protokolai - aktyvi/aktyvi replikacija turi būti palaikoma VMware, Windows ir Redhat aplinkose - galimybė taikomosioms programoms sukurti atitikties grupes („consistency group“) replikavimo operacijoms. Į grupę turi būti galima įtraukti nemažiau kaip 256 diskus („volumes“) - replikuojamų duomenų talpa turi būti neribojama, t.y. turi būti įmanomas maksimaliai duomenų saugyklos talpai Visam šiam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos visai siūlomai duomenų saugyklos talpai. |  |
|  | Palaikomos operacinės sistemos | Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti ne mažiau kaip šias operacines sistemas ir klasterius („clustering“): Windows Server, VMware ESXI, Red hat enterprise Linux and SUSE Enterprise Server (SLES) etc. |  |
|  | Suderinamumas | Siūloma duomenų saugykla turi visiškai integruotis (bendras valdymas ir stebėjimas tomis pačiomis priemonėmis, suderinamas momentinių kopijų („snapshots“) funkcionalumas, integruotas duomenų replikavimas tarp saugyklų, suderinamas duomenų apsaugos ir atkūrimo funkcionalumas) į turimą duomenų saugojimo infrastruktūrą, realizuotą HPE Alletra Storage MP duomenų saugyklų pagrindu, funkcionalumas turi būti užtikrinamas naudojant gamintojo siūlomas priemones be trečiųjų šalių sprendimų. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |
|  | Garantinė priežiūra | Turi būti suteiktas 36 mėn. garantinis aptarnavimas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, atliekamas Fondo valdybos įrangos eksploatacijos vietoje, bei turi būti garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ne vėliau kaip per 4 valandas. Visi aukščiau išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. Pasirašius sutartį, kartu su sutarties užtikrinimo garantija turi būti pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas (su nurodytais serviso produktų pavadinimais ir kodais), kad šiame pirkime įgyjama įranga yra skirta Fondo valdybai ir jai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas. |
|  | Esamos įrangos gamintojo garantijos tęstinumas | Duomenų saugyklos diegimas turi būti atliktas pagal gamintojo rekomendacijas išsaugant turimų duomenų saugyklų, su kuriomis integruosis bendram darbui ir nauja duomenų saugykla, įrangos garantijos tęstinumą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo ar oficialaus atstovo raštą, patvirtinantį esamos įrangos gamintojo garantijos tęstinumą. |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Įrangos energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai turi atitikti Komisijos reglamente (ES) 2019/424 https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/ecodesign-requirements-servers-and-data-storage-products.html dėl serverių ir duomenų saugojimo produktų ekologinio projektavimo reikalavimų nustatytus reikalavimus arba lygiaverčius. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ar kitą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiems reikalavimams. |
|  | Gamintojo kodai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai. |

5. lentelė. SAN komutatoriai – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) |
| --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, pavadinimas | Nurodyti gamintoją, modelį, pavadinimą, gamintojo suteiktą kodą ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos. |
|  | Montavimas | Montuojamas į standartinę 19 colių serverinę spintą. Ne didesnis nei 1U aukščio. Turi būti pateiktos visos reikalingos montavimo priemonės montavimui į standartinę 19 colių serverinę spintą. |
|  | Maitinimo šaltiniai | Dubliuoti, karšto keitimo. |
|  | Prievadų tipas ir greitaveika | Ne mažiau nei 64 Gbps greitaveikos, „Fiber Channel“ tipo. |
|  | Prievadų skaičius | Ne mažiau nei 56 vnt. prievadų. Ne mažiau nei 24 vnt. aktyvuotų prievadų. |
|  | SFP moduliai | Komplekte turi būti pateikti 23 vnt. 32G FC SW SFP28 ir 2 vnt. 64Gb ELW 25km SFP56 optinių keitiklių (1 vnt. skirtas nutolusiame DC esančiam SAN komutatoriui). |
|  | Programinė įranga | Komutatorius komplektuojamas su programine įranga, įgalinančia kurti logines zonas (ang. „zoning“), be apribojimų apjungti su kitais SAN komutatoriais. Papildomai turi būti pateiktos „Fabric Vision“, „Fabric Watch“, „Advanced Performance Monitor“, „Extended Fabric“, „ISL Trunking“ arba lygiavertės licencijos visiems aktyvuotiems prievadams. |
|  | Suderinamumas | Komutatorius turi visiškai integruotis (valdymas ir stebėjimas tomis pat priemonėmis, bendra SAN zonų sistema) į turimą SAN duomenų tinklą, realizuotą HPE SN6700B SAN komutatorių pagrindu. |
|  | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |
|  | Garantinė priežiūra | Turi būti suteiktas 36 mėn. garantinis aptarnavimas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, atliekamas Fondo valdybos įrangos eksploatacijos vietoje, bei turi būti garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ne vėliau kaip per 4 valandas. Turi būti nemokama programinės įrangos atnaujinimo galimybė garantiniu laikotarpiu, programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. Visi aukščiau išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. Pasirašius sutartį, kartu su sutarties užtikrinimo garantija turi būti pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas (su nurodytais serviso produktų pavadinimais ir kodais), kad šiame pirkime įgyjama įranga yra skirta Fondo valdybai ir jai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas. |
|  | Esamos įrangos gamintojo garantijos tęstinumas | SAN komutatorių diegimas ir integracija į esamą infrastruktūrą turi būti atliktas pagal gamintojo rekomendacijas išsaugant turimos infrastruktūros įrangos garantijos tęstinumą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo ar oficialaus atstovo raštą, patvirtinantį esamos įrangos gamintojo garantijos tęstinumą. |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Įrangos energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai turi atitikti Komisijos reglamente (ES) 2019/424 https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/ecodesign-requirements-servers-and-data-storage-products.html dėl serverių ir duomenų saugojimo produktų ekologinio projektavimo reikalavimų nustatytus reikalavimus arba lygiaverčius. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją ar kitą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiems reikalavimams. |
|  | Gamintojo kodai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai. |

*Siūlomos Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.

- REIKALAVIMAI Saugyklos ir saugyklos SAN infrastruktūros DIEGIMO PASLAUGOMS (Antrai pirkimo objekto daliai)

  - Tiekėjas turi atlikti šiuos darbus:

  - Naujos DC saugyklos ir SAN infrastruktūros architektūros ir diegimo projekto plano parengimą;

  - Trečio DC SAN komutatorių montavimą ir pradinį konfigūravimą;

  - Trečio DC duomenų saugyklos montavimą ir konfigūravimą, įskaitant replikavimo parametrų konfigūravimą tarp pirmo ir antro DC;

  - Ištestuoti trečio DC duomenų saugyklos replikavimo veikimą su pirmo/antro DC duomenų saugykla;

  - Pirmo, ir trečio DC SAN komutatorių sukonfigūravimą bendram darbui;

  - Ryšių tarp SAN komutatorių darbo patikrinimą;

  - Atlikti saugyklos ir SAN infrastruktūros komponentų kabelių prijungimą ir kabelių ženklinimą;

  - Pasirinktos esamos tarnybinės stoties iš pirmo arba antro DC išmontavimą, perkėlimą į trečią DC, montavimą ir konfigūravimą darbui trečiame DC;

  - Perkeltos tarnybinės stoties komunikacijų, sujungimų ir darbo testavimą trečiame DC, įskaitant SAN ryšius su nutolusiu DC, saugyklos veikimą;

  - Integruoti trečio DC saugyklos ir SAN infrastruktūros komponentus su naudojamais stebėjimo įrankiais;

  - Tiekėjas privalo paskirti projekto vadovą, atsakingą už paslaugų įgyvendinimo koordinavimą, suderinto darbų grafiko vykdymo kontrolę ir bendradarbiavimo su Perkančiąja organizacija užtikrinimą. Tiekėjas privalo teikti periodines ataskaitas apie darbų eigą naudodamas Perkančiosios organizacijos formą.

  - Pateikti atliktų diegimo paslaugų dokumentaciją;

  - Supažindinti Fondo valdybos atsakingą už sutarties vykdymą asmenį su naujai įdiegta infrastruktūra ir atlikti įvadinius mokymus (ne mažiau kaip 4 akad. val. trukmės Fondo valdybos patalpose).

__________________