VILNIAUS MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ SUOLŲ, KELEIVIŲ ATRAMŲ ĮRENGIMO IR REMONTO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija – savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – Vilniaus miesto viešojo transporto stotelių suolų (toliau – suolai) įrengimo ir remonto, viešojo transporto stotelių keleivių atramų (toliau – keleivių atramų) remonto paslaugos (toliau visos paslaugos kartu – paslaugos). Paslaugų, įskaitant paslaugoms suteikti reikalingas medžiagas, sąrašas pateiktas techninės specifikacijos 1 priede. Nurodytas paslaugų kiekis yra preliminarus ir gali kisti (didėti arba mažėti), neviršijant pirkimo sutartyje nurodytos pradinės sutarties vertės. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto paslaugų kiekio.

- Viešojo transporto stotelėse yra įrengti penkių tipų suolai – tipiniai suolai ir netipiniai suolai, kurių pagrindą sudaro metalinė konstrukcija su medine sėdima dalimi. Tipinių Vilniaus mieste įrengiamų viešojo transporto stotelių suolų brėžiniai (tipinis bendras vaizdas, tikslūs išmatavimai) pateikti šios techninės specifikacijos 2 priede. Netipinių Vilniaus mieste įrengtų viešojo transporto stotelių suolų pavyzdžiai pateikti šios Techninės specifikacijos 3 priede. Keleivių atramų projektiniai sprendiniai pateikti Techninės specifikacijos 4 priede.

- Maksimalus paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus miestas.

# Bendrieji reikalavimai

- Paslaugų teikėjas turės suteikti naujų suolų įrengimo (įskaitant garantinio aptarnavimo), esamų eksploatuojamų suolų ir naujai įrengtų suolų bei keleivių atramų remonto paslaugas. Paslaugų sąrašas ir preliminarūs kiekiai pateikti Techninės specifikacijos 1 priede.

- Paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visas išlaidas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje išvardintomis paslaugomis. Visos paslaugoms suteikti reikalingos medžiagos, įranga ir išlaidos (pavyzdžiui, pakrovimo, iškrovimo, transportavimo) turi būti įskaičiuotos į paslaugų įkainius.

- Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad įrengiami suolai ir (ar) jų dalys yra naujos, nenaudotos (negali būti atnaujintos, restauruotos angl. refurbished).

- Paslaugų teikėjas paslaugas privalo teikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais ir taisyklėmis, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais paslaugų teikimą. Visa paslaugoms teikti naudojama pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuoti.

- Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti saugias darbo sąlygas ir sklandų pėsčiųjų judėjimą, bei iki objekto pridavimo visiškai atsakyti už eismo bei darbų saugumą objekto ribose. Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas pilnai prisiima atsakomybę už kitų asmenų, patekusių į paslaugų teikimo zonos ribas, saugumą, sveikatos pakenkimą, kuris įvyko dėl Paslaugų teikėjo kaltės. Darbininkams privaloma vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti miesto gatvėse. Teikdamas paslaugas, paslaugų teikėjas visiškai atsako už eismo bei darbo saugumą objekto ribose. Paslaugų teikėjas, suteikęs paslaugas ir (ar) garantinio remonto darbus, nurodytus Užsakovo pateiktame užsakyme, turi išvežti statybines atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką viešojo transporto stotelėje ir jos prieigos ribose.

- Suteikęs paslaugas, paslaugų teikėjas privalo visa apimtimi atstatyti aplinkines dangas, išsivežti po kasimo darbų likusius grunto kiekius ir likviduoti kitus darbo metu sukurtus padarinius, atkurdamas iki paslaugų teikimo pradžios buvusią padėtį. Jeigu dangų atstatymui bus naudojamos kitokios medžiagos, nei buvusios iki suolo montavimo darbų atlikimo, šių medžiagų naudojimą paslaugų teikėjas iš anksto suderina su Užsakovu.

- Paslaugų teikimo metu paslaugų teikėjas turi savarankiškai užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų ir gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidęs jas – privalo atstatyti savo lėšomis visu pažeidimo plotu. Šaligatvio plytelių ir trinkelių dangų atstatymui naudoti pjovimo ir gręžimo įrangą. Jeigu dangoms atstatyti (sutvarkyti) bus naudojamos kitokios medžiagos nei buvusios iki užsakymo vykdymo pradžios, šių medžiagų naudojimą Paslaugų teikėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu. Suteikęs paslaugas, Paslaugų teikėjas turi išvežti statybines atliekas ir visiškai sutvarkyti aplinką objekto ribose.

- Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas privalo vadovautis 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklėmis. Jeigu paslaugų teikimo metu automobiliai statomi važiuojamojoje dalyje, jie privalo būti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais. Darbuotojų apranga turi būti paženklinta Paslaugų teikėjo atributais. Darbuotojai privalo vilkėti aprangą su šviesą atspindinčiais elementais. Esant poreikiui, Paslaugų teikėjas Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka turi suderinti aptvėrimo schemas ir leidimus, reikalingus paslaugoms teikti.

- Paslaugų teikėjas Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka turi parengti ir susiderinti aptvėrimo schemas ir leidimus paslaugoms teikti, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės mero 2025 m. rugpjūčio 5 d. potvarkiu Nr. 955-1213/25 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašu (su aktualiais pakeitimais). Darbo vieta turi būti aptverta, pažymėta perspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais 2002 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklių ir 2012 m. sausio 31 d., Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus.

# Reikalavimai paslaugų teikimui

- Pagrindiniai reikalavimai naujam tipiniam viešojo transporto stotelės suolui:

  - Suolas turi būti tinkamas naudoti atvirame lauke.

  - Suolas turi būti įrengtas suderinus su Užsakovu suolo įrengimo vietą viešojo transporto stotelėje.

  - Suolo aukštis nuo pagrindo – 0,45 m.

  - Suolo sėdimosios dalies gabaritinis ilgis – 2,0 m.

  - Suolo sėdimosios dalies gabaritinis plotis – 0,454 m.

  - Lentos storis – 4,5–5 cm.

  - Medinė suolo dalis turi būti pagaminta iš klijuotų ar vientisų, obliuotų, šlifuotų, nedažytų, alyvuotų bespalve alyva kietmedžio (tropinio kietmedžio arba ąžuolo) medienos lentų apvalintomis briaunomis (lentų paruošimas įskaičiuojamas į suolo su įrengimu įkainį). Suolo medinės dalies paviršius turi būti lygiu, glotniu paviršiumi. Suolo medinių lentų spalva turi būti natūrali medienos (negali būti žalsvo, raudono atspalvio). Medinės suolo dalys turi būti tinkamai apdorotos, atsparios aplinkos poveikiui (drėgmei, temperatūros svyravimams, UV spinduliams).

  - Metalinės suolo konstrukcijos dalys turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ne blogesnių techninių charakteristikų kaip AISI 304L (paviršius 2B) nerūdijančio plieno markės, cinkuojamos ir nudažomos milteliniu būdu Užsakovo nurodyta spalva pagal RAL (RAL 9004 MATT, senamiesčio teritorijoje – RAL 7026 MATT, RAL 7022 MATT). Visos metalinės suolo konstrukcijos dalys turi būti tolygiai padengtos cinku, gruntu ir dažais, nepaliekant apdirbimo metu susidariusių nelygumų, šiurkštumų.

  - Medinės dalys prie metalo konstrukcijos tvirtinamos nerūdijančio plieno varžtais. Galuose medinės suolo dalys turi būti pritvirtintos prie figūrinių laikiklių (kampuočių), pagamintų iš 5 mm storio plieno lakštų (žr. Techninės specifikacijos 2 priedą). Juostos plotis atitinka lentos storį. Ant laikiklio (kampuočio) turi būti išgręžtos skylės iš apatinės kampuočio pusės ir iš šonų. Standartiškai lentos tvirtinamos iš šono (atramos pusės). Esant poreikiui, lentos bus tvirtinamos ir iš apatinės suolo pusės.

  - Suolas tvirtinamas atramas įbetonuojant arba tvirtinant ankeriais prie pagrindo. Tvirtinimo būdą Užsakovas nurodys užsakymo metu. Jei nurodoma, kad suolas turi būti tvirtinamas ankeriais prie pagrindo, Paslaugų teikėjas gali naudoti pilnavidurius betoninius blokelius, įrengiamus po esamu dangos paviršiumi (pvz., šaligatvio plytelėmis).

  - Įrengus, suremontavus ir (ar) perdažius suolą, jis turi būti pažymėtas informaciniu pranešimu ir (ar) apjuostas STOP juosta, kad suolas nebūtų apgadintas, pakreiptas betono stingimo ar dažų džiūvimo laikotarpiu ar kitu technologiškai laukimo reikalaujančiu laikotarpiu.

- Paslaugų teikėjas turi vykdyti komunikaciją paslaugų teikimo klausimais Užsakovo administruojamoje užklausų registravimo sistemoje (toliau – Sistemoje). Sistemai nefunkcionuojant, komunikacija vykdoma el. paštu. Paslaugų teikėjas Sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu) turės priimti užsakymus, išsamiai teikti ir operatyviai atnaujinti informaciją apie užsakymų atlikimo eigą, sunaudotas medžiagas bei kitą Užsakovo prašomą informaciją. Bendravimas tarp Užsakovo ir paslaugų teikėjo bei užsakymų teikimas turi vykti lietuvių kalba.

- Užsakymų teikimo tvarka:

  - Užsakovas pateikia paslaugų teikėjui užsakymą Sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu).

  - Apie paslaugų atlikimą (kiekvieno užsakymo įvykdymą) paslaugų teikėjas Užsakovą nedelsdamas informuoja Sistemoje (jai nefunkcionuojant – el. paštu). Papildomai turi būti pateiktos atliktų darbų faktą įrodančios nuotraukos.

- Paslaugų teikėjas įsipareigoja suteikti paslaugas per Užsakovo žemiau nurodytus terminus:

  - Remonto paslaugos. Paslaugų teikėjas užsakymą turi įvykdyti ne vėliau kaip per 120 (šimtą dvidešimt) valandų nuo užsakymo iš Užsakovo gavimo.

  - Suolų įrengimas. Paslaugų teikėjas naujų suolų įrengimo paslaugas turi suteikti ne vėliau kaip per 240 (du šimtus keturiasdešimt) valandų nuo užsakymo iš Užsakovo gavimo. Apie užsakymo atlikimą Užsakovas informuojamas sutartyje numatytu būdu.

# Garantijos sąlygos

- Naujai viešojo transporto stotelėse įrengtiems suolams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija, metalinei suolo konstrukcijos daliai – ne trumpesnė kaip 5 metų garantija, suteiktoms paslaugoms – ne trumpesnė kaip 2 metų garantija. Garantija skaičiuojama nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos.

- Garantijos terminu užfiksuotus suolų, jų dalių įrengimo ir (ar) suteiktų priežiūros paslaugų trūkumus ir (ar) defektus (toliau – garantiniai trūkumai) paslaugų teikėjas šalina savo sąskaita ir ištekliais, nepriklausomai nuo garantinio trūkumo tipo, per 336 (trys šimtai trisdešimt šešias) valandas (jei esant pagrįstoms ir objektyvioms aplinkybėms Užsakovas nenustato ilgesnio termino) nuo Užsakovo pranešimo pateikimo apie garantinius trūkumus dienos.

- Garantiniais trūkumais, nepriklausomai nuo trūkumo tipo ir priežasties, laikomi visi garantiniu laikotarpiu nustatyti suolų, jų dalių įrengimo ir (ar) suteiktų priežiūros paslaugų trūkumai, išskyrus:

  - trūkumus, atsiradusius išimtinai dėl trečiosios šalies veiksmų (pvz., suolo sugadinimas dėl chuliganiškų paskatų);

  - trūkumus, atsiradusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“;

  - trūkumus, atsiradusius dėl Užsakovo veiksmų arba neveikimo (tokiu atveju pareiga įrodyti Užsakovo kaltę tenka paslaugų teikėjui).

Techninės specifikacijos

1 priedas

Paslaugų kiekiai

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas (įskaitant medžiagas, įrangą ir visas kitas išlaidas, reikalingas paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, pakrovimo, iškrovimo, transportavimo, utilizavimo ir kt. išlaidas) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Suolų įrengimas |  |  |  |
|  | Tipinio suolo įrengimas viešojo transporto stotelėje (įbetonuojant) | Vnt. | 30 |
|  | Tipinio suolo įrengimas viešojo transporto stotelėje (tvirtinant ankeriais prie pagrindo) | Vnt. | 5 |
|  | Suolo pakeitimas nauju (esamo suolo demontavimas ir naujo tipinio suolo įrengimas (įbetonuojant) | Vnt. | 130 |
| Remonto paslaugos |  |  |  |
|  | Esamo suolo perkėlimas į kitą vietą esamoje stotelėje | Vnt. | 15 |
|  | Esamo suolo perkėlimas į kitą stotelę | Vnt. | 5 |
|  | Esamo suolo demontavimas | Vnt. | 5 |
|  | Suolo ar keleivių atramos aukščio reguliavimas | Vnt. | 5 |
|  | Suolo lentos tvirtinimas, kai nereikalinga naujų lentų gamyba | Vnt. | 5 |
|  | Tipinio suolo medinės dalies vienos lentos remontas / keitimas* | Vnt. | 10 |
|  | Tipinio suolo medinės dalies dviejų lentų (komplekto) remontas / keitimas* | Kompl. | 180 |
|  | Tipo A, A1 ir B suolo medinės dalies kietmedžio vieno tašo remontas / keitimas* | Vnt. | 5 |
|  | Tipo A, A1 ir B suolo medinės dalies kietmedžio dviejų ir daugiau tašų remontas / keitimas (įkainis pateikiamas už 1 vnt. tašo keitimą, kai užsakomas dviejų ir daugiau tašų remontas / keitimas)* | Vnt. | 5 |
|  | Keleivių atramos medinės dalies lentos remontas / keitimas* | Vnt. | 2 |
|  | Suolo metalinės dalies (atramos) remontas / keitimas | Vnt. | 10 |
|  | Keleivių atramos metalinės dalies (atramos) remontas / keitimas | Vnt. | 2 |
|  | Visos suolo ar keleivių atramos medinės dalies alyvavimas (pakartotinis) | m2 | 350 |
|  | Visos suolo, keleivių atramos medinės dalies dažymas rudos spalvos alyva | m2 | 100 |
|  | Suolo metalinės dalies (atramos) dažymas (spalvą pagal RAL nurodo Užsakovas) | Vnt. | 10 |
|  | Keleivių atramos metalinės dalies (atramos) dažymas (spalvą pagal RAL nurodo Užsakovas) | Vnt. | 2 |

*Suolo lentų keitimas apima senų lentų demontavimą ir utilizavimą, naujų lentų gamybą, paruošimą (įskaitant alyvavimą), montavimą.

Techninės specifikacijos

2 priedas

TIPINIS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖS SUOLAS

Galimi du suolų tvirtinimo būdai: įbetonuojant arba tvirtinant ankeriais prie pagrindo. Tvirtinimo būdą Užsakovas nurodys užsakymo metu. Jei nurodoma, kad suolas turi būti tvirtinamas ankeriais prie pagrindo, Paslaugų teikėjas gali naudoti pilnavidurius betoninius blokelius, įrengiamus po esamu dangos paviršiumi (pvz., šaligatvio plytelėmis).

Techninės specifikacijos

3 priedas

NETIPINIŲ VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ SUOLŲ PAVYZDŽIAI

A tipo

Suolo sėdimosios dalies gabaritinis ilgis – 2,0 m;

Medienos tašas – 55x40 mm.

A1 tipo

Suolo sėdimosios dalies gabaritinis ilgis – 2,0 m;

Medienos tašas – 55x40 mm.

B tipo

Suolo sėdimosios dalies gabaritinis ilgis – 1,87 m;

Medienos tašas – 40x30 mm.

Techninės specifikacijos

4 priedas

VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ ATRAMŲ PROJEKTINIAI SPRENDINIAI