Konkretaus pirkimo sąlygų vykdomo DPS pagrindu 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – 64 kanalų elektroencefalografo (toliau – EEG) sistema, skirta smegenų elektrinio aktyvumo įvertinimui (toliau – prekės). Taip pat pirkimo objektas apima prekės pristatymą, montavimą, prijungimą, paleidimą, išbandymą ir keturių asmenų apmokymo paslaugas.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | 64 kanalų EEG sistema, skirta smegenų elektrinio aktyvumo įvertinimui | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka: užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas, nurodant parametrą, dokumentą ir jo psl., kuriame galima rasti atitiktį. Teikiant nuorodą, tiekėjas turi pridėti į lentelę iškarpą iš puslapio, kurioje matytųsi atitiktis parametro reikalavimui) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. 64 kanalų EEG sistema, skirta smegenų elektrinio aktyvumo įvertinimui |  |  |  |
| Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: Nuoroda į siūlomų prekių gamintojo puslapyje skelbiamą techninę specifikaciją arba prekių gamintojo prekių aprašymai (techniniai dokumentai) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams (išskyrus „*“ pažymėtus). Šios lentelės 4 skiltyje Tiekėjas turi nurodyti (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė. Tiekėjas gali pažymėti; ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan. konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektroencefalografas (EEG) | Skirtas registruoti EEG signalus statiniu bei dinaminiu būdu. Nurodomas gamintojas ir modelis. |  |
| 2. | Stiprintuvas naudojamas darbui stacionarinėje bei mobilioje aplinkoje | ≥1 vnt. |  |
| 2.1 | Stiprintuvo minimali skaitmeninė rezoliucija | ≥24 bitai |  |
| 2.2 | Įėjimai | Visi ≥64 EEG kanalai turi būti su aktyviąja ekranizacija |  |
| 2.3 | Bendras referentinių kanalų skaičius | ≥64 |  |
| 2.4 | Bendras bipolinių kanalų skaičius | ≥24 |  |
| 2.5 | Maitinimas | Vidinis pakraunamas akumuliatorius, darbo laikas pakrovus ≥5 val. |  |
| 2.6 | Trigerinis įėjimo kanalas | ≥8 bitai |  |
| 2.7 | Diskretizavimo dažnis (vartotojo koreguojamas) | ≥16000 Hz |  |
| 2.8 | Įvesties signalo diapazonas keičiamas vartotojo | Diapazono ribos ≥(150 ÷ 1000) mVpp |  |
| 2.9 | Įėjimo impedansas | ≥1GΩ |  |
| 2.10 | Įėjimo triukšmų lygis | ≤1.0 μVRMS |  |
| 2.11 | Sisteminis triukšmų šąlinimas | Aktyvaus ekranavimo vidinė kontrukcija |  |
| 2.12 | Sinfazinio kanalo slopinimas (CMRR) | ≥100dB |  |
| 2.13 | Stiprintuvo ir kompiuterio sąsaja | USB |  |
| 2.14 | Svoris | ≤500g |  |
| 2.15 | Funkcinio išplėtimo galimybė | ≥256 referentinių ir ≥96 bipoliarinių kanalų |  |
| 2.16 | Kaskadinio stiprintuvų sujungimo funkcija 64/128/256 kanalai | Būtina. Kiekvienas stiprintuvas turi turėti galimybę veikti kaip atskiras encefalografas |  |
| 3. | Kompiuteris* | Sistemos reikalavimus atitinkantis valdymo kompiuteris komplektuojamas pagal aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. |  |
| 3.1 | Operacinė sistema | Windows |  |
| 4. | Kepurėlės |  |  |
| 4.1 | Standartinė gelinė kepurėlė Dydis M - 1 vnt. Laido ilgis ≥1,8 m | ≥64 kanalų detekcijai su aktyvios ekranizacijos laidų apsauga |  |
| 4.2 | Standartinė gelinė kepurėlė Dydis L - 1 vnt. Laido ilgis ≥1,8 m | ≥64 kanalų detekcijai su aktyvios ekranizacijos laidų apsauga |  |
| 4.3 | Tinklo kepurėlė (greito uždėjimo iki 4 min.), silikoninio tinklo pagrindu Dydis S - 1 vnt. | ≥64 kanalų detekcija, kontaktas fiziologinio tirpalo pagrindu |  |
| 4.4 | Tinklo kepurėlė (greito uždėjimo iki 4 min.), silikoninio tinklo pagrindu Dydis M - 1 vnt. | ≥64 kanalų detekcija, kontaktas fiziologinio tirpalo pagrindu |  |
| 5. | Jutiklinis priedėlis | ≥4 papildomi aktyvūs bipoliniai kanalai ir ≥2 pasyvūs bipoliniai kanalai |  |
| 6. | Trigerinis adapteris stiprintuvui | Būtinas |  |
| 7. | Adapteris plokščiam juostiniam kabeliui | Būtinas |  |
| 8. | Atsako ir stimuliavimo priedas individualiam darbui. Įrenginys leidžia tiksliai rinkti ir patikrinti lytėjimo, klausos, vaizdo ir analoginius atsakymus. Pateikia tikslų garso šaltinį ir bendrą analoginės išvesties laiką. | ≥16 skaitmeninių įėjimų; ≥16 skaitmeninių išėjimų; dirbantis milisekundžių tikslumu; dirba su mikrofonu, nuotraukų jutikliu; Sąsaja per USB |  |
| 9. | Adapteris EEG sistemai su atsako ir stimuliavimo įrenginiu | ≥25 kontaktų, dirbantis milisekundžių tikslumu |  |
| 10. | Programinė įranga* |  |  |
| 10.1 | EEG užrašymo ir peržiūros programa* | Neterminuota licenzija |  |
| 10.1.1 | Realaus laiko EEG užrašymas | Būtina |  |
| 10.1.2 | Impedanso matavimas | Būtina |  |
| 10.1.3 | Įvykių markeriavimas | Būtina |  |
| 10.1.4 | Internetinės peržiūros režimas | Būtina |  |
| 10.1.5 | Šifruoti tiriamojo metaduomenys | Būtina |  |
| 10.1.6 | Galimybė užrakinti išplėstinius programos nustatymus slaptažodžiu | Būtina |  |
| 10.1.7 | Galimybė eksportuoti anoniminius duomenis | Būtina |  |
| 10.1.8 | Kelių duomenų bazių valdymas iš vienos stoties | Būtina |  |
| 10.1.9 | Duomenų eksportavimas įvairiais įprastais duomenų formatais | Būtina |  |
| 10.1.10 | Įrašymo išsiuntimas ir dialogas su išplėstomis duomenų apdorojimo parinktimis | Būtina |  |
| 10.1.11 | Tiesioginė internetinė prieiga prie visų stiprintuvo funkcijų (EEG srautas, varžos matavimas) | Būtina |  |
| 10.1.12 | Duomenų peržiūra galima lygiagrečiai su duomenų gavimu | Būtina |  |
| 10.2 | Analizės programinės įrangos licencija* | Aktyvuojama vartotojo pasirinktu metu. Galiojanti ≥ 90 dienų. |  |
| 10.2.1 | EEG peržiūra ir signalų apdorojimas | Būtina |  |
| 10.2.2 | Grafinio 2D vaizdavimo funkcija | Būtina |  |
| 10.2.3 | 3D topografinio vaizdavimo funkcija | Būtina |  |
| 10.2.4 | Spektrinės analizės funkcija | Būtina |  |
| 10.2.5 | Eksperimentų valdymo funkcija | Būtina |  |
| 10.2.6 | Galvos modeliavimas | Būtina |  |
| 10.2.7 | Magnetinio rezonanso atvaizdavimo funkcijos palaikymas | Būtina |  |
| 10.2.8 | Šaltinio rekonstrukcijos funkcija | Būtina |  |
| 10.2.9 | Priepuolių detekcijos funkcija | Būtina |  |
| 10.2.10 | Duomenų konvertavimo funkcija į “MATLAB” programą | Būtina |  |
| 10.2.11 | Artefaktų detekcija ir šalinimo funkcija | Būtina |  |
| 10.2.12 | Kanalų interpoliacijos funkcija | Būtina |  |
| 10.2.13 | Filtravimo funkcija | Būtina |  |
| 10.3 | Stiprintuvų tiesioginio ryšio individualaus įdiegimo programinės įrangos neriboto galiojimo licencija. * | Moksliniam modeliavimui bei neurogrįžtamąjam ryšiui gauti. Neterminuota licenzija |  |
| 11. | Darbinis priedų rinkinys: Gelis, EEG elektrodai, švirkštai, bukos adatos, lipdukai, valymo tamponai, laikikliai.* | Gamintojo rekomenduojamas, skirtas darbui su siūlomos įrangos naudojimui |  |
| 12. | Garantinis periodas* | Prekių garantijos laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo pagal Prekės priėmimo – perdavimo aktą dienos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba viso prietaiso pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį |  |

* – žvaigždute pažymėti reikalavimai (reikalavimų grupė) gali neatsispindėti brošiūrose, tinklapio informacijoje ar pan., tačiau atitikimas šiems reikalavimams privalo būti užtikrintas.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

Jei pagal gamintojo rekomendacijas komplektuojamam valdymo kompiuteriui arba atskiroms jo dalims (jei pvz. valdymo kompiuteris ir monitoriui yra komplektuojami atskirai) taikomi reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ ir VI skyriaus „Televizoriai ir monitoriai“  reikalavimus, pristačius prekes pateikiami dokumentai, įrodantys šių reikalavimų atitikimą, taip pat pateikiami dokumentai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 skyriaus 6 p. reikalavimą antrinėms pakuotėms, jei  komplektuojamas valdymo kompiuteris arba atskiros jo dalys perduodamos antrinėje pakuotėje. Jei reikalavimai netaikomi, Tiekėjas turi pateikti tai pagrindžiančius  dokumentus/paaiškinimus.