Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Utenos komunalininkas“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas – Autonominiai robotai žolės pjovimui (toliau – Prekės); BVPŽ kodas: 16311000-8 - Vejapjovės.

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas į pirkimo dalis skaidomas.

2.2. Kiekis: I pirkimo dalis – 4 (keturi) vienetai; II pirkimo dalis – 3 (trys) vienetai.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

I pirkimo dalis:

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Tiekėjo pasiūlymas (atitiktis ir (ar) tiksli reikšmė) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pjaunamos teritorijos plotas: ne mažiau kaip 2,4 ha su 1 vnt. | Įrašo Tiekėjas |
| 2. | Diegimo tipas: be perimetro kabelių; veikimui neturi būti reikalingas fizinis perimetro kabelis. Darbo zonos turi būti formuojamos virtualiomis ribomis arba kitu lygiaverčiu bekabeliu sprendimu. | Įrašo Tiekėjas |
| 3. | Pjovimo plotis: tiekėjas nurodo siūlomo modelio pjovimo plotį. Siūlomas pjovimo plotis turi sudaryti galimybę tinkamai manevruoti Pirkėjo teritorijoje esančiuose siauruose pravažiavimuose, tarpuose, ertmėse ir kituose ribotuose plotuose bei užtikrinti pjovimą palei kraštus. Atitiktis šiam reikalavimui galutinai tikrinama bandomojo paleidimo metu Pirkėjo nustatytoje zonoje. | Įrašo Tiekėjas |
| 4. | Pjovimo sistema: pjovimo kokybė laikoma tinkama, jei bandomojo paleidimo metu nustatytoje zonoje pjauna tolygiai, nepalieka akivaizdžių nenupjautų juostų, kuokštų ar sisteminių nepjautų plotų (ne mažiau 2 diskų su peiliais arba lygiavertis sprendimas). Atitiktis šiam reikalavimui galutinai tikrinama bandomojo paleidimo metu Pirkėjo nustatytoje zonoje. | Įrašo Tiekėjas |
| 5. | Traukos/ važiuoklės sistema: siūlomas modelis turi būti pritaikytas darbui ne mažesniame kaip 35° šlaite ir užtikrinti pakankamą sukibimą bei stabilų judėjimą nelygaus reljefo teritorijose. AWD (visų varančiųjų ratų pavara) arba kitas lygiavertis techninis sprendimas laikomas tinkamu, jeigu užtikrina nurodytas eksploatacines savybes. Atitiktis šiam reikalavimui galutinai tikrinama bandomojo paleidimo metu Pirkėjo nustatytoje zonoje. | Įrašo Tiekėjas |
| 6. | Įveikiamos kliūtys: ne mažiau 5 cm. | Įrašo Tiekėjas |
| 7. | Valdymas – autonominis, su galimybe nuotoliniu būdu per mobiliąją programėlę arba internetinę platformą stebėti būseną, keisti darbo nustatymus, valdyti zonas ir darbo grafiką, paleisti, pristabdyti arba sustabdyti darbą. | Įrašo Tiekėjas |
| 8. | Užtikrinti tokį našumą, kad 1 vnt galėtų tinkamai prižiūrėti ne mažesnę kaip 2,4 ha teritoriją pagal pirkėjo nustatytą darbo grafiką. | Įrašo Tiekėjas |
| 9. | IP apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP64, skirta nuolatiniam darbui lauko sąlygomis ir lietuje. | Įrašo Tiekėjas |
| 10. | Triukšmo lygis darbo režimu: ne didesnis kaip 68 dB(A), matuojamas pagal Direktyvos 2000/14/EB reikalavimus. | Įrašo Tiekėjas |
| 11. | GPS navigacija ir automatinis žemėlapių sudarymas: integruota GPS/GNSS navigacijos sistema ir automatinio darbo zonų žemėlapių sudarymo funkcija. | Įrašo Tiekėjas |
| 12. | Zonų valdymas: ne mažiau 30 zonų. Turi būti galimybė kiekvienai zonai nustatyti atskirą darbo grafiką ir (ar) pjovimo parametrus, taip pat nustatyti laikinas ar nuolatines vengtinas zonas bei saugius pervažiavimo maršrutus tarp zonų. | Įrašo Tiekėjas |
| 13. | Kliūčių aptikimo sistema: turi turėti integruotą kliūčių aptikimo ir vengimo sistemą, leidžiančią atpažinti stacionarias ir judančias kliūtis bei saugiai koreguoti judėjimo trajektoriją. Reikalavimas laikomas įvykdytu, jei bandomojo paleidimo metu sistemingai nepalieka nepjautų plotų dėl pavienės pjautinos augmenijos ir saugiai koreguoja trajektoriją aptikęs nepjautinas kliūtis. Atitiktis šiam reikalavimui galutinai tikrinama bandomojo paleidimo metu Pirkėjo nustatytoje zonoje. | Įrašo Tiekėjas |
| 14. | Automatinio grįžimo į bazę funkcija. | Įrašo Tiekėjas |
| 15. | Apsauga nuo vagystės. | Įrašo Tiekėjas |
| 16. | Valdymas nuotoliu: galimybė nuotoliniu būdu paleisti, sustabdyti, keisti darbo nustatymus ir stebėti būseną per Bluetooth, Wi-Fi, mobilųjį ryšį arba lygiavertį sprendimą. | Įrašo Tiekėjas |
| 17. | Būsenos stebėjimas, vietos sekimas, pranešimai ir kliūčių aptikimas realiu laiku. | Įrašo Tiekėjas |
| 18. | Mobiliosios programėlės palaikymas: iOS ir Android operacinėms sistemoms. | Įrašo Tiekėjas |
| 19. | Ryšiai/ platformos: ryšys per Bluetooth ir/arba Wi-Fi ir/arba mobilųjį ryšį. | Įrašo Tiekėjas |
| 20. | Įkrovimo stotis. | Įrašo Tiekėjas |

II pirkimo dalis:

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Tiekėjo pasiūlymas (atitiktis ir (ar) tiksli reikšmė) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pjaunamos teritorijos plotas: ne mažiau kaip 0,30 ha (3 000 m²) su 1 vnt. | Įrašo Tiekėjas |
| 2. | Svoris: siūlomo modelio svoris turi būti toks, kad robotą būtų galima saugiai perkelti, pakrauti, iškrauti ir aptarnauti įprastomis eksploatavimo sąlygomis. Tiekėjas nurodo siūlomo modelio svorį. | Įrašo Tiekėjas |
| 3. | Pjovimo aukštis: reguliuojamas, reguliavimo diapazonas turi apimti ne mažesnį kaip 20–70 mm intervalą. Tiekėjas nurodo siūlomo modelio pjovimo aukščio reguliavimo būdą. | Įrašo Tiekėjas |
| 4. | Pjovimo plotis: ne mažiau kaip 22 cm. Pjovimo plotis turi užtikrinti tinkamą roboto našumą prižiūrint ne mažesnę kaip 0,30 ha (3 000 m²) teritoriją ir galimybę manevruoti Pirkėjo teritorijoje esančiuose siauresniuose pravažiavimuose, tarpuose ir kituose ribotuose plotuose. Tiekėjas nurodo siūlomo modelio pjovimo plotį. | Įrašo Tiekėjas |
| 5. | Pjovimo sistema: ne mažiau kaip 6 keičiamų peiliukų arba lygiavertė pjovimo sistema, užtikrinanti tolygų žolės pjovimą, nepaliekant akivaizdžių nenupjautų juostų, kuokštų ar sisteminių nepjautų plotų. Tiekėjas nurodo siūlomo modelio pjovimo sistemos tipą ir peiliukų skaičių. | Įrašo Tiekėjas |
| 6. | Maksimalus dirbamas nuolydis: ne mažiau kaip 45 %. Tiekėjas nurodo siūlomo modelio maksimalų dirbamą nuolydį. | Įrašo Tiekėjas |
| 7. | Akumuliatoriaus talpa ne mažiau kaip 10 Ah. | Įrašo Tiekėjas |
| 8. | Darbo našumas vieno ciklo metu: gamintojo deklaruojamas nupjaunamas plotas per vieną darbo ciklą – ne mažiau kaip 700 m² (vienu darbo ciklu laikomas roboto darbas nuo visiško akumuliatoriaus įkrovimo iki automatinio grįžimo į įkrovimo stotį dėl žemo akumuliatoriaus lygio arba iki gamintojo techniniuose dokumentuose apibrėžto vieno darbo ciklo pabaigos). | Įrašo Tiekėjas |
| 9. | Pavara / traukos sistema: galinių ratų pavara, visų varančiųjų ratų pavara arba kitas lygiavertis sprendimas, užtikrinantis stabilų judėjimą, pakankamą sukibimą ir darbą ne mažesniame kaip 45 % nuolydyje. Tiekėjas nurodo pavaros tipą. | Įrašo Tiekėjas |
| 10. | Triukšmo lygis darbo režimu: ne didesnis kaip 63 dB(A). Atitiktis pagrindžiama gamintojo techniniu aprašymu, triukšmo lygio deklaracija, bandymų protokolu, ES atitikties deklaracija arba kitu lygiaverčiu dokumentu, kuriame triukšmo lygis nustatytas pagal LST EN ISO 3744, Direktyvą 2000/14/EB arba kitą lygiavertį standartą / metodiką. Tiekėjas nurodo siūlomo modelio triukšmo lygį. | Įrašo Tiekėjas |
| 11. | IP apsaugos klasė: ne žemesnė kaip IP65, skirta nuolatiniam darbui lauko sąlygomis, esant drėgmei ir lietui. Atitiktis pagrindžiama gamintojo techniniu aprašymu, atitikties deklaracija, bandymų protokolu arba kitu lygiaverčiu dokumentu pagal LST EN 60529 arba lygiavertį standartą. | Įrašo Tiekėjas |
| 12. | Navigacijos sistema: tikslioji navigacija be fizinio perimetro kabelio; darbo zonos formuojamos virtualiomis ribomis. Tinkami LiDAR, RTK/GNSS, kamerų, jutiklių arba kiti lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys sistemingą pjovimą ir darbo zonų valdymą. Tiekėjas nurodo navigacijos sistemos tipą. | Įrašo Tiekėjas |
| 13. | Kliūčių / aplinkos atpažinimo sistema: kamerų, jutiklių arba kitu lygiaverčiu pagrindu veikianti kliūčių aptikimo sistema, leidžianti aptikti kliūtis ir saugiai koreguoti roboto judėjimo trajektoriją. | Įrašo Tiekėjas |
| 14. | Belaidis ryšys: Wi-Fi ir (ar) Bluetooth, ir (ar) mobilusis ryšys, arba kitas lygiavertis sprendimas, užtikrinantis roboto valdymą, būsenos stebėjimą ir nustatymų keitimą. Turi būti palaikomas nuotolinis ryšys per Wi-Fi, mobilųjį ryšį arba lygiavertį sprendimą. | Įrašo Tiekėjas |
| 15. | Valdymo programėlė: suderinama su Android ir iOS operacinėmis sistemomis. | Įrašo Tiekėjas |
| 16. | Programinės įrangos atnaujinimai: turi būti užtikrinta galimybė gauti gamintojo išleidžiamus programinės įrangos atnaujinimus belaidžiu būdu arba kitu lygiaverčiu būdu. | Įrašo Tiekėjas |
| 17. | Vietos sekimas / apsauga nuo vagystės: turi būti įrenginio buvimo vietos nustatymo arba kita lygiavertė apsaugos nuo vagystės funkcija. | Įrašo Tiekėjas |
| 18. | Apsaugos funkcijos: PIN kodas, paėmimo / pakėlimo signalizacija, vaikų užraktas arba kitos lygiavertės apsaugos funkcijos, užtikrinančios saugų naudojimą ir apsaugą nuo neteisėto naudojimo. | Įrašo Tiekėjas |
| 19. | Automatinis grįžimas į įkrovimo stotį: esant žemam akumuliatoriaus lygiui ir baigus darbą. | Įrašo Tiekėjas |
| 20. | Sistemingas pjovimas: robotas turi pjauti pagal suplanuotus maršrutus arba kitu sistemingu algoritmu, o ne vien atsitiktinio judėjimo principu. | Įrašo Tiekėjas |
| 21. | Įkrovimo stotis: komplekte, su automatinio prisijungimo funkcija. | Įrašo Tiekėjas |
| II pirkimo dalies funkcinių reikalavimų, kurių atitikties negalima vienareikšmiškai įvertinti tik pagal gamintojo techninius dokumentus, atitiktis galutinai tikrinama Prekių pristatymo, instaliavimo ir bandomojo paleidimo metu Pirkėjo nurodytoje zonoje. Bandomojo paleidimo metu tikrinama, ar robotas veikia be fizinio perimetro kabelio, formuoja / naudoja darbo zonas virtualiomis ribomis arba kitu lygiaverčiu sprendimu, sistemingai pjauna, saugiai aptinka kliūtis ir koreguoja judėjimo trajektoriją, automatiškai grįžta į įkrovimo stotį, yra valdomas per mobiliąją programėlę ir užtikrina tolygų pjovimą be akivaizdžių nenupjautų juostų, kuokštų ar sisteminių nepjautų plotų. |  |  |

3.2. CE ženklinimas privalomas. Siūlomos Prekės turi atitikti visus joms taikytinus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įskaitant, kai taikoma, energijos vartojimo efektyvumo ir ekologinio projektavimo reikalavimus, ir turėti galiojančią ES atitikties deklaraciją.

3.3. Tiekėjas, pareikalavus Pirkėjui, pateikia Prekių kokybės sertifikatus, atitikties deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus, pagrindžiančius siūlomų Prekių atitiktį nurodytiems reikalavimams.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Užsakymo pateikimas: el.paštu arba Tiekėjo nurodytu telefonu, po sutarties pasirašymo.

4.2. Pristatymo terminas: Prekės turi būti pristatytos, instaliuotos, paleistos ir atliktas 2 operatorių apmokymas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų (vertinimo kriterijus) nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3. Tiekėjas pristato Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą (adresu Rašės g. 4, Utena), atlieka jų instaliavimą ir paleidimą Pirkėjo nurodytoje vietoje. Transportavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą. Prekės laikomos perduotomis tik po jų pristatymo, instaliavimo, paleidimo, visų reikalaujamų dokumentų pateikimo, ne mažiau kaip 2 Pirkėjo nurodytų operatorių apmokymo ir šalių pasirašyto perdavimo – priėmimo akto.

4.4. Garantija (vertinimo kriterijus): ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

4.5. Siūloma Prekė turi būti gamintojo ir (ar) Tiekėjo palaikoma ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, o jeigu Tiekėjas pasiūlyme nurodo ilgesnį garantinį terminą – ne trumpiau kaip visą Tiekėjo pasiūlytą garantinį terminą.

4.5.1. Turi būti užtikrinta galimybė gauti gamintojo išleidžiamus programinės įrangos atnaujinimus, jeigu tokie atnaujinimai yra išleidžiami.

4.5.2. Turi būti užtikrinta galimybė įsigyti gamintojo numatytas besidėvinčias ir eksploatacines detales.

5. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

5.1. Šiam pirkimui taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija). Taikomas Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktis – savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai.

5.2. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.3 papunkčiu, siekiant mažesnio neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, siūlomų Prekių triukšmo lygis darbo režimu turi būti:

I pirkimo daliai – ne didesnis kaip 68 dB(A);

II pirkimo daliai – ne didesnis kaip 63 dB(A).

Atitiktis šiam reikalavimui įrodoma gamintojo techniniu aprašymu, atitikties deklaracija, bandymų protokolu arba kitu lygiaverčiu dokumentu, kuriame nurodytas siūlomos Prekės triukšmo lygis.

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/ pagrįsti/ įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

__________