# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

- Perkama Atviros prieigos testavimo platforma su jutikliais (1 komplektas) (toliau – Įranga/prietaisas).

- Įranga skirta valdyti transporto priemonės vairavimo, traukos ir stabdžių sistemas ant skirtingų kelio dangų ir bekelėje. Visi įrangos komponentai turi būti sujungti į vieną komplektą siekiant užtikrinti komponentų suderinamumą, integruotą veikimą, vieningą garantinį aptarnavimą.

- Pristatoma Įranga turi būti nauja (angl. „brand new“), gamykliškai atnaujinti (angl. „renewed“/„refurbished“) komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Pasiūlymo kainą sudaro techninė ir programinė įranga, įrangos pristatymas, funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

- Įrangos pristatymo vieta – Plytinės g. 25, Vilnius, LT-10105, Lietuva;

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija. Instrukcija taip pat gali būti pateikta USB atmintinėje arba nurodyta viešai prieinamame gamintojo/tiekėjo internetiniame puslapyje.

- Tiekėjas turi laikytis VPĮ įstatymo 17 str. 2 d. 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nepažeisti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų.

- Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

10.1.Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.2 punktu nustatomas reikalavimas:

įranga ir/ar jos komplektuojančios dalys turi būti pažymėta CE ženklu ir turėti tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us. Kartu su pasiūlymu ir įranga pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

10.2.Vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4.3 papunkčiu  nustatomas reikalavimas:

elektros ir elektroninė įranga privalo atitikti Direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje.

Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai Įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (pažymėtose vietose įrašyti tikslią reikšmę) |
| --- | --- | --- |
|  | Atviros prieigos testavimo platforma su jutikliais (1 komplektas) | Gamintojas (nurodyti): Modelis (nurodyti, jeigu yra): |
| 1 | Reikalavimai testavimo platformai |  |
| 1.1. | Testavimo platforma palaiko Autoware.Core/Universe ir ROS2 programinės įrangos platformas. | Autoware.Core/Universe ir ROS2 programinės įrangos platformų palaikymas (taip/ne). |
| 1.2 | Platformos traukos sistema „drive-by-wire“. | Platformos traukos sistema „drive-by-wire“ (taip/ne). |
| 1.3 | Vairavimo sistema „steer-by-wire“. | Vairavimo sistema „steer-by-wire“ (taip/ne). |
| 1.4 | Važiuoklę sudaro 4 ratai. | Važiuoklę sudaro 4 ratai (taip/ne). |
| 1.5 | Visi platformos ratai yra varantieji ir vairuojamieji. | Visi platformos ratai yra varantieji (taip/ne). Visi platformos ratai yra vairuojamieji (taip/ne). |
| 1.6 | Platformos ilgis ne mažiau 2000mm ir ne daugiau 4500 mm, plotis ne daugiau 1800 mm, aukštis ne daugiau 2000 mm. | Platformos ilgis (įrašyti), plotis (įrašyti), aukštis (įrašyti). |
| 1.7 | Vairavimo sistema atitinka Akermano vairavimo geometriją. | Vairavimo sistema atitinka Akermano vairavimo geometriją (taip/ne). |
| 1.8 | Gamintojo deklaruojamas didžiausias nuvažiuojamas atstumas su viena įkrova ne mažiau 50 km. | Gamintojo deklaruojamas didžiausias nuvažiuojamas atstumas su viena įkrova (įrašyti). |
| 1.9 | Maksimalus išvystomas greitis ne mažiau 25 km/h. | Maksimalus išvystomas greitis (įrašyti). |
| 1.10 | Tuščios platformos masė ne mažiau 400 kg, ne daugiau 1000 kg. | Tuščios platformos masė (įrašyti). |
| 1.11 | Duomenų perdavimo protokolas CAN 2.0, informacijos srauto greitis ne mažiau 500 kbaud/s. | Duomenų perdavimo protokolas (įrašyti). Informacijos srauto greitis (įrašyti). |
| 1.12 | Neapkrautos platformos prošvaisa ne mažiau 120 mm. | Neapkrautos platformos prošvaisa (įrašyti). |
| 1.13 | Apsisukimo spindulys ne daugiau 6 m. | Apsisukimo spindulys (įrašyti). |
| 1.14 | Darbinė temperatūra ne mažiau -10–40 °C. | Darbinė temperatūra (įrašyti). |
| 1.15 | Galimybė tiesiogiai valdyti važiuoklės aktuatorius (stabdžių, vairavimo, traukos) (atviros prieigos) | Galimybė tiesiogiai valdyti važiuoklės aktuatorius (taip/ne). |
| 2. | Reikalavimai testavimo platformos baterijai |  |
| 2.1 | Baterijos vardinė įtampa ne mažiau 48 V. | Baterijos vardinė įtampa (įrašyti). |
| 2.2 | Talpa ne mažiau 8 kWh. | Baterijos talpa (įrašyti). |
| 2.3 | Galimybė atlikti baterijos įkrovą iš 220 V tinklo. | Galimybė atlikti baterijos įkrovą iš 220 V tinklo (taip/ne). |
| 2.4 | Apsauga nuo perkrovos. | Apsauga nuo perkrovos (yra/nėra). |
| 3. | Reikalavimai testavimo platformos elektros varikliams |  |
| 3.1 | Elektros varikliai yra nuolatinės srovės su nuolatiniais magnetais. | Elektros variklių tipas (įrašyti). |
| 3.2 | Kiekvieno el. variklio vardinė įtampa ne mažiau 48 V. | Vardinė įtampa (įrašyti). |
| 3.3 | Kiekvieno el. variklio vardinis sukimo momentas ne mažiau 30 Nm. | Vardinis sukimo momentas (įrašyti). |
| 3.4 | Kiekvieno el. variklio vardinė galia ne mažiau 1,5 kW. | Vardinė galia (įrašyti). |
| 3.5 | Kiekvieno el. variklio vardinis kampinis greitis ne mažiau 200 aps./min. | Vardinis kampinis greitis (įrašyti). |
| 3.6 | Yra galimybė valdyti sukimo momentą ir kampinį greitį. | Galimybė valdyti sukimo momentą (taip/ne). Galimybė valdyti kampinį greitį (taip/ne). |
| 4 | Reikalavimai testavimo platformos stabdžių sistemai |  |
| 4.1 | Elektroninė stabdžių sistema „brake-by-wire“. | Elektroninė stabdžių sistema „brake-by-wire“ (taip/ne). |
| 4.2 | Priekiniai ir galiniai stabdžiai yra frikciniai. | Priekiniai ir galiniai stabdžiai yra frikciniai (taip/ne). |
| 5. | Testavimo platformos papildomi komponentai |  |
| 5.1 | Skaičiavimo platforma turinti grafinį vaizdo procesorių, suderinamą su DI skaičiavimais. | Skaičiavimo platforma turinti grafinį vaizdo procesorių, suderinamą su DI skaičiavimais (yra/nėra). |
| 5.2 | Monitorius, pelytė ir klaviatūra. | Monitorius, pelytė ir klaviatūra (yra/nėra). |
| 5.3 | Platformos nuotolinio valdymo pultelis. | Platformos nuotolinio valdymo pultelis (yra/nėra). |
| 5.4 | Platformos baterijos įkrovos kabelių komplektas. | Platformos baterijos įkrovos kabelių komplektas (yra/nėra). |
| 6. | Jutiklių komplektas aplinkos suvokimui |  |
| 6.1 | Dirbtinio intelekto įterptinė sistema jutiklių duomenų rinkimui, įrašymui ir apdorojimui realiu laiku (centrinis procesorius ir grafinis procesorius yra heterogeninė sistema su bendra atmintimi). 64 bitų centrinis procesorius su ne mažiau 14 branduolių. Skaičiavimo pajėgumas ne mažiau 3,5 PTOPS (INT4 ar lygiavertis). Kietojo disko talpa ne mažiau 1 TB. Operatyvioji atmintis ne mažiau 128 GB. Maitinimo galia ne daugiau 140 W. HDMI, DisplayPort, USB-A, USB-C, CAN sąsajos. H264, H265 vaizdo kodavimo/dekodavimo palaikymas. Matmenys ne daugiau 400x300x200 mm. | 64 bitų centrinis procesorius (taip/ne), branduolių kiekis (įrašyti). Skaičiavimų pajėgumas (įrašyti). Kietojo disko talpa (įrašyti). Operatyvioji atmintis (įrašyti). Maitinimo galia (įrašyti). Sąsajos (įrašyti). Vaizdo kodavimo/dekodavimo palaikymas (įrašyti). Matmenys (įrašyti). |
| 6.2 | Ultragarsinių atstumo jutiklių komplektas (ne mažiau 6 vnt.). | Ultragarsinių atstumo jutiklių komplektas (yra/nėra), (kiekis). |
| 6.3 | Ilgo nuotolio radaras (ne mažiau 2 vnt.). Didžiausias matuojamas atstumas ne mažiau 200 m. Matavimo raiška ne daugiau 3 m. | Ilgo nuotolio radaras (yra/nėra), (kiekis). Didžiausias matuojamas atstumas (įrašyti). |
| 6.4 | Daugiakamerinė 360 laipsnių matymo sistema. Kiekvienos kameros skiriamoji geba ne mažiau 1280x720. Kiekvienos kameros vaizdo įrašymo greitis ne mažiau 30 kadrų per sekundę | Daugiakamerinė 360 laipsnių matymo sistema (yra/nėra). Skiriamoji geba (įrašyti). Veikimo sparta (įrašyti). |
| 6.5 | LiDAR jutiklis (ne mažiau 2 vnt.). Didžiausias matavimo nuotolis ne mažiau 100 m. Veikimo sparta ne mažiau 10 Hz. Vertikali raiška ne mažiau 32 kanalų | LiDAR jutiklis (yra/nėra). Didžiausias matavimo nuotolis (įrašyti). Veikimo sparta (įrašyti). Vertikali raiška (įrašyti). |
| 6.6 | Integruota inercinė navigacijos sistema su inercijos matavimo įtaisu (IMU). Sistemos veikimo sparta ne mažiau 10 Hz. Inercijos matavimo įtaiso sparta ne mažiau 50 Hz. | Integruota inercinė navigacijos sistema su inercijos matavimo įtaisu (IMU) (yra/nėra). Sistemos veikimo sparta (įrašyti). Inercijos matavimo įtaiso sparta (įrašyti). |
| 7. | Garantija |  |
| 7.1. | Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Garantija ____ mėn. |

Jei perkančiajai organizacijai kyla klausimų dėl techninės specifikacijos atitikimo tiekėjo siūlomoms charakteristikoms, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę paprašyti tiekėjo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (anglų arba lietuvių kalba), kuri patvirtina siūlomų prekių atitikimą keliamiems reikalavimams.