# Paruoštos naudojimui sterilios kontaktinės lėkštelės su triptono-sojos agaru (TSA) ir dezinfekcinių priemonių neutralizatoriumi

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Kontaktinės lėkštelės, skirtos aerobinių mikroorganizmų monitoringui nuo paviršių ir personalo GMP aplinkoje |  |
|  | Dydis | 55 mm kontaktinės lėkštelės su užsukamu dangteliu |  |
|  | Sudėtis | Triptono-sojų agaras (TSA) su dezinfekcinių medžiagų neutralizatoriais |  |
|  | Pakuotė | Sterilios, sugrupuotos po 10 vnt. ne mažiau nei dviguboje apsauginėje pakuotėje. |  |
|  | Neutralizatoriai | Lecitinas, polisorbatas (Tween 80) arba lygiaverčiai neutralizatoriai |  |
|  | Sterilumas | Atliktas sterilumo testas ir su kiekviena serija pateikiamas sterilumo sertifikatas. |  |
|  | Veiksmingumo bandymai | Turi būti atliktas mikroorganizmų augimo kontrolinis bandymas. Visų bandymų rezultatai atitikti specifikaciją. |  |
|  | Analizės sertifikatas | Pateikiamas kiekvienos serijos kokybės sertifikatas arba atitikties sertifikatas |  |
|  | Uždarymas | Dangtelio fiksavimo mechanizmas arba lygiavertis sprendimas |  |
|  | Atsekamumas | Kiekviena lėkštelė paženklinta terpės pavadinimu, partijos numeriu ir identifikaciniu kodu |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne mažiau kaip 2 mėn. nuo pristatymo dienos. |  |
|  | GPT kultūros | Kartu su terpėmis (3 skirtingoms lėkštelių partijoms testuoti) tiekėjas turi pateikti sertifikuotas kontrolines mikroorganizmų kultūras, tinkamas Growth Promotion Test (GPT) atlikimui. Pateikiamos kultūros turi būti ATCC arba lygiaverčių tarptautinių kolekcijų kilmės bei identiškos arba lygiavertės toms, kurios naudojamos gamintojo atliekamiems terpės produktyvumo (Growth Promotion) tyrimams. Kultūrų kaina turi būti įtraukta į siūlomų terpių kainą ir atskirai neapmokestinama. |  |

# Paruoštos naudojimui sterilios kontaktinės lėkštelės su sabūro dekstrozės agaru (SDA) ir dezinfekcinių medžiagų neutralizatoriumi

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Kontaktinės lėkštelės, skirtos bendram mielių ir pelėsių kiekiui nustatyti nuo paviršių ir personalo GMP aplinkoje |  |
|  | Dydis | 55 mm kontaktinės su užsukamu dangteliu |  |
|  | Sudėtis | Sabūro dekstrozės agaras (SDA) su dezinfekcinių medžiagų neutralizatoriumi |  |
|  | Pakuotė | Sterilios, sugrupuotos po 10 vnt. ne mažiau nei dviguboje apsauginėje pakuotėje. |  |
|  | Neutralizatoriai | Lecitinas, polisorbatas (Tween 80) arba lygiaverčiai neutralizatoriai |  |
|  | Sterilumas | Atliktas sterilumo testas ir su kiekviena serija pateikiamas sterilumo sertifikatas. |  |
|  | Veiksmingumo bandymai | Turi būti atliktas mikroorganizmų augimo kontrolinis bandymas. Visų bandymų rezultatai atitikti specifikaciją. |  |
|  | Analizės sertifikatas | Pateikiamas kiekvienos serijos kokybės sertifikatas arba atitikties sertifikatas |  |
|  | Uždarymas | Dangtelio fiksavimo mechanizmas arba lygiavertis sprendimas |  |
|  | Atsekamumas | Kiekviena lėkštelė paženklinta terpės pavadinimu, partijos numeriu ir identifikaciniu kodu |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne mažiau kaip 2 mėn. nuo pristatymo dienos. |  |
|  | GPT kultūros | Kartu su terpėmis (3 skirtingoms lėkštelių partijoms testuoti) tiekėjas turi pateikti sertifikuotas kontrolines mikroorganizmų kultūras, tinkamas Growth Promotion Test (GPT) atlikimui. Pateikiamos kultūros turi būti ATCC arba lygiaverčių tarptautinių kolekcijų kilmės bei identiškos arba lygiavertės toms, kurios naudojamos gamintojo atliekamiems terpės produktyvumo (Growth Promotion) tyrimams. Kultūrų kaina turi būti įtraukta į siūlomų terpių kainą ir atskirai neapmokestinama. |  |

# Paruoštos naudojimui sedimentacinės mikrobiologinės lėkštelės su triptono-sojos agaru (TSA)

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Sedimentacinės lėkštelės, skirtos aerobinių mikroorganizmų monitoringui GMP aplinkoje |  |
|  | Dydis | 90 mm sedimentacinės lėkštelės su užsukamu dangteliu |  |
|  | Sudėtis | Triptono-sojų agaras (TSA) |  |
|  | Pakuotė | Sterilios, sugrupuotos po 10 vnt. ne mažiau nei dviguboje apsauginėje pakuotėje. |  |
|  | Sterilumas | Atliktas sterilumo testas ir su kiekviena serija pateikiamas sterilumo sertifikatas. |  |
|  | Veiksmingumo bandymai | Turi būti atliktas mikroorganizmų augimo kontrolinis bandymas. Visų bandymų rezultatai atitikti specifikaciją. |  |
|  | Analizės sertifikatas | Pateikiamas kiekvienos serijos kokybės sertifikatas arba atitikties sertifikatas |  |
|  | Uždarymas | Dangtelio fiksavimo mechanizmas arba lygiavertis sprendimas |  |
|  | Atsekamumas | Kiekviena lėkštelė paženklinta terpės pavadinimu, partijos numeriu ir identifikaciniu kodu |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne mažiau kaip 2 mėn. nuo pristatymo dienos. |  |
|  | GPT kultūros | Kartu su terpėmis (3 skirtingoms lėkštelių partijoms testuoti) tiekėjas turi pateikti sertifikuotas kontrolines mikroorganizmų kultūras, tinkamas Growth Promotion Test (GPT) atlikimui. Pateikiamos kultūros turi būti ATCC arba lygiaverčių tarptautinių kolekcijų kilmės bei identiškos arba lygiavertės toms, kurios naudojamos gamintojo atliekamiems terpės produktyvumo (Growth Promotion) tyrimams. Kultūrų kaina turi būti įtraukta į siūlomų terpių kainą ir atskirai neapmokestinama. |  |

# Paruoštos naudojimui sedimentacinės mikrobiologinės lėkštelės su sabūro dekstrozės agaru (SDA)

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Sedimentacinės lėkštelės, skirtos bendram mielių ir pelėsių kiekiui nustatyti nuo paviršių ir personalo GMP aplinkoje |  |
|  | Dydis | 90 mm sedimentacinės lėkštelės su užsukamu dangteliu |  |
|  | Sudėtis | Sabūro dekstrozės agaras (SDA) |  |
|  | Pakuotė | Sterilios, sugrupuotos po 10 vnt. ne mažiau nei dviguboje apsauginėje pakuotėje. |  |
|  | Sterilumas | Atliktas sterilumo testas ir su kiekviena serija pateikiamas sterilumo sertifikatas. |  |
|  | Veiksmingumo bandymai | Turi būti atliktas mikroorganizmų augimo kontrolinis bandymas. Visų bandymų rezultatai atitikti specifikaciją. |  |
|  | Analizės sertifikatas | Pateikiamas kiekvienos serijos kokybės sertifikatas arba atitikties sertifikatas |  |
|  | Uždarymas | Dangtelio fiksavimo mechanizmas arba lygiavertis sprendimas |  |
|  | Atsekamumas | Kiekviena lėkštelė paženklinta terpės pavadinimu, partijos numeriu ir identifikaciniu kodu |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne mažiau kaip 2 mėn. nuo pristatymo dienos. |  |
|  | GPT kultūros | Kartu su terpėmis (3 skirtingoms lėkštelių partijoms testuoti) tiekėjas turi pateikti sertifikuotas kontrolines mikroorganizmų kultūras, tinkamas Growth Promotion Test (GPT) atlikimui. Pateikiamos kultūros turi būti ATCC arba lygiaverčių tarptautinių kolekcijų kilmės bei identiškos arba lygiavertės toms, kurios naudojamos gamintojo atliekamiems terpės produktyvumo (Growth Promotion) tyrimams. Kultūrų kaina turi būti įtraukta į siūlomų terpių kainą ir atskirai neapmokestinama. |  |

# Paruoštos naudoti sterilus mikrobiologinių mėginių paėmimo tamponas su neutralizuojančiu buferiu

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės | # Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Paviršių mikrobiologinių mėginių ėmimui mikrobiologiniam aplinkos monitoringui GMP aplinkoje |  |
|  | Komplektacija | Sterilus tamponas ir mėgintuvėlis su neutralizuojančiu buferiu |  |
|  | Tampono medžiaga | Viskozė arba lygiavertė medžiaga, tinkama mikroorganizmų surinkimui ir atkūrimui |  |
|  | Tampono kotelis | Plastikinis su nulaužimo tašku arba lygiaverčiu sprendimu, leidžiančiu aseptiškai uždaryti mėgintuvėlį po mėginio paėmimo |  |
|  | Neutralizuojantis tirpalas | Neutralizuojantis buferis, skirtas dezinfekcinių medžiagų likučių neutralizavimui |  |
|  | Buferio tūris | Ne mažiau kaip 5 ml |  |
|  | Sterilizacija | Galutinis produktas yra sterilus, pateikiami tai įrodantys dokumentai |  |
|  | Uždarymas | Dangtelio fiksavimo mechanizmas arba lygiavertis sprendimas |  |
|  | Pakuotė | Kiekvienas tamponas turi būti individualiai steriliai supakuotas |  |
|  | Atsekamumas | Ant pakuotės nurodytas partijos numeris ir galiojimo terminas |  |
|  | Kokybės kontrolė | Gamintojas turi atlikti sterilumo ir mikroorganizmų atkūrimo (recovery) tyrimus |  |
|  | Dokumentai | Pateikiamas kiekvienos partijos analizės sertifikatas arba atitikties sertifikatas |  |
|  | Laikymo sąlygos | Tinkamas laikyti 4–25 °C temperatūroje arba gamintojo nustatytomis sąlygomis |  |
|  | Galiojimo terminas | Ne mažiau kaip 2 mėn. nuo pristatymo dienos. |  |
|  | Atitiktis | Produktas skirtas mikrobiologiniam aplinkos monitoringui ir kokybės kontrolės procedūroms |  |
|  | GPT / Recovery kontrolė | Gamintojas turi būti validavęs mikroorganizmų atkūrimą (recovery) iš tampono naudojant standartines kontrolines mikroorganizmų padermes. Validavimo arba kokybės kontrolės duomenys turi būti prieinami pareikalavus. |  |
|  | Recovery kontrolinės kultūros | Kartu su mėginių paėmimo tamponais (3 skirtingoms buferių partijoms testuoti) tiekėjas turi pateikti sertifikuotas kontrolines mikroorganizmų kultūras, tinkamas tamponų mikroorganizmų atkūrimo (Recovery) efektyvumui įvertinti. Pateikiamos kultūros turi būti ATCC arba lygiaverčių tarptautinių kolekcijų kilmės bei identiškos arba lygiavertės toms, kurios naudojamos gamintojo atliekamiems produkto kokybės kontrolės ir mikroorganizmų atkūrimo tyrimams. Kultūrų kaina turi būti įtraukta į siūlomų tamponų kainą ir atskirai neapmokestinama. |  |