Pirkimo sąlygų 1 priedas ,,Techninė specifikacija“

KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJOS LAIPTINĖS GRINDŲ, LAIPTŲ IR TURĖKLŲ, PERTVARŲ IR DURŲ, LAUKO LAIPTŲ PAPRASTOJO REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-06-10

1. Perkančioji organizacija – Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, įm. k. 190596280, adresas Gedimino g. 65, LT-56124 Kaišiadorys.

2. Pirkimo objektas – Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos laiptinės grindų, laiptų ir turėklų, pertvarų ir durų, lauko laiptų paprastojo remonto darbai. BVPŽ kodai: 45400000-1 paprastojo remonto darbai, pagrindinis, 44233000-2 laiptai – papildomas, 34928320-7 turėklai – papildomas, 44221000-5 langai, durys ir susiję gaminiai – papildomas.

3. Rangos darbų vieta: Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, Gedimino g. 65, LT-56124 Kaišiadorys.

4. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

5. Visi remonto darbai turi būti atlikti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos. Galimas sutarties pratęsimas 1 (vienam) mėnesiui Rangovui raštu paprašius sutarties pratęsimo.

6. Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus darbų, įrengimo medžiagų ir darbų kiekius patalpų apžiūros metu ir aptarti papildomus / nenumatytus darbus su Užsakovu.

7. Rekomenduojama apsilankyti Užsakovo patalpose ir įsivertinti rangos darbų mastą prieš pateikiant pasiūlymą.

8. Visi apdailos darbai derinami su Užsakovu. Gali būti naudojamos lygiavertės medžiagos.

9. Paprastojo remonto darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2023-06-09).

10. lauko laiptų remonto, laiptinės Nr. 1 ir tambūro 1C3/P(1-27), pertvarų (durų), durų, laiptų pakopų. turėklų keitimo aprašas:

| Lauko laiptai ties laiptine Nr.1 | Senos betoninių laiptų konstrukcijos išardymas arba rekonstrukcija. Naujų laiptų su nuolydžiu dešinėje pusėje įrengimas. Laiptų pakopos analogiškos gimnazijos fasadinių laiptų pakopoms. |
| --- | --- |
| Laiptinė Nr. 1 ir tambūras 1C3/P(1-27), pertvaros (durys), durys | Laiptinės lauko durų keitimas analogiška arba panašia konstrukcija iš metalo, spyna su ne mažiau kaip 5 raktais, spalva – balta. Tambūre esančios medinių durų į rūsį keitimas į metalines ugniai atsparias duris, spyna su ne mažiau kaip 5 raktais. Spalva – balta. Tambūre esančios staktos (be durų) išardymas ir sienos užtaisymas be glaistymo ir dažymo. Tambūro grindų plytelių keitimas akmens masės plytelėmis (plytelių dydis, spalva) derinama sus Užsakovu. Laiptinės vidaus laiptų pakopų (1-3 aukštas) aptaisymas akmens masės plytelėmis su grindjuosčių iš tos pačios medžiagos įrengimu. Laiptų maršų ir aikštelių šoninių paviršių dažymas aliejiniais dažais. Laiptinės turėklų (1-3 aukštas) keitimas į nerūdijančio plieno turėklus (modelis derinamas su Užsakovu). I aukšte: Medinės pertvaros (durų) į koridorių 1C3/P(1-26) keitimas į aliuminio durų su stiklo paketais arba nedūžtančiu stiklu sistemą su rakinamomis durimis (5 raktų komplektas), ne mažiau 85 cm laisvu praėjimu. Durys suveriamos (modelis derinamas su jau įrengtomis gimnazijoje panašiomis durimis), spalva antracito (juoda). III aukšte: Medinės pertvaros (durų) keitimas į aliuminio durų su stiklo paketais arba nedūžtančiu stiklu sistemą su rakinamomis durimis (5 raktų komplektas), ne mažiau 85 cm laisvu praėjimu. Durys suveriamos (modelis derinamas su jau įrengtomis gimnazijoje panašiomis durimis), spalva antracito (juoda). |
| 1C3/P(1-25) I a. koridorius (prie įėjimo į mažąją sporto salę). Plotas 3,54 m2 | I aukšte: Medinės durys (į koridorių 1C3/P(1-25)) keičiamos į metalines ugniai atsparias baltas duris, spyna su ne mažiau kaip 5 raktais. Spalva – balta. |
|  | Armstrong lubų ir grindų akmens masės plytelių pataisymas po medinių pertvarų (durų) išardymo ir naujų įrengimo. Statybinių šiukšlių surinkimas ir išvežimas. |

11. Preliminarus darbų kiekis nurodytas „Darbų žiniaraštyje“ (pridedama).

12. Remonto darbai vykdomi vadovaujantis techniniais reikalavimais remonto darbams ir reikalavimais remonto darbams ir medžiagoms:

12.1 keraminių plytelių grindų dangos (laiptų pakopų)  įrengimas:

12.1.1. grindų paviršiai prieš plytelių klojimą turi būti išlyginti savaime išsilyginančiu skiediniu;

12.1.2. plytelės klijuojamos, naudojant patentuotą mastiką (klijus);

12.1.3. klijai turi atitikti patalpų eksploatacijos ir darbų vykdymo sąlygas;

12.1.4. klijuoti naudojant suderinto dydžio kryželius;

12.1.5. plytelės klijuojamos ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas;

12.1.4. skiedinys turi pilnai užpildyti erdvę tarp plytelių ir grindų paviršiaus;

12.1.5. dangos siūlės turi būti lygios, vienodo pločio, iki 8 mm pločio;

12.1.6. grindų keraminių plytelių plotas derinamas su Užsakovu;

12.1.7. siūlių storis nustatomas darbų vykdymo metu. Būtina užtikrinti klojamų plytelių siūlių horizontalumą ir vertikalumą;

12.1.8. siūles užpildyti leidžiama kai baigti visi pagrindiniai statybos darbai;

12.1.9. siūlių užpildymo būdas, spalva, nustatomas remonto darbų vykdymo priežiūros metu;

12.1.10. siūlės užpildomos specialiu siūlių glaistu. Spalvą parenka perkančioji organizacija.

12.1.11. reikalavimai medžiagoms:

12.1.11.1. minimalūs reikalavimai keraminėms plytelėms;

12.1.11.2. apdailai naudoti vienos partijos keramines plyteles;

12.1.11.3. atsparumo laipsnis plytelių nusidėvėjimui turi atitikti patalpų paskirtį;

12.1.11.4. garantinis dangos tarnavimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 5 metai;

12.1.11.5.minimalūs reikalavimai klijams ir glaistui: klijavimui naudojamos mastikos ir klijai turi būti ekologiškai švarūs ir leidžiami naudoti sveikatos apsaugos institucijų;

12.1.11.6. priežiūrai ir kontrolei parodomi atlikti darbai:

12.1.11.6.1. paruošiamieji darbai;

12.1.11.6.2. suklijuotos plytelės neužpildytomis siūlėmis;

12.1.11.6.3. baigti darbai;

12.2. laiptinių turėklų įrengimo darbai vykdomi vadovaujantis techniniais reikalavimais remonto darbams ir medžiagoms;

12.3. pertvarų (durų) ir durų įrengimo vykdomi vadovaujantis techniniais reikalavimais remonto darbams ir medžiagoms;

12.4. lauko laiptų įrengimas vykdomas vadovaujantis techniniais reikalavimais remonto darbams ir medžiagoms.

13. Aplinkosauginių kriterijų ir priemonių taikymas:

13.1. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai statybinėms medžiagoms, nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ XIII skyriaus „Statybinės medžiagos“ 15¹.1 (įsigaliojo 2026-05-11), 17, 20 ir 21 punktuose;

13.2. vadovaujantis Tvarkos aprašo 91 p., kai perkant pastatų statybos darbus taikomi Tvarkos aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose produktams nustatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu;

13.3. tiekėjas įsipareigoja darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas ir kitus su paprastojo remonto darbais susijusius produktus, atitinkančius techninėje specifikacijoje jiems nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti produktai iki darbų vykdymo pradžios (ar iki darbų etapo vykdymo pradžios, jeigu darbai atliekami etapais) turi būti suderinti su pirkimo vykdytoju. Tiekėjas pirkimo vykdytojui pateikia numatomų naudoti statybinių medžiagų ir kitų produktų gamintojų parengtus aprašymus, eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų ar atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus lygiaverčius įrodymus.

14. PRIEDAI:

14.1. Darbų žiniaraštis, 1 lapas;

14.2. Patalpų planai, 3 lapai;

14.3. Lauko laiptų ir lauko durų nuotrauka, 1 lapas.

____________