5,56x45 mm automatinio šautuvo sistema (didesnio taiklumo) (PPR-407)

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automatinio šautuvo pavadinimas ir modelis | – |
| 2. | Automatinio šautuvo kalibras | 5,56x45 mm NATO. |
| 3. | Automatinio šautuvo konstrukcija | 3.1. Tradicinis (ne Bullpup tipo) AR-15 tipo graižtvinis automatinis šautuvas. |
|  |  | 3.2. Automatikos veikimas – tiesioginis dujų nuvedimas vamzdeliu į ginklo spyną (angl. direct impingement). |
| 4. | Buožė | Sustumiama, reguliuojamo ilgio. |
| 5. | Uokso, vamzdžio apsodo konstrukcija | 5.1. Uoksas ir vamzdžio apsodas (angl. handguard) viršuje turi būti su pavažomis ginklo priedams, turintiems MIL-STD 1913 standarto tvirtinimą, tvirtinti (toliau – pavažos). |
|  |  | 5.2. Pavaža ant uokso ginklo viršuje turi būti pagaminta kaip uokso vientisa dalis. |
|  |  | 5.3. Ant vamzdžio apsodo turi būti galima sumontuoti papildomas pavažas su M-LOK tipo sistema. |
|  |  | 5.4. Apsodas prie uokso turi būti tvirtinamas ne mažiau kaip 5 varžtais. |
| 6. | Uokso medžiaga | Aviacinis aliuminis, 7075-T6 markės, chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi. |
| 7. | Apsodo ir pavažų medžiaga | Aviacinis aliuminis, 6061-T6 markės, chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi. |
| 8. | Savaiminio pertaisymo principas | Tiesioginis dujų nuvedimas į spyną (angl. direct impingement) 23–25 cm ilgio dujų vamzdeliu. |
| 9. | Užrakto veikimo principas | Pasisukamojo tipo. |
| 10. | Vamzdžio tvirtinimo tipas | Laisvai plaukiojančio vamzdžio sistema. |
| 11. | Valdymas | Turi būti pritaikytas kairiarankiams ir dešiniarankiams. Visi valdymo saugikliai, šaudymo režimo perjungimo dėtuvės išmetimo valdymo jungikliai ir svirtelės turi būti abiejose ginklo pusėse. |
| 12. | Šaudymo režimai | 2 režimai: pavieniais šūviais ir nepertraukiamas automatinis. |
| 13. | Saugiklio (keitiklio) padėtys ir šaudymo režimai | 13.1. Keitiklis horizontalus, keitiklio plunksna (keitiklio dalis spaudžiama pirštu norint jį perjungti) nukreipta į šaulį – saugiklis įjungtas. |
|  |  | 13.2. Keitiklis vertikalus, keitiklio plunksna nukreipta 90o žemyn – saugiklis išjungtas, pavieniai šūviai. |
|  |  | 13.3. Keitiklis horizontalus, keitiklio plunksna nukreipta į priekį – saugiklis išjungtas, nepertraukiama serija. Keitiklio funkcijos turi būti pažymėtos aiškiais simboliais ant ginklo. |
|  |  | Keitiklio pavyzdžiai: |
| 14. | Automatinio šautuvo masė | Ne daugiau kaip 3 kg (be dėtuvės, diržo ir kt. priedų). |
| 15. | Automatinio šautuvo ilgis | Ne daugiau kaip 900 mm su visiškai ištraukta buože. |
| 16. | Vamzdis | 16.1. Ilgis – nuo 363 iki 381 mm (nuo 14,3“ iki 15“). |
|  |  | 16.2. Vidinis padengimas – chromuotas. |
|  |  | 16.3. Vamzdžio graižtvų žingsnis – 1:7. |
|  |  | 16.4. Vamzdžio laibgalio sriegis – 1/2"x28 mm. |
|  |  | 16.5. Ugnies slopintuvas (angl. flash hider) – AR-15 A2 tipo (arba lygiavertis). Ugnies slopintuvo pavyzdys: |
| 17. | Automatinio šautuvo taiklumas | Ne daugiau kaip 1.5 MOA/100 m, naudojant 62 gr SS109 šovinius. |
| 18. | Šovinių dėtuvės | 5,56x45 mm NATO kalibro šoviniams, AR-15 tipo, tvirto plastiko (polimero), permatomos arba su langeliu šovinių kiekiui nustatyti. Turi būti 2 tipų – 30 ir 40 šovinių talpos (konkretūs kiekiai nurodyti specifikacijos 32 punkte „Ginklo komplektacija“). |
| 19. | Automatinio šautuvo visų išorinių dalių ir priedų spalva | Juoda matinė arba ruda matinė. |
| 20. | Automatinio šautuvo dalių atsparumas korozijai ir išoriniam poveikiui | Visos metalinės automato dalys turi būti atsparios korozijai ir įbrėžimams. |
| 21. | Optinio taikiklio pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti optinio taikiklio gamintoją, tikslų siūlomo gaminio pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |
| 22. | Optinis taikiklis | Keičiamas artinimas nuo x1 iki x8, priekinės fokalinės plokštumos, 5,56x45 mm NATO SS109 šoviniui skirtas metrinės sistemos tinklelis: Tinklelio pavyzdžiai: arba |
| 23. | Optinio taikiklio masė | Ne daugiau 500 g. |
| 24. | Optinio taikiklio ilgis | Ne daugiau 24 cm. |
| 25. | Optinio taikiklio laikiklio konstrukcija | 25.1. Su integruotu gulsčiuku, tvirtos konstrukcijos, tvirtinimas prie pavažos ne mažiau kaip 4 varžtais. |
|  |  | 25.2. Turi būti galimybė papildomai ant optinio taikiklio laikiklio sumontuoti mini optoelektroninį taikiklį. |
| 26. | Mini optoelektroninio taikiklio laikiklio konstrukcija | Lengvas ir patvarus, turi užtikrinti patikimą mini optoelektroninio taikiklio montavimą ant optinio taikiklio 12 val. pozicijoje. |
| 27. | Mini optoelektroninio taikiklio pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti mini optoelektroninio taikiklio gamintoją, tikslų siūlomo gaminio pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |
| 28. | Mini optoelektroninio taikiklio konstrukcija ir savybės | 28.1. Taikymosi taškas – raudonos spalvos LED, ne didesnis kaip 3,25 MOA. |
|  |  | 28.2. Maitinimo elementas, CR2032 tipas, keičiamas nenuimant taikiklio. |
|  |  | 28.3. Turi turėti ne mažiau kaip 3 režimus naktiniam ir 5 režimus dieniniam šaudymui. |
|  |  | 28.4. Išmatavimai (I, P, A) – ne daugiau kaip 47x32x34 mm, svoris – ne daugiau kaip 60 g. |
|  |  | 28.5. Optinis artinimas – x1. |
|  |  | 28.6. Taikiklio korpusas iš 7075-T6 aliuminio. |
|  |  | 28.7. Darbinė temperatūra – ne blogiau kaip nuo -30 °C iki +40 °C |
| 29. | Papildomas ugnies slopintuvas (angl. flash hider) | 29.1. Turi būti galima ant jo sumontuoti specialiojo statuso subjekto turimus garso slopintuvus „YHM Turbo T2“. |
|  |  | 29.2. Turi tikti 1/2“x28mm automatinio šautuvo vamzdžio laibgalio sriegiui. |
| 30. | Papildoma ginklo spyna | Turi būti visiškai suderinta su automatinio šautuvo vamzdžiu ir spynos rėmu, to paties gamintojo kaip ir ginklas. |
| 31. | Automatinio šautuvo diržas | 31.1. Dviejų tvirtinimo taškų. Prisegamas tiesiai prie ginklo arba per QD sistemą. |
|  |  | 31.2. Ilgis reguliuojamas sagčių sistema viena ranka. |
|  |  | 31.3. Dilimui, tempimui, plyšimui ir vandeniui atsparus audinys, spalva – Multicam tipo. |
| 32. | Komplektacija | 32.1. Automatinis šautuvas – 1 vnt. |
|  |  | 32.2. 30 šovinių dėtuvės – 6 vnt. |
|  |  | 32.3. 40 šovinių dėtuvės– 2 vnt. |
|  |  | 32.4. Optinis taikiklis – 1 vnt. |
|  |  | 32.5. Optinio taikiklio laikiklis – 1 vnt. |
|  |  | 32.6. Mini optoelektroninis taikiklis – 1 vnt. |
|  |  | 32.7. Mini optoelektroninio taikiklio laikiklis – 1 vnt. |
|  |  | 32.8. Ant M-Lok sistemos uždedamos 50–70 mm ilgio pavažos – 3 vnt. |
|  |  | 32.9. Papildoma ginklo spyna – 1 vnt. |
|  |  | 32.10. Ginklo diržas – 1 vnt. |
|  |  | 32.11. Papildomas ugnies slopintuvas – 1 vnt. |
| 33. | Garantijos terminas | Ne trumpiau kaip 2 metai nuo prekių pristatymo dienos. |
| 34. | Reikalavimai ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus ir kompetentingų įstaigų išduotus dokumentus (pažymėjimus arba sertifikatus), patvirtinančius, kad AQAP 2110 reikalavimai integruoti gamintojo kokybės vadybos sistemoje arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) | Ginklų gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą ginklų gamybos srityje, audituotą ir sertifikuotą (turėti išduotą galiojantį sertifikatą) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gamintojo kokybės vadybos sistema turi turėti integruotus AQAP 2110 standarto reikalavimus. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (ginklų gamybos srityje) ir kompetentingų įstaigų dokumentai, patvirtinantys, kad gamintojo kokybės vadybos sistemoje yra integruoti AQAP 2110 reikalavimai. Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai ginklų gamybos srityje ir dokumentai, patvirtinantys, kad ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemoje integruoti AQAP 2110 standarto reikalavimai. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami kokybės vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą. |