5,56x45 mm automatinio šautuvo sistema (didesnio taiklumo) (PPR-407)

| Išteklių agentūrai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teikiama CVP IS priemonėmis |  |
| --- | --- |

PASIŪLYMAS

(Data, Nr.)

(Vieta)

- . Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t. t.:) |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi narių adresai) |
| PVM mokėtojo kodas | ... |
| Bankas ir sąskaitos numeris | ... |
| Telefono Nr., internetinis puslapis, el. paštas | ... |
| Asmens, pateikusio pasiūlymą CVP IS priemonėmis, vardas, pavardė, pareigos | ... |

- . Su pasiūlymu pateikiami dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumente yra konfidenciali* informacija | Jeigu taip, kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ši pasiūlymo forma | Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |
|  | .... | Taip/Ne |  | .... |

* Informacija, nurodyta VPAGSSĮ 13 straipsnio 2 dalies 1 - 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai.

3. Informacija apie subtiekėjus**:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai 6 | Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys | Apimtis EUR arba proc. | Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .... | .... | .... |  |
|  | .... | .... | .... |  |

** Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Subtiekėjo pasitelkimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti viešojo pirkimo pardavimo sutarties įvykdymo, todėl bet kokiu atveju tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekėjų veiklą vykdant sutartį. Tiekėjas turi pateikti įrodymą, kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais, priemonėmis galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

4. Tiekėjo pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo aprašymas | Tiekėjo pasiūlymas* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinio šautuvo pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti ginklo gamintoją, tikslų siūlomo gaminio pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |  |
| 2. | Automatinio šautuvo kalibras | 5,56x45 mm NATO. |  |
| 3. | Automatinio šautuvo konstrukcija | 3.1. Tradicinis (ne Bullpup tipo) AR-15 tipo graižtvinis automatinis šautuvas. |  |
|  |  | 3.2. Automatikos veikimas – tiesioginis dujų nuvedimas vamzdeliu į ginklo spyną (angl. direct impingement). |  |
| 4. | Buožė | Sustumiama, reguliuojamo ilgio. |  |
| 5. | Uokso, vamzdžio apsodo konstrukcija | 5.1. Uoksas ir vamzdžio apsodas (angl. handguard) viršuje turi būti su pavažomis ginklo priedams, turintiems MIL-STD 1913 standarto tvirtinimą, tvirtinti (toliau – pavažos). |  |
|  |  | 5.2. Pavaža ant uokso ginklo viršuje turi būti pagaminta kaip uokso vientisa dalis. |  |
|  |  | 5.3. Ant vamzdžio apsodo turi būti galima sumontuoti papildomas pavažas su M-LOK tipo sistema. |  |
|  |  | 5.4. Apsodas prie uokso turi būti tvirtinamas ne mažiau kaip 5 varžtais. |  |
| 6. | Uokso medžiaga | Aviacinis aliuminis, 7075-T6 markės, chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi. |  |
| 7. | Apsodo ir pavažų medžiaga | Aviacinis aliuminis, 6061-T6 markės, chemiškai oksiduotu (anoduotu) paviršiumi. |  |
| 8. | Savaiminio pertaisymo principas | Tiesioginis dujų nuvedimas į spyną (angl. direct impingement) 23–25 cm ilgio dujų vamzdeliu. |  |
| 9. | Užrakto veikimo principas | Pasisukamojo tipo. |  |
| 10. | Vamzdžio tvirtinimo tipas | Laisvai plaukiojančio vamzdžio sistema. |  |
| 11. | Valdymas | Turi būti pritaikytas kairiarankiams ir dešiniarankiams. Visi valdymo saugikliai, šaudymo režimo perjungimo dėtuvės išmetimo valdymo jungikliai ir svirtelės turi būti abiejose ginklo pusėse. |  |
| 12. | Šaudymo režimai | 2 režimai: pavieniais šūviais ir nepertraukiamas automatinis. |  |
| 13. | Saugiklio (keitiklio) padėtys ir šaudymo režimai | 13.1. Keitiklis horizontalus, keitiklio plunksna (keitiklio dalis spaudžiama pirštu norint jį perjungti) nukreipta į šaulį – saugiklis įjungtas. |  |
|  |  | 13.2. Keitiklis vertikalus, keitiklio plunksna nukreipta 90o žemyn – saugiklis išjungtas, pavieniai šūviai. |  |
|  |  | 13.3. Keitiklis horizontalus, keitiklio plunksna nukreipta į priekį – saugiklis išjungtas, nepertraukiama serija. Keitiklio funkcijos turi būti pažymėtos aiškiais simboliais ant ginklo. |  |
|  |  | Keitiklio pavyzdžiai: |  |
| 14. | Automatinio šautuvo masė | Ne daugiau kaip 3 kg (be dėtuvės, diržo ir kt. priedų). |  |
| 15. | Automatinio šautuvo ilgis | Ne daugiau kaip 900 mm su visiškai ištraukta buože. |  |
| 16. | Vamzdis | 16.1. Ilgis – nuo 363 iki 381 mm (nuo 14,3“ iki 15“). |  |
|  |  | 16.2. Vidinis padengimas – chromuotas. |  |
|  |  | 16.3. Vamzdžio graižtvų žingsnis – 1:7. |  |
|  |  | 16.4. Vamzdžio laibgalio sriegis – 1/2"x28 mm. |  |
|  |  | 16.5. Ugnies slopintuvas (angl. flash hider) – AR-15 A2 tipo (arba lygiavertis). Ugnies slopintuvo pavyzdys: |  |
| 17. | Automatinio šautuvo taiklumas | Ne daugiau kaip 1.5 MOA/100 m, naudojant 62 gr SS109 šovinius. |  |
| 18. | Šovinių dėtuvės | 5,56x45 mm NATO kalibro šoviniams, AR-15 tipo, tvirto plastiko (polimero), permatomos arba su langeliu šovinių kiekiui nustatyti. Turi būti 2 tipų – 30 ir 40 šovinių talpos (konkretūs kiekiai nurodyti specifikacijos 32 punkte „Ginklo komplektacija“). |  |
| 19. | Automatinio šautuvo visų išorinių dalių ir priedų spalva | Juoda matinė arba ruda matinė. |  |
| 20. | Automatinio šautuvo dalių atsparumas korozijai ir išoriniam poveikiui | Visos metalinės automato dalys turi būti atsparios korozijai ir įbrėžimams. |  |
| 21. | Optinio taikiklio pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti optinio taikiklio gamintoją, tikslų siūlomo gaminio pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |  |
| 22. | Optinis taikiklis | Keičiamas artinimas nuo x1 iki x8, priekinės fokalinės plokštumos, 5,56x45 mm NATO SS109 šoviniui skirtas metrinės sistemos tinklelis: Tinklelio pavyzdžiai: arba |  |
| 23. | Optinio taikiklio masė | Ne daugiau 500 g. |  |
| 24. | Optinio taikiklio ilgis | Ne daugiau 24 cm. |  |
| 25. | Optinio taikiklio laikiklio konstrukcija | 25.1. Su integruotu gulsčiuku, tvirtos konstrukcijos, tvirtinimas prie pavažos ne mažiau kaip 4 varžtais. |  |
|  |  | 25.2. Turi būti galimybė papildomai ant optinio taikiklio laikiklio sumontuoti mini optoelektroninį taikiklį. |  |
| 26. | Mini optoelektroninio taikiklio laikiklio konstrukcija | Lengvas ir patvarus, turi užtikrinti patikimą mini optoelektroninio taikiklio montavimą ant optinio taikiklio 12 val. pozicijoje. |  |
| 27. | Mini optoelektroninio taikiklio pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti mini optoelektroninio taikiklio gamintoją, tikslų siūlomo gaminio pavadinimą ir modelį ir pateikti gamintojo parengtą produkto informacijos lapą (angl. Product information sheet). |  |
| 28. | Mini optoelektroninio taikiklio konstrukcija ir savybės | 28.1. Taikymosi taškas – raudonos spalvos LED, ne didesnis kaip 3,25 MOA. |  |
|  |  | 28.2. Maitinimo elementas, CR2032 tipas, keičiamas nenuimant taikiklio. |  |
|  |  | 28.3. Turi turėti ne mažiau kaip 3 režimus naktiniam ir 5 režimus dieniniam šaudymui. |  |
|  |  | 28.4. Išmatavimai (I, P, A) – ne daugiau kaip 47x32x34 mm, svoris – ne daugiau kaip 60 g. |  |
|  |  | 28.5. Optinis artinimas – x1. |  |
|  |  | 28.6. Taikiklio korpusas iš 7075-T6 aliuminio. |  |
|  |  | 28.7. Darbinė temperatūra – ne blogiau kaip nuo -30 °C iki +40 °C |  |
| 29. | Papildomas ugnies slopintuvas (angl. flash hider) | 29.1. Turi būti galima ant jo sumontuoti specialiojo statuso subjekto turimus garso slopintuvus „YHM Turbo T2“. |  |
|  |  | 29.2. Turi tikti 1/2“x28mm automatinio šautuvo vamzdžio laibgalio sriegiui. |  |
| 30. | Papildoma ginklo spyna | Turi būti visiškai suderinta su automatinio šautuvo vamzdžiu ir spynos rėmu, to paties gamintojo kaip ir ginklas. |  |
| 31. | Automatinio šautuvo diržas | 31.1. Dviejų tvirtinimo taškų. Prisegamas tiesiai prie ginklo arba per QD sistemą. |  |
|  |  | 31.2. Ilgis reguliuojamas sagčių sistema viena ranka. |  |
|  |  | 31.3. Dilimui, tempimui, plyšimui ir vandeniui atsparus audinys, spalva – Multicam tipo. |  |
| 32. | Komplektacija | 32.1. Automatinis šautuvas – 1 vnt. |  |
|  |  | 32.2. 30 šovinių dėtuvės – 6 vnt. |  |
|  |  | 32.3. 40 šovinių dėtuvės– 2 vnt. |  |
|  |  | 32.4. Optinis taikiklis – 1 vnt. |  |
|  |  | 32.5. Optinio taikiklio laikiklis – 1 vnt. |  |
|  |  | 32.6. Mini optoelektroninis taikiklis – 1 vnt. |  |
|  |  | 32.7. Mini optoelektroninio taikiklio laikiklis – 1 vnt. |  |
|  |  | 32.8. Ant M-Lok sistemos uždedamos 50–70 mm ilgio pavažos – 3 vnt. |  |
|  |  | 32.9. Papildoma ginklo spyna – 1 vnt. |  |
|  |  | 32.10. Ginklo diržas – 1 vnt. |  |
|  |  | 32.11. Papildomas ugnies slopintuvas – 1 vnt. |  |
| 33. | Garantijos terminas | Ne trumpiau kaip 2 metai nuo prekių pristatymo dienos. |  |
| 34. | Reikalavimai ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemai (Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti patvirtinančius nepriklausomų akredituotų sertifikavimo įstaigų išduotus LST EN ISO 9001:2015 sertifikatus ir kompetentingų įstaigų išduotus dokumentus (pažymėjimus arba sertifikatus), patvirtinančius, kad AQAP 2110 reikalavimai integruoti gamintojo kokybės vadybos sistemoje arba tinkamai patvirtintas šių dokumentų kopijas (gali būti pateiktos dokumentų elektroninės kopijos) | Ginklų gamintojas turi turėti įdiegtą ir galiojančią ISO 9001:2015 standarto kokybės vadybos sistemą ginklų gamybos srityje, audituotą ir sertifikuotą (turėti išduotą galiojantį sertifikatą) Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. Gamintojo kokybės vadybos sistema turi turėti integruotus AQAP 2110 standarto reikalavimus. Gali būti pateikti lygiaverčiai sertifikatai (ginklų gamybos srityje) ir kompetentingų įstaigų dokumentai, patvirtinantys, kad gamintojo kokybės vadybos sistemoje yra integruoti AQAP 2110 reikalavimai. Lygiaverčiai sertifikatai – tai kitose valstybėse išduoti ISO 9001:2015 sertifikatai ginklų gamybos srityje ir dokumentai, patvirtinantys, kad ginklų gamintojo kokybės vadybos sistemoje integruoti AQAP 2110 standarto reikalavimai. Perkančioji organizacija priima kitus ūkio subjekto lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymo pareiga tenka tiekėjui, todėl šiuos lygiavertiškumo įrodymus tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, pridėdamas sertifikato ir lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikties lentelę. Kartu su lentele papildomai pateikiami kokybės vadybos sistemos vadovas, įdiegtos / taikomos kokybės vadybos sistemos procesų aprašymai, procedūrų aprašymai ar kiti lygiaverčiai dokumentai. Tokiu atveju dokumentų vertimas turi būti pateiktas į lietuvių kalbą. |  |

* Tiekėjas turi įrašyti tikslius gamintojų ir modelių pavadinimus, rodiklių reikšmes, patvirtinančias atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir pateikti tai prašomus patvirtinančius gamintojo dokumentus, t. y. katalogus ar katalogų dalis, ar kitus gamintojo patvirtintus dokumentus (nurodant dokumento pavadinimą bei jo puslapį, kuriame pateikiama informacija apie atitinkamą siūlomą rodiklį, arba (ir) pateikti tikslias nuorodas į oficialią gamintojo interneto svetainę (viešai skelbiamą informaciją), Informacija pateiktuose gamintojo dokumentuose arba viešai skelbiama informacija turi būti pakankama, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti siūlomų prekių atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams. Techniniai siūlomo pirkimo objekto parametrai, kiti su pirkimo objektu susiję techniniai duomenys gali būti pateikiami anglų kalba. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti vertimo į lietuvių kalbą.

4.2. lentelė. Finansinis pasiūlymas:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E=C×D |
| 1. | 5,56x45 mm automatinio šautuvo sistema (didesnio taiklumo) | 5 vnt. | ... | ... |
| PVM |  |  |  |  |
| Kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |

| Taikomas PVM dydis (%): | [Pildo tiekėjas] |
| --- | --- |
| PVM lengvatos/nemokėjimo teisinis pagrindas (jei taikoma): | [Pildo tiekėjas] |
| Pasiūlymo kaina žodžiais: | [Pildo tiekėjas] |

5. Patvirtiname, kad:

1) atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų nustatyta tvarka būsime pripažinti laimėtoju. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

2) Šis pasiūlymas galioja 5 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Taip pat, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

|  |  | *** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

*** Elektroninis pasiūlymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 910/2014), reikalavimus.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne tiekėjo vadovas, pasiūlyme pateikiama įgaliojimo skaitmeninė kopija.