TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Pirkimą finansuoja Europos Sąjunga – „NextGenerationEU“ pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“.

- Pirkimo objektas: Perkamas aplinkos parametrų stebėsenos sistemos dronas (toliau – Įranga). Įranga skirta aplinkos parametrų stebėjimui, mėginių rinkimui ir taršos vertinimui.

- Perkamas kiekis: 1 komplektas;

- Įrangos pristatymo vieta: Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Pristatymo terminai: ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius / būtinus reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai).

- Visi siūlomos Įrangos komponentai turi būti tarpusavyje pilnai suderinti ir užtikrinti tinkamą veikimą pagal paskirtį. Pageidautina, kad jie būtų to paties gamintojo, tačiau leidžiama siūlyti skirtingų gamintojų komponentus, jei užtikrinamas jų suderinamumas ir funkcionalumas.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas,  pajungimas, programinės įrangos diegimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje laikantis gamintojo rekomendacijų.

- Darbuotojų mokymai (ne mažiau kaip 10 (dešimt) darbuotojų) turi vykti kontaktiniu būdų su perkančiąja organizacija suderintu laiku ir vietoje, laikantis gamintojo rekomendacijų. Po mokymų dalyviams turi būti išduoti sertifikatai, patvirtinantys apie išklausytus mokymus.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiamas siūlomos Įrangos naudojimo vadovas ar instrukcija, programinės įrangos naudojimo instrukcija bei Įrangos garantiją patvirtinantys dokumentai (lietuvių ir/arba anglų kalba).

- Įranga turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinantį CE sertifikatą /-us, išskyrus programinę įrangą, kuriai šis reikalavimas netaikomas. Kartu su pasiūlymu pateikiamas CE sertifikatas ir (ar) gamintojo CE atitikties deklaracija ar kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Įranga privalo atitikti Direktyvos 2009/125/EB nuostatas.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių terminui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas turi turėti techninio aptarnavimo centrą arba turi būti sudaręs rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė atlikti siūlomos Įrangos garantinį aptarnavimą ir kuris sutinka teikti siūlomų siūlomos Įrangos garantinį aptarnavimą. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo patvirtinti dokumentai, kad tiekėjas turi teisę vykdyti siūlomos Įrangos garantinį aptarnavimą arba, dokumentai patvirtinantys, kad tiekėjas yra sudaręs paslaugų sutartį (ar lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė vykdyti garantinį aptarnavimą ir jis (kitas ūkio subjektas) sutinka teikti siūlomos Įrangos garantinio aptarnavimo paslaugas sutarties vykdymo metu, arba kiti lygiaverčiai dokumentai.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Įrangos gamintojo parengtą techninę specifikaciją ir (ar) katalogus, brošiūras (.pdf formatu) ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus lietuvių arba anglų kalbomis, įrodančius siūlomos Prekės atitikimą minimaliems/ būtiniems techniniams reikalavimams (nustatytiems šios techninės specifikacijos 1 lentelėje). Pateiktuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodytas siūlomos Įrangos kodas ir (ar) modelis. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar kituose lygiaverčiuose atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis siūlomos Įrangos atitiktį reikalaujamai reikšmei. Pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas gali grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Vykdomas Žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas):

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.3 punktu: perkama programinė įranga;

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.3 papunkčiu: „prekei pagaminti, naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai”, kadangi perkama Įranga (išskyrus programinę įrangą) turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES (RoHS) reikalavimus, ribojančius tam tikrų pavojingų medžiagų (švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, PBB ir PBDE) naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje. Atitiktis turi būti įrodoma kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo deklaraciją arba sertifikatą, patvirtinantį RoHS reikalavimų laikymąsi arba kitus lygiaverčius įrodymus.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| Aplinkos parametrų stebėsenos sistemos dronas |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra)........... |
| Įrangai reikalaujamos šios techninės charakteristikos: |  |  |
| Bepilotis orlaivis |  |  |
|  | Siūloma įranga turi sudaryti: - dronas su propeleriais, 1vnt.; - drono valdiklis, 1 vnt.; - apšvietimo prožektorius, 1 vnt.; - drono valdymo programinė įranga,1 vnt. Pastaba. Jei siūlomą įrangą sudaro skirtingų gamintojų komponentai, prie kiekvieno komponento privaloma nurodyti gamintojo pavadinimą. |  |
|  | Skrydžio trukmė su pilnai pakrautu akumuliatoriumi ne mažiau kaip 50 min. |  |
|  | Maksimalus nuotolis (be kliūčių, be trukdžių): ne mažiau kaip 15 km pagal standartus, patvirtintus Europos Sąjungoje (CE/SRRC/MIC) |  |
|  | Maksimalus pakilimo aukštis: ne mažiau kaip 6000 m virš jūros lygio |  |
|  | Maksimalus greitis: ne mažiau kaip 20 m/s |  |
|  | Atsparumas vėjui: ne mažiau kaip iki 12 m/s |  |
|  | Drono ir visų susijusių priedų darbinė temperatūra turi būti ne siauresniame diapazone kaip –10 °C iki +50 °C |  |
|  | Maksimali naudingoji apkrova (svoris, kurį dronas gali pakelti): ne mažiau kaip 6 kg |  |
|  | Skrydžio valdymo sistemos: GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), RTK, IMU arba lygiavertės, vizualiniai sensoriai |  |
|  | Kliūčių aptikimas LIDAR ir milimetrinių bangų radaru arba lygiavertėmis technologijomis |  |
|  | Dronas turi turėti ne mažesnės kaip 1080p raiškos drone integruotą vaizdo kamerą |  |
|  | Drono akumuliatoriaus sistema turi būti su „hot-swap“ arba lygiaverte funkcija, t. y. sistema turi užtikrinti, kad dronas turėtų galimybę išlaikyti nustatymus keičiant išsikrovusią bateriją kita nemažiau kaip 30 sekundžių. |  |
|  | Baterijų tipas: išmaniosios Li-ion arba lygiavertės baterijos, kurių talpa ≥ 20000 mAh |  |
|  | Turi būti komplektuojama su baterijų krovimo stotele. Turi būti galimybė vienu metu krauti ne mažiau kaip 1 baterijų komplektą reikalingą drono naudojimui pagal paskirtį |  |
|  | Valdymo pultas turi būti su integruotu nemažesniu kaip 17 cm įstrižainės ekranu, valdymo pulto veikimo laikas ne mažiau kaip 3 val. |  |
|  | Įrangos priedai: - kietu transportavimo lagaminu su apsauga nuo mechaninių pažeidimų, 1 vnt.; - atsarginiai apsauginio narvo elementai (ne mažiau kaip 8 vnt.; - atsarginiai propeleriai (ne mažiau kaip 4 komplektai); - su dronu kvadrokopteriu suderinti pakraunami akumuliatoriai (ne mažiau kaip 2 kompl.); 5. akumuliatorių pakrovėjai, nemažiau kaip 2 akumuliatorių komplektų pakrovimui vienu metu, 1 akumuliatorių komplektas atitinka dronų tinkamam veikimui pagal paskirtį reikalingų akumuliatorių skaičiui; |  |
|  | Dronas turi būti pritaikytas ir pilnai sukomplektuotas darbui su dvejais papildomais įrenginiais vienu metu - dvejomis kameromis, arba 1 kamera ir 1 prožektoriumi |  |
|  | Dronas turi būti aprūpintas suderintu spartinimo moduliu (on‑board computing unit), kuris suteikia reikalingą skaičiavimo galią inspekcijoms, 3D modelių kūrimui bei realaus laiko analizėms |  |
|  | Programinė įranga turi turėti galimybes vizualizuoti ir analizuoti drono patikros duomenis. Turi būti galimybė sugeneruotus duomenis saugoti ir peržiūrėti virtualiose duomenų talpyklose (debesijoje). Programinė įranga turi būti su atnaujinimų palaikymu nemažiau kaip 3 metams. |  |
|  | Spartinimo modulio minimalios techninės charakteristikos: ne mažiau kaip 100 TOPS skaičiavimo galia (GPU+DLA) operatyvinė atmintis ne mažesnė kaip 16 GB RAM, vidinė atmintis ne mažesnė kaip 256 GB, LPDDR5 arba lygiavertis |  |
| Kameros |  |  |
|  | Su dronu komplektuojamos fotogrametrinės kameros jutiklio matmenys ne mažesni nei 35×24 mm |  |
|  | Fotogrametrinės kameros atmintis kortelių palaikymas ne mažiau kaip iki 512 GB |  |
|  | Fotogrametrinės kameros skiriamoji geba ne mažiau kaip 45M taškų |  |
|  | Fotogrametrinės kameros kadrų skaičius nemažiau kaip 60 kadrų/s |  |
|  | Fotogrametrinės kameros jautrumas šviesai ne blogesnis nei ISO 100 – 25600 arba lygiavertis |  |
|  | Fotogrametrinės kameros matavimo tikslumas ne blogesnis nei 3 cm horizontalia kryptimi ir ne blogesnis kaip 5 cm vertikalia kryptimi |  |
|  | Fotogrametrinė kamera turi būti komplektuojama su gimbalu |  |
|  | Su dronu komplektuojamos LIDAR kameros objekto aptikimo diapazonas ne blogesnis kaip: 700 m @ 10% atspindžio (350 kHz) 950 m @ 10% atspindžio (100 kHz) 2000 m @ 80% atspindžio (100 kHz) |  |
|  | LIDAR kameros tikslumas vertikalia kryptimi ne blogesnis kaip: 3 cm (RMSE, angl. Root Mean Square Error) skraidant 120 m aukštyje 5 cm (RMSE) skraidant 300 m aukštyje |  |
|  | LIDAR kameros tikslumas horizontalia kryptimi ne blogesnis kaip: 4 cm (RMSE) skraidant 120 m aukštyje 8 cm (RMSE) skraidant 300 m aukštyje |  |
|  | LIDAR kameros laiko žymos tikslumas (GNSS, liet. globalinė navigacijos palydovų sistema, angl. Global Navigation Satellite System) ne blogiau kaip: horizontalus tikslumas: 1,0 cm + 1 ppm (angl. parts per million) vertikalus tikslumas: 2,0 cm + 1 ppm |  |
|  | LIDAR kameroje integruotos RGB kameros raiška nemažesnė nei 90M taškų |  |
|  | LIDAR kamera turi būti komplektuojama su gimbalu |  |
|  | Su dronu komplektuojama kombinuota termovizinė ir optinė kamera (toliau IR kamera) |  |
|  | IR kameros šiluminis jautrumas ne mažesnis kaip 50 mK |  |
|  | IR kamera turi būti su spalvinių palečių pasirinkimo galimybe |  |
|  | IR kameros detektorius ne mažesnis nei 640× 512 taškų |  |
|  | IR kamera turi turėti temperatūros matavimo taške ir plote galimybes |  |
|  | IR kameros skaitmeninis priartinimas nemažesnis kaip 30 kartų |  |
|  | IR kamera turi turėti galimybę fiksuoti radiometrines nuotraukas (Radiometric JPEG), t. y. bylas, kuriuose kiekvienas pikselis saugo tikrą temperatūros vertę |  |
|  | Turi būti užtikrinta, kad IR kamera gautos nuotraukos būtų tinkamos tiek vizualiai analizei, tiek tiksliai temperatūros matavimui programinėje įrangoje |  |
|  | IR kamera turi būti komplektuojama su gimbalu |  |
|  | Su dronu komplektuojamo prožektoriaus maksimalus apšvietimas ne mažiau kaip 40 liuksų esant 100 m atstumu nuo šviesos šaltinio |  |
|  | Prožektorius turi užtikrinti pakankamą matomumą ir saugų skrydį arba objektų inspekciją tamsiu paros metu |  |
|  | Prožektoriaus skleidžiama šviesa balta su reguliuojamu šviesos intensyvumu arba lygiavertė |  |
|  | Prožektorius turi turėti stroboskopinį režimą |  |
|  | Galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą pagal skrydžio sąlygas |  |
|  | Prožektoriaus apsaugos klasė ne blogesnė nei IP54 arba lygiavertė |  |
|  | Prožektorius turi būti komplektuojamas su gimbalu |  |
| Programinė įranga |  |  |
|  | Su dronu turi būti komplektuojama profesionali žemėlapių kūrimo ir fotogrametrinė analizės programinė įranga, skirta oro nuotraukoms ir 3D modeliams apdoroti |  |
|  | Naudojant programinę įrangą turi būti galimybė atlikti automatinius skrydžio maršrutus su GNSS (liet. globalinė navigacijos palydovų sistema, angl. Global Navigation Satellite System) tikslumu. |  |
|  | Programinė įranga turi turėti aukšto tikslumo 2D ir 3D modelių generavimo iš nuotraukų ir LIDAR duomenų galimybes |  |
|  | Programinė įranga turi būti pilnai suderinta ir integruojama su siūlomu dronu ir kameromis |  |
|  | Programinėje įrangoje turi būti integruotas GNSS ir RTK (liet. realaus laiko kinematika, angl. Real-Time Kinematic) |  |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama su populiariausiomis GIS ir CAD sistemomis (pvz., Autodesk, Esri ir kt.) |  |
| Aplinkos oro parametrų moduliai |  |  |
|  | Sistema turi: - būti modulinė ir leidžianti konfigūruoti skirtingus jutiklius pagal tyrimo poreikius; - užtikrinti galimybę vienu metu matuoti ne mažiau kaip 5 skirtingus teršalus; - turėti galimybę išplėsti sistemą papildomais jutikliais; - būti pilnai suderinama su siūlomu dronu. Sistema turi užtikrinti šių parametrų matavimą: Privalomi parametrai: - Kietosios dalelės (KD1, KD2.5, KD10): Matavimo diapazonas: 0–1000 µg/m³; Aptikimo riba: 1 µg/m³; Skiriamoji geba: 0,01 µg/m³. - Azoto dioksidas (NO2): Matavimo diapazonas: 0–1000 µg/m³; Aptikimo riba: 2 µg/m³; Skiriamoji geba: 2 µg/m³. - Ozonas (O3): Matavimo diapazonas: 0–1000 µg/m³; Aptikimo riba: 2 µg/m³; Skiriamoji geba: 2 µg/m³. - Anglies monoksidas (CO): Matavimo diapazonas: 0–100 mg/m³; Aptikimo riba: 0.05 mg/m³; Skiriamoji geba: 0.05 mg/m³. - Metanas (CH4): Matavimo diapazonas: 0–7000 mg/m³; Aptikimo riba: 0.7 mg/m³; Skiriamoji geba: 0.7 mg/m³. Pageidaujami parametrai: - Sieros dioksidas (SO2): Matavimo diapazonas: 0–1000 µg/m³; Aptikimo riba: 2 µg/m³; Skiriamoji geba: 2 µg/m³. - Lakūs organiniai junginiai (LOJ): Matavimo diapazonas: 0–30000 µg/m³; Aptikimo riba: 35 µg/m³; Skiriamoji geba: 35 µg/m³. - Sieros vandenilis (H2S): Matavimo diapazonas: 0–100 mg/m³; Aptikimo riba: 30 µg/m³; Skiriamoji geba: 10 µg/m³. - Amoniakas (NH3): Matavimo diapazonas: 0–70 mg/m³; Aptikimo riba: 1 mg/m³; Skiriamoji geba: 0.07 mg/m³. |  |
|  | Lygiagrečiai matuotų meteorologinius parametrus: - temperatūrą: - 40 ℃ ~ + 85 ℃;skiriamoji geba: 0,1 °C; tikslumas: ±1 °C; - drėgmę, 0 ~ 100 %; skiriamoji geba: 0,1 % RH; tikslumas: ±5 % RH; - atmosferos slėgį. |  |
|  | Sistema turi užtikrinti duomenų registravimą ne rečiau kaip kas 1 s ir turėti galimybę eksportuoti duomenis į atvirus formatus (CSV, JSON). Sistema turi užtikrinti laiko sinchronizaciją tarp visų jutiklių; Turi būti galimybė atlikti 2D ir 3D taršos žemėlapių sudarymą. |  |
|  | Sistema turi būti gamykliškai sukalibruota ir tinkama papildomai kalibracijai realiomis sąlygomis. Turi būti užtikrinta galimybė atlikti kalibraciją naudojant referencines oro kokybės matavimo stotis (angl. co-location calibration). Tiekėjas privalo pateikti rekomenduojamą kalibravimo metodiką, kalibravimo procedūrų aprašymą, rekomenduojamą kalibravimo dažnumą; jutiklių dreifo kompensavimo metodus; bei duomenis apie jutiklių tikslumą, dreifą, kryžminį jautrumą ir aplinkos veiksnių (temperatūros, drėgmės) įtaką matavimams. |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą Lietuvoje. |  |
|  | Įranga turi būti tinkama moksliniams tyrimams, įskaitant galimybę integruoti duomenis su GIS ir statistinės analizės programine įranga. |  |
| Vandens tyrimų moduliai |  |  |
|  | Sistema turi būti pritaikyta vandens mėginių paėmimui naudojant su bepiločiu orlaiviu suderinamą įrangą. Vandens mėginių paėmimo modulis turi užtikrinti: - galimybę paimti ne mažesnį kaip 2 L vandens mėginį į talpą; - sandari, lengvai keičiama, chemiškai atspari mėginio talpa; - galimybę paimti mėginį nuo vandens paviršiaus arba iš nustatyto nedidelio gylio; - mechanizmas, užtikrinantis, kad mėginys neišsilietų transportavimo metu; - galimybę greitai nuimti ir dezinfekuoti / išplauti mėginio paėmimo mazgą; - sistemos suderinamumą su siūlomu dronu ir jo naudingąja apkrova. |  |
|  | Sistema turi būti pritaikyta tiesioginiams vandens kokybės parametrų matavimams naudojant su bepiločiu orlaiviu suderinamą įrangą. Sistema turi būti komplektuojama su multiparametriniu vandens kokybės zondu, tinkamu lauko matavimams. Zondas turi matuoti ne mažiau kaip šiuos parametrus: - Temperatūra: Matavimo diapazonas: -5 iki +50 °C Tikslumas: ±0,1 °C Skiriamoji geba: 0,01 °C Reakcijos laikas (t90): ≤ 30 s - savitasis elektrinis laidumas: Matavimo diapazonas: 0–100 mS/cm Tikslumas: ±1 % nuo matuojamos reikšmės Skiriamoji geba: 0,001 mS/cm Temperatūrinė kompensacija: automatinė (0–50 °C) - pH: Matavimo diapazonas: 0–14 pH Tikslumas: ±0,1 pH Skiriamoji geba: 0,01 pH Kalibravimas: ne mažiau kaip 2 taškų (pageidautina 3 taškų) - ištirpęs deguonis (optinis jutiklis): Matavimo diapazonas: 0–20 mg/L arba 0–200 % saturacija Tikslumas: ±0,2 mg/L Skiriamoji geba: 0,01 mg/L Reakcijos laikas (t90): ≤ 60 s - drumstumas: Matavimo diapazonas: 0–1000 NTU (arba platesnis) Tikslumas: ±2 % nuo reikšmės arba ±0,3 NTU Skiriamoji geba: 0,1 NTU - gylį: Matavimo diapazonas: 0–10 m (arba didesnis) Tikslumas: ±0,05 m Skiriamoji geba: 0,01 m Pageidautina, kad zondas papildomai turėtų galimybę matuoti: - Nitratai (NO₃⁻) Matavimo diapazonas: 0–50 mg/L NO₃⁻ Tikslumas: ±5 % nuo matuojamos reikšmės Skiriamoji geba: 0,1 mg/L - Amonis (NH₄⁺) Matavimo diapazonas: 0–10 mg/L NH₄⁺ (arba lygiavertis) Tikslumas: ±5–10 % nuo matuojamos reikšmės Skiriamoji geba: 0,01 mg/L - Oksidacijos-redukcijos potencialas (ORP): Diapazonas: -1000 iki +1000 mV Tikslumas: ±20 mV Skiriamoji geba: 1 mV - chlorofilą-a: Diapazonas: 0–500 µg/L Skiriamoji geba: 0,01 µg/L - melsvadumblių rodiklius: Diapazonas: 0–300 µg/L Skiriamoji geba: 0,01 µg/L |  |
|  | Tiekėjas turi pateikti duomenis apie: - jutiklių tikslumą - ilgalaikį dreifą - kryžminį jautrumą - aplinkos veiksnių įtaką |  |
|  | Zondas turi būti modulinės konstrukcijos su keičiamais jutikliais. Zondas turi turėti ne mažiau kaip 4 sensorių lizdus Pageidautina, kad zondas turėtų automatinį valymo mechanizmą (antifouling wiper) Zondas turi būti atsparus vandeniui ne mažiau kaip IP68 Turi būti užtikrinta integruota arba išorinė temperatūros kompensacija visiems parametrams |  |
|  | Zondas turi būti gamykliškai kalibruotas Turi būti užtikrinta kalibravimo galimybė ir pateikta kalibravimo metodika. |  |
|  | Zondas turi turėti galimybę registruoti duomenis vidinėje atmintyje Turi būti užtikrintas duomenų nuskaitymas ir eksportas į atvirus formatus. |  |