Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TEKSTILĖS ATLIEKŲ SURINKIMO KONTEINERIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai

1.1. Pirkimo objektas – tekstilės atliekų surinkimo konteineriai, skirti tekstilės atliekoms surinkti. Jie bus naudojami tekstilės atliekų surinkimui Rokiškio rajono savivaldybėje.

1.2. Kiekis – 20 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių.

1.3. Pristatymo ir iškrovimo vieta – Rokiškio rajono savivaldybės didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė adresu: Donelaičio g. 14, LT-42163 Rokiškis.

1.4. Visi konteineriai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo  dienos.

1.5. Konteineriai turi būti nauji, nenaudoti, be išorinių pažeidimų ir pilnai sukomplektuoti. Tiekėjo teikiamų konteinerių kokybė turi būti tokia, kad tenkintų jiems keliamus tikslus, t. y. atitiktų šioje Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

2. Reikalavimai tekstilės atliekų surinkimo konteineriams

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamybos metai | Ne senesni nei 2025 metų gamybos |
| 2. | Tipas | Uždaras konteineris tekstilės atliekų surinkimui |
| 3. | Tūris (naudingoji talpa) m3 | 2-2,5 |
| 4. | Konteinerio aukštis, mm | Ne daugiau 2200 mm |
| 5. | Sandara | Konteinerį sudaro korpusas, tekstilės atliekų įmetimo mechanizmas ir rakinamos durys atliekoms išimti. Konteinerio vidinėje dalyje neturi būti konstrukcijų, kurios trukdytų užpildyti pilną konteinerio tūrį |
| 6. | Atliekų įmetimo mechanizmas | Konteinerio atliekų įmetimo mechanizmas turi būti įrengtas taip, kad būtų saugu ir patogu įmesti atliekas. Konteinerių atliekų įmetimo mechanizmo aukštis nuo konteinerio korpuso dugno iki įmetimo angos ne didesnis nei 1550 mm, konteineriai turi turėti vamzdinę rankeną, o įmetimo mechanizmą turi būti lengva pakelti dėl įtaisyto įmetimo mechanizmo stiprintuvo. Atliekų įmetimo anga turi būti apsaugota nuo laisvo priėjimo prie konteinerio talpos vidinės dalies, kad žmogus per jas negalėtų netyčia įkristi į konteinerį |
| 7. | Atliekų šalinimas iš konteinerio | Turi būti įrengtos rakinamos durys atliekoms išimti. |
| 8. | Medžiaga | Konteinerio korpusas, atliekų įmetimo mechanizmas, rakinamos durys atliekoms išimti turi būti pagaminti iš cinkuoto plieno lakšto (sienelių storis ne mažiau kaip 1,5 mm) arba lygiavertės medžiagos |
| 9. | Konteinerio dažymas | Nudažyta agresyviam aplinkos poveikiui atspariais metalo dažais, milteliniu būdu |
| 10. | Konteinerio spalva | Pilka, atitinkanti RAL spalvų paletę, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu) suderinama su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 11. | Konteinerio korpusas | Konteinerio korpusas turi būti uždaras, užtikrinant apsaugą nuo išorės veiksnių (kritulių ir pan.) patekimą į vidų. Konteineris turi turėti reguliuojamas pastatymo kojeles, turi būti stabilus, kad neapvirstų. |
| 12. | Žymėjimas | Tiekėjas privalo pagaminti ir ant konteinerio priekinės dalies pritvirtinti informacinį užrašą „TEKSTILĖS ATLIEKOS“. Informacinis užrašas turi būti atsparus atmosferos ir UV spindulių poveikiui. Užrašas turi būti užrašytas didžiosiomis lietuvių kalbos raidėmis, raidžių dydis (aukštis) – ne mažesnis kaip 8 cm. Užrašo tvirtinimo vieta ir tvirtinimo būdas suderinami su Perkančiąja organizacija ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
| 13. | Instrukcija | Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos Tiekėjas Perkančiajai organizacijai privalo pateikti konteinerių eksploatavimo bei priežiūros instrukciją lietuvių kalba. |

3. Garantija

3.1. Garantija konteineriams – ne trumpesniam kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui, įskaitant konteinerių spalvą, metalinių dalių atsparumą korozijai.

3.2. Garantinis aptarnavimas, garantinis remontas, remontuoti netinkamų konteinerių ar jų dalių pakeitimas atliekamas tiekėjo sąskaita.

3.3. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo konteinerių  priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai

4.1. Konteinerių gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos.

4.2. Atliekamas Žaliasis pirkimas. Tiekėjas įsipareigoja taikyti aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimą: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas), 4.4.1 papunkčiu (perkamas produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą) ir 4.4.4.5 papunkčiu (prekė virtusi atliekomis, turi būti tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui).

________________________