| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Kelio būklės informacinės sistemos teikimo Vilniaus miesto gatvių tinklui paslauga |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | Mėn. | 36 mėn. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Bendrieji reikalavimai pirkimo objektui Sistema turi sudaryti ne mažiau kaip 48 valandų prognozę Vilniaus miesto gatvių tinklui remdamasi meteorologiniais duomenimis bei kelio būklės duomenimis, surinktais iš nurodytų taškų. Sistema turi sudaryti prognozes visoms pagrindinėms miesto gatvėms ne didesnėmis kaip 500 metrų atkarpomis. Turi būti galimybė viename interaktyviame žemėlapyje matyti viso kelių tinklo būklę (kelio paviršiaus būklė, temperatūra). Turi būti galimybė konfigūruoti įspėjimus, susietus su prognoze. Duomenys iš Duomenų rinkimo taškų turi būti perduodami bevieliu ryšiu ne rečiau kaip kas 10 minučių. Duomenų rinkimo taškai išskirti į dvi kategorijas: Kelio duomenų rinkimo taškus ir Kritulių duomenų rinkimo taškus. - Kelio būklės duomenų rinkimo taškai Kelio būklės duomenys turi būti renkami iš 33 vietų. Duomenų rinkimo taškų vietos yra pateiktos TS priede „Duomenų rinkimo taškų vietos“. Žemėlapyje pateiktos vietos yra preliminarios, jas galima nežymiai koreguoti atsižvelgiant į esamas technines sąlygas (derinant su perkančiąja organizaciją). Iš Kelio būklės duomenų rinkimo taškų (33 vieta) turime gauti duomenis, pateiktus žemiau pateiktoje Lentelėje Nr. 1: Lentelė Nr. 1 Eil. Nr.; Privalomi gauti duomenys; Kiekis, vnt.. 1.; 1) kelio dangos temperatūra, ºC; 2) likutinių druskų koncentracija (važiuojamojoje kelio dalyje);; 21. 2.; 1) kelio dangos temperatūra, ºC; 2) santykinė oro drėgmė; 3) oro temperatūra, ºC;; 12. - Kritulių duomenų rinkimo taškai Kritulių duomenų rinkimas iš 6 taškų, esančių adresais: - Eigulių g. 32 Vilnius - Linksmoji g. 70 Vilnius - L. Giros g. 131 Vilnius - Neries g. 9 Vilnius - Žaliųjų Ežerų g. 148 B Vilnius - Graičiūno g. 39 A Vilnius Iš Kritulių duomenų rinkimo taškų turime gauti šiuos duomenis: - kritulių rūšies fiksavimas (lietus, sniegas, šlapdriba); - kritulių pradžia, pabaiga (data ir laikas, kada prasidėjo ir baigėsi krituliai); - kritulių kiekis (koks kritulių kiekis iškrito mm per reiškinį. Minimalus išmatuojamų kritulių kiekis- 0,1 mm/ val. Tikslumas- 10 % nuo iškritusio kritulių kiekio). Kelio būklės informacinės sistemos techninė specifikacija: - Sistema turi pateikti kelių oro sąlygų prognozę visam Vilniaus miesto gatvių tinklui. - Kelių tinklo prognozė turi būti paremta meteorologine informacija ir iš Kelio būklės duomenų rinkimo taškų surinktais duomenimis. - Sistema turi galėti surinkti, apdoroti ir atvaizduoti duomenis iš skirtingų šaltinių realiu laiku. Duomenis turi būti galima surinkti ir iš papildomų DI bei mobilių daviklių. - Prognozė turi būti pateikiama atskirai kiekvienam kelio segmentui, o ne pavieniams taškams. - Prognozė turi būti sudaryta ne mažiau kaip 48 valandoms. - Prognozėje turi būti pateikiami šie parametrai: kelio dangos paviršiaus temperatūra, kelio dangos būklė (sausa, drėgna, šlapia, sniegas, pažliugęs sniegas ir ledas), sukibimo koeficientas, oro temperatūra, ant kelio dangos esančių kritulių tipas (ledas, sniegas, vanduo) ir jų sluoksnio storis. Temperatūra turi būti pateikiama Celsijaus laipsniais. - Galimybė stebėti visus iš Duomenų rinkimo taškų gautus duomenis bei juos filtruoti pagal datą, pagal vietą. - Sistema, remdamasi savo prognoze, turi teikti įspėjimus ir rekomendacijas apie artėjančias besikeičiančias kelių oro sąlygas. Turi būti galimybė savarankiškai kurti ir keisti įspėjimų nustatymus. - Duomenų srautai turi būti perduodami naudojant atvirų duomenų technologiją API (angl. Application Programming Interface, API – tai sąsaja, kurią suteikia kompiuterinė sistema, biblioteka ar programa tam, kad programuotojas per kitą programą galėtų pasiekti jos funkcionalumą ar apsikeistų su ja duomenimis). - Turi būti archyvo galimybė, kuri leistų peržiūrėti sudarytas prognozes ir iš Duomenų rinkimo taškų gautus duomenis ne trumpiau nei 1 metus laiko. - Prie Sistemos turi būti suteiktas nuotolinis prisijungimas vartotojams (ne mažiau 25 vartotojų); - Turi būti galimybė turėti skirtingų teisių vartotojus- aukščiausio lygio ir standartinio lygio. Aukščiausio lygio vartotojas turi teisę kurti naujus vartotojus ir keisti esamų vartotojų teises; - Duomenų perdavimo sutrikimai iš duomenų rinkimo taškų dėl techninių nesklandumų gali trūkti ne ilgiau kaip 2 darbo dienas. - Paslaugų teikėjas prieš kiekvieną žiemos sezoną turi apmokyti ne mažiau kaip 8 užsakovo darbuotojus tam skiriant ne mažiau kaip 8 valandas. Mokymų forma- gyvo susitikimo metu atvykus pas užsakovą. Taip pat teikti nuolatines konsultacijas telefonu ir/ar el. paštu visą sutarties galiojimo laiką. - Paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui naudojimosi Sistema vartotojo instrukciją lietuvių kalba. - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuojami duomenų rinkimo kaštai. |