Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA STOGINIŲ KELEIVIAMS VIEŠOJO TRANSPORTO SUSTOJIMO VIETOSE ĮRENGIMUI

- Tikslas: stoginių keleiviams įrengimas autobusų stotelėse, Šiauliuose (toliau – stoginės).

- Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

- Pagrindiniai uždaviniai: įrengti stogines Šiaulių miesto autobusų sustojimuose.

- Užduoties sąlygos:

Rangovas turi užsakovo nurodytose autobusų stotelėse iš preliminaraus stoginių įrengimo vietų sąrašo, nurodytų techninės specifikacijos 1 priede, įrengti stogines. Stoginės įrengiamos ant esamo tvirto pagrindo (betono trinkelės, plytelės, asfaltbetonio danga, kt.). Keičiamas senas stogines rangovas privalo demontuoti ir utilizuoti.

Įrengiamų stoginių skaičius priklausys nuo pasiūlyme pateiktų 1 vnt. įkainių.

Maksimali pirkimui skirta lėšų suma – 60 tūkst. Eur su PVM.

Stoginių išmatavimai ne mažesni kaip: ilgis-4 m, plotis-1,3 m, aukštis- 2,2 m. Stoginės turi būti su užrakinamu, į stoginės išore atsidarančiu reklamos stendu (~1,2 x 1,8 m) stoginės kairiame šone (žiūrint iš priekio). Stoginių stilius turi būti panašus kaip nurodyta vizualizacijose techninės specifikacijos 2 priede.

Rangovui reikės parengti stoginių įrengimo schemą ir ją suderinti su esamų požeminių tinklų savininkais ir užsakovu, gauti reikiamus leidimus, sutikimus, suderinimus, numatytose vietose įrengti reikiamus pamatus stoginių įtvirtinimui bei įrengti stogines (tinkamai sumontuoti ir įtvirtinti).

Stoginės turi būti tvirtos ir lengvos gamyklinės konstrukcijos, stoginės rėmo atraminė konstrukcija ir stoginės stogo konstrukcija pagamintos iš plieno profilių ne mažesnių nei 48x48x2mm, nudažytų milteliniu būdu tamsiai pilka spalva (RAL7016), galinė ir šoninė sienelės turi būti iš grūdinto stiklo (ne mažiau kaip 6 mm storio), stogo danga iš skaidraus polikarbonato ne mažesnio nei 8 mm storio. Stoginėse turi būti įrengtas suoliukas keleiviams (per visą stoginės ilgį, ne mažiau nei 0,3 m pločio) nudažytas geltona spalva (Pantone 137) ir užklijuoti lipdukai ant stiklo su miesto atributika užsakovo numatytose vietose.

Darbus rangovas privalės atlikti Sutartyje numatytais terminais.

Stoginės turi būti įrengtos ir priėmimo – perdavimo aktu perduotos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.5 p. Tiekėjas įsipareigoja demontuotas senų stoginių atliekas išrūšiuoti ir perduoti atliekų tvarkytojams, turintiems teisę jas tvarkyti. Kaip atitikties įrodymą, Rangovas kartu su atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktu privalės Užsakovui pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus.

Techninės specifikacijos 1 priedas

Preliminarus stoginių įrengimo vietų sąrašas, kuris gali keistis ar pasipildyti, priklausomai nuo techninių įrengimo galimybių.

| EilNr. | Gatvių pavadinimas | Stotelių pavadinimai | Stoginių skaičius, vnt | Pastabos / kel.sk. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vytauto gatvėje | Poliklinikos | 2 | abiejose pusėse / 74877/ 15629 |  |
| 2 | Radviliškio gatvėje | Felikso Vaitkaus | 1 | Dubijos g. link / 4265 |  |
| 3 | V. Kudirkos gatvėje | Ligoninės | 1 | Vilniaus g. link (įvažoje) / 3100 |  |
| 4 | Radviliškio gatvėje | Antano Gustaičio | 1 | centro link / 72858 | keičiama lengv. k-jos stoginė utilizuojama |
| 5 | Radviliškio gatvėje | Felikso Vaitkaus | 1 | centro link / 100406 | keičiama lengv. k-jos stoginė utilizuojama |
| 6 | Dariaus ir Girėno gatvėje | Saulėtekio mokyklos | 1 | centro link / 33506 | keičiama lengv. k-jos stoginė utilizuojama |
| 7 | Architektų /Pailių gatvėje | Dainų žiedo | 1 | galinė stotelė / 109954 | keičiama mūrinės k-jos stoginė utilizuojama |
| 8 | Architektų gatvėje | Žaliūkių malūno | 2 | abiejose pusėse / 20559/ 15103 | keičiamos mūrinės k-jos stoginės utilizuojamos |
|  |  |  | Viso: 10 |  |  |

Techninės specifikacijos 2 priedas (stoginės vizualizacijos)

Pastaba: suoliukas įrengiamas per visą stoginės ilgį.