Atviro konkurso Specialiųjų sąlygų

1 priedas

DARBUOTOJŲ DARBO APRANGA (NE ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS) PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. SĄVOKOS. SUTRUMPINIMAI

- Perkančioji organizacija/Pirkėjas – valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija.

- Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

- Sutartis – Sutartis sudaroma tarp Pirkėjo ir laimėjusio Tiekėjo 36 mėnesių laikotarpiui (skaičiuojant nuo pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo laikotarpio) dėl Darbo aprangos pirkimo.

- Prekės/prekė/produktas/gaminys – Pirkėjas šiuo pirkimu perka savo darbuotojams darbo aprangą.

II. PIRKIMO OBJEKTO TIKSLAI

- Įsigyti prekes - darbo aprangą, kuri labiausiai atitinka darbuotojų darbo pobūdį. Dizainas, prekių medžiagiškumas, pagaminimo technologijos atitinka šiuolaikinės aprangos tendencijas.

- Pirkėjas siekia įsigyti Prekes, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad Prekes teikti būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

  - bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis;

  - visi reikiami dokumentai Pirkėjui ar Tiekėjui teikiami elektorinėmis priemonėmis;

  - Darbo aprangos gamintojas savo procesuose taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO14001 arba lygiavertį standartą.

III. PIRKIMO OBJEKTAS

- Pirkimo objektas – darbo apranga (toliau–Prekės) BVPŽ kodas: 18300000-2 Apranga, papildomi BVPŽ:, 18200000-1 Viršutiniai drabužiai, 18400000-3 Specialūs drabužiai ir jų priedai

- Pirkimo objektas skaidomas į 3 (tris) pirkimo objekto dalis:

1 p.o.d. –Darbo apranga: striukė nuo lietaus, striukė, šilta striukė (pašiltinimas), kelnės demisezoninės, kelnės vasarinės, vasarinė kepurė;

2 p.o.d. – Džemperis;

3 p.o.d. – Polo marškinėliai;

- Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.

- Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais.

IV. PIRKIMO OBJEKTO SUDĖTIS (DALYS)

- Pirkimo objekto kiekis (nurodytas kiekis bendrai moteriškų ir vyriškų modelių gaminių).

- Moteriškų modelių prekių kiekis sudaro preliminariai 25 proc. viso 1 lentelėje nurodyto Prekių kiekio.

1 lentelė

| Pirkimo objekto dalis | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1 p.o.d. | Striukė nuo lietaus | 2000 |
|  | Striukė | 2000 |
|  | Šilta striukė (su pašiltinimu) | 2000 |
|  | Kelnės demisezoninės | 2100 |
|  | Vasarinės kelnės | 4300 |
|  | Vasarinė kepurė | 1800 |
| 2 p.o.d. | Džemperis | 2700 |
| 3 p.o.d. | Polo marškinėliai | 9000 |

*Pirkime nurodytas maksimalus prekių kiekis, kuris skirtas pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas pirks prekes pagal poreikį iki pirkimo dokumentuose nurodytos maksimalios sandorio kainos (kiekvienoje pirkimo dalyje nurodoma maksimali sandorio kaina, kuri skaičiuojama kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai). Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti viso kiekio prekių, prekės bus perkamos pagal poreikį iki maksimalios sutarties išpirkimo vertės arba sutarties termino pabaigos.

V. BENDRI MINIMALŪS REIKALAVIMAI PREKĖMS

- Perkamos Prekės turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus ir Pirkėjo turimus pavyzdžius. Darbo rūbai moterims turi būti sukonstruoti ir pasiūti atsižvelgiant į moterų kūno proporcijas.

- Prekės turi būti pasiūtos iš medžiagų, atitinkančių techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Pagrindinių ir pagalbinių audinių, medžiagų bei kitų priedų techninės charakteristikos nurodytos 6-51 lentelėse.

- Džemperių ir striukių dydžiai pateikti 2 lentelėje, kelnių dydžiai 3 lentelėje, Polo marškinėlių dydžiai pateikiami 4 lentelėje.

2 lentelė. Džemperių ir striukių dydžių skalė

| Gaminio dydis (Žmogaus krūtinės apimties ribos, cm) | 46 (87-92) | 49 (93-98) | 52 (99-104) | 55 (105-110) | 58 (111-116) | 61 (117-122) | 64 (123-128) | 67 (129-134) | 70 (135-140) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaminio ūgis (Žmogaus ūgis, cm) | 172 (167-172) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 (173-178) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 (179-184) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 (185-190) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 (191-196) |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 lentelė. Kelnių dydžių skalė

| Gaminio dydis (Juosmens apimties ribos, cm) | 37 (71-74) | 39 (75-78) | 41 (79-82) | 43 (83-86) | 45 (87-90) | 47 (91-94) | 49 (95-98) | 51 (99-102) | 53 (103-106) | 55 (107-110) | 57 (111-114) | 59 (115-118) | 61 (119-122) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaminio ūgis (Ūgio ribos, cm) | 172 (167-172) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 178 (173-178) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 184 (179-184) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 190 (185-190) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 (191-196) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė. Polo marškinėlių dydžių skalė

| Gaminio dydis | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krūtinės apimtie ribos, cm | 87-90 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
| Ūgio ribos, cm | 167-172 |  | 173-178 |  | 179-184 |  | 185-190 |  |

- Prekės turi būti pasiūtos pagal Pirkėjo pateiktą dydžių skalę. Esant poreikiui, Pirkėjas gali pareikalauti pasiūti nestandartinių dydžių drabužius, neviršijant 5 proc. nuo užsakomo kiekio.

- Pirkėjas sutinka sudaryti galimybę visiems potencialiems tiekėjams susipažinti su šiuo metu naudojamos darbo aprangos pavyzdžiais, siekiant užtikrinti darbo aprangos kokybės, spalvos ir išvaizdos vientisumą.

- Galimas pirkimo laimėtojas, ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo CVPIS priemonėmis gavimo dienos, turės pateikti Pirkėjui etaloninius modelius-pavyzdžius, atitinkančius dabar Pirkėjo naudojamos darbo aprangos kokybę, spalvą, išvaizdą.

- Pirkėjui raštu patvirtinus apie Tiekėjo pateikto modelio tinkamumą, šis modelis bus laikomas etalonu. Etalonas negrąžinamas Tiekėjui. Pagal jį bus tikrinamos laimėjusio Tiekėjo sutarties vykdymo metu tiekiamos prekės.

- Visi Pasiūlymą teikiantis Tiekėjai kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlymo dienai galiojančius objektyvius įrodymus* (pvz.: gamintojo techninius dokumentus, bandymų ataskaitas, bandymų protokolus arba kitus lygiaverčius įrodymus), kurie patvirtina, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus. Gamintojo techniniuose dokumentuose, bandymų ataskaitose, bandymų protokoluose privalomi šie duomenys – tikslus įstaigos pavadinimas, objekto identifikavimas, nustatomo rodiklio pavadinimas, bandymo metodas, nustatyto rodiklio reikšmė, atsakingo asmens pavardė ir parašas. Bandymų metodai ir rodiklių reikšmės turi atitikti 6-51 lentelėse nurodytus bandymų metodus bei rodiklių reikšmes. Ekologinis ženklo OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatą arba lygiavertį.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai laikoma, kad jie tik orientaciniai ir konkurso dalyvis gali teikti savo savybėmis lygiavertes prekes (medžiagas).

- Gaminių gamyboje turi būti įdiegta ir veikianti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 9001 ir ISO 14001 arba lygiaverčius standartus. Lygiaverčiais standartais laikomi tokie standartai, kurių reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti gamintojui išduotų ISO 9001 ir ISO 14001 ar lygiaverčių sertifikatų kopijas*. Sertifikatai turi būti išduoti sertifikavimą atliekančios institucijos. Sertifikatai turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimų sertifikatų galiojimas baigiasi anksčiau negu prekių tiekimo laikotarpis, tiekėjas privalo pratęsti turimus sertifikatus ir pateikti juos Pirkėjui.

- Jeigu Pirkėjui kyla pagrįstų abejonių dėl gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, jis turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje. Tiekėjas privalo pateikti tiek gaminių pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas nepriklausomos laboratorijos atliktų tyrimų rezultatų yra blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Jei nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatai yra blogesni už Tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, tuomet jis privalo apmokėti visas dėl minėtų tyrimų Pirkėjo patirtas išlaidas.

- Gaminių kokybės garantijos terminas – ne trumpesnis nei 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo Prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos (pagal Pirkėjo darbuotojo darbo aprangos išdavimo (grąžinimo) žiniaraštį), bet ne ilgesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- VI. BENDRIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI PREKĖMS

- Gaminių estetinė išvaizda ir siuvimo kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus:

  - gaminiuose neleidžiami detalių atspalviai;

  - vizualiai apžiūrint gaminį bei siūlinius sujungimus, neturi būti bangavimosi, raukšlėtumo, praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, detalių sutraukimo, kraštų išsikreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių išsikreivinimo, dygsnių sutankėjimo, išretėjimo ar praleidimo ir pan.;

  - gaminys privalo būti simetriškas;

  - visi gaminio apdailos elementai turi būti pasiūti kokybiškai ir tvarkingai;

  - detalių susiuvimo siūlės, visi peltakiai turi būti lygūs, visos siūlės turi būti tinkamai užtvirtintos, užtvirtinimai neturi ardytis;

  - gaminys turi būti tinkamai išvalytas nuo siūlų likučių (siūlių užbaigimo ir užtvirtinimo vietose, detalių sujungimo vietose neturi būti palikta neapkirptų siūlų galiukų ir t.t.);

  - siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlių stiprumą.

- VII. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

- Gaminiai ženklinami dviejų rūšių etiketėmis – vidine ir išorine.

  - Vidinė etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas (ir ženklas), gaminio pavadinimas, gaminio dydis, pagrindinio audinio sudėtis, priežiūros ženklai (pagal standartą LST EN ISO 3758:2005), pagaminimo data (metai, mėnuo). Etiketė turi būti įsiūta gaminio viduje.

  - Išorinė etiketė, kurioje turi būti nurodyta: tiekėjo pavadinimas, gaminio pavadinimas, gaminio dydis, pagaminimo data ir tokia pati informacija pateikiama QR kode, kuris yra šalia tekstinės informacijos. QR kodas turi atitikti tarptautinio standarto ISO/IEC 18004 (galiojančios redakcijos) reikalavimus. Tiksli QR kodo informacija bus pateikta laimėtojui. Etiketė lipduko pavidalu turi būti priklijuota ant įpakavimo maišelio.

  - Gaminiai supakuoti dėžėse ant kurių yra tokia informacija: tiekėjo pavadinimas, gaminio pavadinimas, gaminio dydis (-džiai) ir šio dydžio kiekis, pagaminimo data ir informacija QR kode.

- VIII. REIKALAVIMAI PAVYZDŽIŲ PATEIKIMUI

- Galimas pirkimo laimėtojas neatlygintinai turi Pirkėjui pristatyti prekių pavyzdžius, atitinkančius šios techninės specifikacijos nustatytus reikalavimus. Prekių pavyzdžių pateikimo ir, jei reikia, draudimo išlaidas dengia Tiekėjai:

  - pavyzdžiai turi būti pristatomi adresu: VĮ Valstybinių miškų urėdija, Savanorių pr. 176, Vilnius, Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriui, 319 kab.;

  - Prekių pavyzdžiai turi būti supakuoti. Ant pakuotės turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, teikiamos pirkimo dalies pavadinimas, Tiekėjo pavadinimas ir adresas. Kartu su pavyzdžiais turi būti įdėtas ir Tiekėjo pasirašytas pateiktų pavyzdžių sąrašas;

  - Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vyresniąja specialiste (duomenys bus pateikti sutarties sudarymo metu) ne vėliau, kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo.

- Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

- Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai nebus grąžinami, už juos nebus kompensuojama ir jie bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal sutartį tiekiamas prekes. Kitų Tiekėjų prekių pavyzdžiai Tiekėjams grąžinami pateikus prašymą el. paštu, pasibaigus pirkimui (pasirašius sutartį). Prekių pavyzdžių grąžinimo ir, jei reikia, draudimo išlaidas dengia Tiekėjai. Gražinami gaminiai gali būti išardyti, tikrinant atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams.

- Pirkimo dalyviai (išskyrus pirkimo nugalėtoją) gali atsiimti pateiktus pavyzdžius per 2 mėnesius po sutarties pasirašymo. Vėliau nustatyto termino pretenzijos dėl pavyzdžių saugojimo nebus priimtos.

IX. REIKALAVIMAI PREKIŲ TIEKIMUI

- Prekių užsakymai pateikiami elektroniniu paštu.

- Perkančioji organizacija įsipareigoja išpirkti ne mažesnį kaip 40 proc. viso Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodytų prekių kiekio.

- Prekės užsakomos ne rečiau 1 kartą per metus (minimalus užsakymas ne mažesnis kaip 2% nuo bendros pirkimo objekto dalies vertės) į pirkėjo sandėlį adresu - VĮ Valstybinių miškų urėdija, Romainių g. 18, LT-47327 Kaunas, arba į kitus Pirkėjo nurodytus padalinių adresus, kurie gali būti nurodomi sutarties pasirašymo metu arba pateikiant užsakymą. Nestandartinio dydžio darbo aprangos dalys užsakomos ne dažniau nei 1 kartą per ketvirtį. Užsakymą lydinčiuose dokumentuose ir ant Prekių pakavimo dėžių nurodomi tikslūs Prekių tipai, Prekių kiekiai, Prekių dydžiai. Dokumentai: Sąskaita-faktūra ir priėmimo-perdavimo aktai pateikiami per SABIS sistemą: jei pristatoma į pirkėjo sandėlį – išrašoma viena sąskaita, jei pristatoma į padalinius – kiekvienam padaliniui išrašoma atskira sąskaita. Priėmimo perdavimo aktai yra parengiami pagal darbo aprangos tipus ir Pirkėjo nurodytą formatą.

- Sutarties vykdymo metu Prekės turi būti pagamintos/pasiūtos ir perduotos Pirkėjui nurodytu adresu ne vėliau kaip per 120 (šimtą dvidešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo el. paštu dienos. Nekokybiškos ir/ar neatitinkančio dydžio Prekės turi būti pakeistos kokybiškomis per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo informacijos apie tai gavimo iš Pirkėjo.

*Jeigu dokumentai pateikti anglų kalba – vertimų nereikia, jeigu dokumentai teikiami kitomis kalbomis, tiekėjas privalo pateikti vertimus atitinkančius Bendrųjų pirkimo sąlygų 7.8 papunktį.

- X. 1 PIRKIMO OBJEKTO DALIES TECHNINIAI REIKALAVIMAI ŽIEMINIŲ DARBO RŪBŲ GAMINIAMS

- STRIUKĖ NUO LIETAUS

- Striukė tiesaus silueto su pamušalu, su stovės tipo apykakle ir gobtuvu. Striukės modelis pavaizduotas 1-4 eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui 52/184 (krūtinės apimtis – 99-104 cm, ūgis – 179-184 cm). Bazinio dydžio pagrindiniai matmenys pateikti 14 lentelėje.

- Striukė samanų spalvos, siuvama iš dviejų sluoksnių pagrindinio audinio. Pagrindinio audinio techninės charakteristikos pateiktos 6 lentelėje.

- Pamušalas turi dengti visą striukės vidinę dalį. Pamušalo kraštai ties užtrauktukų prisiuvimo siūle turi būti su (4,5±0,5) cm pločio priesiuvais iš pagrindinio audinio.

- Striukės pamušalo audinio spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Pamušalinio audinio techninės charakteristikos pateiktos 8 lentelėje.

- Striukė priekyje (per visą ilgį, kartu su stove) užsegama praskiriamuoju užtrauktuku su dviem spynelėmis (dvipusis X tipo) ir šešiomis paslėptomis spaudėmis.

- Striukės priekio kairė puselė turi būti su pastandintas iš vidaus priesiuvu iš dvigubo pagrindinio audinio.

- Striukės priekio dešinės puselės priesiuvas turi būti iš dvigubo pagrindinio audinio. Priesiuvo laisvas kraštas turi būti užlenktas į išorės pusę ir trijuose vietose (viršuje, apačioje ir per vidurį) pritvirtintas specialia mašina, atliekant vertikalius (1,0±0,2) cm ilgio įtvirčius. Tokiu būdu suformuojamas lovelis vandeniui nutekėti. Perlenkto krašto plotis – (1,0±0,2) cm.

- Striukės apykaklė stati stovės tipo (toliau - Stovė) iš dvigubo pagrindinio audinio, su uždėtine kišene gobtuvui.

  - Uždėtinė kišenė gobtuvui iš pagrindinio audinio su pamušalu suformuota per visą stovės plotą iš nugaros pusės.

  - Uždėtinės kišenės angos ilgis (33,5±1,0) cm.

  - Uždėtinės kišenės angos kraštai sutvirtinti (10 ± 2) mm ilgio įtvirčiais.

  - Kišenės anga uždaroma trimis kibiais tekstiliniai užsegimais. Kibių tekstilinių užsegimų dydis (5 x 1,9) ± 0,2 cm.

    - Kibių tekstilinių užsegimų šiurkščiosios pusės (su kabliukais) tvirtinamos prie uždėtinės kišenės pamušalo iš vidinės pusės.

    - Kibių tekstilinių užsegimų švelniosios pusės (su kilputėmis) tvirtinamos prie gobtuvo apatinio krašto iš išorinės pusės.

    - Stovėje (3,5±0,6) cm atstumu nuo dešinio ir kairio krašto įstatytos dvi poros spaudžių apatinių detalių (su duobute), skirtų prisegti gobtuvą.

    - Spaudžių įstatymo vietos uždengtos (4±0,3) cm pločio lystelėmis iš dvigubo pagrindinio audinio.

- Prie stovės dešiniojo krašto ir užtrauktuko prisiuvimo siūlės iš vidinės pusės prisiūtas apsauginis priesiuvas. Priesiuvas iš dvigubo pagrindinio audinio. Priesiuvo viršutinis kraštas perlenktas per užtrauktuko viršutinį kraštą į išorinę pusę, taip suformuodamas užtrauktuko galvutės apsauginį gaubtą.

- Iš nugaros pusės per vidurį į striukės ir stovės sujungimo siūlę įsiūta 7,5 – 8,5 cm ilgio pakabos juostelė iš dvigubo pagrindinio audinio.

- Striukės gobtuvas tipinis, profiliuotu priekiu (su „užsegimais“ apačioje) ir lanko formos snapeliu. Gobtuvas sukirptas iš pagalbinio audinio. Pagalbinio audinio techninės charakteristikos pateiktos 7 lentelėje.

  - Gobtuvas sukirptas iš penkių detalių: dešinio šonelio, kairio šonelio, viršutinio įduro, apatinio įduro ir snapelio.

  - Gobtuvo snapelis iš dvigubo pagalbinio audinio pastandintas iš vidaus. Snapelio plotis plačiausioje vietoje 6 ± 0,5 cm.

  - Gobtuvo priekinis kraštas iš vidinės pusės turi būti su apsiuvu iš pagalbinio audinio. Apsiuvas formuoja tunelį, į kurį per metalines akutes įverta elastinė virvutė, skirta reguliuoti gobtuvo apimtį.

  - Gobtuvo apimtis reguliuojama elastinės virvutės su dviem laikikliais ir dviejų fiksatorių pagalba. Du dviejų akučių fiksatoriai tekstilinių juostelių pagalba turi būti pritvirtinti prie gobtuvo dešiniojo ir kairiojo kraštų  iš vidinės pusės.

  - Gobtuvo apačioje, (1,5±0,3) cm atstumu nuo profiliuoto priekinio krašto, iš dešinės ir iš kairės pusės įstatytos dvi poros spaudžių viršutinių detalių (su duobute), skirtų prisegti gobtuvą.

  - Gobtuvo gylis reguliuojamas elastinės virvutės su laikikliu ir dviejų akučių fiksatoriaus pagalba.

    - Elastinė virvutė per dvi metalines akutes turi būti įverta į tunelį, suformuota juostelės iš pagalbinio audinio pagalba, prisiūtos ant gobtuvo iš vidinės puses.

    - Fiksatorius tekstilinės juostelės pagalba turi būti pritvirtintas prie gobtuvo.

    - Fiksatorius iš viršaus uždengiamas profiliuota viršutinio įduro užlaida. Užlaida su pamušalu iš pagalbinio audinio. Kibaus tekstilinio užsegimo pagalba užlaida susegama su gobtuvu. Kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščioji pusė (su kabliukais) tvirtinama prie užlaidos pamušalo iš vidinės pusės. Kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis) tvirtinama prie gobtuvo. Kibaus tekstilinio užsegimo dydis (5x1,9) ±0,2 cm.

- Striukės priekio puselės yra kirptos iš trijų detalių: priekio detalė, papetė bei šonelis.

- Į striukės papetės bei  priekio detalės ir šonelio susiuvimo siūlę turi būti įsiūta nustatyto piešinio dekoratyvinė juostelė.

- Striukės priekio puselės turi būti su trimis įleistinėmis kišenėmis: dvi išorinės kišenės ir viena vidinė kišenė.

- Išorinių kišenių angos suformuotos priekio detalių ir šonelių susiuvimo siūlių apatinėje dalyje. Kišenių angų ilgis – (19 ± 9,5) cm.

  - Kišenių angos uždaromos užtrauktukais.

  - Kišenių angos ir užtrauktukai uždengti pastandintomis flizelinų lystelėmis iš dvigubo pagrindinio audinio. Lystelių plotis (1,8±0,2) cm.

  - Kišenių maišeliai kombinuoti, priekinė puselė yra iš pamušalinio audinio, užpakalinė - iš pagrindinio audinio.

  - Kišenių gylis turi būti per visą priekio detalių plotį.

- Iš vidinės striukės pusės, ant kairiosios priekio puselės, krūtinės srityje, (1,0±0,2) cm atstumu  nuo užtrauktuko prisiuvimo siūlės  suformuota vertikali įleistinė kišenė.

  - Kišenės anga kirpta tarp striukės priekinio užtrauktuko ir priesiuvo prisiuvimo siūlių.

  - Kišenės anga uždaroma spiralinių užtrauktuku.

  - Kišenės angos ilgis (19,5±0,5) cm.

  - Kišenės maišelis turi būti iš pamušalinio audinio. Kišenės maišelio kraštas turi būti su (5,5±0,5) cm pločio priesiuvu iš pagrindinio audinio.

- Striukės nugara kerpama iš vienos detalės.

  - Striukės apimtis per juosmenį reguliuojama elastinės virvutės, su  pritvirtintais ant jos galų specialiais laikikliais, ir fiksatorių pagalba. 4 eskizas.

    - Elastinė virvutė per metalines akutes įverta į tunelį. Tunelis suformuotas iš 3±0,5 cm pločio justos, kirptos iš pagrindinio audinio.

    - Fiksatoriai tekstilinių juostelių pagalba pritvirtinti prie pamušalo.

- Striukės apačia su (2±0,3) cm pločio palanka ir apsiuvu. Apsiuvas, sukirptas iš pagrindinio audinio, suformuoja tunelį, į kuri per dvi poras metalinių akučių įverta elastinė virvutė.

  - Striukės plotis apatinėje dalyje iš vidinės pusės reguliuojamas dviejose vietose elastinės virvutės ir dviejų akučių fiksatorių pagalba. Fiksatoriai tekstilinės juostelės pagalba pritvirtinti prie striukės.

- Rankovės reglano tipo sukirptos iš 2 detalių.

  - Judesių laisvumui užtikrinti, alkūnės srityje padaryti du įsiuvai.

  - Rankogalio viršutinė dalis pailginta.

  - Rankogalis papildomai apsiūtas iš vidinės pusės. Apsiuvas iš pagrindinio audinio.

  - Rankogalio plotis reguliuojamas dirželiu su kibiu tekstiliniu užsegimu. Dirželis iš dvigubo pagrindinio audinio pastandintas iš vidaus. Dirželis įsiūtas į rankovės vidinę siūlę. Vidinė dirželio pusė su kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščiąja puse (su kabliukais). Prie rankovės prisiūti du kibių tekstilinių užsegimų švelniųjų pusių (su kilputėmis) stačiakampiai. Kibių tekstilinių užsegimų dydis (5,0 x 3,0) ± 0,2 cm.

- Ant dešinės rankovės, žasto srityje -  įleistinė kišenė. Kišenė užsegama užtrauktuku.

  - Kišenės anga ir užtrauktukas uždengti pastandinta iš vidaus lystele iš dvigubo pagrindinio audinio. Lystelės plotis (1,8±0,2) cm.

  - Kišenės maišelis siuvamas iš pagrindinio audinio.

- Rankovių vidinėje bei striukės šoninėse siūlėse, pažasties srityje padarytos ventiliacinės angos. Angų ilgis ne mažesnis, nei 28,0 cm.

  - Angos užsegamos dviejų spynelių „X tipo“ užtrauktukais.

  - Angos ir užtrauktukai uždengti pastandintomis iš vidaus lystelėmis iš dvigubo pagrindinio audinio. Lystelių plotis (1,8±0,2) cm.

  - Iš vidinės pusės angos uždengtos įdurais iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos. Tinklelio tipo trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 9 lentelėje.

- Ant kairės papetės prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis), skirta antsiuvo su įmonės logotipu tvirtinimui. Tekstilinio užsegimo dydis – (10 x 5,5) ± 0,3 cm.

- Antsiuvas su įmonės logotipu turi būti stačiakampio formos.

  - Antsiuvo dydis - (10 x 5,5) ± 0,3 cm.

  - Įmonės logotipas turi būti išsiuvinėtas ant drobinio pynimo karkasiniu pagrindu (ripstop) mišriapluoščio audinio. Audinio techninės charakteristikos pateiktos 11 lentelėje.

  - Antsiuvo kraštai, kartu su prie antsiuvo pritvirtinta kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščiąja puse (su kabliukais), turi būti apsiūlėti. Siūlų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos.

- Prie užtrauktukų galvučių, išskyrus vedinimo angų užtrauktukų galvutes, turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai su įmonės logotipo elementais.

- Striukės ir gobtuvo siūlės turi būti atsparios vandens skverbimuisi. Tuo tikslu striukės ir gobtuvo siūlės, dėl kurių nesandarumo vanduo gali patekti į gaminio vidų, iš vidinės pusės turi būti užsandarintos specialia sandarinimo juosta, kuri klijuojama karštuoju būdu. Sandarinimo juostos plotis ne siauresnis, nei 2,2 cm. Striukės ir gobtuvo sandarinimo juostų spalva turi derėti prie striukės ir gobtuvo vidinio sluoksnio spalvos.

- Siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus.

- Reikalavimai papildomoms medžiagoms ir furnitūrai:

  - Visi užtrauktukai turi būti spiraliniai. Užtrauktukų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 12 lentelėje.

  - Kibių tekstilinių užsegimų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 10 lentelėje.

  - Spaudės ir akutės turi būti metalinės, atsparios atmosferos poveikiui, tamsios spalvos.

  - Elastinė virvutė apvali, spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos.

  - Siuvimo siūlai turi būti iš poliesterio, neblunkantys, jų spalva deranti prie pagrindinio audinio spalvos.

pagrindinio audiniO Techninės charakteristikos

6 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluoštinė sudėtis, % | 2-jų sluoksnių: viršutinis sluoksnis – 100% poliamidas; apatinis sluoksnis (membrana) 100% PTFE+PU | Nurodyti |
| 2 | Paviršinis tankis, g/m2 | 105 ± 10 | LST EN 12127 (EN 12127 ) arba lygiavertis |
| 3 | Viršutinio sluoksnio pynimas | ruoželinis kombinuotas, raštas -„optinis ripstopas“ |  |
| 4 | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 400 Ataudai ≥ 400 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5 | Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 15 Ataudai ≥ 15 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6 | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai procedūra 4N |
| 7 | Atsparumas vandens prasiskverbimui cm, naujo po 5 skalbimų prie 40 ºC | ≥ 1500 ≥ 1200 | LST EN ISO 811 (ISO 811) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai Procedūra 4N |
| 8 | Atsparumas dilinimui, sūkiai, 12 kPa | ≥ 160000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2 ) arba lygiavertis |
| 9 | Nudažymo atsparumai, balais: - vandeniui - skalbimui prie 400C - prakaitui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E01 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - arba lygiaverčiai |
| 10 | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 5 | LST EN ISO 11092 (ISO 11092 )arba lygiavertis |
| 11 | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 12 | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≤ 5 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 13 | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |
| 14 | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01 ) arba lygiavertis |
| 15 | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

PAGALBINIO (GOBTUVO) AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

7 Lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluoštinė sudėtis, % | 2,5 sluoksnių laminatas: viršutinis sluoksnis – 100% poliamidas; apatinis sluoksnis – membrana 100% PTFE+PU su polimerinė danga (100% PU). | Nurodyti |
| 2 | Paviršinis tankis, g/m2 | 105 ± 10 | LST EN 12127 (EN 12127 ) arba lygiavertis |
| 3 | Viršutinio sluoksnio pynimas | ruoželinis kombinuotas, raštas -„optinis ripstopas“ |  |
| 4 | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 400 Ataudai ≥ 400 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5 | Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 15 Ataudai ≥ 15 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6 | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 ( ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis procedūra 4N |
| 7 | Atsparumas vandens prasiskverbimui cm, naujo po 5 skalbimų 40°C | ≥ 1200 ≥ 1000 | LST EN ISO 811 (ISO 811) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis Procedūra 4N |
| 8. | Atsparumas dilinimui, sūkiai, 12 kPa | ≥ 160000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2 ) arba lygiavertis |
| 9 | Nudažymo atsparumai, balais: - vandeniui - skalbimui prie 400C - prakaitui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E01 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - arba lygiaverčiai |
| 10 | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 7,5 | LST EN ISO 11092 (ISO 11092) arba lygiavertis |
| 11 | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 12 | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≤ 5 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 13 | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |
| 14 | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01 ) arba lygiavertis |
| 15 | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

PAMUŠALINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

8 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pluoštinė sudėtis, % | 100% PES | Nurodyti |
|  | Paviršinis tankis, g/m2 | 90±10 | LST EN 12127(EN 12127) arba lygiavertis |
|  | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 450 Ataudai ≥ 650 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
|  | Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 10 Ataudai ≥ 15 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
|  | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40ºC ir džiovinimo, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077(ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai |
|  | Atsparumas pumpuravimuisi, laipsnis | ≥ 5 | LST-EN ISO 12945-2 (ISO 12945-2) arba lygiavertis |
|  | Nusidažymo atsparumai, balais: |  |  |
| 7.1. | vandeniui | ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E01 arba lygiavertis |
| 7.2. | skalbimui prie 400C | ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – C06 arba lygiavertis |
| 7.3. | prakaitui | ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E04 arba lygiavertis |
| 7.4. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 7.5. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 8. | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01)arba lygiavertis |
| 9. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

TINKLELIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

9 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 100±10 | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumai, balais: |  |  |
| 3.1. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.2. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.3 | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – E04 arba lygiavertis |
| 3.4. | skalbimui prie 400C | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – C06 arba lygiavertis |

- KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

10 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1 | po skalbimo | ≥ 1,3 |  |
| 1.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥ 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1 | po skalbimo | ≥6 |  |
| 2.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.2. | skalbimui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.3. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

MIŠRIAPLUOŠČIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

11 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PA (Poliamidas-Cordura) 48 ± 5 CO (medvilnė) 48 ± 5 EOL (elastanas) 4 ± 2 | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 15 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127), arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Drobinis su ripstopu (7± 1 mm x 7± 1 mm) |  |
| 4. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1000 Ataudai ≥ 750 | LST EN ISO 13934 – 1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 30 Ataudai ≥ 30 | LST EN ISO 13937 – 2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokyčiai po 5 skalbimų prie 40ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077(ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai |
| 7. | Laidumas orui, anga 20 cm2 (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≥ 40 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237 ) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 9. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419)arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa, sūkiai | ≥ 100000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2 ) arba lygiavertis |
| 11. | Nudažymo atsparumai, balais: - sausajam valymui - skalbimui prie 400 - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - dirbtinei šviesai | ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 5 | - LST EN ISO 105 – D01 - LST EN ISO 105 – C06 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – B02 - arba lygiaverčiai |
| 12. | Spalvų koordinatės | L=35,07 a= -0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| 13. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

12 lentele

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | - Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 400 | LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 180 | LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 1000 | LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Spynelės rakinimo stiprumas, N | ≥ 80 | LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas, balai: |  |  |
| 6.1. | Skalbimui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-C01 (ISO 105-C01) arba lygiavertis |
| 6.2. | Sausajam valymui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-D01 (ISO 105-D01) arba lygiavertis |

REIKALAVIMAI UŽSANDARINTOMS SIŪLĖMS

13 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siūlių atsparumas vandens skverbimuisi prieš ir po 5 skalbimų prie 40 oC, cm H2O | ≥ 200 | LST EN ISO 811 arba lygiavertis LST EN ISO 6330 arba lygiavertis |

STRIUKĖS NUO LIETAUS BAZINIO DYDŽIO 52/184

PAGRINDINIŲ MATMENŲ LENTELĖ

14 lentelė

| Žymėjimas eskizuose | Matavimo vieta | Matmens reikšmė (cm) | Leistina paklaida ( ± cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nugaros ilgis (matuojama nuo striukės apačios iki stovės įsiuvimo siūlės) | 82 | 1,5 |
|  | Priekio ilgis (matuojama nuo striukės apačios išilgai priesiuvo prisiuvimo siūlės iki stovės įsiuvimo siūlės) | 70 | 1,5 |
|  | Striukės apimtis po pažastimis, 1/2 | 61 | 1 |
|  | Striukės apačios apimtis, 1/2 | 59 | 1 |
|  | Rankovės ilgis (matuojama nuo stovės įsiuvimo siūlės) | 85 | 1 |
|  | Rankovės apimtis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 27 | 1 |
|  | Rankogalio apimtis, 1/2 | 15,5 | 0,5 |

STRIUKĖS NUO LIETAUS ESKIZAI

1 eskizas

2 eskizas

3 eskizas

4 eskizas

ANTSIUVAS SU ĮMONĖS  LOGOTIPU

5 eskizas

2. STRIUKĖ

- Striukė tiesaus silueto, su stovės tipo apykakle (toliau – Stovė) ir nusegamu gobtuvu. Striukės apatinis kraštas iš nugaros pusės pailgintas. Striukės modelis pavaizduotas 5-8 eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui 52/184 (krūtinės apimtis – 99-104 cm, ūgis – 179-184 cm). Bazinio dydžio pagrindiniai matmenys pateikti 21 lentelėje.

- Striukė samanų spalvos, siuvama iš daugiasluoksnio pagrindinio audinio. Pagrindinio audinio techninės charakteristikos pateiktos 15 lentelėje.

- Striukė priekyje (per visą ilgį, kartu su stove) užsegamas praskiriamuoju užtrauktuku su dviem spynelėmis.

- Prie dešinės priekio puselės (iš vidinės pusės, po užtrauktuku) prisiūtas (4±0,3) cm pločio priesiuvas iš pagrindinio audinio, viršuje apgaubiantis užsegto užtrauktuko spynelę. Priesiuvas nusiūtas trimis lygiagrečiomis siūlėmis.

- Stovė iš dviejų sluoksnių pagrindinio audinio. Sluoksniai sudėti taip, kad stovės išorinėje pusėje turi būti audinys iš poliamido, stovės vidinėje pusėje - medžiaga iš minkšto fliso.

  - Stovės vidinis sluoksnis sukirptas su (10±0,3) mm užlaida. Užlaida perlenkta per stovės viršutinį kraštą į išorės pusę ir nupeltakiuota.

  - Stovės įsiuvimo siūlė papildomai apsiūta apkantavimo juostele.6.3. Stovėje (2,5±0,6) cm atstumu nuo dešiniojo ir kairiojo krašto įstatytos dvi poros spaudžių apatinių detalių (su duobute), skirtų prisegti gobtuvą.

  - Spaudžių įstatymo vietos uždengtos (4±0,3) cm pločio lystelėmis iš dvigubo pagalbinio audinio. Pagalbinio audinio techninės charakteristikos pateiktos 16 lentelėje.

  - Prie stovės apatinio krašto prisiūta užtrauktuko puselė, skirta prisegti gobtuvą prie striukės. Užtrauktukas iš viršaus uždengtas lystele, suformuota iš stovės išorinio sluoksnio. Lystelės vidinė pusė su apsiuvu iš pagalbinio audinio. Lystelės ilgis - (29±1,0) cm plotis - (2±0,2)cm.

- Striukės gobtuvas tipinis, profiliuotu priekiu: su lanko formos snapelio imitacija viršuje ir „užsegimais“ apačioje. Gobtuvas sukirptas iš pagrindinio audinio.

  - Gobtuvas sukirptas iš trijų detalių: dešinio šonelio, kairio šonelio ir įduro.

  - Gobtuvo apatinis kraštas iš vidinės pusės su apsiuvu iš pagalbinio audinio.

  - Gobtuvo priekinis kraštas su profiliuotu apsiuvu iš pagrindinio audinio.

    - Apsiuvo vidinė siūlė papildomai apsiūta apkantavimo juostele.

      - Apsiuvas formuoja tunelį, į kurį per metalines akutes įverta elastinė virvutė. Gobtuvo apimtis reguliuojama elastinės virvutės ir dviejų fiksatorių (iš kairė ir iš dešinės gobtuvo pusės) pagalba. Fiksatoriai vienos akutės.

    - Gobtuvo gylis reguliuojamas elastinės virvutės su laikikliu ir dviejų akučių fiksatoriaus pagalba.

      - Elastinė virvutė per dvi metalines akutes turi būti įverta į tunelį, kurį suformuoja prisiūta ant gobtuvo iš išorinės pusės (3±0,3) cm pločio juostelė iš pagalbinio audinio.

      - Fiksatorius tekstilinės juostelės pagalba turi būti pritvirtintas prie gobtuvo.

    - Prie gobtuvo apatinio krašto per vidurį turi būti prisiūta antra užtrauktuko puselė, skirta prisegti gobtuvą prie striukės.

    - Gobtuvo apačioje, iš dešinės ir iš kairės pusės, (1,5±0,3) cm atstumu nuo profiliuoto priekinio krašto turi būti įstatytos dvi poros spaudžių viršutinių detalių (su duobute), skirtų prisegti gobtuvą.

- Į striukės nugaros detales ir stovės sujungimo siūlę iš vidinės pusės įsiūta 7 – 8 cm ilgio tekstilinė pakabos juostelė.

- Striukės priekio puselės turi būti kirptos iš vienos detalės. Striukės priekio puseles su pamušalu iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos. Tinklelio techninės charakteristikos pateiktos 17 lentelėje.

- Striukės priekyje turi būti dvi įleistinės kišenės.

  - Kišenių angos uždaromos užtrauktukais.

  - Kišenių angų viršutinėje dalyje apsauginiai gaubtai iš dvigubo pagalbinio audinio.

  - Kišenių maišeliai iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos. Kišenės maišelio kraštas turi būti su (4,5±0,5) cm pločio priesiuvu iš pagalbinio audinio.

- Iš vidinės striukės pusės, ant dešinės ir ant kairės priekio puselių, krūtinės srityje, (1,5±0,5)cm atstumu nuo užtrauktuko prisiuvimo siūlės turi būti vertikalios įleistinės kišenės.

  - Kišenių angų ilgis - (16,5± 0,5) cm.

  - Kišenių angos su antsiuvais iš pagalbinio audinio uždaromos užtrauktukais.

  - Kišenių maišeliai iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos.

- Striukės nugara sukirpta iš trijų detalių, vidurio detalės, dešiniojo ir kairiojo šonelių.

- Striukės apatinis kraštas su 3± 0,3 cm pločio apsiuvu iš pagalbinio audinio. Apsiuvas suformuoja tuneli, į kurį per metalines akutes įveriama elastinė virvutė.

- Striukės apimtis reguliuojama elastinės virvutės ir fiksatorių pagalba.

  - Elastinės virvutės galai per metalines akutes turi būti įverti į kišenių vidų.

  - Kišenių viduje ant elastinės virvutės galų turi būti užmauti fiksatoriai ir ribotuvai.

  - Fiksatoriai tekstilinių juostelių pagalba turi būti pritvirtinami prie striukės.

- Striukės rankovės reglano tipo, sukirptos iš 2 detalių (viršutinės ir apatinės) su 3± 0,3 cm pločio palanka.

  - Judesių laisvumui užtikrinti, ant apatinės detalės alkūnės srityje padaryti du įsiuvai.

  - Rankovės plotis apačioje reguliuojamas plastikiniu dirželiu su kibiu tekstiliniu užsegimu. Reguliavimo dirželis įsiūtas į rankovės vidinę siūlę. Dirželio kraštas užapvalintas. Vidinė dirželio pusė turi būti su kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščiąja puse (su kabliukais). Prie rankovės turi būti prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis) 2,0 ±0,2 cm pločio ir 9,0 ±0,5 cm ilgio juostelė.

- Į rankovių įsiuvimo siūles turi būti įsiūtos nustatyto piešinio apdailinės juostelės.

- Rankovių vidinėje bei striukės šoninėse siūlėse, pažasties srityje turi būti ventiliacinės angos. Ventiliacinių angų ilgis turi būti ne mažesnis, nei 30,0 cm.

  - Angos užsegamos dviejų spynelių „X tipo“ užtrauktukais.

  - Iš vidinės pusės angos turi būti uždengtos įdurais iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos.

- Ant kairės priekio puselės krūtinės srityje prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis), prie kurios tvirtinamas antsiuvas su įmonės logotipu. Kibaus tekstilinio užsegimo dydis – (10 x 5,5) ± 0,3cm.

- Antsiuvas su įmonės logotipu stačiakampio formos.

  - Antsiuvo dydis - (10 x 5,5) ± 0,3 cm.

  - Įmonės logotipas turi būti išsiuvinėtas ant drobinio pynimo karkasiniu pagrindu (ripstop) mišriapluoščio audinio. Audinio techninės charakteristikos pateiktos 20 lentelėje.

  - Antsiuvo kraštai, kartu su prie antsiuvo pritvirtinta kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščiąja puse (su kabliukais), turi būti apsiūlėti. Siūlų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos.

- Prie užtrauktukų spynelių, išskyrus vedinimo angų ir vidinių kišenių užtrauktukų spynelės, turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai su įmonės logotipo elementais.

- Siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus.

- Reikalavimai papildomoms medžiagoms ir furnitūrai:

  - Visi užtrauktukai turi būti spiraliniai. Užtrauktukų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 19 lentelėje.

  - Kibių tekstilinių užsegimų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 18 lentelėje.

  - Spaudės ir akutės turi būti metalinės, atsparios atmosferos poveikiui, tamsios spalvos.

  - Elastinė virvutė apvali, spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos.

  - Siuvimo siūlai turi būti iš poliesterio, neblunkantys, jų spalva deranti prie pagrindinio audinio spalvos.

pagrindinio audiniO Techninės charakteristikos

15 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 3-jų sluoksnių: viršutinis sluoksnis – 100% poliamidas; vidurinis(membrana) -100% PTFE apatinis sluoksnis 100% PES | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 260 ± 20 | LST ISO 3801 (ISO 3801) arba lygiavertis |
| 3. | Viršutinio sluoksnio pynimas | ruoželinis kombinuotas, raštas -„optinis ripstopas“ |  |
| 4. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 500 Ataudai ≥ 500 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Plyšimo jėgaPlyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 30 Ataudai ≥ 40 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2 ) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai |
| 7. | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≤ 5 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237 ) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 10 | LST EN ISO 11092 (ISO 11092 ) arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 10. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |
| 11. | Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60±3 cm/min, cm H2O Naujo po 1 skalbimo 40 oC | ≥ 1000 ≥ 800 | LST EN ISO 811(ISO 811) arba lygiavertis |
| 12. | Nudažymo atsparumai, balais: - vandeniui - skalbimui prie 400C - prakaitui - organiniams tirpikliams - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 4 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 3 | - LST EN ISO 105 – E01 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 - LST EN ISO 105 – X05 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - arba lygiaverčiai |
| 13. | Spalvų koordinatės | L=35,07 a= -0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01) arba lygiavertis |
| 14. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

PAGALBINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

16 Lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluoštinė sudėtis, % | 2-jų sluoksnių: viršutinis sluoksnis – 100% poliamidas; apatinis sluoksnis (membrana) 100% PTFE+PU | Nurodyti |
| 2 | Paviršinis tankis, g/m2 | 105 ± 10 | LST EN 12127 (EN 12127 ) arba lygiavertis |
| 3 | Viršutinio sluoksnio pynimas | ruoželinis kombinuotas, raštas -„optinis ripstopas“ |  |
| 4 | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 400 Ataudai ≥ 400 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5 | Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 15 Ataudai ≥ 15 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6 | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai procedūra 4N |
| 7 | Atsparumas vandens prasiskverbimui cm, naujo po 5 skalbimų prie 40º C | ≥ 1500 ≥ 1200 | LST EN ISO 811 (ISO 811) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai Procedūra 4N |
| 8. | Atsparumas dilinimui, sūkiai, 12 kPa | ≥ 160000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2 ) arba lygiavertis |
| 9 | Nudažymo atsparumai, balais: - vandeniui - skalbimui prie 400C - prakaitui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E01 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - arba lygiaverčiai |
| 10 | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 5 | LST EN ISO 11092 (ISO 11092 )arba lygiavertis |
| 11 | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 12 | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≤ 5 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 13 | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |
| 14 | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01 ) arba lygiavertis |
| 15 | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

TINKLELIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

17 Lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 100±10 | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumai, balais: |  |  |
| 3.1. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.2. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.3 | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – E04 arba lygiavertis |
| 3.4. | skalbimui prie 400C | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – C06 arba lygiavertis |

- KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- 18 Lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1 | po skalbimo | ≥ 1,3 |  |
| 1.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥ 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1 | po skalbimo | ≥ 6 |  |
| 2.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥ 4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.2. | skalbimui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.3. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 ( ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

- UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- 19 Lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | - Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 400 | LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 180 | LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 1000 | LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Spynelės rakinimo stiprumas, N | ≥ 80 | LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas, balai: |  |  |
| 6.1. | Skalbimui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-C01 (ISO 105-C01) arba lygiavertis |
| 6.2. | Sausajam valymui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-D01 (ISO 105-D01)arba lygiavertis |

MIŠRIAPLUOŠČIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

20 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PA (Poliamidas-Cordura) 48 ±5 CO (medvilnė) 48 ± 5 EOL (elastanas) 4 ± 2 | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 15 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127), arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Drobinis su ripstopu (7± 1 mm x 7± 1 mm) |  |
| 4. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1000 Ataudai ≥ 750 | LST EN ISO 13934 – 1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Plyšimo jėga Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 30 Ataudai ≥ 30 | LST EN ISO 13937 – 2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokyčiai po 5 skalbimų prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077(ISO 5077) LST EN ISO 6330, arba lygiavertis |
| 7. | Laidumas orui, anga 20 cm2 (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≥ 40 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237 ) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 9. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419)arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa, sūkiai | ≥ 100000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2 ) arba lygiavertis |
| 11. | Nudažymo atsparumai, balais: - sausajam valymui - skalbimui prie 400 - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - dirbtinei šviesai | ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 5 | - LST EN ISO 105 – D01 - LST EN ISO 105 – C06 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – B02 - arba lygiaverčiai |
| 12. | Spalvų koordinatės | L=35,07 a= -0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| 13. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

VYRIŠKOS STRIUKĖS BAZINIO DYDŽIO 52/184

PAGRINDINIŲ MATMENŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

21 lentelė

| Žymėjimas eskizuose | Matavimo vieta | Matmens reikšmė (cm) | Leistina paklaida ( ± cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nugaros ilgis (matuojama nuo stovės įsiuvimo siūlės iki striukės nugaros žemiausio taško) | 79 | 1,0 |
|  | Rankovės ilgis (matuojama nuo stovės ir rankovės susiuvimo siūlės iki rankovės apatinio krašto) | 81 | 1,0 |
|  | Striukės plotis po pažastimis, 1/2 | 59 | 1,0 |
|  | Striukės apatinės dalies plotis, 1/2 | 56 | 1,0 |
|  | Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 26,5 | 0,5 |
|  | Gobtuvo plotis, 1/2 | 24 | 1,0 |
|  | Gobtuvo aukštis (matuojama išilgai peltakio) | 35,5 | 1,5 |

STRIUKĖS ESKIZAI

5 eskizas

6 eskizas

7 eskizas

ANTSIUVAS SU ĮMONĖS  LOGOTIPU

8 eskizas

3. ŠILTA STRIUKĖ

- Šilta striukė (toliau – Striukė) tiesaus silueto su pamušalu ir pašiltinimu. Striukės apatinis kraštas iš nugaros pusės pailgintas. Striukės modelis pavaizduotas 9-12 eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui 52/184 (krūtinės apimtis – 99-104 cm, ūgis – 179-184 cm). Bazinio dydžio pagrindiniai matmenys pateikti 30 lentelėje.

- Striukė turi būti samanų spalvos, išorinis striukės sluoksnis turi būti iš impregnuoto audinio. Audinio techninės charakteristikos pateiktos 22 lentelėje.

- Striukės pašiltinimas, sudaigstytas su pamušaliniu audiniu, turi dengti visą striukės vidinę dalį (išskyrus šonelius) ir rankoves (iki rankogalių). Pamušalinio audinio spalva turi būti identiška pagrindinio audinio spalvai. Pamušalinio audinio ir pašiltinimo techninės charakteristikos pateiktos 23, 24 lentelėse.

- Striukės apykaklė turi būti stovės tipo (toliau  - Stovė) su pašiltinimu viduje. Stovės išorinė pusė turi būti sukirpta iš pagrindinio audinio, vidinė pusė - iš pamušalinio audinio. Pašiltinimas turi būti sudaigstytas su pamušaliniu audiniu.

- Į stovės įsiuvimo siūlę, iš vidinės pusės, įsiūta 6,0 – 7,0 cm ilgio pakabos juostelė iš dvigubo pagrindinio audinio.

- Striukė priekyje (per visą ilgį, kartu su stove) užsegama praskiriamuoju užtrauktuku.

- Prie dešinės priekio puselės (iš vidinės pusės, po užtrauktuku) prisiūtas (3±0,2) cm pločio priesiuvas, viršuje apgaubiantis užsegto užtrauktuko spynelę.

- Striukės šoneliai sukirpti iš dvigubos elastingos trikotažinės medžiagos juodos spalvos. Elastingos trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 25 lentelėje.

- Striukės priekis turi būti tiesaus silueto.

  - Priekio puselės turi būti su įleistinėmis kišenėmis apatinėje dalyje. Kišenių angų ilgis (18,5± 0,5) cm.

  - Kišenės turi būti užsegamos užtrauktukais.

  - Kišenių angų viršutinėje turi būti dalyje prisiūti apsauginiai spynelių gaubtai. Gaubtai turi būti iš dvigubo pagrindinio audinio.

  - Kišenių maišeliai turi būti iš flisinės trikotažinės medžiagos. Fliso spalva turi būti artima pagrindinio audinio spalvai.

- Ant kairės priekio puselės, iš vidinės pusės, krūtinės lygyje, turi būti prisiūta uždėtinė kišenė. Vienas kišenės kraštas turi būti įsiūtas į priekinio užtrauktuko prisiuvimo siūlę.

  - Kišenė iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos turi būti su priesiuvais iš pagrindinio audinio (per visa perimetrą). Tinklelio tipo trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 26 lentelėje.

  - Kišenės anga turi būti vertikali, uždaroma užtrauktuku, iškirpta (2,5±0,3) cm atstumu nuo priekinio užtrauktuko prisiuvimo siūlės. Kišenės angos ilgis (19,5±0,5) cm.

- Striukės nugara turi būti sukirpta iš vienos detalės.

- Striukės plotis apačioje iš vidinės pusės turi būti reguliuojamas dviejose vietose elastinės virvutės ir dviejų akučių fiksatorių pagalba.

  - Elastinė virvutė, su užmautais ant jos dviejų akučių fiksatoriais, per dvi poras metalinių akučių turi būti įverta į striukės apačioje suformuotą (3,0±0,3) cm pločio tunelį.

  - Fiksatoriai ir virvutės segmentai tekstilinės juostelės pagalba turi būti pritvirtinti prie striukės apačios.

- Rankovės turi būti reglano tipo, kerpamos iš dviejų detalių.

  - Rankovės viršutinė detalė kerpama iš pagrindinio audinio.

  - Rankovės apatinė detalė kerpama iš dvigubos elastingos trikotažinės medžiagos. Elastingos trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 25 lentelėje.

  - Rankogalis turi būti iš dvigubos elastingos trikotažinės medžiagos, su prakarpa nykščiui.

- Ant kairės priekio puselės turi būti prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis), prie kurios turi būti tvirtinamas antsiuvas su įmonės logotipu. Tekstilinio užsegimo dydis – (10 x 5,5) ± 0,3 cm.

- Antsiuvas su įmonės logotipu turi būti stačiakampio formos.

  - Antsiuvo dydis - (10 x 5,5) ± 0,3 cm.

  - Įmonės logotipas turi būti išsiuvinėtas ant drobinio pynimo karkasiniu pagrindu (ripstop) mišriapluoščio audinio. Mišriapluoščio audinio techninės charakteristikos pateiktos 29 lentelėje.

  - Antsiuvo kraštai, kartu su prie antsiuvo pritvirtinta kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščiąja puse (su kabliukais), turi būti apsiūlėti. Siūlų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos.

- Prie užtrauktukų galvučių, turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai su įmonės logotipo elementais.

- Striukės siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus.

- Reikalavimai papildomoms medžiagoms ir furnitūrai:

  - Užtrauktukai turi būti spiraliniai. Užtrauktukų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Užtrauktukai turi būti įsiūti antrąją puse. Užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 28 lentelėje.

  - Kibių tekstilinių užsegimų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 27 lentelėje.

  - Akutės turi būti metalinės, atsparios atmosferos poveikiui, tamsios spalvos.

  - Elastinė virvutė turi būti apvali, spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos.

  - Siuvimo siūlai turi būti iš poliesterio, neblunkantys, jų spalva deranti prie pagrindinio audinio spalvos.

pagrindinio audiniO Techninės charakteristikos

22 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluoštinė sudėtis, % | 100 % PA | Nurodyti |
| 2 | Paviršinis tankis, g/m2 | 80 ± 10 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127), arba lygiavertis |
| 3 | Siūlų skaičius 1 decimetre | Metmenys 567 ± 23 Ataudai 446 ± 27 | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis |
| 4 | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 350 Ataudai ≥ 450 | LST EN ISO 13934 – 1 (ISO 13934 – 1) arba lygiavertis |
| 5 | Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 10 Ataudai ≥ 10 | LST EN ISO 13937 – 2 (ISO 13937 – 2) arba lygiavertis |
| 6 | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiaverčiai |
| 7 | Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm H2O | ≥ 20 | LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis |
| 8 | Nudažymo atsparumai, balais: - vandeniui - skalbimui prie 400C - prakaitui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - organiniams tirpikliams | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E01 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X05 - arba lygiaverčiai |
| 9 | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01) arba lygiavertis |
| 10 | SpSpalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

PAMUŠALINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

23 Lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PA | Nurodyti |
| 2 | Paviršinis tankis, g/m2 | 70 ± 5 | LST EN 12127 (EN 12127); LST ISO 3801(ISO 3801) arba lygiavertis |
| 3 | Siūlų skaičius 1 decimetre | Metmenys 567 ± 23 Ataudai 446 ± 27 | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis |
| 4 | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 350 Ataudai ≥ 500 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1)arba lygiavertis |
| 5 | Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 12 Ataudai ≥ 15 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6 | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC ir lyginimo 150 oC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiaverčiai |
| 7 | Nusidažymo atsparumas, balai: |  |  |
| 7.1. | vandeniui | ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E01 arba lygiavertis |
| 7.2. | skalbimui prie 400C | ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – C06 arba lygiavertis |
| 7.3. | prakaitui | ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E04 arba lygiavertis |
| 7.4. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 7.5. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 8. | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| 9. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

PAŠILTINIMO MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

24 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis*, % | Poliesteris 100 | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 135 ± 15 | LST EN 29073-1 (ISO 9073-1) arba lygiavertis |
| 3. | Storis, mm | 20 ± 2 |  |
| 4. | Šiluminis atsparumas, m²K/W | ≥ 0,50 | LST EN ISO 11092 (ISO 11092) arba lygiavertis |

ELASTINGOS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

25 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis*, % | Poliamidas 64 ± 5 Elastanas 25 ± 5 PU 11 ± 5 | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 280 ± 10 % | LST EN 3801 (ISO 3801)arba lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis po skalbimo 30 oC, % | ≤ ±5 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas vandens prasiskverbimui, mm H2O | ≥ 8000 | LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 3 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |

TINKLELIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

26 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 100±10 | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumai, balais: |  |  |
| 3.1 | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.2 | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.3 | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – E04 arba lygiavertis |
| 3.4 | skalbimui prie 400C | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – C06 arba lygiavertis |

- KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- 27 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1 | po skalbimo | ≥ 1,3 |  |
| 1.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥ 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1 | po skalbimo | ≥6 |  |
| 2.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.2. | skalbimui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.3. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16(ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

28 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | - Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 400 | LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 180 | LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 1000 | LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Spynelės rakinimo stiprumas, N | ≥ 80 | LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 6.1. | Skalbimui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-C01 (ISO 105-C01) arba lygiavertis |
| 6.2. | Sausajam valymui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-D01 (ISO 105-D01)arba lygiavertis |

MIŠRIAPLUOŠČIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

29 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PA (Poliamidas-Cordura) 48 ± 5 CO (medvilnė) 48 ± 5 EOL (elastanas) 4 ± 2 | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 15 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127), arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Drobinis su ripstopu (7± 1 mm x 7± 1 mm) |  |
| 4. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1000 Ataudai ≥ 750 | LST EN ISO 13934 – 1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Plyšimo jėga Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 30 Ataudai ≥ 30 | LST EN ISO 13937 – 2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokyčiai po 5 skalbimų prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077(ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai |
| 7. | Laidumas orui, anga 20 cm2 (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≥ 40 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237 ) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 9. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419)arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa, sūkiai | ≥ 100000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2 ) arba lygiavertis |
| 11. | Nudažymo atsparumai, balais: - sausajam valymui - skalbimui prie 400 - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - dirbtinei šviesai | ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 5 | - LST EN ISO 105 – D01 - LST EN ISO 105 – C06 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – B02 - arba lygiaverčiai |
| 12. | Spalvų koordinatės | L=35,07 a= -0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| 13. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

ŠILTOS STRIUKĖS BAZINIO DYDŽIO 52/184 PAGRINDINIŲ MATMENŲ LENTELĖ

30 lentelė

| Žymėjimas eskizuose | Matavimo vieta | Matmens reikšmė (cm) | Leistina paklaida ( ± cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nugaros ilgis (matuojama nuo striukės apačios iki stovės įsiuvimo siūlės) | 78 | 1,5 |
|  | Priekio ilgis (matuojama nuo striukės apačios iki stovės įsiuvimo siūlės) | 64 | 1,5 |
|  | Striukės plotis po pažastimis, 1/2 | 62 | 1 |
|  | Striukės apimtis apačioje, 1/2 | 56 | 1 |
|  | Rankovės ilgis (matuojama nuo stovės įsiuvimo siūlės iki rankogalio) | 80 | 1 |
|  | Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 26,5 | 1 |

ŠILTOS STRIUKĖS ESKIZAI

9 eskizas – vaizdas iš išorinės pusės

10 eskizas - vaizdas iš vidinės pusės

11 eskizas - vaizdas iš išorinės pusės

ANTSIUVAS SU ĮMONĖS  LOGOTIPU

12 eskizas

- KELNĖS DEMISEZONINĖS

- Kelnių modelis pavaizduotas 13, 14 eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui 47/184  (juosmens apimtis – 91-94 cm, ūgis – 179-184 cm). Bazinio dydžio pagrindiniai matmenys pateikti 37 lentelėje.

- Kelnės samanų spalvos, tiesaus kirpimo, su juosmeniu, turi būti siuvamos iš trijų sluoksnių pagrindinio audinio. Pagrindinio audinio techninės charakteristikos pateiktos 31 lentelėje.

- Kelnių apačia su palanka. Palanka nupeltakiuota 2,5 (±0,3) cm pločio peltakiu.

- Kelnės priekyje užsegamos užtrauktuku ir apvalia saga. Sagos Ø (1,8±0,2) cm.

- Kelnių juosmuo turi būti dviejų sluoksnių: išorinis sluoksnis iš pagrindinio audinio, vidinis sluoksnis - iš paminkštinimo medžiagos. Paminkštinimo medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 33 lentelėje.

  - Kelnių juosmuo iš nugaros pusės paaukštintas. Kelnių juosmens plotis plačiausioje vietoje - (9,0±0,5) cm, plotis siauriausioje vietoje - (5,0±0,5) cm.

  - Kelnių juosmuo su 6 ąselėmis. Ąselių ilgis – (7,0 ± 0,3) cm, ąselių plotis - (2,0 ± 0,2)cm. Ąselės iš pagrindinio audinio. Ąselių apatiniai kraštai turi būti įsiūti į juosmens ir kelnių susiuvimo siūlę, viršutiniai kraštai turi būti prisiūti įtvirčių pagalba.

- Kelnių priekio puselės turi būti sukirptos iš vienos detalės.

- Judesių laisvumui užtikrinti, ant priekinių puselių, kelių srityje, turi būti padaryti 4 įsiuvai (2 iš kairės ir 2 iš dešinės pusės).

- Kelnių priekio puselėse turi būti po dvi kišenes: viršutinės įleistinės, apatinės įsiūtos.

  - Viršutinių įleistinių kišenių angos turi būti prakirptos kampu.

    - Angos turi būti uždaromos užtrauktukais. Užtrauktukai turi būti įsiūti antrąja puse. Prie užtrauktukų spynelių turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai su įmonės logotipo elementais.

    - Kišenių angų viršutinėje dalyje turi būti apsauginiai gaubtai iš dvigubo pagalbinio audinio. Pagalbinio audinio techninės charakteristikos pateiktos 32 lentelėje.

    - Kišenių maišeliai turi būti iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos. Kišenės maišelio kraštas turi būti su (4,5±0,5) cm pločio priesiuvu iš pagalbinio audinio. Tinklelio tipo trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 34 lentelėje.

  - Apatinės kišenės užapvalintais kampais turi būti įsiūtos priekio puselių šlaunies srityje. Vienas kišenės kraštas turi būti įsiūtas į šoninę siūlę.

    - Kišenių maišeliai turi būti iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos.

      - Dešinės puselės kišenės anga turi būti uždaroma užtrauktuku. Užtrauktukas turi būti įsiūtas antrąja puse.

      - Kairės puselės kišenė turi būti su viršutinio krašto (2,5±0,3) cm pločio palanka ir su antkišeniu iš dvigubo pagrindinio audinio.

      - Antkišenis su kišene turi būti susegamas kibiu tekstiliniu užsegimu. Prie kišenės turi būti prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelnios pusės (su kilputėmis) (2,0±0,2) cm pločio ir (6,0±0,5) cm ilgio juostelė, prie antkišenio iš vidinės pusės turi būti prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščiosios pusės (su kabliukais) (2,0±0,2 ) cm pločio ir (6,0±0,5) cm ilgio juostelė.

- Kelnių užpakalinės puselės turi būti sukirptos iš trijų detalių: viršutinės (nuo įduro iki kelių srities), apatinės (nuo nuo įduro iki apačios) ir įduro.

- Įduras turi būti įsiūtas tarp juosmens ir viršutinės detalės. Įduro plotis plačiausioje vietoje ties šonine siūle (11±0,5) cm, įduro plotis siauriausioje vietoje ties užpakaline siūle (5±0,5) cm.

- Kelnių dešinioji užpakalinė puselė turi būti su įleistine kišene.

  - Užpakalinės kišenės anga turi būti suformuota po viršutinės detalės ir įduro susiuvimo siūle.

  - Anga turi būti uždaroma užtrauktuku. Užtrauktukas turi būti įsiūtas antrąja puse.

  - Uždaryto užtrauktuko spynelė turi būti uždengiama apsauginiu gaubtu. Gaubtas iš dvigubo pagalbinio audinio.

  - Kišenės maišelis sukirptas iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos. Kišenės maišelio kraštas turi būti su (4,5±0,5) cm pločio priesiuvu iš pagalbinio audinio.

- Kelnių šoninių siūlių apatinėje dalyje turi būti padarytos (25±0,5) cm ilgio prakarpos.

  - Tarp prakarpų kraštų turi būti įsiūti trikampio formos įdurai iš dvigubos elastingos trikotažinės medžiagos.

  - Prakarpų kraštai turi būti susegami užtrauktuku. Užtrauktukai turi būti įsiūti antrąja puse.

- Prie priekinių viršutinių kišenių užtrauktukų spynelių turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai su įmonės logotipo elementais.

- Siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus.

- Reikalavimai papildomoms medžiagoms ir furnitūrai:

  - Užtrauktukai turi būti spiraliniai, vienos galvutės. Visi užtrauktukai, išskyrus priekinį užtrauktuką, įsiūti antrąja puse. Užtrauktukų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Spiralinių užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 35 lentelėje.

  - Kibių tekstilinių užsegimų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 36 lentelėje.

  - Siuvimo siūlai iš poliesterio, neblunkantys, jų spalva deranti prie pagrindinio audinio spalvos.

PAGRINDINIO audiniO Techninės charakteristikos

31 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 3-jų sluoksnių: viršutinis sluoksnis – 100% poliamidas; vidurinis(membrana) -100% PTFE apatinis sluoksnis 100% PES | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 260 ± 20 | LST ISO 3801 (ISO 3801) arba lygiavertis |
| 3. | Viršutinio sluoksnio pynimas | ruoželinis kombinuotas, raštas -„optinis ripstopas“ |  |
| 4. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 500 Ataudai ≥ 500 | LST EN ISO 13934–1 (ISO 13934–1 )arba lygiavertis |
| 5. | Plyšimo jėga Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 30 Ataudai ≥ 40 | LST EN ISO 13937- 2 (ISO 13937 – 2) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis |
| 7. | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≤ 5 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 10 | LST EN ISO 11092 (ISO 11092 ) arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 10. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419 ) arba lygiavertis |
| 11. | Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60±3 cm/min, cm H2O Naujo po 1 skalbimo 40 oC | ≥ 1000 ≥ 800 | LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertis |
| 12. | Nudažymo atsparumai, balais: - vandeniui - skalbimui prie 400C - prakaitui - organiniams tirpikliams - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 4 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 3 | - LST EN ISO 105 – E01 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 - LST EN ISO 105 – X05 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - arba lygiaverčiai |
| 13. | Spalvų koordinatės | L=35,07 a= -0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01 ) arba lygiavertis |
| 14. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

PAGALBINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

32 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluoštinė sudėtis, % | 2-jų sluoksnių: viršutinis sluoksnis – 100% poliamidas; apatinis sluoksnis–membrana 100% PTFE+PU | Nurodyti |
| 2 | Paviršinis tankis, g/m2 | 105 ± 10 | LST EN 12127 (EN 12127 ) arba lygiavertis |
| 3 | Viršutinio sluoksnio pynimas | ruoželinis kombinuotas, raštas -„optinis ripstopas“ |  |
| 4 | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 400 Ataudai ≥ 400 | LST EN ISO 13934 -1 (ISO 13934 -1) arba lygiavertis |
| 5 | Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 15 Ataudai ≥ 15 | LST EN ISO 13937 -2 (ISO 13937 -2 )arba lygiavertis |
| 6 | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis procedūra 4N |
| 7 | Atsparumas vandens prasiskverbimui cm, naujo po 5 skalbimų prie 40 ºC | ≥ 1500 ≥ 1200 | LST EN ISO 811 (ISO 811 ) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas dilinimui, sūkiai, 12 kPa | ≥ 160000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 9 | Nudažymo atsparumas, balai: - vandeniui - skalbimui prie 400C - prakaitui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥4 | - LST EN ISO 105 – E01 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - arba lygiaverčiai |
| 10 | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 5 | LST EN ISO 11092(ISO 11092 ) arba lygiavertis |
| 11 | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920 ) arba lygiavertis |
| 12 | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≤ 5 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237 ) arba lygiavertis |
| 13 | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |
| 14 | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| 15 | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

PAMINKŠTINIMO MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

33 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | Nurodyti |
|  | Paviršinis tankis, g/m2 | 348 ± 14 | LST EN 12127 (EN 12127 )arba lygiavertis |
|  | Siūlų skaičius 1 decimetre | Metmenys 588 ± 24 Ataudai 550 ± 33 | LST EN 1049-2 (EN 1049-2) arba lygiavertis |
|  | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 140 Ataudai ≥ 270 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1 ) arba lygiavertis |
|  | Matmenų pokyčiai po skalbimo ir lyginimo, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis procedūra 4N |
|  | Nusidažymo atsparumas, balai: |  |  |
| 7.1. | cheminiam valymui | ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – D01 arba lygiavertis |
| 7.2. | skalbimui prie 400C | ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – C06 arba lygiavertis |
| 7.3. | prakaitui | ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E04 arba lygiavertis |
| 7.4. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 7.5. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 7.6. | šviesai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis |

TINKLELIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

34 lentelė

|  | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 100 ± 10 | LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumai, balais: |  |  |
| 3.1 | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.2 | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.3 | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – E04 arba lygiavertis |
| 3.4 | skalbimui prie 400C | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – C06 arba lygiavertis |

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- 35 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | - Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 400 | LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 190 | LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 1000 | LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Spynelės rakinimo stiprumas, N | ≥ 80 | LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 6.1. | Skalbimui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-C01 (ISO 105-C01) arba lygiavertis |
| 6.2. | Sausajam valymui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-D01 (ISO 105-D01) arba lygiavertis |

- KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

          - 36 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242 ) arba lygiavertis |
| 1.1 | po skalbimo | ≥ 1,3 |  |
| 1.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥ 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780 ) arba lygiavertis |
| 2.1 | po skalbimo | ≥6 |  |
| 2.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.2. | skalbimui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.3. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

DEMISEZONINIŲ KELNIŲ BAZINIO DYDŽIO 47/184

PAGRINDINIŲ MATMENŲ LENTELĖ

- 37 lentelė

| Matavimo vieta |  | Matmens reikšmė (cm) | Leistina paklaida ( ± cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelnių ilgis, matuojamas išilgai šoninės siūlės kartu su juosmeniu | 107,0 | 2,0 |
| 2 | Žingsnio siūlės ilgis | 82,0 | 1,5 |
| 3 | Apimtis per juosmenį, 1/2 | 47,0 | 1,0 |
| 4 | Apimtis šlaunies srityje, 1/2 | 34,0 | 1,0 |
| 5 | Klešnės apimtis apatinėje dalyje,1/2 | 19,5 | 0,5 |
| 6 | Juosmens plotis, matuojamas iš priekio pusės | 5,0 | 0,2 |
| 7 | Juosmens plotis iš nugaros pusės, matuojamas plačiausioje vietoje | 9,0 | 0,5 |
| 8 | Įleistinės kišenės šlaunies srityje aukštis, matuojamas išilgai šoninės siūlės | 27,0 | 0,5 |
| 9 | Įleistinės kišenės šlaunies srityje antkišenio aukštis, matuojamas išilgai šoninės siūlės | 5,0 | 0,2 |
| 10 | Priekinių viršutinių kišenių angų ilgis | 18,0 | 0,5 |
| 11 | Užpakalinė kišenės angos ilgis | 14,0 | 0,5 |

DEMISEZONINIŲ KELNIŲ ESKIZAI

13 eskizas

14 eskizas

5.Vasarinės kelnės

- Kelnių modelis pavaizduotas 24 ir 25 eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui 47/184  (juosmens apimtis – 91-94 cm, ūgis – 179-184 cm). Bazinio dydžio pagrindiniai matmenys pateikti 48 lentelėje.

- Kelnės samanų spalvos turi būti siuvamos iš drobinio pynimo karkasiniu pagrindu (ripstop) mišriapluoščio pagrindinio audinio. Pagrindinio audinio techninės charakteristikos nurodytos 46 lentelėje.

- Kelnės – tiesaus kirpimo, su juosmeniu. Kelnių turi būti apačia su palanka. Palanka turi būti nupeltakiuota (2,0±0,3) cm pločio peltakiu.

- Kelnės priekyje turi būti užsegamos užtrauktuku ir apvalia saga. Sagos Ø (1,8±0,2) cm.

- Kelnių juosmuo iš nugaros pusės turi būti paaukštintas ir kerpamas iš dvigubo pagrindinio audinio.

  - Juosmuo turi būti su 7 ąselėmis. Ąselių angos apimties 1/2 - (6,5± 0,3) cm,  ąselių plotis - (2,0± 0,2) cm. Ąselės  turi būti prisiūtos įtvirčių pagalba. Ąselės turi būti iš tekstilinės diržinės juostos.

  - Kelnių juosmens apimtis turi būti reguliuojama dviem elastinėmis juostomis, įsiūtomis į juosmenį iš kairės ir iš dešinės.

- Kelnių priekio puselės turi būti sukirptos iš trijų detalių: viršutinės, apatinės ir įduro kelių srityje.

- Judesių laisvumui užtikrinti, ant priekinių puselių įdurų (kelių srityje) turi būti padaryti 4 įsiuvai (2 įsiuvai iš kairės pusės ir 2 įsiuvai iš dešinės pusės).

- Kelnių priekio puselės turi būti su šoninėmis, įleistinėmis kišenėmis:

  - Šoninių kišenių angos turi būti prakirptos kampu.

  - Angos turi būti uždaromos užtrauktukais. Užtrauktukai turi būti įsiūti antrąja puse.

  - Kišenių angų viršutinėje dalyje turi būti apsauginiai gaubtai iš dvigubo pagrindinio audinio.

  - Kišenių maišeliai turi būti sukirpti iš pagrindinio audinio.

- Kelnių užpakalinės puselės sukirptos turi būti iš keturių detalių: viršutinės ir apatinės detalių, bei dviejų įdurų. Vienas įduras turi būti įsiūtas tarp juosmens ir viršutinės detalės. Kitas įduras turi būti įsiūtas tarp viršutinės ir apatinės detalių kelių srityje.

- Kelnių užpakalinės puselės turi būti su įleistinėmis kišenėmis.

  - Užpakalinių kišenių horizontalios angos turi būti suformuotos po viršutinės detalės ir įduro susiuvimo siūle.

  - Angos turi būti uždaromos užtrauktukais. Užtrauktukai įsiūti antrąja puse.

  - Uždarytų užtrauktukų spynelės turi būti uždengiamos apsauginiais gaubtais iš dvigubo pagrindinio audinio.

  - Kišenių maišeliai turi būti sukirpti iš pagrindinio audinio.

- Kelnės turi būti su dviem šoninėmis, uždėtinėmis, erdvinėmis kišenėmis.  2 eskizas

  - Kišenės turi būti tvirtinamos iš dešinės ir kairės pusės šlaunies srityje.

  - Kišenių apatinėje ir užpakalinėje dalyse turi būti suformuotos klostės.

  - Kišenių viršutinis turi būti kraštas apsiūtas (4,0± 0,3) cm pločio apsiuvu iš pagrindinio audinio.

  - Uždėtinių kišenių prisiuvimo siūlės kampuose turi būti sutvirtintos įtvirčiais (išskyrus užpakalinį- apatinį kampą).

  - Kišenių angos turi būti su antkišeniais iš dvigubo pagrindinio audinio.

    - Antkišenių kraštai turi būti nupeltakiuoti dvigubu peltakiu.

    - Antkišenių prisiuvimo siūlių kraštai turi būti sutvirtinti įtvirčiais.

  - Antkišeniai su kišenėmis susegami dviejų paslėptų spaudžių pagalba.

- Kelnių apatinėje dalyje iš žingsnio siūlės pusės ant priekinės ir ant užpakalinių puselių turi būti prisiūti antsiuvai pastiprinimui. Antsiuvai turi būti prisiūti simetriškai žingsnio siūlės atžvilgiu.

- Siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus.

- Reikalavimai papildomoms medžiagoms ir furnitūrai:

  - Užtrauktukai spiraliniai, vienos galvutės. Visi užtrauktukai, išskyrus priekinį užtrauktuką, įsiūti antrąja puse. Užtrauktukų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Spiralinių užtrauktukų techninės charakteristikos pateiktos 47 lentelėje.

  - Sagos turi būti plastikinės pagrindinio audinio spalvos, atsparios atmosferos poveikiui.

  - Spaudės turi būti metalinės, atsparios atmosferos poveikiui, tamsios spalvos.

  - Siuvimo siūlai iš poliesterio, neblunkantys, jų spalva deranti prie pagrindinio audinio spalvos.

PAGRINDINIO audiniO Techninės charakteristikos

47 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PA (Poliamidas-Cordura) 48 ± 3 CO (medvilnė) 48 ± 3 EOL (elastanas) 4 ± 3 | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 15 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127), arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Ripstopas (7±1 mm x 7±1 mm) |  |
| 4. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1000 Ataudai ≥ 650 | LST EN ISO 13934 – 1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Plyšimo jėga Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 50 Ataudai ≥ 50 | LST EN ISO 13937 – 2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokyčiai po 5 skalbimų prie 60 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077(ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330), arba lygiaverčiai |
| 7. | Laidumas orui, anga 20 cm2 (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≥ 40 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 9. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 300000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 11. | Nusidažymo atsparumas, balai: - skalbimui prie 600 - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - dirbtinei šviesai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 5 | - LST EN ISO 105 – C06 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – B02 - arba lygiarba lygiaverčiai |
| 12. | Spalvų koordinatės | L=35,07 a= -0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| 13. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

UŽTRAUKTUKŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- 48 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | - Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spynelės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 400 | LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 180 | LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 1000 | LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Spynelės rakinimo stiprumas, N | ≥ 80 | LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas, balai: |  |  |
| 6.1. | Skalbimui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-C01 (ISO 105-C01) arba lygiavertis |
| 6.2. | Sausajam valymui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-D01 (ISO 105-D01) arba lygiavertis |

VASARINIŲ KELNIŲ BAZINIO DYDŽIO 47/184

PAGRINDINIŲ MATMENŲ LENTELĖ

- 49 lentelė

| Matavimo vieta |  | Vyrų Matmens reikšmė (cm) | Leistina paklaida ( ± cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelnių ilgis, matuojamas išilgai šoninės siūlės kartu su juosmeniu | 110 | 1,5 |
| 2 | Žingsnio siūlės ilgis | 82,5 | 1,5 |
| 3 | Apimtis per juosmenį, 1/2, matuojama, kai pločio reguliavimo elastinės juostos maksimaliai ištemptos | 47 | 1 |
| 4 | Apimtis per juosmenį, 1/2, matuojama, kai pločio reguliavimo elastinės juostos ramybės būsenoje | 42 | 1 |
| 5 | Apimtis šlaunies srityje, 1/2 | 34 | 1 |
| 6 | Klešnės apimtis apačioje, 1/2 | 20 | 1 |
| 7 | Įleistinių kišenių angų ilgis | 18,5 | 0,5 |
| 8 | Antsiuvo aukštis kelnių apačioje, matuojamas išilgai žingsnio siūlės* | 15 | 0,5 |
| 9 | Antsiuvo aukštis kelnių apačioje, matuojamas trumpiausioje vietoje* | 11 | 0,5 |
| 10 | Antsiuvo plotis priekinės puselės apačioje, matuojamas išilgai apatinio krašto* | 13,5 | 0,5 |
| 11 | Antsiuvo plotis užpakalinės puselės apačioje, matuojamas išilgai apatinio krašto* | 13 | 0,5 |
| 12 | Juosmens plotis, matuojamas iš priekio* | 5 | 0,5 |
| 13 | Juosmens plotis iš nugaros pusės, matuojamas plačiausioje vietoje* | 8,5 | 0,5 |
| 14 | Priekinės puselės įduro kelių srityje aukštis, matuojamas plačiausioje vietoje | 27 | 0,8 |
| 15 | Priekinės puselės įduro kelių srityje aukštis, matuojamas siauriausioje vietoje išilgai šoninės siūlės | 16,5 | 0,8 |
| 16 | Erdvinės uždėtinės kišenės plotis | 20 | 0,5 |
| 17 | Erdvinės uždėtinės kišenės aukštis, matuojamas išilgai ilgojo krašto | 23,5 | 0,5 |
| 18 | Erdvinės uždėtinės kišenės aukštis, matuojamas išilgai trumpojo krašto | 21 | 0,5 |
| 19 | Erdvinės uždėtinės kišenės antkišenio ilgis | 21 | 0,8 |
| 20 | Erdvinės uždėtinės kišenės antkišenio plotis | 7 | 0,5 |
| 21 | Užpakalinės puselės įduro kelių srityje aukštis, matuojamas plačiausioje vietoje išilgai šoninės siūlės* | 9 | 0,5 |
| 22 | Užpakalinės puselės įduro kelių srityje aukštis, matuojamas siauriausioje vietoje* | 7 | 0,5 |
| 23 | Užpakalinės puselės įduro plotis, matuojamas siauriausioje vietoje | 5,5 | 0,5 |
| 24 | Užpakalinės puselės įduro plotis, matuojamas plačiausioje vietoje išilgai šoninės siūlės | 7 | 0,5 |

*- pastovus matmuo

VASARINIŲ KELNIŲ ESKIZAI

24 eskizas

25 eskizas

6.VASARINĖ KEPURĖ

- Vasarinė kepurė su snapeliu ir apimties reguliavimu, siuvama iš samanų spalvos mišriapluoščio audinio. Audinio techninės charakteristikos nurodytos 50 lentelėje.

- Vasarinės kepurės modelis pavaizduotas 26-29 eskizuose, o pagrindinių matmenų reikšmės ir leistini nuokrypiai nurodyti 51 lentelėje.

- Vasarinės kepurės viršutinė dalis siuvama iš penkių pleištų. Pleištų siūlių užlaidos praskleistos ir apsiūtos 15±2 mm pločio juostele iš pagrindinio audinio.

- Priekinis vasarinės kepurės pleištas iš vidinės pusės pakietintas klijine medžiaga.

- Per priekinio pleišto vidurį turi būti išsiuvinėtas Perkančiosios organizacijos logotipas. Logotipas turi sutilpti į įsivaizduojamą stačiakampį, kurio kraštinės yra (9,0 x 4,5)±0,3cm. Perkančiosios organizacijos logotipas pavaizduotas 29 eskize.

- Vasarinės kepurės viršuje turi būti įstatyta smeigė su galvutė. Smeigės galvutė apsiūta pagrindiniu audiniu.

- Vasarinės kepurės užpakalinėje dalyje padaryta iškirptė.

  - Prie kairiojo iškirptės krašto prisiūtas dirželis iš dvigubo pagrindinio audinio su pakietinimu viduje. Dirželio ilgis (17±1,0) cm.

  - Prie dešiniojo iškirptės krašto įstatytas metalinis fiksatorius.

  - Iškirptės kraštas apsiūtas (10±0,2) mm pločio juostele iš pagrindinio audinio.

- Vasarinės kepurės dėvėjimo patogumui prie kepurės apatinio krašto turi būti prisiūta (30±0,2)mm pločio juostelė iš pagrindinio audinio su minkštu įdėklu iš neaustinės medžiagos. Juostelės prisiuvimo siūlė papildomai apsiūta (10±0,2) mm pločio tekstiline juostele.

- Vasarinės kepurės snapelis išgaubtas (išformuotas), pastandintas elastingu, tvirtu įdėklu, atspariu drėgmei ir nusiūtas keturiomis lygiagrečiomis siūlėmis.

- Siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus.

- Reikalavimai papildomoms medžiagoms ir furnitūrai:

  - Siuvimo siūlai turi būti iš poliesterio, neblunkantys, jų spalva deranti prie trikotažinės medžiagos spalvos.

  - Fiksatorius metalinis, apsaugotas nuo korozijos, tamsios spalvos.

audiniO Techninės charakteristikos

50 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PA (Poliamidas-Cordura) 48 ± 3 CO (medvilnė) 48 ± 3 EOL (elastanas) 4 ± 3 | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 15 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127), arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Ripstopas (7±1 mm x 7±1 mm) |  |
| 4. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1000 Ataudai ≥ 650 | LST EN ISO 13934 – 1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Plyšimo jėga Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 50 Ataudai ≥ 50 | LST EN ISO 13937 – 2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokyčiai po 5 skalbimų prie 60ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077(ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330), arba lygiaverčiai |
| 7. | Laidumas orui, anga 20 cm2 (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≥ 40 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 9. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 300000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2) arba lygiavertis |
| 11. | Nusidažymo atsparumas, balai: - skalbimui prie 600 - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - dirbtinei šviesai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 5 | - LST EN ISO 105 – C06 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – B02 - arba lygiarba lygiaverčiai |
| 12. | Spalvų koordinatės | L=35,07 a= -0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| 13. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

VASARINĖS KEPURĖS MATMENŲ LENTELĖ

51 lentelė

| Žymėjimas eskizuose | Matavimo vieta | Gaminio dydis |  |  | Leistina paklaida ( ± cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55/56 | 57/58 | 59/60 |  |
|  |  | Matmens reikšmė (cm) |  |  |  |
| 1a | Priekinio pleišto aukštis | 16,6 | 17 | 17,4 | 0,2 |
| 1b | Priekinio pleišto plotis | 18,3 | 19 | 19,7 | 0,5 |
| 1c | Kepurės apimtis | 56 | 58 | 60 | 0,5 |
| 2a | Pleišto aukštis | 15,6 | 16 | 16,4 | 0,2 |
| 2b | Pleišto plotis | 9,6 | 10 | 10,4 | 0,2 |
| 3a | Pleištų susiuvimo siūlės ilgis, matuojamas iš nugaros pusės nuo kepurės viršūnės iki iškirptės | 12,6 | 13 | 13,4 | 0,2 |
| 3b | Pleišto apatinio krašto plotis, matuojamas iš nugaros pusės nuo dviejų pleištų susiuvimo siūlės iki iškirptės | 5,1 | 5,5 | 5,9 | 0,2 |
| 4a | Iškirptės aukštis * | 4 | 4 | 4 | 0,3 |
| 4b | Iškirptės plotis * | 8 | 8 | 8 | 0,3 |
| 5 | Snapelio plotis, matuojamas per vidurį * | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,3 |
| 6 | Dirželio dirželio plotis * | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,1 |

* - pastovus matmuo

VASARINĖS KEPURĖS ESKIZAI

26 eskizas

27 eskizas

28 eskizas

LOGOTIPAS

29 eskizas

- 2 PIRKIMO OBJEKTO DALIES TECHNINIAI REIKALAVIMAI DŽEMPERIAMS

FLISINIS DŽEMPERIS

- Džemperis tiesaus silueto, su stovės tipo apykakle (toliau – Stovė). Džemperio apatinis kraštas iš nugaros pusės pailgintas. Džemperio modelis pavaizduotas 18 ir 19 eskizuose.

- Aprašyme ir eskizuose matmenys pateikti baziniam dydžiui 52/184 (krūtinės apimtis – 99-104 cm, ūgis – 179-184 cm). Bazinio dydžio pagrindiniai matmenys pateikti 44 lentelėje.

- Džemperis samanų spalvos, siuvamas iš daugiasluoksnio pagrindinio audinio. Pagrindinio audinio techninės charakteristikos pateiktos 38 lentelėje.

- Džemperis priekyje (per visą ilgį, kartu su stove) užsegamas praskiriamuoju užtrauktuku su dviem spynelėmis (dvipusis X tipo).

- Prie dešinės priekio puselės (iš vidinės pusės, po užtrauktuku) prisiūtas (3,5±0,3) cm pločio priesiuvas iš dvigubo pagalbinio audinio su pakietinimu, viršuje apgaubiantis užsegto užtrauktuko spynelę. Pagalbinio audinio techninės charakteristikos pateiktos 39 lentelėje.

- Stovė iš dvigubo pagrindinio audinio. Stovės įsiuvimo siūlė papildomai apsiūta apkantavimo juostele.

- Į džemperio nugaros detalės ir stovės sujungimo siūlę iš vidinės pusės įsiūta (6,0 – 7,0) cm ilgio tekstilinė pakabos juostelė.

- Džemperio priekio puselės sukirptos iš trijų detalių: papetės, priekio ir šonelio.

- Džemperio priekio puselės su pamušalu iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos. Pamušalo kraštai ties užtrauktukų prisiuvimo siūle turi būti su (4,5±0,5) cm pločio priesiuvais iš pagalbinio audinio. Tinklelio tipo trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 40 lentelėje.

- Džemperio priekyje turi būti trys išorinės įleistinės kišenės.

  - Viršutinė kišenė iškirpta ant dešinės pusės papetės.

    - Kišenės anga uždaroma užtrauktuku. Kišenės angos viršutinėje dalyje turi būti užtrauktuko spynelės apsauginis gaubtas iš dvigubo pagalbinio audinio.

    - Kišenės maišelio kraštas turi būti su (4,5±0,5) cm pločio priesiuvu iš pagalbinio audinio.

  - Dvi apatinių kišenių angos suformuotos priekio detalių ir šonelių susiuvimo siūlėse. Kišenių angų ilgis – (18 ± 0,5) cm.

    - Kišenių angos uždaromos užtrauktukais. Kišenės angos viršutinėje dalyje turi būti užtrauktuko spynelės apsauginis gaubtas iš dvigubo pagalbinio audinio.

    - Kišenių maišelių kraštai su (4,5±0,5) cm pločio priesiuvais iš pagalbinio audinio.

- Ant kairės priekio puselės, krūtinės srityje, (2±0,5) cm atstumu nuo užtrauktuko prisiuvimo siūlės suformuota vertikali įleistinė vidinė kišenė. Kišenės angos ilgis (18,0± 0,5) cm. Kišenės maišelis iš tinklelio tipo trikotažinės medžiagos. Kišenės maišelio kraštas turi būti su (4,5±0,5) cm pločio priesiuvu iš pagalbinio audinio.

- Džemperio nugara kirpta iš vienos detalės.

- Džemperio apatinis kraštas su 3± 0,3 cm pločio apsiuvu iš pagalbinio audinio. Apsiuvas suformuoja tunelį, į kurį per metalines akutes įverta elastinė virvutė.

- Džemperio apimtis apatinėje dalyje reguliuojama elastinės virvutės ir fiksatorių pagalba.

  - Elastinės virvutės galai įverti į priekinių apatinių kišenių vidų.

  - Apatinių kišenių viduje ant elastinės virvutės galų užmauti fiksatoriai ir ribotuvai.

  - Fiksatoriai tekstilinių juostelių pagalba turi būti pritvirtinami prie džemperio.

- Rankovės reglano tipo, sukirptos iš 2 detalių (viršutinės ir apatinės). Viršutinė ir apatinė rankovių dalys susiūtos dvigubu peltakiu. Rankogalio viršutinė dalis pailginta apatinės dalies atžvilgiu.

  - Rankogaliai su palanka. Palanka su apsiuvu iš pagalbinio audinio. Palankos plotis plačiausioje vietoje (iš viršaus) 4,0±0,5 cm. Palankos plotis siauriausioje vietoje (iš apačios) 2,5±0,3 cm.

  - Į apatinę palankos dalį turi būti įsiūta elastinė juostelė.

- Į rankovių įsiuvimo siūles iš priekinės pusės įsiūtos nustatyto piešinio apdailinės juostelės.

- Ant kairės papetės prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė (su kilputėmis), prie kurios turi būti tvirtinamas antsiuvas su įmonės logotipu. Kibaus tekstilinio užsegimo dydis – (10 x 5,5) ± 0,3cm.

- Antsiuvas su įmonės logotipu stačiakampio formos.

  - Antsiuvo dydis - (10 x 5,5) ± 0,3 cm.

  - Įmonės logotipas turi būti išsiuvinėtas ant mišriapluoščio audinio. Mišriapluoščio audinio techninės charakteristikos pateiktos 43 lentelėje.

  - Antsiuvo kraštai, kartu su prie antsiuvo pritvirtinta kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščiąja puse (su kabliukais), turi būti apsiūlėti. Siūlų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos.

- Prie užtrauktukų spynelių, išskyrus vidinės kišenės užtrauktuko spynelę, turi būti pritvirtinti plastikiniai pakabukai su įmonės logotipo elementais.

- Džemperio siūlės turi būti nupeltakiuotos pagal eskizus.

- Reikalavimai papildomoms medžiagoms ir furnitūrai:

  - Priekinis užtrauktukas plastikinis. Visi kiti užtrauktukai spiraliniai. Visi užtrauktukai įsiūti antrąja puse. Užtrauktukų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Plastikinio užtrauktuko techninės charakteristikos pateiktos 38 lentelėje.

  - Kibių tekstilinių užsegimų spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos. Kibių tekstilinių užsegimų techninės charakteristikos pateiktos 39 lentelėje.

  - Elastinė virvutė apvali, spalva turi derėti prie pagrindinio audinio spalvos.

  - Siuvimo siūlai iš poliesterio, neblunkantys, jų spalva deranti prie pagrindinio audinio spalvos.

pagrindinio audiniO Techninės charakteristikos

38 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluoštinė sudėtis, % | 3-jų sluoksnių: viršutinis sluoksnis:100% PES vidurinis sluoksnis (membrana): 100% PTFE apatinis sluoksnis: 100% PES | Nurodyti |
| 2 | Paviršinis tankis, g/m2 | 330 ± 25 | LST ISO 3801 (ISO 3801) arba lygiavertis |
| 3 | Atsparumo mechaninei skverbčiai nustatymas (rutuliuko praspaudimo procedūra), N | ≥ 500 | LST EN ISO 9073 - 5 arba lygiavertis |
| 4 | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ 3,0 Ataudai ≤ 3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai skalbimo procedūra 4N |
| 5 | Atsparumas vandens prasiskverbimui, cm H2O naujo po skalbimo 40°C po 3 skalbimų 40°C | ≥ 100 ≥ 100 | LST EN ISO 811 (ISO 811) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai skalbimo procedūra 4N |
| 6 | Nudažymo atsparumai, balais: - vandeniui - skalbimui prie 400C - prakaitui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - dirbtinei šviesai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 3 ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E01 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 LST EN ISO 105 – X12 LST EN ISO 105 – X12 LST EN ISO 105-B02 arba lygiaverčiai |
| 7 | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 12 | LST EN ISO 11092 (ISO 11092 ) arba lygiavertis |
| 8 | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≤ 10 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 9 | Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis, laipsnis | 4 | LST EN ISO 12945-1 (ISO 12945-1) arba lygiavertis |
| 10 | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 ( ISO 105-J01 ) arba lygiavertis |
| 11 | Sp Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 ( ISO 105-J03) arba lygiavertis |

PAGALBINIO audiniO Techninės charakteristikos

39 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluoštinė sudėtis, % | 2-jų sluoksnių: viršutinis sluoksnis – 100% poliamidas; apatinis sluoksnis (membrana) 100% PTFE+PU | Nurodyti |
| 2 | Paviršinis tankis, g/m2 | 105 ± 10 | LST EN 12127 (EN 12127 ) arba lygiavertis |
| 3 | Viršutinio sluoksnio pynimas | ruoželinis kombinuotas, raštas -„optinis ripstopas“ |  |
| 4 | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 400 Ataudai ≥ 400 | LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5 | Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 15 Ataudai ≥ 15 | LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6 | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertis procedūra 4N |
| 7 | Atsparumas vandens prasiskverbimui cm, naujo po 5 skalbimų prie 40 ºC | ≥ 1500 ≥ 1200 | LST EN ISO 811 (ISO 811) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai Procedūra 4N |
| 8 | Atsparumas dilinimui, sūkiai, 12 kPa | ≥ 160000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2 ) arba lygiavertis |
| 9 | Nudažymo atsparumai, balais: - vandeniui - skalbimui prie 400C - prakaitui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 | - LST EN ISO 105 – E01 - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - arba lygiaverčiai |
| 10 | Atsparumas vandens garams Ret, m2 Pa/W | ≤ 5 | LST EN ISO 11092 (ISO 11092 )arba lygiavertis |
| 11 | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 12 | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≤ 5 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237) arba lygiavertis |
| 13 | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 4 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis |
| 14 | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01 ) arba lygiavertis |
| 15 | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 (ISO 105-J03) arba lygiavertis |

TINKLELIO TIPO TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

40 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100 PES | Nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 100±10 | LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Nusidažymo atsparumai, balais: |  |  |
| 3.1. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.2. | šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 3.3 | prakaitui | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – E04 arba lygiavertis |
| 3.4. | skalbimui prie 400C | ≥ 4 | LST EN ISO 105 – C06 arba lygiavertis |

PLASTIKINIO UŽTRAUKTUKO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- 41 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | - Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N | ≥ 400 | LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis |
| 2. | Stabdymo viršuje stiprumas, N | ≥ 200 | LST EN 16732 (EN 16732), D priedas arba lygiavertis |
| 3. | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai | ≥ 500 | LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis |
| 4. | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N | ≥ 470 | LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis |
| 5. | Spynelės rakinimo stiprumas, N | ≥ 75 | LST EN 16732 (EN 16732), I priedas arba lygiavertis |
| 6. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 6.1. | Skalbimui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-C01 (ISO 105-C01) arba lygiavertis |
| 6.2. | Sausajam valymui | ≥ 3 | LST EN ISO 105-D01 (ISO 105-D01) arba lygiavertis |

- KIBIŲJŲ TEKSTILINIŲ UŽSEGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

          - 42 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskiriamoji jėga, N/cm |  | LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis |
| 1.1 | po skalbimo | ≥ 1,3 |  |
| 1.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥ 0,65 |  |
| 2. | Šlyties jėga, N/cm2 |  | LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis |
| 2.1 | po skalbimo | ≥ 6 |  |
| 2.2 | po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų | ≥ 4 |  |
| 3. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 3.1. | dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis |
| 3.2. | skalbimui | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis |
| 3.3. | sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |
| 3.4. | šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12,-X16 ( ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis |

MIŠRIAPLUOŠČIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

43 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PA (Poliamidas-Cordura) 48 ± 5 CO (medvilnė) 48 ± 5 EOL (elastanas) 4 ± 2 | LST EN ISO 1833 arba lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 15 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127), arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | Drobinis su ripstopu (7± 1 mm x 7± 1 mm) | Nurodyti |
| 4. | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | Metmenys ≥ 1000 Ataudai ≥ 750 | LST EN ISO 13934 – 1 (ISO 13934-1) arba lygiavertis |
| 5. | Plyšimo jėga Plyšimo jėga, N | Metmenys ≥ 30 Ataudai ≥ 30 | LST EN ISO 13937 – 2 (ISO 13937-2) arba lygiavertis |
| 6. | Matmenų pokyčiai po 5 skalbimų prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±3,0 Ataudai ≤ ±3,0 | LST EN ISO 5077(ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai |
| 7. | Laidumas orui, anga 20 cm2 (esant 100 Pa slėgiui), mm/s | ≥ 40 | LST EN ISO 9237 (ISO 9237 ) arba lygiavertis |
| 8. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 4920 (ISO 4920) arba lygiavertis |
| 9. | Tepalų atstūmimas, klasė | ≥ 5 | LST EN ISO 14419 (ISO 14419)arba lygiavertis |
| 10. | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa, sūkiai | ≥ 100000 | LST EN ISO 12947-2 (ISO 12947-2 ) arba lygiavertis |
| 11. | Nudažymo atsparumai, balais: - sausajam valymui - skalbimui prie 400 - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai - dirbtinei šviesai | ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 5 | - LST EN ISO 105 – D01 - LST EN ISO 105 – C06 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – B02 - arba lygi arba lygiaverčiai |
| 12. | Spalvų koordinatės | L=35,07 a= -0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| 13. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

VYRIŠKO DŽEMPERIO BAZINIO DYDŽIO 52/184

PAGRINDINIŲ MATMENŲ LENTELĖ

44 lentelė

| Žymėjimas eskizuose | Matavimo vieta | Matmens reikšmė (cm) | Leistina paklaida ( ± cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nugaros ilgis (matuojama nuo stovės įsiuvimo siūlės iki džemperio nugaros žemiausio taško) | 71 | 1,0 |
|  | Priekio ilgis (matuojama nuo džemperio apačios per užtrauktuko prisiuvimo siūlę iki stovės įsiuvimo siūlės) | 60,5 | 1,5 |
|  | Rankovės ilgis (matuojama nuo stovės ir rankovės susiuvimo siūlės iki rankovės apatinio krašto) | 84,5 | 1,0 |
|  | Džemperio plotis po pažastimis, 1/2 | 57,0 | 1,0 |
|  | Džemperio apatinės dalies plotis, 1/2 | 54,0 | 1,0 |
|  | Rankovės plotis (plačiausioje vietoje), 1/2 | 25,0 | 1,0 |

FLISINIO DŽEMPERIO ESKIZAI

18 eskizas

19 eskizas

ANTSIUVAS SU ĮMONĖS  LOGOTIPU

20 eskizas

- PIRKIMO DALIES TECHNINIAI REIKALAVIMAI POLO MARŠKINĖLIAMS

- Marškinėliai turi būti pasiūti iš gerai išlaikančios formą trikotažinės medžiagos. Trikotažinės medžiagos mezgimo raštas – lastikinis pike arba lygiavertis. Medžiagos techninės charakteristikos nurodytos lentelėje.

- Gaminio estetinė išvaizda ir siuvimo kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus:

  - gaminyje neleidžiami detalių atspalviai;

  - vizualiai apžiūrint gaminį bei siūlinius sujungimus, neturi būti bangavimosi, raukšlėtumo, praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, detalių sutraukimo, kraštų išsikreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių išsikreivinimo, dygsnių sutankėjimo, išretėjimo ar praleidimo ir pan.;

  - gaminys privalo būti simetriškas;

  - visi gaminio apdailos elementai turi būti pasiūti kokybiškai ir tvarkingai;

  - detalių susiuvimo siūlės, visi peltakiai turi būti lygūs, neleidžiamas jų kreivumas. Visos siūlės turi būti tinkamai užtvirtintos, užtvirtinimai neturi ardytis;

  - gaminys turi būti tinkamai išvalytas nuo siūlų likučių (siūlių užbaigimo ir užtvirtinimo vietose, detalių sujungimo vietose neturi būti palikta neapkirptų siūlų galiukų ir t.t.);

  - siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlių stiprumą.

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS Techninės charakteristikos

45 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluoštinė sudėtis, % | PES (poliesteris) 50 ± 5 CO (medvilnė) 50 ± 5 | Nurodyti |
| 2 | Paviršinis tankis, g/m2 | 212 ± 11 | LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127), arba lygiavertis |
| 3 | Matmenų pokyčiai po skalbimo prie 40 ºC, % | Metmenys ≤ ±5,0 Ataudai ≤ ±5,0 | LST EN ISO 5077 (ISO 5077) LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiaverčiai |
| 4 | Nudažymo atsparumai, balais: - skalbimui prie 400C - prakaitui - sausai trinčiai - šlapiai trinčiai | ≥ 4 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 | - LST EN ISO 105 – C06 - LST EN ISO 105 – E04 LST EN ISO 105 – X12 - LST EN ISO 105 – X12 - arba lygiaverčiai |
| 5 | Spalvų koordinatės | L= 35,07 a= - 0,57 b= 14,13 | LST EN ISO 105-J01 (ISO 105-J01) arba lygiavertis |
| 6. | Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

POLO MARŠKINĖLIŲ BAZINIO DYDŽIO L  PAGRINDINIŲ MATMENŲ LENTELĖ

46 lentelė

| Žymėjimas eskizuose | Matavimo vieta | Matmens reikšmė (cm) | Leistina paklaida ( ± cm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nugaros ilgis, matuojamas nuo apykaklės įsiuvimo siūlės iki polo marškinėlių apačios | 71,5 | 1,5 |
|  | Priekio ilgis, matuojamas nuo apykaklės įsiuvimo siūlės iki polo marškinėlių apačios | 64,0 | 1,5 |
|  | Krūtinės apimtis, 1/2 | 57,0 | 1,5 |
|  | Rankovės ilgis | 39,0 | 1,0 |
|  | Rankovės krašto apimtis, 1/2 | 18,5 | 1,0 |
|  | Marškinėlių apatinės dalies apimtis, 1/2 | 56,5 | 1,5 |
|  | Užsegimo lystelės ilgis | 16,0 | 0,5 |

POLO MARŠKINĖLIŲ ESKIZAI

21 eskizas

22 eskizas

IŠSIUVINĖTAS ĮMONĖS  LOGOTIPAS (4,5 x 9,0 cm)

23 eskizas