Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkančioji organizacija – UAB „Toksika“, įm. k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius.

- Pirkimo objektas – Sunkvežimis su kietašoniu antstatu ir liftiniu keltuvu (BVPŽ kodas – 34142100-5), (toliau – prekė, transporto priemonė).

- Kiekis – 1 vnt.

- Sutarties trukmė – sutartis sudaroma ne ilgesniam kaip 7 (septynių) mėnesių laikotarpiui.

- Prekės pristatymo terminas – prekė turi būti pristatyta Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius, nuo sutarties įsigaliojimo dienos, arba tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą (taikomas tas terminas, kuris yra trumpesnis).

- Prekės registracija: Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ ne vėliau nei prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną.

- Prekės pristatymo vieta: UAB „Toksika“, Vilniaus atliekų aikštelė, adresu Kuro g. 15, Vilnius. Prekė turi būti pristatoma Perkančiosios organizacijos darbo laiku (I-IV 07:30 – 16:15 val., V 07:30 – 15:00 val.).

- Garantija – prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija.

- Garantinė priežiūra - Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekės trūkumų, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pradėti trūkumų šalinimo darbus ir pašalinti trūkumus per protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 (dešimt) darbo dienų, atsižvelgiant į jų pobūdį.

- Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, aptarnavimo garantiniu laikotarpiu (garantinių gedimų šalinimo) išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo per „SABIS“ sistemą išlaidos bei kitos išlaidos.

- Kartu su pristatoma preke Tiekėjas privalo pateikti visus transporto priemonės eksploatavimui ir naudojimui reikalingus dokumentus: transporto priemonės registracijos liudijimą; transporto priemonės perdavimo–priėmimo aktą; garantinę knygelę ir garantijos sąlygas; eksploatavimo instrukciją lietuvių kalba; kitus dokumentus, reikalingus teisėtam transporto priemonės naudojimui Lietuvos Respublikoje.

- Prekę gali priimti tik Perkančiosios organizacijos įgaliotas atstovas, pasirašydamas perdavimo priėmimo dokumentuose.

- Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įsitikinusi, kad prekė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, privalo priimti pristatytą prekę.

- Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. punktą „yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“ – X skyrius „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės: 11. M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)“. Transporto priemonė turi atitikti vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

1. atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 11.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

- REIKALAVIMAI PERKAMAM OBJEKTUI

- Reikalavimai perkamam objektui:

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai sunkvežimiui: |  |  |
| 1.1 | Transporto priemonės rūšis | Sunkvežimis – N2 klasė – Kietašonis su galiniu hidrauliniu liftiniu keltuvu |
| 1.2 | Pagaminimo metai | Sunkvežimis pagamintas ne anksčiau kaip 2021 metais |
| 1.3 | Būklė | Nauja arba naudota transporto priemonė, tinkama eksploatacijai be kėbulo, važiuoklės, variklio, lifto ar kt. defektų. |
| 1.4 | Vairas | Kairėje |
| 1.5 | Rida | Ne daugiau nei 100 000 km |
| 1.6 | Keliamoji galia | Ne mažiau nei 5 000 kg |
| 1.7. | Bendroji techninė masė | Ne mažiau nei 11 tonų |
| 2. Variklis: |  |  |
| 2.1 | Variklio išmetami teršalai | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |
| 2.2 | Galia | Ne mažiau nei 160 kW |
| 2.3 | Darbinis tūris | Ne mažiau nei 4 500 cm3 |
| 3. Transmisija: |  |  |
| 3.1 | Pavarų dėžė | Automatinė arba mechaninė |
| 4. Vairo mechanizmas: |  |  |
| 4.1 | Vairo kolonėlė | Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis |
| 5. Važiuoklė: |  |  |
| 5.1 | Ratų formulė | 4x2 |
| 5.2 | Diferencialo blokavimas | Turi būti |
| 5.3 | Priekinės ir galinių ašių stabilizatoriai | Turi būti |
| 6. Padangos: |  |  |
| 6.1 | Padangų protektoriaus gylis | Visų padangų likutinis protektoriaus gylis turi sudaryti ne mažiau kaip 80 procentų naujos padangos protektoriaus gylio. |
| 7. Stabdžių sistema: |  |  |
| 7.1 | ABS | Turi būti |
| 8. Elektrinė sistema: |  |  |
| 8.1 | Akumuliatorių baterijos | Turi būti |
| 9. Kabina: |  |  |
| 9.1 | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo – šildomi, elektra valdomi |
| 9.2 | Langai | Šoniniai – elektra pakeliami |
| 9.3 | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, reguliuojama |
| 9.4 | Garso sistema | Radijo imtuvas, garso kolonėlės |
| 9.5 | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema |
| 9.6 | Kamera | Galinio vaizdo kamera, su monitoriumi |
| 10. Prietaisai: |  |  |
| 10.1 | Gedimų informavimo sistema | Turi būti |
| 10.2 | Greičio ribotuvas | Turi būti |
| 10.3 | Kruizo kontrolė | Turi būti |
| 10.4 | Įkalnės stabdis | Turi būti |
| 10.5 | Linijų asistentas | Turi būti |
| 10.6 | Susidūrimo prevencija | Turi būti |
| 10.7 | Variklio stabdis | Turi būti |
| 11. Transporto kontrolės sistema: |  |  |
| 11.1 | Skaitmeninis tachografas | Turi būti |
| 12. Kėbulas: |  |  |
| 12.1 | Antstatas | Kietašonis antstatas su galiniu hidrauliniu liftiniu keltuvu |
| 12.2 | Liftinis keltuvas | Hidraulinis, keliamoji galia ne mažiau 2000 kg |
| 12.3 | Liftinio keltuvo valdymas | Su valdymo mygtukais gale |
| 12.4 | Liftinio keltuvo valdymas nuotoliniu būdu | Liftinis keltuvas turi turėti belaidę nuotolinio valdymo galimybę |
| 12.5 | Kietašonio antstato vidinis ilgis | Ilgis ne mažiau 5 m |
| 12.6 | Kietašonio antstato vidinis plotis | Plotis ne mažiau 2,4 m |
| 12.7 | Kietašonio antstato vidinis aukštis | Aukštis ne mažiau 2,3 m |
| 12.8 | Kietašonio antstato durys | Turi turėti bent 1 duris šone |
| 12.9 | Kietašonio antstato apšvietimas | Antstatas turi turėti apšvietimą jo viduje |
| 13. Kita: |  |  |
| 13.1 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 6 (šeši) mėnesiai |
| 13.2 | Pirmoji techninė apžiūra | Transporto priemonė perdavimo metu turi turėti galiojančią privalomąją techninę apžiūrą. |

Techniniai periodiniai aptarnavimai (pvz. tepalų, filtrų keitimas) bus apmokami perkančiosios organizacijos, todėl tiekėjai neturėtų šių išlaidų įtraukti į pasiūlymo kainą.