Priedas Nr.1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Perkančioji organizacija – UAB „Toksika“, įm. k. 244670310, Kuro g. 15, Vilnius.

- Pirkimo objektas – Asenizacinis sunkvežimis lizingo būdu (BVPŽ kodas – 34144410-5), (toliau – prekė, transporto priemonė).

- Kiekis – 1 vnt.

- Prekės registracija: Tiekėjas įsipareigoja įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“ ne vėliau nei prekės perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną.

- Garantija – prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija.

- Garantinė priežiūra - Garantinio termino laikotarpiu nustačius Prekės trūkumų, Tiekėjas privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos pradėti trūkumų šalinimo darbus ir pašalinti trūkumus per protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 (dešimt) darbo dienų atsižvelgiant į jų pobūdį.

- Į prekės kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo/išregistravimo ir kitos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, aptarnavimo garantiniu laikotarpiu (garantinių gedimų šalinimo) išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos, elektroninių sąskaitų teikimo per „SABIS“ sistemą išlaidos bei kitos išlaidos.

- Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. punktą „yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“ – X skyrius „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės: 11. M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas)“. Transporto priemonė turi atitikti vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:

1. atliekant pirkimus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;

2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 11.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 6“ teršalų išmetimo standartą, išskyrus Alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones.

- REIKALAVIMAI PERKAMAM OBJEKTUI

- Reikalavimai perkamam objektui:

| Eil. Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai sunkvežimiui: |  |  |
| 1.1 | Transporto priemonės rūšis | Sunkvežimis – N3 klasė – Asenizacinis su plovimo ir siurbimo funkcijomis |
| 1.2 | Būklė | Nauja arba naudota transporto priemonė turi būti techniškai tvarkinga, tinkama eksploatuoti pagal paskirtį, su veikiančia vakuuminio siurbimo sistema ir sandaria asenizacine talpa. Transporto priemonė neturi turėti kėbulo, važiuoklės, variklio, transmisijos, vakuuminės sistemos, asenizacinės talpos ar kitų defektų, galinčių turėti įtakos saugiam ir patikimam jos eksploatavimui. |
| 1.3 | ADR atitiktis | Sunkvežimis turi atitikti ADR FL klasę |
| 1.4 | Pagaminimo metai | Sunkvežimis pagamintas ne anksčiau kaip 2020 metais |
| 1.5 | Vairas | Kairėje |
| 1.6 | Rida | Ne daugiau nei 250 000 km. |
| 1.7 | Automobilio atitikimas techniniams reikalavimams dėl transporto priemonės tipo | Turi atitikti techninius reikalavimus |
| 1.8 | Bendroji techninė masė | Ne mažiau nei 26 000 kg |
| 2. Variklis: |  |  |
| 2.1 | Variklio tipas ir EURO standartas | Dyzelinis, turi atitikti EURO 6 varikliams keliamus emisijos reikalavimus |
| 2.2 | Galia | Ne mažiau nei 300 kW |
| 2.3 | Darbinis tūris | Ne mažiau nei 12 000 cm3 |
| 3. Transmisija: |  |  |
| 3.1 | Pavarų dėžė | Automatinė arba mechaninė |
| 4. Vairo mechanizmas: |  |  |
| 4.1 | Vairo kolonėlė | Turi būti reguliuojama vairo rato padėtis. |
| 5. Važiuoklė: |  |  |
| 5.1 | Ratų formulė | 6x2 |
| 5.2 | Diferencialo blokavimas | Turi būti |
| 5.3 | Priekinės ir galinių ašių stabilizatoriai | Turi būti |
| 6. Padangos: |  |  |
| 6.1 | Padangų protektoriaus gylis | Padangų protektoriaus likutis ne mažesnis kaip 80 procentų nuo naujos padangos protektoriaus gylio |
| 7. Stabdžių sistema: |  |  |
| 7.1 | ABS | Turi būti |
| 8. Elektrinė sistema: |  |  |
| 8.1 | Akumuliatorių baterijos | Turi būti |
| 9. Kabina: |  |  |
| 9.1 | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai) galinio vaizdo – šildomi, elektra valdomi |
| 9.2 | Langai | Šoniniai – elektra pakeliami |
| 9.3 | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, reguliuojama |
| 9.4 | Garso sistema | Radijo imtuvas, garso kolonėlės |
| 9.5 | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionierius arba klimato kontrolės sistema |
| 10. Prietaisai: |  |  |
| 10.1 | Monitoringo sistema | Kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema |
| 10.2 | Gedimų informavimo sistema | Turi būti |
| 10.3 | Greičio ribotuvas | Turi būti |
| 11. Transporto kontrolės sistema: |  |  |
| 11.1 | Skaitmeninis tachografas | Turi būti |
| 12. Antstatas: |  |  |
| 12.1 | Antstatas | Asenizacinis, skirtas vežti buitines, paviršines, komunalinės ir gamybinės nuotekas, skystas ir pastos konsistencijos pavojingąsias degias atliekas. Pritaikytas jų išsiurbimui ir išleidimui, vamzdynų plovimui, nuotekų talpų plovimui |
| 12.2 | Antstato ir jo įrangos pagaminimo metai | Antstatas ir jo įranga pagaminta ne anksčiau nei 2012 m. |
| 12.4 | Antstato cisterna (talpa) | Pagaminta iš nerūdijančio plieno, su vidine pertvara, atskiriančia švaraus vandens ir skystų atliekų talpas |
| 12.5 | Cisternos ADR atitiktis | Cisterna turi atitikti galiojančius ADR reikalavimus pavojingų krovinių vežimui kelių transportu ir turėti ne žemesnį kaip L4AH cisternos kodą. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti cisternos tipo patvirtinimo sertifikatą, atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus, įrodančius cisternos atitiktį ADR reikalavimams ir L4AH cisternos kodą |
| 12.6 | Bendra talpa | Talpos tūris – ne mažiau kaip 14 m3 |
| 12.7 | Skystų atliekų talpa | Talpos tūris – ne mažiau 12 m3 |
| 12.8 | Švaraus vandens talpa | Talpos tūris – ne mažiau 2 m3 |
| 12.9 | Talpos apsauga | Talpoje įrengti vožtuvai, apsaugantys nuo perpildymo |
| 12.10 | Talpos ištuštinimas | Talpos ištuštinimas pakeliant cisterną hidraulinio cilindro pagalba, ne mažiau kaip 25º |
| 12.11 | Talpos dangtis | Talpos galinėje dalyje sumontuotas hidrauliniu būdu į viršų atidaromas dangtis ne mažiau 60º kampu su apsaugomis nuo savaiminio nusileidimo/kritimo |
| 12.12 | Talpos dangtis | Dangčio dydis per visą talpos diametrą. Dangčio hermetiškumui užtikrinti naudojamos tarpinės. Uždarytoje padėtyje dangtis fiksuojamas hidrauliniais užraktais |
| 12.14 | Talpos ištuštinimas | Talpos galinio dangčio apatinėje dalyje sumontuotas talpos ištuštinimo vamzdis su pneumatine sklende ir greito pajungimo jungtimi su akle 4 colių (DN 100) |
| 12.15 | Latakas | Sumontuotas skystų atliekų nubėgimo latakas talpos gale iš nerūdijančio plieno |
| 12.16 | Vakuuminis siurblys | Vakuuminio siurblio našumas ne mažesnis kaip 1200 m³/h |
| 12.17 | Talpos apsauga nuo per didelio vakuumo | Turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, apsaugantis talpą nuo per didelio vakuumo |
| 12.18 | Vakuuminio siurblio aušinimas | Vakuuminis siurblys aušinamas aušinimo skysčiu |
| 12.19 | Vakuuminio siurblio apsauga | Vakuuminis siurblys turi turėti apsaugą nuo siurbiamų medžiagų patekimo į siurblį |
| 12.20 | Vandens pompa | Vandens pompos litražas ne mažiau 100ltr/min. ir ne mažiau 150 BAR slėgio |
| 12.21 | Vandens pompos žarna | Vandens pompos žarna ½ diametro ir ne mažiau kaip 50 m ilgio |
| 12.22 | Vandens pompos žarnos sukimas | Vandens žarna ritėje sukama hidrauliniu būdu |
| 12.23 | Vandens sistemos šildymas | Vandens pompos ritė su žarna ir vandens pompa turi būti sumontuota uždaroje talpoje su šildymu, apsaugančiu nuo užšalimo |
| 12.24 | Vandens pompos žarnos priedai | Vandens pompos žarna turi turėti pistoletą plovimui |
| 12.25 | Vandens užpildymas | Vandens užpildymas per hidranto jungtį |
| 12.26 | Siurbimo žarnos ritė | Siurbimo žarnos ritė turi būti sumontuota ant automobilio talpos galo |
| 12.27 | Siurbimo žarnos ritė | Siurbimo žarnos ritė atverčiama horizontaliai. |
| 12.28 | Siurbimo žarna | Su rite komplektuojamos siurbimo žarnos diametras ne mažesnis negu DN 80, ilgis ne mažesnis negu 30 m |
| 12.29 | Siurbimo valdymas | Siurbimas turi būti valdomas per siurbimo žarnos ritę tiesiai į atliekų talpą (su pneumatine sklende) |
| 12.30 | Siurbimo žarnos ritės talpa | Ritė turi būti pritaikyta prie siurbimo žarnos diametro ir jos ilgio |
| 12.31 | Vakuuminės siurbimo įrangos valdymas | Vakuuminės siurbimo įrangos valdymo pultas automobilio gale, dešinėje pusėje |
| 12.32 | Nuotolinis siurbimo įrangos valdymas | Radijo bangomis valdomas nuotolinio valdymo pultas, su pagrindiniu siurbimo funkcijų valdymu |
| 12.33 | Išleidimo žarna | Vakuuminės žarnos turi būti plastikinės su spyruokliniu kordu, diametras DN 100. Žarnų ilgis ne mažiau kaip 5 m |
| 12.34 | Žarnos perėjimas | Perėjimas iš DN 80 į DN 100 su antgaliais |
| 13. Kita: |  |  |
| 13.1 | Garantija sunkvežimiui ir antstatui | Ne trumpesnė kaip 6 (šeši) mėnesiai |
| 13.2 | Pirmoji techninė apžiūra | Transporto priemonė perdavimo metu turi turėti galiojančią privalomąją techninę apžiūrą. |
| 13.3 | Cisternos patikra | Pristatymo momentu, sunkvežimio autocisterna privalo turėti galiojančią pirminę, periodinę arba tarpinę patikrą. |

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA IR TERMINAI

- Prekės pristatymo terminas – prekė turi būti pristatytos Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius, nuo sutarties įsigaliojimo dienos, arba tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą (taikomas tas terminas, kuris yra trumpesnis).

- Prekės pristatymo vieta: UAB „Toksika“, Vilniaus atliekų aikštelė, adresu Kuro g. 15, Vilnius. Prekė turi būti pristatoma Perkančiosios organizacijos darbo laiku (I-IV 07:30 – 16:15 val., V 07:30 – 15:00 val.).

- Kartu su pristatoma preke Tiekėjas privalo pateikti visus transporto priemonės eksploatavimui ir naudojimui reikalingus dokumentus: transporto priemonės registracijos liudijimą; transporto priemonės perdavimo–priėmimo aktą; garantinę knygelę ir garantijos sąlygas; eksploatavimo instrukciją lietuvių kalba; kitus dokumentus, reikalingus teisėtam transporto priemonės naudojimui Lietuvos Respublikoje.

- Prekę gali priimti tik Perkančiosios organizacijos įgaliotas atstovas, pasirašydamas perdavimo priėmimo dokumentuose.

- Perdavimo metu Tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip du Perkančiosios organizacijos darbuotojus, kaip vykdyti skystųjų atliekų siurbimą ir asenizacinės talpos tuštinimą.

- Perkančioji organizacija, patikrinusi ir įsitikinusi, kad prekė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus ir kad yra įvykdyti visi kiti Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį, privalo priimti pristatytą prekę.

- LIZINGO SĄLYGOS

- Nustatoma kintama sutarties kaina 5 metams. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui sutarties kaina bus perskaičiuojama (t. y. kaina be pridėtinės vertės mokesčio nekeičiama, keičiamas tik vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas mokesčio tarifas).

- Pradinis įnašas – ne daugiau 20 (dvidešimt) proc. nuo lizinguojamo objekto vertės.

- Finansavimo trukmė – 5 (penki) metai. Perkančioji organizacija turi teisę išpirkti turtą anksčiau nustatyto termino, informuodama lizingo paslaugų teikėją ne vėliau nei prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir iki numatomos turto išankstinio išpirkimo dienos sumokėdama visas likusias (nesumokėtas) turto išpirkimo įmokas bei faktiškai priskaičiuotas palūkanas už laikotarpį iki turto išankstinio išpirkimo dienos. Jokie mokesčiai ar baudos už išankstinį turto išpirkimą neturi būti taikomos.

- Likutinė vertė finansavimo laikotarpio pabaigoje – netaikoma.

- Finansavimo valiuta – eurai.

- Palūkanos – kintamos, išreikštos procentais per metus, lygios palūkanų bazės (6 mėn. EURIBOR) ir maržos (nekintančios palūkanų normos dalies) sumai, kuri perskaičiuojama kas 6 (šešis) mėnesius.

- Lizingo įmokų mokėjimo metodas – linijinis.

- Lizingo įmokų mokėjimo dažnumas – 1 įmoka per mėnesį.

- PVM įmoka yra dengiama iki 5 (penktos) įmokos grafike.

- Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti lizingo grąžinimo grafiką, kuriame turi nurodyti: turto kainą Eur su PVM; pradinio įnašo dydį, proc.; maržos (nekintančios palūkanų normos dalies) dydį, proc.; 6 mėn. EURIBOR dydį 2026-06-12 duomenimis; įmokų datas; neišpirkto turto vertę; turto išpirkimo įmokas; palūkanų įmokas ir kt. mokesčius.

Techniniai periodiniai aptarnavimai (pvz. tepalų, filtrų keitimas) bus apmokami perkančiosios organizacijos, todėl tiekėjai neturėtų šių išlaidų įtraukti į pasiūlymo kainą.