Pirkimo sąlygų 2 priedas

STATINIO TECHNINĖ UŽDUOTIS

BENDRA INFORMACIJA

Užsakovas: PAKRUOJO KULTŪROS CENTRAS

Projekto pavadinimas: KLOVAINIŲ KULTŪROS NAMAI

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

- Pastato unikalus numeris: 6597-1012-4014

- Statinio paskirtis: Kultūros

- Statybos rūšis: Paprastasis remontas

- Statinio kategorija: Neypatingasis

- Statinio rengimo etapas: Paprastojo remonto aprašas

- Pageidavimai architektūriniam planiniam sprendimui: Rengiamas paprastojo remonto aprašas

- Pageidavimai konstrukciniam sprendimui: Nekeičiamas

- Pageidavimai dėl sklypo sutvarkymo: Nekeičiamas

APRAŠO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS

- Statinio (statiniu grupės) projektavimo ir statybos eiliškumas: Nereglamentuotas

- Nurodymai statinio aprašo dokumentų komplektavimui, įforminimui: dokumentų komplektų skaičius 2 vnt. (popierinis variantas, kompiuterinėje laikmenoje)

BENDRIEJI DUOMENYS

| 1. | Statinio vieta | Žalioji g.19, Klovainiai, Pakruojo raj. sav. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objektas | Kultūros namai |
| 3. | Unikalus Nr. | 6597-1012-4014 |
| 4. | Statinio kategorija | Neypatingasis |
| 5. | Statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 6. | Užsakovas | Pakruojo kultūros centras |

Apraše pateikti sprendiniai atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, priešgaisriniais, higieniniais, ekologiniais reikalavimais.

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrasis plotas | 701,32 m2 |  |
| 2. | Perduotas panaudai plotas | 378,90 m2 |  |
| 3. | Statybos metai | 1971 m. |  |
| 4. | Aukštų skaičius | 1 vnt. |  |
| 5. | Remontuojamas plotas | 345,23 m2 |  |
| 6. | Remontuojamos patalpos | 345,23 m2 | Žymėjimas plane: 1-1; 1-3 (dalis 59 m2); 1-4; 1-8; 1-9; 1-16. |

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Numatomo remontuoti pastato, esančio  Žalioji g.19, Klovainiai, Pakruojo r. sav. techninė charakteristika:

Kultūros namų pagrindinės konstrukcijos:

Pamatai – betono; sienos – keraminiu plytų mūro; perdanga – g/b surenkama; stogas sutapdintas rulonine danga.

Pastato konstrukcinė būklė patenkinama.

Numatomu atlikti pagrindinių darbų sąrašas:

- Grindų konstrukcijos keitimas;

- Vidaus sienų apdailos remontas;

- Lubų įrengimas;

- Durų, langų blokų keitimas;

- Sienų ir durų angokraščių tinko remontas;

- Sienų apdaila dekoratyvinių tinku;

- Naujos šildymo sistemos įrengimas;

- Elektros instaliacijos keitimas, naujų šviestuvų montavimas.

PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS DOKUMENTAI, KURIAIS REMIANTIS PARENGTAS APRAŠAS:

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 1129 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatu patvirtinimo";

- Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.OI .08:2002 Statinio statybos rūšys;

- Statybos techninis reglamentas STR I.02.01:2017 Statybos dalyviu kvalifikaciniai reikalavimai;

- Statybos techninis reglamentas STR I.06.01:2017 Statybos darbai. Statybos techninė priežiūra;

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padariniu šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas;

- Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalu ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo";

- STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai;

- HN 36-2002 Draudžiamos ir ribojamos medžiagos;

- Statybiniu atlieku tvarkymo taisyklės;

- DT-5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.

STATYBINIŲ  ATLIEKŲ TVARKYMAS

Vykdant numatytus statybos darbus, susidarys šie statybinių atliekų kiekiai: kitos statybinės šiukšlės (atliekų kategorija -QI; atliekų kodas pagal sąrašą 03-01-05) – 8,0 t. (Pristatomos į statybinių atliekų sąvartyną). Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo (V111-787) 31 straipsniu nustatyta tvarka. Statybos proceso metu statybinės atliekos rūšiuojamos į tinkamas naudoti vietoje atliekas, kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams; tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos) pristatomos į perdirbimo gamyklas arba žaliavų surinkėjams; netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybinės šiukšlės, kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir pakuotė ir pan.) būtina išvežti į sąvartyną ar pavojingų atliekų surinkimo įmonę. Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos statybinės atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą. Išardytos PVC apdailos lentelės pristatomos atliekų tvarkytojams. Atliekų kodas 02 01 04, kiekis 0,8 ton.

Visi statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą neleistinas. Neleistina atliekas mesti iš aukščio, netvarkingai. Statybinės atliekos, kad neterštų aplinkos ir nesukeltų pavojaus iki statybos darbų pabaigos, kaupiamos ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kitose uždarose talpyklose iki jų perdavimo atliekų perdirbėjui. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos. Pavojingos statybinės atliekos turi būti saugomos pagal atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Visi statybos darbai, kurie susiję su trečiaisiais asmenimis, turi būti derinami su jais ir gaunamas sutikimas iš jų.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Grindų įrengimas

- Medinių lentinių grindų išardymas.

- Betono pagrindų išardymas.

- Smėlio pagrindo 100-150 mm. įrengimas tankinant mechanizuotu būdu.

- Plėvelinės izoliacijos įrengimas naudojant politileno plėvelę.

- Grindų šiltinimas 200 mm. storio EPS70 polistirenu, dedant dviem sluoksniais šachmatiškai persidengiant sluoksniais.

- Armavimas f4 armuote, kai tinkle akys 150x150 mm.

- Betono pagrindai 60 mm. storio, kai betonas C8/10 markės.

- Išlyginamasis sluoksnis iki 3 mm. po heterogenine danga savaime išsilyginančiais mišiniais.

- Heterogeninė danga 34 kl. Dangos spalva pagal statytojo parinkimą.

- Tambūras – neslidžios akmens masės plytelės.

- Holas – neslidžios akmens masės plytelės.

- Scena – laminatas 10 mm. storio, 33kl/AC5.

- Klijuojama grindų danga užleidžiama 100 mm. ant sienų.

- Scenai – PVC grindjuostės.

- Plytelių grindims – akmens masės grindjuostės 70 mm.

- Scenos senosios grindys ir karkaso konstrukcijos apdirbamos impregnantu HYLOTOX Q apsaugai nuo medienos kenkėjų 2 kartus.

Durų ir langų blokai

- PVC dvivėrės baltos spalvos.

- Lauko durys su aliuminio slenksčiu, vidinės be slenksčių.

- Pagrindinio įėjimo lauko durys su hidrauliniu uždarytuvu, traukimo rankenomis. Dizainas pagal esamas duris.

- Vidinės durys su lenkimo rankenomis, trumpomis spynomis.

- Visų durų viena pusė su fiksatoriais.

- Langai baltos spalvos, 4-ių kamerų profiliai, šilumos laidumo k=1,3kw/m2.

Vidaus apdaila

- PVC dailylenčių išardymas.

- Sienų atskirų vietų ir angokraščių tinko remontas sausais tinko mišiniais.

- Langų ir durų angokraščiai aptaisomi perforuotais aliuminio kampeliais.

- Sienų ir lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais.

- Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm. izoliacijos sluoksniu įrengimas mineraline akmens vata.

- Dekoratyvinis silikoninis tinkas 1,5 mm. (samanėlė). Spalvos pagal užsakovo reikalavimą.

- Scena – lubų ir sienų dažymas vandens emulsiniais dažais.

Lubos

- Lubų min. plokštės 600x600, montuojant į aliuminio profilio karkasą. Spalva balta.

- Atstumas nuo esamos g/b perdangos iki montuojamųjų lubų 200 mm.

Šildymas

- Vandens temperatūros pažemintojas su vandens siurbliu.

- Kolektoriai 12 žiedų su debitmačiais 2 vnt. Montuojami didžiosios ir mažosios salės skiriamojoje sienoje įleidžiant kolektorius su durelėmis.

- Plastikinių vamzdžių klojimas grindų šildymui.

- Šildymo vamzdeliai d16 scenai ir d18 kitose patalpose.

- Scena – ant medinių grindų įrengiamas paklotas 20 mm. storio su išlyginamuoju tinkleliu, grioveliai su atspindinčia folija.

- Vamzdynas nuo katilinės iki kolektoriaus d40 ant esamų sienų.

Elektros instaliacija

- Į pakabinamų lubų konstrukcijas montuojami 4 lempų LED šviestuvai 40W, 4000K.

- Ant scenos keičiami dvipoliai išjungėjai 7 vnt. (potinkiniai).

- Esami ant sienų elektros laidai slepiami po tinku (scena ir didžioji salė).

- Virš lauko durų montuojami lauko šviestuvai su judesio davikliu 2 vnt.

- Lempų prijungimai nuo esamų elektros laidų po lubomis.

Reikalavimai darbų vykdymui

- Išsaugomos esamos pakabinamos lubos.

- Nepažeisti esamų medinių nekeičiamų durų blokų.

- Kabinete apsaugoti esamą sienų apdailą (lenteles).

- Išsaugomi užlipimo laiptus ant scenos iš žiūrovų salės pusės ir scenos priekio apdailą.

- Turėklų įrengimas: lauke prie neįgaliųjų užvažiavimo: nerūdijančio plieno, tvirtinama prie sienos, 2 m.; užlipimo laiptų ant scenos iš žiūrovų salės pusės: nerūdijančio plieno, tvirtinama prie sienos, 2 m.; užlipimo laiptų ant scenos iš kabineto pusės: medinis, tvirtinamas prie sienos.

- Grindys tarp remontuojamų vidaus patalpų be slenksčių.

- Įėjimo stogelis apskardinamas su vandens nuleidėju f=80mm iš cinkuotos skardos.

- Stogelis dengiamas 1 sl.viršutine stogo danga (S4b).

- Neįgaliųjų užvažiavimas (pandusas) iš betoninių trinkelių 200*100*50, plotis 1000 mm., nuolydis – nedaugiau 8 procentai, turėklas tvirtinamas prie sienos.

- Lauko laiptai ir aikštelė iš pilkos spalvos betoninių trinkelių 200*100*50.

- Batų valymo grotelės namažiau 300*700, su vonele.

Baigiamosios nuostatos

- Statinio techninėje užduotyje nurodyti minimalūs reikalavimai, tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų prekes/darbus, prieš tai susiderinęs su Užsakovu.

- Jeigu statinio techninėje užduotyje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai  turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius produktus.

- Statinio techninės užduoties priedai:

  - Darbų kiekių žiniaraščiai;

  - Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas;

  - Patalpų planas;

  - Esamos pastato būklės nuotraukos.