Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis Mokykliniai baldai

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Baldai turi sudaryti vieningą ir vientisą baldų sistemą, kurios komponentai tarpusavyje turi derėti tiek dizainu, funkcionalumu, ergonominiais ir technologiniais sprendimais.

2. Mokykliniai baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatų, išduotų akredituotos sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal šių standartų reikalavimus:

1) mokinio kėdė turi būti sertifikuota pagal standarto EN 1729-2 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

2) Kėdė su padukais / su ratukais turi būti sertifikuota pagal standarto EN 1729-2 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

4) Mokinio stalas (stačiakampis) turi būti sertifikuotas pagal standarto EN 1729-2 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

3. Baldų surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

4. Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Specifikacija | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti gamintojo ir/ar įgalioto atstovo techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius duomenis, įrodančius atitiktį kriterijams, bei nurodyti pagrindžiančio dokumento pavadinimą, puslapio numerį (ar nuorodos į interneto puslapius kaip atitikties įrodymas nepriimamos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mokinio kėdė | 420 | 1. Mokinio kėdė - Sėdimosios dalies aukštis 400–460 mm ± 5 mm, sėdynės plotis 428 mm ± 5 mm, gylis 446 mm ± 5 mm. - Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. - Sėdynė ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. - Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. - Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. - Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė turi remtis į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. - Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. - Kėdės rėmo metalo storis turi būti ne mažesnis kaip 2 mm. - Kėdės rėmas turi būti sujungtas ties sėdyne, apačioje tarp kėdės kojų neturi būti jokios jungties. Kad netrukdytų vaikų kojoms. - Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 6 spalvų. Konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu. - Kėdė turi turėti EN 1729-2 sertifikatą (arba lygiavertį, pateikti su pasiūlymu). |  |
| 2. | Kėdė su padukais / su ratukais | 60 | 2. Kėdė su padukais (su ratukais) - Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. - Sėdynės aukštis 380–500 mm ± 5 mm, sėdynės plotis 425 mm ± 5 mm, gylis 450 mm ± 5 mm. - Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm ± 5 mm. - Sėdimoji dalis ir nugarėlė turi būti pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. - Sėdynės paviršius turi būti atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. - Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais plastikiniais padukais / su penkiais plastikiniais ratukais (derinama su užsakovu, pagal užsakovo pageidavimą). - Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu. - Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. - Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 6 spalvų. Konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu. - Kėdė turi turėti EN 1729-2 sertifikatą (arba lygiavertį, pateikti su pasiūlymu). |  |
| 3. | Kėdė su ratukais | 24 | 3. Kėdė su ratukais - Sėdynės aukštis nuo 415 mm iki 515 mm ± 10 mm. - Atlošo aukštis be galvos atlošo 1050–1150 mm ± 10 mm. - Atlošo aukštis su galvos atlošu 1130–1230 mm ± 10 mm. - Sėdynės gylis reguliuojamas 425–475 mm ± 10 mm. - Sėdynės plotis 465 mm ± 10 mm. - Turi būti reguliuojami 3D porankiai, paminkštintas viršutinis padas, plotis 87,5 mm ± 10 mm. - Porankių kilnojimo diapazonas 190–260 mm ± 10 mm. - Turi būti Synchro mechanizmas su svorio savireguliacijos funkcija. - Turi būti ANTIchock saugaus atsirėmimo funkcija. - Sėdynė turi būti lieto poliuretano. - Vidinė ir išorinė sėdynės dalys turi būti sujungiamos nenaudojant klijų, sėdynės poliuretanas lietas ir aptrauktas atspariu susidėvėjimui audiniu. - Tinklelio nugara turi būti su reguliuojamo aukščio juosmens atrama, tinklelio pagalba dengiama nugaros atlošo konstrukcija. - Turi būti pneumo cilindras, sustiprinto polipropileno penkių atšakų ratų pagrindas 680 mm, PU ratukai. |  |
| 4. | Kampinis mokytojo stalas | 24 | 4. Kampinis mokytojo stalas - Mokytojo stalas turi būti L formos. - Mokytojo stalo matmenys turi būti 1400x1400 mm ±20 mm, H 750 mm ±10 mm. - Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm ±1 mm MDF plokštės. - Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti PVC 1 mm juosta. - Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. - Stalviršio spalva turi būti šviesiai pilka. - Stalas turi būti komplektuojamas su spintelių bloku. Spintelių bloką turi sudaryti viena durelėmis uždaroma spintelė, spintelėje turi būti dvi lentynos, virš spintelės turi būti stalčius, šalia turi būti dvi atviros lentynėlės. - Spintelės sienutės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 16 mm MDF plokštės. - Stalo rėmas turi būti keturkampio formos metalo profilio, kurio matmenys 25x50 mm ±5 mm, metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. - Stalo kojos turi būti penkiakampio formos metalo profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm, su plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų paviršiaus. - Priekyje turi būti sumontuota 16 mm ±1 mm storio MDF plokšte. |  |
| 5. | Mokinio stalas (stačiakampis) | 420 | 5. Mokinio stalas (stačiakampis) - Stačiakampio formos stalviršis. - Matmenys 700x500 mm, H 640–760 mm ±5 mm. - Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos. - Stalviršio kraštai privalo būti padengti vientisa, besiūle polipropileno (pagal „injected PP edge“ technologiją) ar kita lygiaverte danga. - Iš mokinio pusės turi būti aplieta ne mažiau kaip 16 mm, šonai ir priekinė dalis turi būti aplieti ne mažiau kaip 4 mm. - Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs. - Stalviršio priekinėje dalyje turi būti išlietas griovelis rašymo priemonėms pasidėti. - Po stalviršiu turi būti įrengta vielinė lentynėlė iš ne plonesnės kaip 4 mm vielos. - Stalo šone turi būti ne mažiau kaip vienas kabliukas mokinio kuprinei. - Stalo kojos turi būti pagamintos iš ovalo formos vamzdžio profilio 60x30 mm ±2 mm matmenų, metalo storis ne mažesnis kaip 1,2 mm. - Rėmas ir vielinė lentynėlė turi būti nudažyti milteliniu būdu. - Stalo kojos turi būti su plastikiniais reguliuojamais padais ne mažesniais kaip 30 mm diametro. - Stalo spalva turi būti šviesiai pilka. - Stalas turi turėti EN 1729-2 sertifikatą (arba lygiavertį, pateikti su pasiūlymu). |  |
| 6. | Stalas (IT kabinetui) | 60 | 6. Stalas IT kabinetui - Stačiakampio formos stalviršis. - Matmenys 900x700 mm, H 520–760 mm ±5 mm. - Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kitos lygiavertės medžiagos. - Stalviršio briaunos turi būti apsaugotos PVC arba ABS juostomis. - Kampai privalo būti užapvalinti ir saugūs. - Stalo rėmas turi būti pagamintas iš stačiakampio metalo profilio ne mažesnio kaip 40x20 mm matmenų, metalo storis ne mažesnis kaip 1,7 mm. - Stalo kojos turi būti reguliuojamo aukščio teleskopinės, pagamintos iš apvalios formos vamzdžio profilių, išorinis vamzdis ne mažesnis kaip 42 mm diametro, metalo storis ne mažesnis kaip 1,5 mm vidinis vamzdis ne mažesnis kaip 32 mm diametro, metalo storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. - Stalo kojos turi turėti aukščio reguliavimą kas 60 mm ± 5 mm, ne mažiau kaip 5 keičiamos aukščio pozicijos. - Stalo spalva turi būti šviesiai pilka. - Stalo rėmas ir kojos turi būti nudažyti milteliniu būdu. |  |
| 7. | Spinta (pusiau uždara) | 38 | 7. Spinta (pusiau uždara) - Spintos matmenys turi būti 1000x400, H 2180 mm ±10 mm. - Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės. - Apdaila: karkasas – šviesiai pilkos spalvos melaminas, fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas (konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu). - Spintos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. - Spintoje turi būti įrengta vertikali pertvara, dalijanti spintą į dvi lygias dalis. - Spintos viršutinėje dalyje turi būti įrengtos keturios atviros vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, apatinėje spintelės dalyje turi būti įrengtos dvi vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, uždaromos varstomomis durelėmis. Turi būti galimybė keisti lentynėlių aukštį. - Spintos apačioje turi būti visu perimetru įrengtas pagrindas („plintusas“), kurio aukštis turi būti 60 ± 5 mm. - Spinta turi turėti ne mažiau kaip 4 plienines reguliuojamas baldų atramas, tvirtinamas prie šono. |  |
| 8. | Spinta (uždara) | 19 | 8. Spinta (uždara) - Spintos matmenys turi būti 1000x400, H 2180 mm ±10 mm. - Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės. - Apdaila: karkasas – šviesiai pilkos spalvos melaminas, fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas (konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu). - Spintos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. - Spintos turi būti su dviem durelėmis. - Spintoje turi būti įrengta vertikali pertvara, dalijanti spintą į dvi lygias dalis. - Abiejose spintos dalyse turi būti įrengtos šešios vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, uždaromos varstomomis durelėmis. Turi būti galimybė keisti lentynėlių aukštį. - Spintos apačioje turi būti visu perimetru įrengtas pagrindas („plintusas“), kurio aukštis turi būti 60 ± 5 mm. - Spinta turi turėti ne mažiau kaip 4 plienines reguliuojamas baldų atramas, tvirtinamas prie šono. |  |
| 9. | Spinta (rūbų) | 23 | 9. Spinta (uždara) - Spintos matmenys turi būti 1000x400, H 2180 mm ±10mm. - Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės. - Apdaila: karkasas – šviesiai pilkos spalvos melaminas, fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas (konkrečią spalvą Tiekėjas derina su Pirkėju sutarties vykdymo metu). - Spintos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. - Spinta turi būti su dviem durelėmis. - Spintoje turi būti įrengta vertikali pertvara, dalijanti spintą į dvi lygias dalis. - Dešinėje spintos dalyje turi būti įrengtos šešios vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, uždaromos varstomomis durelėmis. Turi būti galimybė keisti lentynėlių aukštį. - Kairėje spintos dalyje turi būti įrengtos dvi vienodos lentynėlės H 330 mm ±5 mm, kur viena iš jų bus viršutinė, kita bus apatinė. Po viršutine lentyna turi būti sumontuota konstrukcija, laikanti drabužių pakabas. Vieta drabužiams kabinti turi sutapti su 2-5 lentyna esančia dešinėje pusėje, uždaromos varstomomis durelėmis. Turi būti galimybė keisti lentynėlių aukštį. - Spintos apačioje turi būti visu perimetru įrengtas pagrindas („plintusas“), kurio aukštis turi būti 60 ±5 mm. - Spinta turi turėti ne mažiau kaip 4 plienines reguliuojamas baldų atramas, tvirtinamas prie šono. |  |