Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo dalis: darbastaliai ir susiję baldai

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Baldai turi sudaryti vieningą ir vientisą baldų sistemą, kurios komponentai tarpusavyje turi derėti tiek dizainu, funkcionalumu, ergonominiais ir technologiniais sprendimais.

2. Mokykliniai baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti sertifikatų, išduotų akredituotos sertifikavimo institucijos, kopijas, patvirtinančias, kad siūlomos komplektacijos, matmenų ir techninių charakteristikų baldai yra sertifikuoti pagal šių standartų reikalavimus:

1) mokinio kėdė turi būti sertifikuota pagal standarto EN 1729 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

2) Kėdė su padukais / su ratukais turi būti sertifikuota pagal standarto EN 1729 (arba lygiaverčio) reikalavimus.

4) Mokinio stalas (stačiakampis) turi būti sertifikuotas pagal standarto EN 1729 arba lygiaverčio reikalavimus.

3. Baldų surinkimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

4. Prekėms taikomas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas.

DETALIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis (vnt.) | Specifikacija | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti gamintojo ir/ar įgalioto atstovo techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius duomenis, įrodančius atitiktį kriterijams, bei nurodyti pagrindžiančio dokumento pavadinimą, puslapio numerį (ar nuorodos į interneto puslapius kaip atitikties įrodymas nepriimamos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Medinis dvivietis darbastalis | 2 | ## Medinis dvivietis darbastalis ## Medinis dvivietis darbastalis, skirtas technologijų / dirbtuvių patalpoms, pritaikytas darbui ne mažiau kaip dviem asmenims. - Darbastalio matmenys turi būti ne mažesni kaip 1100x540x850 mm. - Stalviršio matmenys turi būti ne mažesni kaip 1060x500 mm. - Stalviršis turi būti pagamintas iš kietmedžio arba lygiavertės medienos. - Stalviršio storis turi būti ne mažesnis kaip 75 mm. - Kraštai turi būti užapvalinti ir saugūs. - Darbastalio kojos turi būti pagamintos iš medžio masyvo, sujungtos varžtais. - Darbastalio konstrukcija turi būti tvirta, stabili, pritaikyta intensyviam naudojimui. - Apatinėje dalyje turi būti įrengta lentyna įrankiams ar medžiagoms laikyti. - Darbastalyje turi būti ne mažiau kaip 2 integruoti spaustuvai. - Spaustuvai turi turėti lyginimo (kompensacinius) varžtus, užtikrinančius tolygų spaudimą. |  |
| 2. | ## Medinis keturvietis darbastalis | 4 | ## Medinis keturvietis darbastalis ## Medinis keturvietis darbastalis, skirtas technologijų / dirbtuvių patalpoms, pritaikytas ne mažiau kaip keturioms darbo vietoms. - Darbastalio matmenys turi būti ne mažesni kaip 1600x1600x750 mm. - Stalviršio matmenys turi būti ne mažesni kaip 1300x1300 mm. - Stalviršis turi būti pagamintas iš kietmedžio arba lygiavertės medienos. - Stalviršio storis turi būti ne mažesnis kaip 75 mm. - Paviršius turi būti apsaugotas (pvz., alyvuotas), atsparus mechaniniam poveikiui. - Kraštai turi būti užapvalinti ir saugūs. - Darbastalio kojos turi būti pagamintos iš medžio masyvo, sujungtos varžtais. - Darbastalio konstrukcija turi būti tvirta, stabili, skirta intensyviam naudojimui. - Darbastalis turi turėti centrinę arba apatinę zoną, skirtą įrankiams laikyti (pvz., lentyna ar niša). ## Spaustuvai ir tvirtinimas: - Darbastalyje turi būti ne mažiau kaip 4 darbo vietos, kiekvienai turi būti integruotas spaustuvas. - Spaustuvai turi būti metalinio mechanizmo, skirti medienos apdirbimui. - Turi būti numatytos angos (pvz., Ø18–20 mm) ruošinių tvirtinimui. |  |
| 3. | ## Darbastalis | 1 | ## Darbastalis ne mažiau 1145x635 mm - Turi būti pagamintas iš plieno profilių konstrukcijos. - Turi būti pagamintas iš daugiasluoksnio buko stalviršio, padengtas sėmenų aliejiniais dažais arba lygiaverčiais. - Turi būti 2 stalčiai su rutuliniais guoliais, kurių matmenys turi būti 93x457x423 ±2mm, vieno stalčiaus apkrova ne mažesnė kaip 20 kg. - Turi būti 1 didelis stalčius su rutuliniu guoliu, kurio matmenys turi būti 93x921x423 mm ±2mm, stalčiaus apkrova ne mažesnė kaip 30 kg. - Turi būti perforuota sienelė įrankiams pakabinti. |  |
| 4. | ## Darbastalio su stalčiais ir spintelėmis komplektas | 3 | ## Darbastalio su stalčiais ir spintelėmis komplektas ## Komplektą sudaro: - Pakabinama spintelė, kurios matmenys turi būti 281x680x350 mm ±2mm, sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 1,1 mm, leistina lentynos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 14 kg. Turi būti su pakeliamomis durelėmis (2 vnt.), kiekvienos durelės turi turėti teleskopinius dujinius pakėliklius (ne mažiau kaip 2 vnt.) - Pastatoma vienų durų rakinama spintelė, kurios matmenys turi būti 458x600x2000 mm ±2mm, sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 1,1 mm, lentynos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 40 kg, turi būti ne mažiau kaip su 4 lentynomis. Durelės turi būti rakinamos cilindrine spyna (ne mažiau kaip 1 vnt.). - Pastatoma ant grindų dviejų durų spintelė, kurios matmenys turi būti 458x680x910 mm ±2mm, sienelės storis turi būti ne mažesnis kaip 1,1 mm, lentynos apkrova turi būti ne mažesnė kaip 40 kg, turi būti viena lentyna, kuri turi būti su rakinamomis cilindrine spyna durelėmis (ne mažiau kaip 1 vnt.). - Pastatoma ant grindų 5-ių stalčiukų spintelė, kurios matmenys turi būti 458x680x910 mm ±2mm, turi būti ne mažesnis kaip 1,1 mm, apkrova turi būti ne mažesnė kaip 145 kg, stalčiukų aukščiai turi būti 1 vnt. – 58 mm, 4 vnt. – 138 mm, stalčiukai turi būti rakinami cilindrine centrine spyna (ne mažiau kaip 1 vnt.). - Turi būti klijuotos medienos stalviršis, kurio matmenys turi būti 690x1361x35mm ±2mm. - Perforuota sienelė turi būti su kvadratinėmis kiaurymėmis. Sienelės išmatavimai turi būti 1052x615 mm ±2mm, storis turi būti ne mažesnis kai 1,1 mm (2 vnt.). |  |
| 5. | ## Darbastalis 1600x750 mm su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiu | 2 | ## Darbastalis 1600×750 su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiu ## Stalviršio matmenys turi būti 1600x750x904 mm ±2mm, stalviršis turi būti pagamintas su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiu 38 mm ±2mm storio. - Rėmas turi būti pagamintas iš plieno su apatine lentyna ir 4 kojomis. - Turi būti lentyna, kurios matmenys turi būti 1288x35 mm ±2mm, storis turi būti 40 mm ±2mm. - Darbastalis turi turėti galimybę tvirtinti prie grindų. |  |
| 6. | Darbastalis 1600x750 mm su 4 stalčiais | 1 | Darbastalis 1600x750 mm su 4 stalčiais - Stalviršio matmenys turi būti 1 600x750x904 mm ±2mm, stalviršis turi būti pagamintas iš medienos 38 mm ±2mm storio. - Turi būti 2 stalčiai (367x588 mm ±2mm) su rutuliniais bėgeliais: 1 stalčius turi būti 210 mm ±2mm aukščio, 3 stalčiai turi būti 70 mm ±2mm aukščio. - Stalčių dugnai turi būti apsaugoti guminiais kilimėliais. - Plieninis rėmas turi būti pagamintas su apatine lentyna ir 4 kojomis. - Lentynos matmenys 1288x335 mm ±2mm, storis turi būti 40 mm ±2mm. - Darbastalis turi turėti galimybę tvirtinti prie grindų. |  |
| 7. | ## Darbastalis 2100x750 mm su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiu | 2 | ## Darbastalis 2100x750 mm su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiu ## Stalviršio matmenys turi būti 2100x750x904 mm ±2mm, stalviršis turi būti pagamintas su nerūdijančio plieno lakštu dengtu stalviršiumi 38 mm ±2mm storio. - Rėmas turi būti pagamintas iš plieno su apatine lentyna ir 4 kojomis. - Turi būti lentyna, kurios matmenys turi būti 1788x335 mm ±2mm, storis turi būti 40 mm ±2mm. - Darbastalis turi turėti galimybę tvirtinti prie grindų. |  |