Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

Šiaulių mIESTO švietimo ir kitų biudžetinių įstaigų KIEMŲ IR TERITORIJŲ DANGŲ TAISYMO IR REMONTO DARBŲ techninė specifikacija

- Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais. Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:

- Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 25;

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 25;

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14;

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12;

- Automobilių kelių asfalto dangų periodinei priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių įrengimo taisyklės ĮT APM 25;

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19;

- Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003-06-26 sprendimu Nr. T-754;

- Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas 1999-07-14 Nr. 217, pakeitimas 2025-12-16 Nr. D1-200);

- Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

- Pirkimo objektas: Šiaulių miesto švietimo ir kitų biudžetinių įstaigų kiemų ir teritorijų dangų taisymo ir remonto darbai  pagal techninėje specifikacijoje nurodytus darbų aprašymus. Darbai kitose miesto bendro naudojimo teritorijose gali būti atliekami tik tuo atveju, jei jų pobūdis ir apimtis atitinka šioje techninėje specifikacijoje nurodytus darbų aprašymus.

- Sutarties galiojimo trukmė: sutartis galioja trejus metus nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba iki kol bus įvykdyta Darbų pagal pateiktus užsakymus už Sutarties vertę.

- Nuardytų naudotų betoninių plytelių, gatvės ir vejos bortų sandėliavimas: nuardytas nesulūžusias ir dar tinkamas naudoti  plyteles, trinkeles, gatvės ir vejos bortus Rangovas privalo sandėliuoti savo teritorijoje, naudotas  plyteles, trinkeles, gatvės ir vejos bortus panaudojant pagal Užsakovo poreikį. Medžiagos sandėliuojamos supakuotos ant palečių. Taip pat Rangovas turi sudaryti galimybę Užsakovui arba jo nurodytam (-iems) asmenims pasiimti nuardytas nesulūžusias ir dar tinkamas naudoti plyteles, trinkeles, gatvės ir vejos bortus darbų vykdymo metu iš statybvietės arba iš rangovo sandėliavimo vietos.

Užsakovas taip pat gali nurodyti naudotus elementus (esant didesniam kiekiui) tiesiai iš objekto vežti į kitą vietą Šiaulių miesto ribose. Tokiu atveju elementai turėtų būti supakuoti ir atiduodami ant palečių.

Pasibaigus Sutarties galiojimui visos sandėliuojamos medžiagos Rangovo sąskaita pervežamos į Užsakovo nurodytą vietą Šiaulių miesto ribose arba toliau saugomos Rangovo teritorijoje iki kol bus skirtos panaudojimui. Tokiu atveju Rangovas turi sudaryti galimybę Užsakovui arba jo nurodytam (-iems) asmenims pasiimti saugomas medžiagas.

- Darbų atlikimo terminai:

  - dokumentacijos parengimas paprastojo remonto darbams ne vėliau kaip per 90 k. d. nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Rangovui dienos. Užsakovas pasilieka teisę teikdamas užsakymą darbų atlikimui, rangovui suteikti ilgesnį darbų atlikimo terminą;

  - dangų taisymo ir remonto darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 90 k. d. nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Rangovui dienos (rangovui bus pateikiami keli einamųjų metų švietimo ir/ ar kitų biudžetinių įstaigų kiemų dangų remonto darbų užsakymai einamųjų metų eigoje). Užsakovas pasilieka teisę teikdamas užsakymą darbų atlikimui, rangovui suteikti ilgesnį darbų atlikimo terminą.

- Garantinis terminas:

  - Rangovui taikomas pagal civilinį kodeksą ir/ar ĮT ASFALTAS 25 nuostatas galiojantis garantinis terminas tik panaudotoms medžiagoms ir darbų atlikimo kokybei.

  - Atliktiems darbams suteikiama garantija yra skaičiuojama nuo visų atliktų Darbų (konkretaus objekto) užbaigimo dienos.

- Kiti reikalavimai:

  - Naudoti tik sertifikuotas medžiagas.

  - Vykdyti vidinės kontrolės bandymus. Užsakovui pareikalavus, pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus.

- Darbų aprašymai:

| Darbo Nr. **** | Darbo pavadinimas | Mato vnt.* | Darbo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DOKUMENTŲ PARENGIMAS |  |  |  |
| 1. | Dokumentacijos parengimas paprastojo remonto darbams** | 100 m2 | 1. Aiškinamasis raštas. 2. Dangų planas su pritaikymo specialių poreikių turintiems žmonėms sprendiniais. 3. Skersiniai. 4. Sąmata (pagal sutarties įkainius). 5. Aprašo sprendinių suderinimas su Užsakovu ir inžinerinių tinklų eksploatuotojais (savininkais). 6. Brėžinių patikslinimas po darbų atlikimo. 7. Bylos pateikimas - 1 el. laikmena – visa byla .pdf formatu + brėžiniai papildomai .dwg formatu |
| 2. | Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas*** | 100 m2 | 1.Išpildomosios kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas. 2.Išpildomosios kontrolinės geodezinės nuotraukos suderinimas teisės aktų numatyta tvarka.3. Bylos pateikimas (1 el. laikmena). |
| 3. | Kadastrinių matavimų atlikimas*** | 1 vnt. | 1.Kadastrinių matavimų bylos parengimas (žemės sklypo su statiniais). 2.Suderinimas su VĮ „Registrų centras“. 3. Kadastrinių matavimų bylos pateikimas (1 pop. byla, 1 el. laikmena – visa byla .pdf formatu + brėžiniai papildomai .dwg formatu). |
| 4. | Statybos užbaigimo dokumentų parengimas, jei reikia, įkėlimas į Infostatybą bei teisinė registracija*** | 1 vnt. | 1.Statybos užbaigimo procedūrų atlikimas, kadastrinių matavimų bylos įregistravimas VĮ „Registrų centras“ |
| ASFALTBETONIO DANGOS DARBAI |  |  |  |
| 5. | Išdaužų užtaisymas, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm | 100 m2 | 1. Nužymėti frezavimo vietas. 2. Nufrezuoti išdaužų vietas asfalto dangose. 3. Išvežti nufrezuotą asfaltą. 4. Patepti duobės kraštus ir dugną bitumine emulsija. 5. Užtaisyti duobes 5 cm storio asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, sutankinant savaeigiu plentvoliu. |
| 6. | Įdubų ir nelygumų ištaisymas, paklojant klotuvu vidutinio 4 cm storio viršutinį dangos sluoksnį iš asfalto mišinio AC 11 VN | 100 m2 | 1. Nužymėti įdubų vietas. 2. Iškapoti arba išfrezuoti skersines iki 0,5 m pločio juostas tolygiam sujungimui su esama danga. 3. Mechanizuotu būdu nušluoti esamą dangą. 4. Pagruntuoti skystu bitumu. 5. Išoriniuose dangos kraštuose įtvirtinti atraminius tašus. 6. Pakloti asfaltbetonio mišinį klotuvu. 7. Sutankinti plentvoliu. |
| 6.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti | 100 m2 |  |
| 7. | Nufrezuoto asfalto 5 cm sluoksnio paklojimas | 100 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Paskleisti nufrezuotą asfaltą. 2. Sutankinti. |
| 7.1. | Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti | 100 m2 |  |
| 8. | 6 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 100 m2 | 1.Pagrindo nuvalymas. 2. Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3. Kraštų apkapojimas. 4 . Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5. Dangos volavimas. |
| 8.1. | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD prie normatyvų pridėti arba atimti | 100 m2 |  |
| 9. | Išdaužų užtaisymas neiškapojant duobių kraštų | 1 t | 1. Išvalyti ir išvežti nuolaužas. 2. Išvalyti išdaužos dugną, prireikus nusausinant, išpučiant dulkes. 3. Išdaužos kraštus ir dugną patepti bitumine emulsija. 4. Užpildyti paruoštą išdaužą asfaltbetonio mišiniu, sutankinant savaeigiu plentvoliu. |
| 10. | Išdaužų užtaisymas asfalto šaltaisiais mišiniais | 1 t | 1. Mechaniniu būdu iškapoti asfaltą. 2. Išvalyti nuolaužas. 3. Pakrauti nuolaužas į krovininę automašiną ir jas išvežti. 4. Išvalyti duobės dugną, prireikus nusausinant, išpučiant dulkes. 5. Užpildyti paruoštą duobę šaltuoju asfaltbetoniu ir sutankinti vibracinėmis plokštėmis. |
| PAGRINDŲ ĮRENGIMAS, PARUOŠIAMIEJI IR ŽEMĖS DARBAI, BAIGIAMIEJI DARBAI |  |  |  |
| 11. | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas iš smėlio žvyro mišinio | 1 m3 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Atvežti smėlį išpilti ir išlyginti autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 3. Sutankinti. |
| 12. | Pagrindo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos | 1 m3 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Atvežti skaldą 0/45. 3. Išpilti ir išlyginti autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti. |
| 13. | Grunto kasimas | 1 m3 | 1.Grunto kasimas ekskavatoriais. 2. Iškasto grunto transportavimas autosavivarčiais Rangovo pasirinktu atstumu. |
| 14. | Grunto užpylimas | 1 m3 | 1.Grunto atsivežimas. 2. Atsivežto grunto užpylimas ir sutankinimas. |
| 15. | Asfaltbetonio dangų frezavimas | 100 m2 | 1.Nufrezuoti didesnio kaip 50 mm storio asfaltbetonio dangą arba nufrezuoti asfaltbetonio dangos nelygumus ir kauburius. 2. Išvežti nufrezuotą asfaltą. |
| 16. | Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai | 10 m2 | 1.Išardyti asfalto dangą mechanizuotai. 2. Išvežti statybinį laužą. |
| 17. | Betono dangos ardymas mechanizuotai | 1 m3 | 1.Išardyti betono dangą mechanizuotai. 2. Išvežti statybinį laužą. |
| 18. | Betoninių, gelžbetoninių elementų ardymas | 1 m3 | 1.Išardyti betoninių, gelžbetoninių elementus. 2. Išvežti statybinį laužą. |
| 19. | Plotų užsėjimas žole | 1 m2 | 1. Paskleisti ir išlyginti atvežtą dirvožemį rankiniu būdu 10 cm storio sluoksniu. 2. Pasėti žolės sėklas ir užakėti grėbliais. 3. Lengvai suplūkti dirvožemį. |
| 20. ***** | Vejos profiliavimas nepridedant naujų medžiagų | 100 m2 | 1.Profiliuoti veją, išlyginti nelygumus ir kauburius. 2. Sutankinti |
| 21. | Statybinio laužo ir šiukšlių išvežimas | 1 t | 1. Pakrauti statybinį laužą ir šiukšles ir išvežti į sąvartyną. |
| 22. | Remonto darbams trukdančių krūmų šalinimas | 1 m2 | 1.Išrauti ar kitaip pašalinti krūmus. 2. Išvežti atliekas |
| TRINKELIŲ/ PLYTELIŲ DANGOS DARBAI |  |  |  |
| 23. | Dangos iš betoninių plytelių/ trinkelių išardymas | 10 m2 | 1. Nuardyti betonines plyteles ar trinkeles. 2. Sulūžusias plyteles/ trinkeles išvežti kaip statybinį laužą. |
| 24. | Dangos iš betoninių plytelių/ trinkelių išardymas saugojimui | 10 m2 | 1. Nuardyti betonines plyteles ar trinkeles. 2. Geros būklės betonines plyteles/ trinkeles supakuoti ant palečių ir išvežti saugojimui ar palikti pakartotiniam panaudojimui objekte |
| 25. | Plytelių (trinkelių) dangos įrengimas iki 100 m2, panaudojant naujas plyteles (trinkeles) | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Pakloti 3 cm. storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3. Pakloti 8 cm. storio plytelių ar trinkelių dangą. 4. Siūles užpildyti skaldos atsijomis. |
| 26. | Plytelių (trinkelių) dangos įrengimas iki 500 m2, panaudojant naujas plyteles (trinkeles) | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Pakloti 3 cm. storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3. Pakloti 8 cm. storio plytelių ar trinkelių dangą. 4. Siūles užpildyti skaldos atsijomis. |
| 27. | Plytelių (trinkelių) dangos įrengimas iki 1000 m2, panaudojant naujas plyteles (trinkeles) | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Pakloti 3 cm. storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3. Pakloti 8 cm. storio plytelių ar trinkelių dangą. 4. Siūles užpildyti skaldos atsijomis. |
| 28. | Plytelių (trinkelių) dangos įrengimas iki 1500 m2, panaudojant naujas plyteles (trinkeles) | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Pakloti 3 cm. storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3. Pakloti 8 cm. storio plytelių ar trinkelių dangą. 4. Siūles užpildyti skaldos atsijomis. |
| 29. | Plytelių (trinkelių) dangos įrengimas virš 1500 m2, panaudojant naujas plyteles (trinkeles) | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Pakloti 3 cm. storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3. Pakloti 8 cm. storio plytelių ar trinkelių dangą. 4. Siūles užpildyti skaldos atsijomis. |
| 30. | Plytelių (trinkelių) dangos iki 25 m2 ploto įrengimas, panaudojant senas plyteles (trinkeles) | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Pakloti 3 cm. storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3. Pakloti 8 cm. storio plytelių ar trinkelių dangą. 4. Siūles užpildyti skaldos atsijomis. |
| 31. | Plytelių (trinkelių) dangos virš 25 m2 ploto įrengimas, panaudojant senas plyteles (trinkeles) | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Pakloti 3 cm. storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3. Pakloti 8 cm. storio plytelių ar trinkelių dangą. 4. Siūles užpildyti skaldos atsijomis. |
| 32. | Plytelių (trinkelių) dangos įrengimas, panaudojant spalvotas naujas plyteles (trinkeles) | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Pakloti 3 cm. storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3. Pakloti 8 cm. storio plytelių ar trinkelių dangą. 4. Siūles užpildyti skaldos atsijomis. |
| 33. | Trinkelių dangos įrengimas, panaudojant naujas spalvotas (pritaikytas akliesiems ir silpnaregiams) trinkeles | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Pakloti 3 cm. storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3. Pakloti 8 cm. storio plytelių ar trinkelių dangą. 4. Siūles užpildyti skaldos atsijomis. |
| 34. | Betoninių ažūro trinkelių įrengimas | 10 m2 | 1. Sankasą išlyginti, privoluoti. 2. Įrengti 3 cm storio pasluoksnį iš nesurištųjų mineralinių medžiagų (fr. 0/5). 3.Pakloti naujas ažūrines trinkeles (matmenys 60x40x8 cm) tinkamas DK 0,1 apkrovai. 4.Siūles užpildyti skaldos atsijomis |
| BETONINIŲ ELEMENTŲ DARBAI |  |  |  |
| 35. | Bituminės juostos tarp elementų įrengimas | 1 m | 1.Bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro. |
| 36. | Gatvės bortų demontavimas | 10 m | 1. Aplink bordiūrus išardyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą. 2. Iškelti bordiūrus rankiniu būdu. 3. Bordiūrus išvežti. |
| 37. | Gatvės bortų įrengimas ant betono pagrindo | 10 m | 1. Paruošti paviršių betono pagrindo įrengimui. 2. Įrengti bordiūrus ant betono pagrindo. |
| 38. | Gatvės bortų įrengimas, panaudojant naudotus bortus | 10 m | 1. Paruošti paviršių betono pagrindo įrengimui. 2. Įrengti bordiūrus ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus. |
| 39. | Gazoninių bortų įrengimas | 10 m | 1. Paruošti paviršių betono pagrindo įrengimui. 2. Įrengti gazoninius bortus ant betono pagrindo. |
| 40. | Gazoninių bortų demontavimas | 10 m | 1. Aplink bordiūrus išardyti šaligatvio dangą. 2. Iškelti bordiūrus rankiniu būdu. 3. Bordiūrus išvežti. |
| 41. | Gazoninių bortų įrengimas, panaudojant senus bortus | 10 m | 1. Paruošti paviršių betono pagrindo įrengimui. 2. Įrengti gazoninius bortus ant betono pagrindo. |
| 42. | Latako (kanalo) grotelių pakeitimas | 1 m | 1. Išimti sulūžusias groteles. 2. Išvalyti lataką (kanalą). 3. Įdėti naujas groteles (apkrovos klasė ne mažiau kaip 1,5 t). |
| 43. | Betoninių latakų montavimas | 1 m | 1.Pagrindo paruošimas. 2. Latakų, skirtų pėsčiųjų takams ir pėsčiųjų aikštėms paklojimas. 2.Siūlių užtaisymas. |
| 44. | Betoninių latakų su grotelėmis montavimas | 1 m | 1.Latakų su grotelėmis (apkrovos klasė ne mažiau kaip 1,5 t) paklojimas. 2.Siūlių užtaisymas. |
| 45. | Monolitinio latako su grotelėmis montavimas. Apkrovos klasė 40 t | 1 m | 1.Pagrindo paruošimas. 2. Monolitinio latako įrengimas ir siūlių užtaisymas |
| 46. | Ištrupėjusių laiptų, pandusų išardymas ir betonavimas naujai | 1 m3 | 1.Išardyti laiptus, pandusą. 2. Įrengti smėlio pasluoksnį. 3. Sumontuoti klojinius. 4. Sudėti armatūrą. 5. Atlikti betonavimo darbus |
| 47. | Metalinių turėklų pakeitimas naujais | 1 m | 1.Nuardyti senus elementus. 2. Sumontuoti naujus nerūdijančio plieno turėklus pritaikytus žmonėms su negalia. 3. Išvežti sugadintus elementus, jei tokių bus |
| DRENAŽAS, KANALIZACIJA, ŠULINĖLIAI |  |  |  |
| 48. | Šulinių liukų, trapų pritaikymas prie dangos aukščio | 1 vnt. | 1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumoplaktuku ar kitomis priemonėmis. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti ar pažeminti angą. 4. Sumontuoti liuką, trapą. |
| 49. | Šulinių liukų, trapų pritaikymas prie dangos aukščio, pakeičiant liuką į naują ,,plaukiojančio“ tipo (40 t. apkrovai) | 1 vnt. | 1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumoplaktuku ar kitomis priemonėmis. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti ar pažeminti angą. 4. Sumontuoti liuką, trapą. |
| 50. | Šulinių liukų, trapų pritaikymas prie dangos aukščio, pakeičiant liuką nauju (ne mažiau kaip 12 t. apkrovai) | 1 vnt. | 1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumoplaktuku ar kitomis priemonėmis. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti ar pažeminti angą. 4. Sumontuoti liuką, trapą. |
| 51. | Šulinio perdengimo plokštės pakeitimas | 1 vnt. | 1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą gelžbetonio žiedais. 4. Įrengti skaldos pagrindą po plokšte. 5. Pakeisti šulinių perdengimo plokštes. |
| 52. | Dujotiekio ,,kapų“ pritaikymas prie dangos aukščio | 1 vnt. | 1. Nuardyti dangas ir pagrindus pneumoplaktuku ar kitomis priemonėmis. 2. Nuimti „kapą“. 3. Paaukštinti ar pažeminti angą. 4. Sumontuoti „kapą“. |

* Darbų „Mato vnt.“ atspindi atliktų darbų rezultatą, o ne sunaudotų medžiagų kiekį.

** Užsakoma Užsakovo nuožiūra tik didesnės apimties darbams. Visi likę darbai atliekami pagal užsakymuose pateiktus reikalavimus, nurodymus.

*** Gali būti užsakoma tik Rangovo atliktiems darbams.

**** Pagal Darbų Nr. 25-31 atliktų darbų plotas skaičiuojamas bendrai objektui, o ne atskiriems inžineriniams statiniams ar jo elementams. Objektas – vienos švietimo ar kitos įstaigos kiemas ar teritorija.

***** Įkainis netaikomas vejos atstatymui prie bortų.