KLAUSIMYNAS

SKYSČIŲ SURINKIMO MAIŠAI IR OPERACINIO STALO APKLOTAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

SKYSČIŲ SURINKIMO MAIŠAI IR OPERACINIO STALO APKLOTAITECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Skysčių surinkimo maišas |  |  |
| 0 | Skysčių surinkimo maišas |  |  |
| 1 | Medžiaga sterili |  |  |
| 2 | Pagamintas iš skaidrios, tvirtos medžiagos |  |  |
| 3 | Turi lipnų kraštą maišo fiksacijai |  |  |
| 4 | Dydis 40x30cm (+/-5cm) |  |  |
| 2 dalis | Operacinio stalo apklotas |  |  |
| 0 | Didelio sugeriamumo operacinio stalo apklotas |  |  |
| 1 | Vienkartinio naudojimo, nesterilus |  |  |
| 2 | Skirtas efektyviai stalo apsaugai nuo skysčių, kraujo ir užtikrinantis paciento apsaugą bei komfortą operacijos metu. |  |  |
| 3 | Pagamintas iš trijų sluoksnių - viršutinis sluoksnis iš dygsniuotos neaustinės medžiagos, vidurinis sluoksnis iš ypač gerai skysčius sugeriančio polimero bei celiuliozės, apatinis iš skysčiams nepralaidžios plėvelės. |  |  |
| 4 | Sugėręs skysčius viršutinis pakloto sluoksnis išlieka sausas taip apsaugodamas paciento odą nuo ilgalaikio drėgmės poveikio |  |  |
| 5 | Pakloto kraštai užlydyti nepraleidžia skysčių. |  |  |
| 6 | Paklotas sugeria 3,762 l/m2 skysčių. |  |  |
| 7 | Atitinka Medicinos priemonių reglamentą 2017/745. Medicinos prietaisų klasė I nesterilu. |  |  |
| 8 | Dydis (100 x 230 cm) ± 3 cm |  |  |