1 priedas

Techninė specifikacija

Odontologiniai instrumentai ir grąžtai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės aprašymas | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Odontologinis zondas | Kampinis, daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.2. | Endodontinis zondas-ieškiklis | DG16 arba lygiavertis. Dvipusis, daugkartinio naudojimo; pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.3. | Endodontinė liniuotė | Daugkartinė; nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atspari dezinfekcijai ir sterilizacijai. Darbinė dalis sugraduota ne mažiau kaip iki 30 mm. Darbinė dalis lygi be lenktų kraštelių ir be ilgio fiksatoriaus. |  |
| 1.4. | Odontologinis pincetas | Daugkartinio naudojimo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. 150 (±2) mm ilgio. |  |
| 1.5. | Endodontinis plageris | Dvipusis, daugkartinio naudojimo. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.6. | Dvipusis periodontologinis zondas – ieškiklis | Dvipusis. Vienas iš darbinių galų - Shepherd‘o kablio tipo arba lygiavertis ieškiklis. Antras – Williams tipo arba lygiavertis periodontologinis zondas, su milimetrinėmis žymomis nuo 1 iki 10 mm, be žymos, ties 4 mm ir 6 mm. Instrumentas lengvas, rankenėlė ergonominė, silikoninė arba lygiavertė. Darbinė dalis iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.7. | Universali kiuretė | Universali kiuretė Columbia tipo 13-14 arba lygiavertė, skirta minkštų ir kietų apnašų pašalinimui nuo krūminių dantų. Su dvejomis aštriomis darbinėmis dalimis (pjovimo briaunomis), su suapvalintu, pusmėnulio formos galiuku. Darbinė dalis pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Rankenėlė ergonominė, silikoninė arba lygiavertė, 11,5 mm (±0,1) mm skersmens. Instrumentas atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  |
| 1.8 | Kiuretė 1 | Gracey tipo 3-4 arba lygiavertė. Skirta kandžiams ir premoliarams. Su abiem darbiniais galais. Autoklavuojama, daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir korozijai. Rankenėlė ergonominė, silikoninė arba lygiavertė, 11,5 (±0,1) mm skersmens. |  |
| 1.9. | Kiuretė 2 | Gracey tipo 1-2 arba lygiavertė, mini modelis su ilgesniu apatiniu koteliu ir mažesniu darbiniu galiuku, skirtas gilesnėms ir siauresnėms dantenų kišenėms. Skirta priekiniams ir prieškrūminiams dantims. Su abiem darbiniais galais. Autoklavuojama, daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir korozijai. Rankenėlė ergonominė, silikoninė arba lygiavertė, 11,5 (±0,1) mm skersmens. |  |
| 1.10. | Kiuretė 3 | Gracey tipo 7-8 arba lygiavertis. Su abiem darbiniais galais. Kiuretė skirta krūminių ir prieškrūminių dantų paviršių valymui. Naudojama bukaliniams, mesialiniams ir lingualiniams paviršiams valyti. Autoklavuojama, daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir korozijai. Rankenėlė ergonominė, silikoninė arba lygiavertė. 11,5 (±0,1) mm skersmens. |  |
| 1.11. | Kiuretė 4 | Gracey tipo 7-8 arba lygiavertis, mini modelis su ilgesniu apatiniu koteliu ir mažesniu darbiniu galiuku, skirtas gilesnėms ir siauresnėms dantenų kišenėms. Su abiem darbiniais galais. Kiuretė skirta krūminių ir prieškrūminių dantų paviršių valymui. Naudojama bukaliniams, mesialiniams ir lingualiniams paviršiams valyti. Autoklavuojama, daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir korozijai. Rankenėlė ergonominė, silikoninė arba lygiavertė. 11,5 (±0,1) mm skersmens. |  |
| 1.12. | Kiuretė 5 | Gracey tipo 9-10 arba lygiavertis. Su abiem darbiniais galais. Kiuretė skirta krūminių dantų paviršių valymui naudojant horizontalią techniką. Naudojama bukaliniams ir lingualiniams paviršiams valyti. Autoklavuojama, daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir korozijai. Rankenėlė ergonominė, silikoninė arba lygiavertė, 11,5 (±0,1) mm skersmens. |  |
| 1.13. | Kiuretė 6 | Gracey tipo 11-12 arba lygiavertis. Su abiem darbiniais galais. Kiuretė skirta krūminių ir prieškrūminių dantų medialinių paviršių valymui. Skirtos gilioms kišenėms tarpdančiuose. Autoklavuojama, daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir korozijai. Rankenėlė ergonominė, silikoninė arba lygiavertė. 11,5 (±0,1) mm skersmens. |  |
| 1.14. | Kiuretė 7 | Gracey tipo 13-14 arba lygiavertis. Su abiem darbiniais galais. Kiuretė skirta krūminių ir prieškrūminių dantų distalinių paviršių valymui. Autoklavuojama, daugkartinio naudojimo, atspari dezinfekcijai ir korozijai. Rankenėlė ergonominė, silikoninė arba lygiavertė. 11,5 (±0,1) mm skersmens. |  |
| 1.15. | Deimantiniai grąžtai, turbininiai | Daugkartiniai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Kotelis pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Padengti vienalyte ir tankia deimantine arba lygiaverte danga. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio, šiurkštumo. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais, žymimais: juoda, žalia, mėlyna, raudona, geltona. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų. |  |
| 1.16. | Deimantiniai grąžtai, turbininiai, prailgintu koteliu | Daugkartiniai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Kotelis prailgintas, pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Padengti vienalyte ir tankia deimantine arba lygiaverte danga. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio, šiurkštumo. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais, žymimais: juoda, žalia, mėlyna, raudona, geltona. Skirti dirbti turbininiu antgaliu. Nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje apvalus, be aštrių briaunų. |  |
| 1.17. | Grąžtai kietmetalio, kampiniam antgaliui, prailgintu koteliu | Daugkartiniai, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai. Pagaminti iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Skirti dirbti kampiniu antgaliu, prailgintu koteliu. |  |

Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai:

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, (nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401), 4.4.4.1. papunkčiu.

Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.