TVIRTINU:

2026 m. __________ mėn. ____ d.

# DARBŲ UŽDUOTIS

# (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Priėmimo ir integracijos agentūra A. Jaroševičiaus g. 10B, Vilnius, 188720365, info@piia.lt |
|  | Kontaktinis asmuo | Valentinas Varnas Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vadovas Tel:+370-687-23556 El. p. valentinas.varnas@piia.lt |
| 2. | Pirkimo objektas | Šildymo, karšto ir šalto vandens sistemų keitimo ir patalpų paprastojo remonto darbų aprašas. |
| 4. | Statinių adresas | - Karaliaus Mindaugo g. 18A Rukla, Jonavos raj. - Karaliaus Mindaugo g. 18, Rukla, Jonavos raj. - Karaliaus Mindaugo g. 20, Rukla, Jonavos raj. |
|  | Statinių bendrieji rodikliai | 1.Neypatingasis statinys: Administracinis unik. Nr. 4697-7002-6019 Bendras plotas – 660,0 m2 Aukštų skaičius – 1. 2. Ypatingasis statinys: Administracinis su gyvenamosiomis patalpomis unik. Nr. 4697-1004-3014 Bendras plotas – 1894,11 m2 Aukštų skaičius – 3 3. Ypatingasis statinys: Gyvenamasis unik. Nr. 4697-1004-2017 Bendras plotas – 3648,37 m2 Aukštų skaičius – 3 |
| 5. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 6. | Lėšų dydis projekto realizavimui | 542 975Eur be PVM 656 999,75 Eur su PVM |
| 7. | Aiškinamasis raštas | Šiuo pirkimu perkama pastatų inžinerinių sistemų (šildymo, karšto ir šalto vandens) keitimo bei katilinės ir šilumos punktų vidaus patalpų remonto darbai: - Visų pastatų šildymo sistemų (vamzdynų ir radiatorių) demontavimas ir naujos sistemos sumontavimas. - Visų pastatų karšto ir šalto vandens vamzdynų keitimas. - Katilinės inžinerinių sistemų keitimas ir patalpų remontas. - Šilumos punktų inžinerinių sistemų keitimas ir patalpų remontas. - Patapų, kuriose keičiami radiatoriai ir vamzdynai atskirų vietų remonto darbai. - Katilinės ir šilumos punktų Nr.1 ir Nr.2 patalpų vidaus apdailos darbai. - Katilinės ir šilumos punktų Nr.1 ir Nr. 2 automatizavimo ir apšvietimo darbai. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis |  |
|  | Apytiksliai darbų kiekiai: | Visi perkamų darbų kiekiai pateikti darbų kiekių žiniaraštyje, 10 priedas |
|  | Priedai | - Nekilnojamojo turto registro išrašai - Radiatorių įrengimo vietos (planai) - Darbų kiekių žiniaraštis - Medžiagų specifikacija |
|  | Reikalavimai darbų kokybei | Leistini nuokrypiai, darbų kokybė, medžiagų panaudojimas – pagal galiojančius statybos techninius reglamentus ir gamintojų rekomendacijas. |
|  | Reikalavimai medžiagoms | Medžiagų specifikacijos surašytos techninėje specifikacijoje. Konkretūs modeliai turi būti tvirtinami su užsakovu. |
|  | Pasiūlymo pateikimas | - Pasiūlymas teikiamas atsižvelgiant į technines specifikacijas ir užduotį darbams. Medžiagų kiekius vertintis pagal darbų kiekių žiniaraštį. Pasiūlymas apima visus perkamus aprašytus darbus pilna apimti. Jei žiniaraštyje nėra išskirta kurio nors daikto, medžiagos, tuomet juos reikia vertinti prie tos darbų grupės duoto darbų kiekio. - Rangovas turi įsivertinti elektroninio statybos žurnalo įsigijimo išlaidas. - Jei rangovas pasitelkia subrangovus ir bus reikalingas darbų saugos koordinatorius, rangovas privalo nusimatyti ir šias išlaidas. - Pasiūlymas teikiamas pagal įkainotos veiklos sąrašą. |
|  | Esama patalpų situacija |  |

Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vadovas	                                                 Valentinas Varnas