KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,VAIKYSTĖS DVARAS“

PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS IR KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,VAIKYSTĖS DVARAS“ SKYRIAUS ,,VARPELIS“ FASADO REMONTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokykla-darželis ,,Vaikystės dvaras“, įm. k. 190503059, adresas Vytauto g. 44 A, LT-56237, Žiežmariai, Kaišiadorių r.

2. Pirkimo objektas – Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“, adresas Vytauto g. 44A, Žiežmariai, Kaišiadorių r. (unikalus Nr. 4998-9019-1012, statinio kategorija – neypatingasis statinys) patalpų (tambūrų 1-1, 1-25, antro aukšto koridorių 2-8, 2-21 ir dalies rūsio koridoriaus R-16) paprastojo remonto darbai ir Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyriaus ,,Varpelis“, adresas Narimanto g. 37, Žiežmariai, Kaišiadorių r. (unikalus Nr. 4997-6016-9014, statinio kategorija – ypatingas statinys) pastato dalies fasado paprastojo remonto darbai. BVPŽ kodas 45400000-1. Preliminarūs darbų kiekiai nurodyti Darbų kiekių žiniaraštyje:

2.1. tambūrų ir antro aukšto koridorių apdailos darbai: senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršiaus ir glaistymas; langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką; lubų dažymas emulsiniais dažais; senų dažų pašalinimas nuo sienų, sienų vidinių paviršių glaistymas ir išorinių kampų sutvirtinimas; vidaus sienų dažymas ypač atspariais plovimui vandens emulsiniais dažais; durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos; anksčiau dažytų durų dažymas, nuvalant senus dažus; grindų paviršių pagrindo gruntavimas ir išlyginimas; laminuotų grindlenčių  (vinilas) danga,  pritvirtinant grindjuostes; keraminių plytelių danga; radiatorių  demontavimas ir plieninių šildymo radiatorių montavimas; vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose; vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose; paskirstymo dėžutės demontavimas, kai dėžutė sumontuota sienoje; jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji; rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji; ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų ir statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu.

2.2. dalies rūsio koridoriaus paprastojo remonto darbai:

2.2.1. apdailos darbai: sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas; tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių; sienų atskirų vietų tinko remontas; senų dažų pašalinimas nuo sienų, sienų vidinių paviršių glaistymas ir padengimas struktūriniu tinku; vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas; vidaus sienų dažymas ypač atspariais plovimui vandens emulsiniais dažais; grindų paviršių pagrindo gruntavimas ir išlyginimas glaistu; keraminių plytelių danga; anksčiau dažytų durų dažymas, nuvalant senus dažus; „Armstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas; ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų ir statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu;

2.2.2. elektrotechnikos darbai: liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas; šviesos diodų  šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose (LED panelės 60x60 cm, ne mažiau 48W); interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų  montavimas; lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose; vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose; dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku); potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios  d iki 100 mm; kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo); jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo); pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2; vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose;

2.3. fasado paprastojo remonto darbai:

2.3.1. ruloninės stogo dangos ir latakų remonto darbai: viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas; ,,pūslių“ remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant); ruloninių ar gabalinių medžiagų stogų dangose prijungimų prie statramsčių pakeitimas; senų priklijuotų ruloninių  stogo dangų nuardymas ir naujos prilydomos ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagrindo;

2.3.2. fasado remontas: anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunat paviršių; apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2 mm storio struktūriniu tinku; fasado dažų spalva derinama prie esamos fasado spalvos.

*Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus darbų, įrengimo medžiagų ir darbų kiekius patalpų apžiūros metu.

Darbų kiekių žiniaraštis:

| TAMBŪRO (1-1) IR ANTRO AUKŠTO KORIDORIAUS (2-8) PAPRASTOJO REMONTO DARBAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. APDAILOS DARBAI |  |  |  |
| 1. | Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršiaus ir lubų paviršiaus glaistymas | 100 m2 | 0,12 |
| 2. | Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką | vnt. | 2,0 |
| 3. | Lubų dažymas emulsiniais dažais | m2 | 12,0 |
| 4. | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | 100 m2 | 0,28 |
| 5. | Sienų vidinių paviršių glaistymas | 100 m2 | 0,52 |
| 6. | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100 m2 | 0,28 |
| 7. | Vidaus sienų dažymas ypač atspariais plovimui vandens emulsiniais dažais | m2 | 52,0 |
| 8. | Durų apvadų montavimas, kai apvadai kietų veislių medienos | m | 6,0 |
| 9. | Anksčiau dažytų durų dažymas, nuvalant senus dažus | m2 | 9,0 |
| 10. | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas ir išlyginimas glaistu | 100 m2 | 0,084 |
| 11. | Laminuotų grindlenčių (vinilas) danga, pritvirtinant grindjuostes | 100 m2 | 0,084 |
| 12. | Radiatorių demontavimas ir plieninių šildymo radiatorių montavimas | vnt. | 1 |
| 13. | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100 m | 0,08 |
| 14. | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0,08 |
| 15. | Paskirstymo dėžutės demontavimas, kai dėžutė sumontuota sienoje | vnt. | 4 |
| 16. | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0,02 |
| 17. | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0,02 |
| 18. | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų ir statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,2 |
| TAMBŪRO (1-25) IR ANTRO AUKŠTO KORIDORIAUS (2-21) PAPRASTOJO REMONTO DARBAI |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. APDAILOS DARBAI |  |  |  |
| 1. | Anksčiau dažytų lubų nuvalymas, senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršiaus ir lubų paviršiaus glaistymas | 100 m2 | 0,16 |
| 2. | Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką | vnt. | 1,0 |
| 3. | Lubų dažymas emulsiniais dažais | m2 | 16,0 |
| 4. | Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių, dažytų aliejiniais dažais | 100 m2 | 0,32 |
| 5. | Sienų vidinių paviršių glaistymas | 100 m2 | 0,58 |
| 6. | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais | 100 m2 | 0,28 |
| 7. | Vidaus sienų dažymas ypač atspariais plovimui vandens emulsiniais dažais | m2 | 58,0 |
| 8. | Anksčiau dažytų durų dažymas, nuvalant senus dažus | m2 | 4,0 |
| 9. | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,124 |
| 10. | Laminuotų grindlenčių (vinilas) danga, pritvirtinant grindjuostes | 100 m2 | 0,124 |
| 11. | Grindų pagrindo išlyginimas glaistu | m2 | 6,5 |
| 12. | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais | m2 | 6,5 |
| 13. | Radiatorių demontavimas ir plieninių šildymo radiatorių montavimas | vnt. | 1 |
| 14. | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100 m | 0,08 |
| 15. | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0,08 |
| 16. | Paskirstymo dėžutės demontavimas, kai dėžutė sumontuota sienoje | vnt. | 4 |
| 17. | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0,02 |
| 18. | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0,02 |
| 19. | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų ir statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,3 |

| DALIES RŪSIO KORIDORIAUS (R-16) PAPRASTOJO REMONTO DARBAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. APDAILOS DARBAI |  |  |  |
| 1. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 0,48 |
| 2. | Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių | m2 | 2,0 |
| 3. | Sienų atskirų vietų tinko remontas | m2 | 5,0 |
| 4. | Senų dažų pašalinimas nuo sienų, sienų vidinių paviršių glaistymas ir padengimas struktūriniu tinku | 100 m2 | 0,48 |
| 5. | Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių sutvirtinimas, | 100 m | 0,14 |
| 6. | Vidaus sienų dažymas ypač atspariais plovimui vandens emulsiniais dažais | m2 | 48,0 |
| 7. | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas ir išlyginimas glaistu | m2 | 13,00 |
| 8. | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais | m2 | 13,00 |
| 9. | Anksčiau dažytų durų dažymas, nuvalant senus dažus | m2 | 3,8 |
| 10. | „Armstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 48,0 |
|  | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų ir statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,3 |
| 2. ELEKTROTECHNIKOS DARBAI |  |  |  |
| 1. | Liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas | 100 vnt. | 0,04 |
| 2. | Šviesos diodų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose (LED panelės 60x60 cm, ne mažiau 48W) | vnt. | 2,0 |
| 3. | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas | vnt. | 2,0 |
| 4. | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose | 100 vnt. | 0,06 |
| 5. | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose | 100 m | 0,16 |
| 6. | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 0,24 |
| 7. | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100 vnt. | 0,08 |
| 8. | Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo) | 100 vnt. | 0,02 |
| 9. | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo) | 100 vnt. | 0,03 |
| 10. | Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2 | 100 m | 0,12 |
| 11. | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0,16 |

| FASADO PAPRASTOJO REMONTO DARBAI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| 1. RULONINĖS STOGO DANGOS IR LATAKŲ REMONTO DARBAI |  |  |  |
| 1. | Viengubų pakabinamų skardos latakų pakeitimas | m | 4,0 |
| 2. | ,,Pūslių“ remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) | m2 | 2,5 |
| 3. | Ruloninių ar gabalinių medžiagų stogų dangose prijungimų prie statramsčių pakeitimas | m | 4,0 |
| 4. | Senų priklijuotų ruloninių stogo dangų nuardymas ir naujos prilydomos ritininės stogo dangos klijavimas ant sutvarkyto pagrindo | m2 | 5,0 |
| 2. FASADO REMONTAS |  |  |  |
| 1. | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunat paviršių | 100 m2 | 0,4 |
| 2. | Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinklelį smeigėmis ir apdailinant 2 mm storio struktūriniu tinku | 100 m2 | 0,4 |

3. Remonto darbai vykdomi vadovaujantis techniniais reikalavimais remonto darbams ir medžiagoms:

3.1. sienų tinkavimo darbams:

3.1.1. patikrinamas tinkuojamas paviršius, atšokęs tinkas nukapojamas;

3.1.2. nuo paruošto tinkavimo paviršiaus kruopščiai nuvalomos dulkės;

3.1.3. glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami;

3.1.4. paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai, kurie užkrečiami ant paviršiaus;

3.1.5. dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant;

3.1.6. kampų sustiprinimui naudojami metaliniai profiliai;

3.1.7. seniau dažyti paviršiai nugramdomi ir padengiami gruntu geresniam medžiagos sukibimui su dengiamu paviršiumi;

3.1.8. tinkuojamas paviršius turi būti sausas;

3.1.9. medžiagos pristatomos į remonto darbų vietą su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; pateikiama eksploatacinių savybių deklaracija.

3.2. sienų glaistymo darbams:

3.2.1. glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą;

3.2.2. pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos;

3.2.3. glaistas turi būti smulkus;

3.2.4. glaistas neturi susitraukti. Džiūvant 0,3-0,5 mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų;

3.2.5. glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, turi gerai lipti prie gruntuoto paviršiaus.

3.2.6. nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus.

3.2.7. medžiagos pristatomos į statybos darbų vietą su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; pateikiama eksploatacinių savybių deklaracija; pateikiamas saugos duomenų lapas;

3.3. sienų dažymo darbams:

3.3.1. dažymo darbai vykdomi pagal statybos taisyklių reikalavimus, o naudojant naujausias medžiagas ir gaminius – pagal įmonių gamintojų instrukcijas;

3.3.2. dažų spalva prieš darbų pradžią suderinama su Perkančiąja organizacija;

3.3.3. pasirenkant dažymo būdą ir dažymo medžiagas, būtina įvertinti dažomų paviršių savybes: tvirtumą, patvarumą, lygumą, pleišėtumą, akytumą, užterštumą, dažomo paviršiaus drėgnumą ir higroskopiškumą, galimus bazinio paviršiaus pokyčius, susijusius su drėgmės ir temperatūros pokyčiais, atsparumą fiziniams, cheminiams ir biologiniams poveikiams, dažų sluoksnio poveikį hidrofobiškumui ir vandens garų pralaidumui;

3.3.4. nauji paviršiai prieš dažymą nuvalomi, pašalinamos dėmės, seni - sausu arba šlapiu būdu nuvalomi, pašalinami atsilupę dažų sluoksniai. Nuvalyti paviršiai gruntuojami reikiamu gruntu, glaistomi, dažomi;

3.3.5. paviršiaus paruošimo priemonės, gruntas ir dažai turi būti chemiškai suderinti;

3.3.6. prieš dažymą Tiekėjas visus sumontuotus elektros jungiklius, rozetes ir kitas panašias detales nuima, sandėliuoja ir saugo Užsakovo nurodytoje vietoje;

3.3.7. prieš dažymą visi paviršiai nugruntuojami dažus atitinkančiu gruntu;

3.3.8. gretimai dažomi paviršiai turi būti dengiami dažymo juosta ir apsaugoti nuo dulkių ir dažų;

3.3.9. apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas – ant jo negali būti jokių nešvarumų, riebalų ar senų atsilupusių dažų;

3.3.10. paviršiui išlyginti reikia išsirinkti tinkamą glaistą. Nušlifavus užtaisytą vietą, nuo paviršiaus nuvalomos dulkės;

3.3.11. dažoma tik ant pilnai išdžiūvusio tinko ar glaisto;

3.3.12. dažymo metu neturi būti patalpoje skersvėjų;

3.3.13. dažomas paviršius tuoj po dažymo neturi būti kaitinamas tiesioginių saulės spindulių, turi būti palaikoma tinkamos temperatūros ir drėgnumo aplinka;

3.3.14. bendri reikalavimai ir nurodymai medžiagoms:

3.3.14.1. dažai turi būti tiekiami vieno gamintojo, paruošti naudoti. Dažai turi būti pristatomi su tokia informacija: paviršiaus kokybės, skiedinio tipo, dažymo būdo reikalavimai, siuntos Nr., pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standartą, pateiktas saugos duomenų lapas, pateikta eksploatacinių savybių deklaracija.

3.3.14.2. dažai turi atitikti reikalavimus:

Nelakių medžiagų kiekis, min. (svorio %) EN ISO 3251	60,0 ÷75,0

Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis (µ) EN ISO 2808 90

Atsparumas šlapiam šveitimui	EN 13300 1 klasė

Atsparumas šlapiam šveitimui	DIN 53778-2	≥ 10 000 ciklų

Blizgesys EN 13300  matiniai

Kontrastingumas (dengiamoji geba)  EN 13300   1 klasė

Vandens garų pralaidumas  EN ISO 7783-2	Sd>0,14 [m], aukštas atsparumas dezinfekcijos priemonėms	EN ISO 2812-4*

* Dažų plėvelė turi būti atspari Užsakovo naudojamos plovimo - dezinfekcijos priemonės paviršiams (Jėga - 7Q) poveikiui;

3.4. pakabinamoms luboms:

3.4.1. pakabinamų lubų įrengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos statybininkų asociacijos patvirtintomis statybos taisyklėmis ST121895674.06:2009 „Apdailos darbai“;

3.4.2. gaminiai pristatomi į montavimo vietą su:

3.4.2.1. gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, eksploatacinių savybių deklaracija, spalvos nuoroda;

3.4.2.2. saugos duomenų lapu ir įrengimo instrukcija;

3.4.3. montuojamų pakabinamų lubų

3.4.3.1. plokščių formatas 60cmx60cmx13mm;

3.4.3.2. konstrukcija turi būti sudaryta iš matomų metalinių konstrukcijų profilių (plotis apie 24 mm, baltos spalvos);

3.4.3.3. degumas pagal EN 13501-1, A2- s1, dO.

3.4.3.4. spalva balta, rašto pavyzdžiai prieš lubų įrengimą derinami su Perkančiąja organizacija;

3.5. laminuotų grindlenčių (vinilas) dangai (pritvirtinant grindjuostes):

3.5.1. grindų paviršiai prieš dangos klojimą turi būti išlyginami savaime išsilyginančiu skiediniu;

3.5.2. dangos montavimo būdas – klijuojama; klijai turi atitikti patalpų eksploatacijos ir darbų vykdymo sąlygas; danga klijuojama ant paruošto paviršiaus pagal gamintojų rekomendacijas;

3.5.3. dangos atsparumo klasė ne mažiau 33, turi atitikti patalpų paskirtį;

3.5.4. dėvimasis sluoksnis ne mažiau 0,55 mm;

3.5.5. dizainas – medžio imitacija;

3.5.6. apdailai naudoti vienos partijos grindlentes;

3.5.7. dangos ir grindjuosčių spalva bei grindlenčių matmenys derinami su Perkančiąja organizacija;

3.6. keraminių plytelių danga:

3.6.1. grindų paviršiai prieš dangos klojimą turi būti išlyginami savaime išsilyginančiu skiediniu;

3.6.2. rūsio koridoriaus grindų plytelių dydis: 30x30 cm, spalva turi būti derinama su esamų grindų plytelių spalva;

3.7.  pirkimui taikomi aplinkosaugos reikalavimai /„žalio“ pirkimo kriterijai  nurodyti 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1 punkte.

4. Visos remonto darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos, pavyzdžiai suderinti su Perkančiąja organizacija. Gali būti naudojamos lygiavertės medžiagos.

5. Visi remonto darbai turi būti atlikti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties pasirašymo datos.

6. Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus darbų, įrengimo medžiagų ir darbų kiekius patalpų apžiūros metu. Tiekėjui suteikiama galimybė apžiūrėti Žiežmarių mokyklos-darželio ,,Vaikystės dvaras“ patalpas, kuriose bus atliekamas remontas. Dėl planuojamo vizito būtina susitarti iš anksto, kreipiantis į šį kontaktinį asmenį: Rasa Rekatanskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams, tel.: +370 346 58010, el. p.: ukis@vaikystesdvaras.lt

PRIEDAI:

1. Pirmo aukšto planas.

2. Antro aukšto planas

3. Rūsio planas