TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ENDOSKOPINĖMS PRIEMONĖMS, NAUDOJAMOS ENDOSKOPINĖS RETROGRADINĖS CHOLANGIOPANKREATOGRAFIJOS METU ĮSIGYTI

Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-03-05, Nr. VPP-1380.

Posėdžio protokolas 2026-03-09. Nr. 18. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Styga – vedlys (skersmuo 0,89 mm):

- Vienkartinė;

- Stygos skersmuo  0,89 mm (0,035‘‘);

- Ilgis 450 ±1 cm;

- Pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio  distalinis galas;

- Hidrofilinė danga 7 cm ±2 cm;

- Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga);

- Tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai;

- Atsparus užsilenkimams;

- Sterili pakuotė;

- Pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

2. Styga – vedlys (skersmuo 0,63 mm):

- Vienkartinė;

- Stygos skersmuo  0,63 mm (0,025‘‘);

- Ilgis 450 ±1 cm;

- Pilnai rentgenokontrastinis 5±1 cm ilgio  distalinis galas;

- Spiralinė žyma 7-9 cm  ±1 cm atstumu nuo distalinio galo;

- Kryžminė žyma 9-40 cm  ±1 cm atstumu nuo distalinio galo;

- Hidrofilinė danga 7 cm ±1 cm;

- Dengtas fluorino danga (arba lygiaverte medžiaga);

- Tiesiu arba lenku galiuku pasirinktinai;

- Atsparus užsilenkimams;

- Sterili pakuotė;

- Pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

3. Kaniulė (kūgio tipo galu):

- Vienkartinė;

- Kūgio tipo galu;

- Taikoma su 0,035” styga – vedliu;

- Ilgis  1900 - 2000 mm;

- Tinkama kanalui  Ø 2,2 mm;

- Distalinės dalies diametras 4 ±0,5 Fr;

- Rentgenokontrastinis galas;

- Sterili pakuotė;

- Pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

4. Kaniulė (trumpo kūgio tipo galu):

- Vienkartinė;

- Trumpo kūgio tipo galu

- Taikoma su 0,035” styga – vedliu;

- Ilgis 1900 - 2000 mm;

- Tinkama kanalui  Ø 2 - 2,2 mm;

- Distalinės dalies diametras 4,5± 0,6 Fr;

- Rentgenokontrastinis galas;

- Sterili pakuotė;

- Pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

5. Lankinis sfinkterotomas:

- Vienkartinis;

- Lankinis;

- 3 spindžiai;

- Taikomas su 0,035” styga – vedliu;

- Ilgis 1700 - 2000 mm;

- Tinkamas kanalui  Ø 2,8 mm;

- Distalinio galiuko ilgis 5-10 ±1 mm;

- Pjovimo vielos ilgis 20 ±1 mm, 25±1 mm ir 30±1 mm pasirinktinai pagal poreikį;

- Sterili pakuotė;

- Pakuotėje 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

6. Adatinis papilotomas:

- Vienkartinis;

- Sterili pakuotė;

- Tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo skersmuo 2,8 – 3,8 mm;

- 3-ų spindžių;

- Adatėlės ilgis ne mažesnis nei 5 mm;

- Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 170 cm;

- Naudojamas kartu su kreipiamąja viela 0,035.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

7. Stygos - pravedėjo fiksavimo prietaisas:

- Vienkartinio naudojimo;

- Užrakina iki 3 stygų;

- Suderinamas su  0.018", 0.021", 0.028" ir 0.035" stygomis;

- Turi turėti integruotą biopsinės angos vožtuvėlį;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

8. Krepšeliai  mažiems akmenims šalinti:

- Vienkartinis;

- Darbinis ilgis 1900- 2000 mm;

- Tinkamas kanalui Ø 2,8 mm;

- Krepšelio plotis 20 ±1 mm;

- Krepšelis supintas iš 4 vielučių;

- Vielutės krepšelio gale sutankintos 8 vielučių (flower tipo);

- Vielutės padengtos silikonu;

- Rotuojamas;

- Suderinamas  su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

9. Krepšeliai  didesniems akmenims šalinti:

- Vienkartinis;

- Darbinis ilgis 1800- 2000 mm;

- Tinkamas kanalui Ø 2,8 mm;

- Krepšelio plotis 25 ± 5 mm;

- Krepšelis supintas iš 4 vielučių;

- Rotuojamas;

- Suderinamas  su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

10. Ekstrinis litotriptorius:

- Vienkartinio naudojimo;

- Rankena ir šarvas;

- Darbinis ilgis 800-1000 mm;

- Įvedamosios dalies skersmuo ne daugiau 3,9 mm.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

11. Krepšelis mechaninei litotripsijai:

- Vienkartinis;

- Tulžies latakų konkrementams šalinti;

- Skirtas mechaninei litotripsijai;

- Krepšelio diametras 30 ±2 mm;

- Darbinis  ilgis 1900 - 2000 mm;

- Rotuojamas;

- Suderinamas su vienkartinio naudojimo rankena;

- Sterili pakuotė.

- Orientacinis poreikis: 10 vnt.

12. Balionėliai akmenims šalinti iš tulžies latakų:

- Vienkartinis, darbinis;

- Ne trumpesnis nei 190 cm;

- Tinkamas kanalui iki 3,2 - 4,2mm;

- 3-jų spindžių;

- Balionelis išpučiamas 8,5 mm/12 mm/15,0 mm ± 1 mm diametrų;

- injekavimo virš balionėlio galimybė;

- Komplekte vienas arba daugiau skirtingų švirkštų skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti arba insufliacijos įrankis;

- Naudojamas su styga-pravedikliu, 0,035“;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

13. 4 mm balioninis dilatatorius:

- Vienkartinis;

- Tulžies takų dilatacijai;

- Ilgis 1800-1900 mm;

- Tinkamas kanalui Ø 2,8 mm;

- Baliono ilgis  40±1 mm, diametras 4 mm;

- Suderinamas su 0,035” styga – vedliu;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

14. 7 Fr stentų įvedimo sistema:

- Vienkartinio naudojimo;

- Tinkanti įvesti 7 Fr skersmens stentus;

- Ilgis 1900-1950mm;

- Tinkama endoskopo kanalui  3.2 mm;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

15. 10 Fr stentų įvedimo sistema:

- Vienkartinio naudojimo;

- Tinkanti įvesti 10 Fr skersmens stentus;

- Ilgis 1900-2200mm;

- Tinkama endoskopo kanalui: 4,2 mm

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

16. Vienkartinis distalinis apdangalas duodenoskopui:

- Vienkartinio naudojimo;

- Skirtas naudoti su Olympus duodenoskopais TJF-Q190V;

- Distalinis skersmuo ne daugiau 13,5 mm;

- Bendras ilgis 20-21 mm;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 2000 vnt.

17. Sugriebimo žnyplės (žnyplių išsiplėtimas 7-8 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm):

- Vienkartinio naudojimo;

- ERCP stentų išėmimui;

- Žiurkių nasrų ir aligatoriaus tipo;

- Darbinis ilgis 1800-2300 mm;

- Tinkamos kanalui  Ø 2,8 mm;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

18. Sugriebimo žnyplės (žnyplių išsiplėtimas 3 - 4 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm):

- Vienkartinio naudojimo;

- Plokščių svetimkūnių šalinimui;

- Žiurkių nasrų tipo;

- Žnyplių išsiplėtimas  3 - 4 mm;

- Darbinis ilgis 1800-1900 mm;

- Tinkamos kanalui  Ø 2,0 mm;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

19. Sugriebimo žnyplės (žnyplių išsiplėtimas 12-14 mm, tinkamos kanalui Ø 2,0 mm);

- Vienkartinio naudojimo;

- Plonų, plokščių svetimkūnių šalinimui;

- Žiurkių nasrų tipo;

- Žnyplių išsiplėtimas  12-14 mm;

- Darbinis ilgis 1600-1700 mm;

- Tinkamos kanalui  Ø 2,0 mm;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

20. 6 mm balioninis dilatatorius:

- Vienkartinis;

- Tlžies takų dilatacijai;

- Ilgis 1800-1900 mm;

- Tinkamas kanalui Ø 2,8 mm;

- Baliono ilgis  40±1 mm, diametras 6 mm;

- Suderinamas su 0,035” styga – vedliu;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

21. 8 mm balioninis dilatatorius:

- Vienkartinis;

- Tulžies takų dilatacijai;

- Ilgis 1800-1900 mm;

- Tinkamas kanalui Ø 2,8 mm;

- Baliono ilgis  30±1 mm,  diametras 8 mm;

- Suderinamas su 0,035” styga – vedliu;

- Sterili pakuotė.

Orientacinis poreikis: 70 vnt.

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.