TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PACIENTO TEMPERATŪROS VALDYMO SISTEMA – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirta pacientų šildymui. Sistemą sudaro šildytuvas ir antklodė, kuri šildoma cirkuliuojančiu oru ir palaiko paciento kūno temperatūrą, kad būtų išvengta hipotermijos. |  |
| 2. | Šildytuvas | 1. Ne mažiau 4 temperatūros lygiai: aplinkos, 32 C0, 38 C0, 41-43 C0. 2. Maksimalus srautas ≥30 CFM . 3. Triukšmas darbo metu ≤55 dB. 4. Maitinimas 230 V, 50 Hz. 5. OLED arba LCD ekranas. |  |
| 3. | Antklodė | 1. Vienkartinė arba daugkartinio naudojimo (skalbiama). 2. Su mikro arba nano poromis šiltam orui išeiti. 4. Prijungimas suderinamas su šildytuvu. |  |
| 4. | Komplektacija | 1. Šildytuvas. 2. Antklodės prijungimo žarna, kurios ilgis ne mažiau 150 cm. 3. Vežimėlis su 4 ratukais šildytuvui su daiktadėže žarnai. 4. Du vienetai pilno kūno uždengimo antklodžių, ne mažesnių nei 200 x 55 cm. 5. Du vienetai dalinio kūno uždengimo antklodžių, ne mažesnių nei 110 x 50 cm. |  |
| 5. | Ženklinimas | CE arba lygiavertis, pristatomas kartu su preke. |  |
| 6. | Garantinis aptarnavimas | ≥ 24 mėn. |  |