Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Branduolių magnetinio rezonanso maketas su priedais

| Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams* |  | Siūlomas parametras (pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus) (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Galima atlikti branduolinį magnetinį rezonansą polistirene, glicerine, teflone. Vertinimas sutelktas į rezonanso linijų padėtį, plotį ir intensyvumą. Branduolių magnetinio rezonanso (BMR) maketo komplektas susideda iš: |  |  |  |
| 1. | 4 vnt. Branduolinio magnetinio rezonanso maitinimo blokas | Magnetinio lauko moduliacijos išėjimas ne mažiau kaip 4 mm apsauginiai lizdai. BMR signalo išvestis: BNC lizdas arba lygiavertis. Signalo išvestis su fazės poslinkio moduliacijos įtampa: BNC lizdas arba lygiavertis. Maitinimo įtampa: 230 V. Energijos suvartojimas: ne daugiau kaip 20 W. Matmenys ne didesni kaip 22 cm x 15 cm x 25 cm. Svoris ne daugiau kaip 3 kg. |  |
| 2. | 4 vnt. Branduolinio magnetinio rezonanso zondo rinkinys | Vieną rinkinį sudaro: Ne mažiau kaip 1 vnt. BMR daviklis. Ne mažiau kaip 2 vnt. moduliacijos ritės. Ne mažiau kaip 2 vnt. laikymo spaustukai. 1 BMR mėginių rinkinys (glicerinas, teflonas (PTFE), polistirenas, ne mažiau kaip 2 tušti mėgintuvėliai). |  |
| 3. | 4 vnt. U formos šerdis su jungtimi | Aukštis ne daugiau kaip 18 cm. Plotis ne daugiau kaip 17 cm. Skerspjūvis ne daugiau kaip 4 cm x 4 cm. Laminuotas arba lygiavertis. |  |
| 4. | 8 vnt. Ritė | Vijų skaičius ne mažiau kaip 480. Nuolatinė srovė ne mažesniame intervale kaip nuo 3,5 A iki 10 A (trumpalaikė). Varža ne daugiau kaip 1,5 Ω. Vario vielos skersmuo ne mažesnis kaip 1 mm. Ritės plotas ne daugiau kaip 6 cm x 6 cm. Matmenys ne didesni kaip: 10 cm x 10 cm x 12 cm. |  |
| 5. | 4 vnt. Nuolatinės srovės maitinimo šaltinis | Išėjimo įtampa: ne didesniame intervale kaip 0-20 V, nuolat reguliuojama. Išėjimo srovė: ne didesniame intervale kaip 0-7A, nuolat reguliuojama. Apsauga nuo trumpojo jungimo – privalo būti; Išėjimai per ne mažiau kaip 4 mm apsauginius lizdus. Ekranas: ne mažiau kaip 2 x 3 skaitmenų ekranas, skirtas srovei ir įtampai. Maitinimo įtampa: ne mažiau kaip 230 V/50 Hz ir 115V/60 Hz, perjungiama. Matmenys: ne daugiau kaip 30 cm x 16 cm x 15 cm. Svoris: ne mažiau kaip 5 kg. |  |
| 6. | 4 vnt. Skaitmeninis osciloskopas | Didelės raiškos ne mažiau kaip 60 MHz atminties osciloskopas. Su ne mažiau kaip 2 kanalais, jutikliniu ekranu ir tiek USB (arba lygiavertė), tiek HDMI (arba lygiavertė) sąsajomis. Pralaidumas: ne mažiau kaip 60 MHz. Kanalų skaičius ne mažiau kaip 2 . Maksimali įėjimo įtampa ne mažiau kaip 250 Vpp. Įėjimo varža ne didesnė kaip 1,5 MΩ. Sąsajos: ne mažiau kaip LAN, USB-C, HDMI. Matmenys ne didesni kaip: 270 mm x 79 mm x 163 mm. Svoris: ne mažesnis kaip 1 kg. |  |
| 7. | 8 vnt. BNC kabelis | Ilgis ne mažiau kaip 1 m. Varža ne mažiau kaip 45 Ω. Jungtys: BNC/BNC arba lygiavertės. |  |
| 8. | 4 vnt. pajungimo kabelis, mėlynas | Kabelio ilgis ne mažesnis kaip 45 cm. Laidininko skerspjūvis ne didesnis kaip 3 mm2. Nuolatinė srovė: ne didesnė kaip 35 A. |  |
| 9. | 4 vnt. pajungimo kabelis, raudonas | Kabelio ilgis ne mažiau kaip 90 cm. Laidininko skerspjūvis ne daugiau kaip 3 mm2. Nuolatinė srovė: ne daugiau kaip 35 A. |  |
| 10. | 4 vnt. pajungimo kabelis, mėlynas | Kabelio ilgis ne mažiau kaip 90 cm. Laidininko skerspjūvis ne daugiau kaip 3 mm2. Nuolatinė srovė: ne daugiau kaip 35 A. |  |
| 11. | 4 vnt. Multifunkcinis matavimo prietaisas | Grafinis ekranas ne mažesnis kaip 7 cm, spalvotas. Įvestis ne mažiau kaip 3 (turi būti galimybė naudoti vienu metu). Multifunkciniame matavimo prietaise turi būti integruoti: Apsauginiai lizdai ne mažiau kaip U, I , P, E ir K lizdas NiCr-Ni temperatūros zondui arba lygiaverčių tipų lizdai. Temperatūros matavimo diapazonas ne mažiau kaip du matavimo režimai, ne siauresniuose kaip: nuo –200 °C iki +200 °C ir nuo –200 °C iki +1200 °C intervaluose. Įtampos matavimo tikslumas šiuose matavimo režimuose: 1) ± 0,1 V, 2) ± 0,3 V, 3) ± 1 V, 4) ± 3 V, 5) ± 10 V, 6) ± 30 V. Srovės stiprio matavimo tikslumas šiuose matavimo režimuose: 1) ± 0,03 A, 2) ± 0,1 A, 3) ± 0,3 A, 4) ± 1 A, 5) ± 3 A. VNC serveris turi būti integruotas. Turi būti baterija, kurios veikimo laikas ne trumpesnis kaip 8 val. |  |
| 12. | 4 vnt. kombinuotas B jutiklis S | Naudojimo paskirtis: tangentinio arba ašinio magnetinio srauto tankio matavimui Matavimo tikslumas šiuose matavimo režimuose: 1) ± 10 mT, 2) ± 30 mT, 3) ± 100 mT, 4) ± 300 mT, 5) ± 1000 mT. Matavimo kryptis: perjungiama Kompensacija ne mažiau kaip 1000 mT kiekviename matavimo diapazone Matmenys: ne mažiau kaip 45 mm x 20 mm x 190 mm |  |
| 13. | 4 vnt. prailginimo laidas | Ilgis ne mažiau kaip 2 m. Ne mažiau kaip 15 kontaktų. |  |
| 14. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 15. | Aplinkos apsaugos reikalavimai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjo prekė sunaudoja mažiau elektros energijos (pagrindžiama Tiekėjo užpildytais Techninės specifikacijos 1 ir 11 punktais). |  |

*Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas, protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.