TS priedas Nr. 1/  Pasiūlymo formos priedas Nr. 2

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

ORO IR ORO KABELINIŲ LINIJŲ LAIDŲ AUTOMATINIAI SUJUNGIKLIAI

| Siūlomo gaminio/ įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma pirkimo metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma pirkimo metu) Jei siūlomos prekės, nurodytos “GAMINIŲ ATITINKANČIŲ AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS TECHNINIUS REIKALAVIMUS SĄRAŠE”, atitikimą įrodančių dokumentų teikti nereikia, įrašomas tik sąrašo eilutės, kurioje įvardinta siūloma prekė, numeris. |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Gaminys turi atitikti standartus b) ir c) arba b) ir e) arba e) | Turi būti išbandyta pagal LST EN 61284 standarto 11.5.1 skyriaus reikalavimus arba lygiaverčius. |  |
| 3. | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei d) | – 35⁰C ÷ +35⁰C |  |
| 4. | Vardinis dažnis d) | 50 Hz |  |
| 5. | Vėjo greitis d) | ≥ 30 m/s |  |
| 6. | Sujungiklis skirtas naudoti d) | Lauke |  |
| 7. | Apšalo sienelės storis d) | ≥ 20 mm |  |
| 8. | Automatinio sujungiklio paskirtis d) | Neizoliuotiems aliuminio lydinio laidininkams sujungti be papildomų įrankių |  |
| 9. | Sujungiklio jungiamų laidininkų skerspjūviai d) | Nurodoma užsakant: Neizoliuotiems laidams: - 35 mm2 - 50 mm2; - 70 mm2 - 95 mm2; - 120mm2 - 150 mm2; AMKA neizoliuotai nešančiajai neutralei: - 25 mm2 - 50 mm2; - 70 mm2 - 95 mm2; |  |
| 10. | Mechaninis atsparumas b) ir c) arba e) arba d) | ≥ 80 proc. jungiamų laidininkų mechaninio atsparumo (tempimo) |  |
| 11. | Automatinio sujungiklio korpusas d) | - Pagamintas iš atmosferos poveikiui atsparaus lydinio; - Pažymėtas spalviniu arba kitokiu ženklinimu. Ženklinimas turi leisti identifikuoti kokio skerspjūvio laidininkams sujungti yra skirtas sujungiklis. |  |
| 12. | Pateikiami dokumentai | - Gamyklinis aprašymas; - Montavimo instrukcija. |  |
| 13. | Tarnavimo laikas d) | ≥ 25 metų |  |
| 14. | Garantinis laikas d) | ≥ 2 metai |  |

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Akreditacijos biuro, kuris turi būti Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) pilnavertis narys (pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members), akredituotos įstaigos (laboratorijos) akreditacijos sritį įrodantys dokumentai;

- Bandymų, atliktų akredituotoje (-se) laboratorijoje (-se)  protokolų kopijos;

- Gamintojo parengtas gaminio techninis aprašymas arba gamintojo deklaracija;

- Gamintojo laboratorijoje, kuri yra akredituota atlikti bandymus, gamyklinių bandymų protokolas.