AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendra informacija ir pirkimo objektas

1.1. Pirkimas „Automobilių pirkimas“ (toliau – Pirkimas) vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) reikmėms, Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius, Lietuva.

1.2. Pirkimo aprašymas – šiuo Pirkimu siekiama įsigyti naujus, patikimus ir funkcionalius lengvuosius automobilius (M1 kategorijos, toliau – Automobiliai arba Prekės). Automobiliai bus naudojami tarnybinėms ir ūkinėms reikmėms, todėl jiems keliami aukšti patikimumo, talpumo ir ekonominės klasės reikalavimai. Pirkimas vykdomas, siekiant užtikrinti patikimą ir nepertraukiamą Tarnybos veiklos palaikymą.

1.3. Pirkimo objektas – lengvieji automobiliai (M1 kategorija), 3 vnt.

1.4. Pirkimo tikslas – įsigyti Automobiliai turi užtikrinti patikimą ir efektyvų įstaigos darbuotojų mobilumą bei krovinių gabenimą.

1.5. Pristatymo terminas – tiekėjas Automobilius turi pristatyti ne vėliau kaip per 5 (penkis)  mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos adresu  Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius, Lietuva. Prekės gali būti pristatomos ir dalimis (ne visas perkamas Prekių kiekis vienu metu), tačiau bet kuriuo atveju galutinis Prekių pristatymo terminas negali viršyti 5 (penkių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

1.6. Automobiliai turi būti užregistruoti Lietuvos Respublikoje Tarnybos vardu ir turėti galiojančią techninę apžiūrą. Civilinės atsakomybės draudimu Tarnyba įsipareigoja pasirūpinti pati (prieš pristatant Prekes, Tiekėjas privalo Tarnybai pateikti draudimui įsigyti reikalingus duomenis).

1.7. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Automobilių pristatymu nurodytu adresu, Automobilių registracija, techninė apžiūra ir kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties įvykdymu.

1.8. Garantijos reikalavimai:

1.8.1. Garantijos trukmė – ne trumpiau 36 mėn. arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau.

1.8.2. Garantinės priežiūros laikotarpis – pagal gamintojo rekomendacijas, tačiau ne rečiau kaip kas 12 (dvylika) mėn., skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

1.8.3. Garantinės priežiūros paslaugos turi būti įskaičiuotos į Prekių kainą, išskyrus eksploatacinių skysčių bei eksploatacijos metu natūraliai susidėvinčių dalių (pvz. stabdžių kaladėlės) keitimą.

1.8.4. Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą išsiuntimo dienos terminas.

2. Techniniai reikalavimai Automobiliams

2.1. Automobiliams keliami minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami 1 lentelėje. Siūlomi parametrai turi būti lygiaverčiai ar geresni nei nurodyti reikalavimai. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.

2.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktą lentelę įrašydamas joje konkrečias siūlomų Prekių charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Siūlomi Automobiliai privalo atitikti visus 1 lentelėje nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

2.3. Tiekėjui įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami Prekių gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į Prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių ir/arba anglų kalba. Perkančiajai organizacijai, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą.

2.3.1. Grafoje „Siūlomų automobilių parametro reikšmė“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (tiekėjas nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne prasčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama). Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Word ar kita visuotinai prieinama teksto redagavimo programa.

2.3.2. Grafoje „Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis gamintojo dokumentas“ nurodomi prie pasiūlymo pridedamo dokumento/bylos pavadinimas arba nuorodos į konkretų internetinį puslapį (nuoroda į puslapį, kuriame neatidarant naujų internetinių puslapių yra visa reikalavimą patvirtinanti informacija, nuoroda tik į bendrą gamintojo puslapį nebus pakankama), kuriame galima rasti informaciją, patvirtinančią atitikimą reikalaujamam parametrui/specifikacijai. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį Techninės specifikacijos 1 lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Automobiliams (3 vnt.) keliami techniniai reikalavimai (pildymui)

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Minimalūs techniniai ir funkciniai reikalavimai | Siūlomo automobilio parametro reikšmė (pildo Tiekėjas) |  | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis gamintojo dokumentas (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| BENDRI PARAMETRAI |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Automobilio gamintojas/markė/ modelis | Nurodyti Automobilio gamintoją, tikslų modelį ir markę. | (Automobilio gamintojas, markė ir modelis) (internetinė nuoroda su gamintojo pateiktomis techninėmis charakteristikomis arba kiti technines charakteristikas patvirtinantys dokumentai) |  |  |
| 1.2. | Kategorija | M1 (nereikalaujanti kelių mokesčio), iki 3,5 t bendrosios masės. |  |  |  |
| 2. | Būklė | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, t. y. viešajame eisme nedalyvavęs Automobilis. |  |  |  |
| 3. | Pavara | Priekinių ratų pavara arba visų ratų pavara. |  |  |  |
| 4. | Kėbulo tipas | Vienatūris arba universalas su padidintu tūriu (SUV, Combi arba vienatūris). |  |  |  |
| 5. | Vairas | Vairas kairėje pusėje su vairo stiprintuvu. |  |  |  |
| 6. | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Atsarginis ratas, raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj atsarginio rato, rakto rato nuėmimui ir kėliklio, automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). |  |  |  |
| 7. | Durų užraktas | Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. |  |  |  |
| 8. | Kita įranga | Medžiaginių arba guminių kilimėlių komplektas salone. |  |  |  |
| 9. | Automobilio komplektacija | Automobilis turi būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su Automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktus atitinkantis gesintuvas, pirmos pagalbos rinkinys (sukomplektuotas pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus), avarinio sustojimo ženklas, šviesą atspindinti liemenė, transportavimo kilpa. |  |  |  |
| VAIRAVIMO IR TECHNINIAI PARAMETRAI |  |  |  |  |  |
| 10. | Variklio tipas | Benzinas arba benzinas/elektra (hibridas). |  |  |  |
| 11. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 75 kW. |  |  |  |
| 12. | Pavarų dėžė | Mechaninė arba automatinė. |  |  |  |
| 13. | Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis | Automobilio išmetamo CO₂ kiekis, nustatytas pagal WLTP (angl. Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) metodiką, turi būti ne didesnis kaip 160 g/km. | Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |
| 14. | Kablys | Privaloma (sumontuotas). Kablys reikalingas iki 750 kg bendrosios masės priekaboms. |  |  |  |
| TALPUMAS IR FUNKCIONALUMAS |  |  |  |  |  |
| 15. | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau kaip 5. |  |  |  |
| 16. | Durų skaičius | Ne mažiau kaip 5. |  |  |  |
| 17. | Bagažinės tūris | Ne mažiau kaip 700 litrų, matuojant pagal VDA („Verband der Automobilindustrie“) metodiką, 5 sėdimų vietų konfigūracijoje. |  |  |  |
| 18. | Matmenys | Automobilio ilgis ne mažiau kaip 4750 mm. |  |  |  |
| KOMFORTAS IR SAUGA |  |  |  |  |  |
| 19. | Klimato kontrolės sistema. Šildymas. | Automatinis oro kondicionierius. Šildomos sėdynės. |  |  |  |
| 20. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP), stabdžių antiblokavimo sistema (ABS). Pastovaus greičio palaikymo sistema. Tamsinti galiniai stiklai. |  |  |  |
| 21. | Parkavimo pagalba | Galiniai automobilio statymo jutikliai. Galinio vaizdo kamera. |  |  |  |
| 22. | Laisvų rankų įranga | Laisvų rankų įranga su mobiliojo telefono sąsaja. |  |  |  |
| 23. | Šviesos | Artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai. |  |  |  |
| 24. | Audio sistema | Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto). |  |  |  |
| 25. | Ratai | 16 colių arba didesni lengvojo lydinio ratlankiai. |  |  |  |
| 26. | Padangos | Automobilis turi būti pateiktas su vasarinių padangų komplektu. Tiekėjas papildomai turi pateikti vieną komplektą naujų žieminių padangų, atitinkančių gamintojo reikalavimus. |  |  |  |
| 27. | Automobilio registracija | Pristatyti automobiliai turi būti tiekėjo lėšomis įregistruoti Tarnybos vardu galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Automobilių registravimo tikslu tiekėjas veikia Tarnybos vardu ir interesais, vadovaudamasis Tarnybos suteiktu įgaliojimu (dėl įgaliojimo išdavimo tiekėjas kreipiasi raštu į Tarnybą pirkimo sutarties vykdymo metu). |  |  |  |
| REIKALAVIMAI GARANTINEI PRIEŽIŪRAI IR APTARNAVIMUI |  |  |  |  |  |
| 30. | Garantijos trukmė | Automobiliui suteikiamas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis nei 36 mėn. arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau. |  |  |  |

3. Reikalavimai dokumentacijai ir Automobilių perdavimui

3.1. Tiekėjas privalo parengti ir kartu su Automobiliais perduoti Tarnybai:

3.1.1. Automobilių techninę dokumentaciją (naudojimo instrukcijas lietuvių kalba, priežiūros knygeles);

3.1.2. Automobilių techninio paso kopijas, patvirtinančias M1 kategoriją, variklio galingumą ir t. t.;

3.1.3. Automobilių garantijos raštus, patvirtinančius ne trumpesnę nei 36 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau, garantiją;

3.1.4. Automobilių dokumentus, kuriuose būtų nurodytas gamintojo pavadinimas ir Automobilių techninės charakteristikos, įrodančios, kad Automobiliai atitinka visus techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus;

3.1.5. Automobilių techninės apžiūros dokumentus;

3.1.6. Prekių perdavimo–priėmimo aktą;

3.1.7. Sąskaitą.

3.2. Apmokymai – Tiekėjas Prekių priėmimo-perdavimo metu turi apmokyti 3 (tris) Tarnybos darbuotojus. Mokymai turi apimti: Automobilių valdymo funkcijas, saugaus eksploatavimo principus, gamintojo numatytas techninės priežiūros procedūras ir įspėjimų/indikatorių interpretavimą. Mokymų trukmė – ne trumpesnė kaip 1 valanda. Mokymai turi būti vykdomi Tarnybos nurodytoje vietoje, lietuvių kalba.

4. Aplinkosauginiai reikalavimai

4.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 p., pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu.

2 lentelė. Automobiliams keliami aplinkosauginiai reikalavimai (pildymui)

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Kartu su pasiūlymu atitikties reikalavimo įrodymui pateikiama (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjo siūlomi Automobiliai turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 emisijos standartą. | Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |