SIŪLOMOS VAIZDO IR GARSO ĮRANGOS CHARAKTERISTIKOS

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaitmeninė interaktyvi lenta Nr. 1 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Lietumui jautri, skaitmeninė interaktyvi lenta |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 65” |  |
|  | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
|  | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
|  | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
|  | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.0 |  |
|  | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas belaidės prieigos taškas (angl. „Wi-Fi access point“) IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 arba naujesnė versija |  |
|  | Operacinė sistema | Android 14 arba naujesnė versija |  |
|  | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašymo rašikliu, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. Įranga turi būti suderinama su universitete naudojama centralizuota skaitmeninių interaktyvių lentų valdymo sistema „SMART Remote Management“, kuri suteikia galimybę valdyti lentas nuotoliniu būdu. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. |  |
|  | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
|  | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis lentos šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
|  | Priedai | Ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, jungiamieji laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. Įvesčių, išvesčių ir sąsajų adapterių naudoti neleidžiama. |  |
|  | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyvioje lentoje padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaitmeninė interaktyvi lenta Nr. 2 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Lietumui jautri, skaitmeninė interaktyvi lenta |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 75” |  |
|  | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
|  | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
|  | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
|  | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.0 |  |
|  | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas belaidės prieigos taškas (angl. „Wi-Fi access point“) IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 arba naujesnė versija |  |
|  | Operacinė sistema | Android 14 arba naujesnė versija |  |
|  | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašymo rašikliu, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. Įranga turi būti suderinama su universitete naudojama centralizuota skaitmeninių interaktyvių lentų valdymo sistema „SMART Remote Management“, kuri suteikia galimybę valdyti lentas nuotoliniu būdu. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. Turi būti galima dalintis vaizdu į Zoom ir Teams, visi pažymėjimai realiu laiku lentoje turi būti matomi nutolusiems dalyviams. |  |
|  | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
|  | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis lentos šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
|  | Priedai | Ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, jungiamieji laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. Įvesčių, išvesčių ir sąsajų adapterių naudoti neleidžiama. |  |
|  | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyvioje lentoje padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

4 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaitmeninė interaktyvi lenta Nr. 3 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Lietumui jautri, skaitmeninė interaktyvi lenta |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 85” |  |
|  | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |  |
|  | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
|  | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip operatyvinės 8 GB, pastoviosios 64 GB |  |
|  | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
|  | Vaizdo išvestis | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 2 x RJ45, 2 x USB-A 3.2, 2 x USB-B 3.0 |  |
|  | Belaidės sąsajos | Ne mažiau kaip integruotas belaidės prieigos taškas (angl. „Wi-Fi access point“) IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 arba naujesnė versija |  |
|  | Operacinė sistema | Android 14 arba naujesnė versija |  |
|  | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 20 prisilietimų vienu metu Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašymo rašikliu, valdymo pirštu ir trynimo delnu funkcijos. Visose programose ir aplinkose turi būti galima vienu metu rašyti rašikliu, valdyti pirštu ir trinti delnu. Įranga turi būti suderinama su universitete naudojama centralizuota skaitmeninių interaktyvių lentų valdymo sistema „SMART Remote Management“, kuri suteikia galimybę valdyti lentas nuotoliniu būdu. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom programinės įrangos langų neužblokuojant šių programų valdymo panelių mygtukų. Turi būti galima dalintis vaizdu į Zoom ir Teams, visi pažymėjimai realiu laiku lentoje turi būti matomi nutolusiems dalyviams. |  |
|  | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 20W. |  |
|  | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis lentos šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
|  | Priedai | Ne mažiau kaip 2 to paties gamintojo bevieliai rašikliai, jungiamieji laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. Įvesčių, išvesčių ir sąsajų adapterių naudoti neleidžiama. |  |
|  | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyvioje lentoje padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

5 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaitmeninė interaktyvi lenta Nr. 4 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Lietumui jautri, skaitmeninė interaktyvi lenta |  |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 25” |  |
|  | Ekrano raiška | Ne mažiau kaip 4K (3840 × 2160) |  |
|  | Ekrano šviesumas | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |  |
|  | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C 3.0. Visos įvestys turi palaikyti 4K / 60Hz vaizdo signalą. |  |
|  | Vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x USB – A 3.0, 1 x USB – B 3.0 |  |
|  | Valdymas | Turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų Windows ir Mac operacinėse sistemose (toliau – OS). Turi būti galima rašyti padėjus riešą ant ekrano ir jis neturi būti fiksuojamas. Windows ir Mac OS aplinkose, visose programose turi būti automatiškai , be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos, atpažįstamos rašiklio rašymo, trintuko trynimo ir valdymo liečiant pirštu funkcijos. |  |
|  | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 integruoti garsiakalbiai, kiekvieno galingumas ne mažiau kaip 5W. |  |
|  | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, automatiškai reguliuojantis lentos šviesumą pagal patalpos apšvietimo lygį. |  |
|  | Kitos funkcijos | Per USB-C sąsają turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip 50 W. |  |
|  | Priedai | To paties gamintojo bevielis rašiklis, Gamintojo rekomenduojamas stovas su lentos pavertimo funkcija ne siauresniame intervale kaip 20°-60°, laidai, medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Komplektuojama programinė įranga | Programinės įrangos licencijų kiekis negali būti ribojamas, jos naujinimai turi būti nemokami. Visa programinė įranga turi būti lietuvių kalba. Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows OS naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Microsoft Office programų aplinkose interaktyvioje lentoje padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Visas anotacijas padarytas pdf formate turi būti galima išsaugoti tame pačiame formate, o išsaugotus pakeitimus redaguoti. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

6 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Laikiklis skaitmeninei interaktyviai lentai |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Lentos laikiklis kabinimui ant sienos. |  |
|  | Maksimali montuojamos lentos įstrižainė | Ne mažiau kaip 75“ |  |
|  | Maksimalus montuojamos lentos svoris | Ne mažiau kaip 60 kg |  |
|  | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 800 mm. |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Turi būti galima rankos pagalba tolygiai keisti aukštį nuo grindų iki lentos ir fiksuoti jį bet kuriame taške vertikalioje plokštumoje ne siauresniame intervale kaip 900 - 1200 mm. |  |
|  | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

7 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaitmeninės interaktyvios lentos stovas Nr. 1 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas skaitmeninei interaktyviai lentai |  |
|  | Medžiaga | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Maksimali montuojamos lentos įstrižainė | Ne mažiau kaip 100“ |  |
|  | Maksimalus montuojamos lentos svoris | Ne mažiau kaip 90 kg |  |
|  | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Elektrinės pavaros pagalba, ne siauresniame intervale kaip 1,30 – 1,70 m |  |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti įrenginį LCD valdymo panele |  |
|  | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

8 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaitmeninės interaktyvios lentos stovas Nr. 2 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Mobilus, dviejų statramsčių stovas, skirtas skaitmeninei interaktyviai lentai |  |
|  | Maksimali montuojamos lentos įstrižainė | Ne mažiau kaip 100“ |  |
|  | Maksimalus montuojamos lentos svoris | Ne mažiau kaip 90 kg |  |
|  | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |  |
|  | Aukščio reguliavimas | Ne siauresniame intervale kaip 1,50 – 1,70 m |  |
|  | Priedai | Kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

9 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Signalų komutatorius Nr. 1 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
| 9.1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
|  | Tipas | HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius |  |
|  | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |  |
|  | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C |  |
|  | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.0 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x RS232, 2 x USB-A 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 host, 1 x USB-B 3.2 host |  |
|  | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: EDID, HDCP 2.2, CEC, KVM, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas PD 3.0 ne mažiau kaip 50 W. |  |
|  | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
| 9.10. | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
| 9.11. | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
| 9.12. | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

10 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Signalų komutatorius Nr. 2 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
| 10.1. | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
| 10.2. | Tipas | HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius |  |
| 10.3. | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |  |
|  | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-C, 1 x RJ45 HDBaseT 3.0 |  |
|  | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 LAN, 1 x RS232, 3 x USB-A 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 host, 1 x USB-B 3.2 host |  |
|  | Duomenų perdavimas | Ne mažiau kaip 30 m |  |
|  | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN. |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDCP 2.3, CEC, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas PD 3.0 ne mažiau kaip 50 W. |  |
|  | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
|  | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

11 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Signalų komutatorius Nr. 3 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
|  | Tipas | HDMI ir USB signalų automatinis komutatorius |  |
|  | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |  |
|  | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-C |  |
|  | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI 2.0, 1 x RJ45 HDBaseT 3.0 |  |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Ethernet, 1 x RS232, 3 x USB-A 3.2 device, 1 x USB-C 3.2 host, 2 x USB-B 3.2 host |  |
|  | Duomenų perdavimas | Ne mažiau kaip 80 m |  |
|  | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |  |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN ir WEB naršyklės pagalba. |  |
|  | El. maitinimas | Turi būti POE |  |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDCP 2.3, CEC, garso signalo išrišimą iš HDMI signalo. Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas PD 3.0 ne mažiau kaip 50 W. |  |
|  | Matmenys AxPxG | Ne daugiau kaip: 50 x 250 x 200 mm. |  |
|  | Priedai | Montavimo elementai tvirtinimui po stalu, visi laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

12 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vaizdo kamera |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas, modelis |  |
|  | Tipas | PTZ vaizdo kamera |  |
|  | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080)p / 60 fps |  |
|  | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 70° |  |
|  | Objektyvas | Ne mažiau kaip su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +60° ir horizontaliai ±150° |  |
|  | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |  |
|  | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti, automatinė |  |
|  | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x USB 3.0 |  |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |  |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti per LAN ir web naršyklės pagalba |  |
|  | El. maitinimas | Turi būti POE+ |  |
|  | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows ir Mac OS suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti sertifikuota darbui su Zoom ir Microsoft Teams programine įranga. |  |
|  | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, laidai ir medžiagos reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 2 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

13 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabelių dėžutė Nr. 1 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Įmontuojama į stalviršį dėžutė su ištraukiami kabeliai. |  |
|  | Montavimo kiaurymės matmenys P x I | Ne daugiau kaip 10 x 10 cm. |  |
|  | Elektros maitinimo rozetė | Ne mažiau kaip 1 x 220V |  |
|  | Laidai | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi kabeliai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
|  | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

14 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabelių dėžutė Nr. 2 |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Įmontuojama į stalviršį metalinė dėžutė su ištraukiamais kabeliais ir dangteliu, uždaromu sujungus kabelius. |  |
|  | Maitinimo jungtys | Ne mažiau kaip 1 x 220V |  |
|  | Laidai | Ne mažiau kaip: 4: 2 x HDMI 2.1, 1 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |  |
|  | Montavimo kiaurymės matmenys P x I x A | Ne daugiau kaip 20 x 10 x 10 cm. |  |
|  | Priedai | Originali, to paties gamintojo, po stalviršiu montuojama laidų apsauga, medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

15 lentelė.

| Eil. Nr. | Įrangos / parametro pavadinimas | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kabelių laikiklis |  |  |  |
| Gamintojas ir tikslus modelis |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis. |  |
|  | Tipas | Įmontuojamas į stalviršį kabelių laikiklis su ištraukiamu kabeliu. |  |
|  | Medžiaga | Aliuminis arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Montavimo kiaurymės matmenys A x P x I | Ne daugiau kaip 60 x 30 x 30 mm. |  |
|  | Kabelis | Ne mažiau kaip 1 x USB-C 3.2, 100W, 20Gbps, 4K60Hz, ne trumpesnis kaip 1,9 m. |  |
|  | Priedai | Medžiagos, reikalingos sumontavimui. |  |
|  | Garantinė techninė priežiūra | Įrangai taikoma ne mažiau kaip 3 metų garantija. |  |
|  | Dokumentacija | Nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |  |

___________________