| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |
| --- | --- |

# Hidraulinis masažo stalas – 5 vnt.

# Techninis aprašas:

| Matmenys (ilgis x plotis) [cm]:. | Ilgis nuo 190 iki 200 Plotis ne mažiau 70 |
| --- | --- |
| Sekcijų skaičius: | 3 |
| Centrinė sekcija Galvos sekcijos pakėlimo į viršų nuo horizontalios padėties kampas [°]: | Nereguliuojama Ne mažiau 70 |
| Galvos sekcijos ilgis [cm] Kojų sekcijos ilgis Kojų sekcijos pakėlimo į viršų nuo horizontalios padėties kampas [°]: | Ne mažiau 35 Ne mažiau 90 cm Ne mažiau 75 |
| Anga veidui: | Ovali anga veidui su nuimamu/uždedamu dangčiu |
| Galvos sekcijos reguliavimas: Kojų sekcijos reguliavimas: | Rankiniu, mechaniniu, dujinės spiruoklės arba kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu saugų, stabilų ir patikimą sekcijos kampo reguliavimą bei fiksavimą. Rankiniu, mechaniniu, dujinės spiruoklės arba kitu lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu saugų, stabilų ir patikimą sekcijos kampo reguliavimą bei fiksavimą |
| Stalo aukštis [cm]: | Aukščio reguliavimo diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 52 iki 87 . |
| Stalo aukščio valdymas: | Hidraulinis |
| Stalo paminkštinimas [cm]: | Ne mažesnis kaip 5 cm bendro storio putų poliuretano arba lygiavertės medžiagos paminkštinimas, užtikrinantis paciento komfortą, atsparumą deformacijai ir tinkamumą daugkartiniam naudojimui |
| Stalo danga: | Apmušalas pagamintas iš medicininės paskirties arba reabilitacinei įrangai tinkamos medžiagos, atsparios dezinfekcijos priemonėms, trinčiai, įbrėžimams ir įprastam valymui, šviesiai pilkos spalvos. |
| Rėmas: | Plieninis |
| Stalo kojelės: | Plieninės. Neslystančia medžiaga padengtos kojelės, užtikrinančios stalo stabilumą |
| Stalo mobilumas: | Nuleidžiami-pakeliami ratukai (ne mažiau 2), leidžiantys lengvai keisti stalo vietą. |
| Stalo svoris [kg]: Didžiausia apkrova[kg] | Iki 100 Ne mažiau kaip 170 . |
| Pozicionavimo volas- 5 vnt. Techninis aprašas: Ilgis: Skersmuo: Spalva: | Nuo 60 cm iki 65 cm. Nuo 15 cm iki 20 cm. Šviesiai pilka |

Pozicionavimo volas su putų poliuretano arba lygiaverčiu užpildu. Viršutinis apmušalas iš medicininės paskirties arba reabilitacinei įrangai tinkamos medžiagos, atsparios dezinfekcijos priemonėms, trinčiai ir įprastam valymui, šviesiai pilkos spalvos.

  - Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai:

    - ES atitikties deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad siūlomas hidraulinis masažo stalas yra CE ženklintas kaip medicinos priemonė pagal Reglamentą (ES) 2017/745;

    - gamintojo arba tiekėjo deklaracija / techninis aprašymas, kuriame nurodytos pagrindinės gaminio sudedamosios medžiagos: rėmo medžiaga, paminkštinimo medžiaga, dangos / apmušalo medžiaga, hidraulinio mechanizmo tipas ir pagrindinės keičiamos dalys.

  - Prekių ir jų sudėtinių dalių naudojimo instrukcija ir kiti lydintys dokumentai pateikiami sutarties vykdytojo lietuvių kalba kartu su pristatytomis prekėmis.

  - Tiekėjas privalo savo sąskaita:

    - Masažo stalus ir volus pristatyti (transportuoti) užsakovo nurodytu adresu sutartyje, sunešti, bei masažo stalus sumontuoti užsakovo nurodytose patalpose 1-ame aukšte.

    - Pašalinti visas atliekas (įskaitant pakuotes) atsiradusias po masažo stalų montavimo

  - Po surinkimo ant matomų paviršių neturi būti mechaninių pažeidimų, įbrėžimų ar kitų defektų.

  - Sutarties vykdymo metu Tiekėjas turės pasiūlyti masažo stalų dangų spalvas ir suderinti su užsakovu per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Masažo stalams turi būti suteikiama ne mažesnė 24 mėn. garantija. Tiekėjas turi užtikrinti atsarginių dalių arba lygiaverčių remonto sprendimų prieinamumą garantiniu laikotarpiu.

  - Nustatomas defektų šalinimo garantinio metu laikotarpis – ne ilgiau kaip 4 (keturios) savaitės nuo Užsakovo raštiško pranešimo išsiuntimo dienos.

  - Perkamiems masažo stalams taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai:

    - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, pritaikyta daugkartiniam naudojimui, o jos pagrindinės sudedamosios dalys turi būti pataisomos ir (ar) pakeičiamos: hidraulinis mechanizmas, ratukai, kojelės ar kitos eksploatacinės dalys.

    - Prekių danga ir paminkštinimas turi būti tinkami dezinfekavimui, atsparūs įbrėžimams ir įprastam valymui, kad būtų užtikrinamas ilgesnis naudojimo laikas.

    - Prekių pakuotėms taikomas aplinkos apsaugos reikalavimas, jeigu prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje:

Pakuotės: jeigu prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, pakuotė turi būti laikoma perdirbamąja pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

  - Galimi atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams įrodantys dokumentai:

1.9.1. Jeigu prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, kartu su prekėmis (pasirašant priėmimo-perdavimo aktą) Tiekėjas pateikia įrodančius dokumentus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, taip pat dokumentai, įrodantys kad tiekėjo ar gamintojo pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.