Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis „Siūlomų prekių techniniai parametrai“

SIŪLOMŲ SPECIALIOSIOS PASKIRTIES MOBILIŲJŲ KONTEINERIŲ

TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“.

2. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Techninės specifikacijos punktas | Reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės yra tokios: (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., nurodomas siūlomos prekės rodiklis, kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai, o kur nereikalaujama nurodoma „taip“ arba „ne“) |
| --- | --- | --- | --- |
| SPECIALIOSIOS PASKIRTIES MOBILIEJI KONTEINERIAI |  |  |  |
| - Bendrieji reikalavimai. |  |  |  |
| 1. | 1.1. | # Konteinerių išoriniai matmenys turi atitikti standarto ISO 668 arba lygiaverčio nurodytus 1CC tipo konteinerio matmenis (ilgis 6058 mm, plotis 2438 mm, aukštis 2800 mm, leistina paklaida ±5 mm). Šis reikalavimas taikomas tik išoriniams konteinerio gabaritams, siekiant užtikrinti jų suderinamumą transportuojant bei jungiant į vientisą sistemą. | Taip/Ne Konteinerių išoriniai matmenys atitinka /nurodyti standartą/ standarto nurodytus 1CC tipo konteinerio matmenis (ilgis /nurodyti/ mm, plotis /nurodyti/ mm, aukštis /nurodyti/ mm) |
| 2. | 1.2. | Konteineris ir visa jam priklausanti įranga turi būti nauja ir nenaudota. | Taip/Ne |
| 3. | 1.3. | Konteinerių išdėstymo schema yra pateikta priede Nr. 1 (blokas A). Blokas A yra vienaukštis, kurį sudaro 30 konteinerių: tualeto 1 konteineris, dušo 1 konteineris, džiovyklos 1 konteineris, 14 biuro konteinerių (sujungti po 2 vnt., sudarant 7 vientisas patalpas), 10 gyvenamųjų konteinerių (sujungti po 2 vnt., sudarant 5 vientisas patalpas), 3 mokomieji konteineriai (sujungti į vieną bendrą patalpą). Sujungtų modulių blokuose vidinės sienos (pertvaros) jungimo vietose pašalinamos, suformuojant vientisą erdvę be vidinių durų ar slenksčių, o perėjimo vietos estetiškai apdailinamos. Modulių išorinės jungtys (stogo, sienų ir grindų siūlės) privalo būti 100 proc. sandarios, naudojant pramonines EPDM tarpines ir apsauginius metalinius profilius, apsaugančius nuo bet kokio atmosferos poveikio. | Taip/Ne |
| 4. | 1.4. | Turi būti pateikti konteinerių ir iš konteinerių sudarytų patalpų brėžiniai su nurodytais pagrindiniais matmenimis (išoriniais ir vidiniais). (TPDS 04) | Taip/Ne Pateikti brėžinius 2D ir 3D formate su scheminėmis el. įrenginių išdėstymo vietomis |
| 5. | 1.5. | Konteineriai montuojami atskirai, pajungiant į esamus komunalinius tinklus ir turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos klimatinėje juostoje, esant nuo -35º iki +40º C temperatūrai. | Taip/Ne |
| 6. | 1.6. | Konteineriai turi būti pastatyti ant betoninių plytelių 500x500 mm (6 atraminiai taškai) ne žemiau kaip 50 mm aukštyje virš žemės paviršiaus ir horizontaliai išlyginti. Visi vieno bloko konteineriai turi būti išlyginti viename lygyje (paklaida iki 2 proc.). Priešais įėjimo duris turi būti įrengta metalinė pakyla, perforuotos konstrukcijos, atliekančios kartu ir batų padų valymo funkciją. | Taip/Ne |
| 7. | 1.7. | Konteinerio gamybai panaudotos medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Patalpų viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos. | Taip/Ne Pateikti konteinerių gamintojo rašytinį patvirtinimą (deklaraciją) užpildytą pagal pirkimo sąlygų 8 priedą „Deklaracijos dėl prekių atitikimo aplinkos apsaugos reikalavimams forma“ |
| 8. | 1.8. | Įžeminimo terminalai. Apatinėje kiekvieno konteinerio rėmo išorinėje dalyje, kiekviename kampe turi būti išgręžtos skylutės įžeminimo terminalų ir strypų pajungimui. Konteinerio viduje turi būti įdėti įžeminimo rinkiniai (vienas ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio strypas ir elementai konteinerių sujungimui į vientisą grandinę), kurių pajungimas turi būti tiksliai aprašytas naudojimo instrukcijoje. Įžeminimo pajungimo taškai ant rėmo turi būti pažymėti aiškiai matomais ženklais su įspėjamu užrašu („Nepamirškite įžeminti konteinerio“). Visos elektros instaliacijos turi būti atliktos laikantis CENELEC standarto IEC 60364 arba lygiaverčio taisyklių dėl apsaugos nuo elektros smūgio, perkrovos ir trumpojo jungimo. | Taip/Ne |
| 9. | 1.9. | Kiekvienas konteineris privalo būti pagamintas kaip pilnai autonominis vienetas, turintis individualią elektros skydinę su saugikliais ir išorinį trifazį elektros įvado / išvado lizdą (32A, IP44). Sujungtų modulių blokuose (pvz., biuro iš 2 modulių ar klasės iš 2–3 modulių) turi būti numatyta gamyklinė vidinė tarpusavio jungtis (magistralė). Ši jungtis privalo užtikrinti galimybę visą sujungtą bloką maitinti per vieną pagrindinį (pasirinktą) išorinį įvadą, kartu išlaikant kiekvieno modulio vidinės instaliacijos funkcionalumą. | Taip/Ne |
| 10. | 1.10. | Priešgaisrinė sauga. Kiekvienoje konteinerio patalpoje privalo būti įrengtas autonominis optinis dūmų jutiklis, atitinkantis standartą EN 14604 arba lygiavertį. Jutiklis turi būti maitinamas iš integruotos nekeičiamos ličio baterijos, kurios tarnavimo laikas yra ne mažesnis kaip 10 metų. Jutiklio skleidžiamo garso lygis pavojaus atveju turi būti ne mažesnis kaip 85 dB (3 metrų atstumu). Jutiklis montuojamas prie lubų, užtikrinant laisvą oro cirkuliaciją aplink jį. | Taip/Ne Kiekvienoje konteinerio patalpoje įrengtas autonominis optinis dūmų jutiklis, atitinkantis standartą /nurodyti standartą/. Jutiklis maitinamas iš integruotos nekeičiamos ličio baterijos, kurios tarnavimo laikas yra /nurodyti baterijos tarnavimo laiką/ metų. Jutiklio skleidžiamo garso lygis pavojaus atveju yra /nurodyti skleidžiamo garso lygį/ dB (3 metrų atstumu). /pateikti autonominio optinio dūmų jutiklio gamintojo brošiūrą ar kitą autonominio optinio dūmų jutiklio gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis)/ /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| - Bendrieji reikalavimai konteineriams |  |  |  |
| - . Konteinerių ir paslaugų poreikis: |  |  |  |
| 11. | 2.1.1. | Konteineris džiovyklai su pajungimu. Kiekis – 1 vnt. Naudingas plotas: ne mažiau kaip 13 m2. Baldai ir kita įranga: žr. techninės specifikacijos 13 punkto aprašymą | Taip/Ne |
| 12. | 2.1.2. | Konteineris, sujungtas iš dviejų konteinerių ir pritaikytas biurui su pajungimu (kiekviename po 2 kompiuterinės darbo vietas). Kiekis – 14 vnt. Naudingas plotas: ne mažiau kaip 26 m2. Baldai ir kita įranga: žr. techninės specifikacijos 14 punkto aprašymą | Taip/Ne |
| 13. | 2.1.3. | Konteineris, sujungtas iš dviejų konteinerių ir pritaikytas miegoti su pajungimu. Kiekis – 10 vnt. Naudingas plotas: ne mažiau kaip 26 m2. Baldai ir kita įranga: žr. techninės specifikacijos 15 punkto aprašymą | Taip/Ne |
| 14. | 2.1.4. | Konteineris, sujungtas iš trijų konteinerių ir pritaikytas mokomajai klasei su pajungimu (kiekviename po 2 kompiuterinės darbo vietas). Kiekis – 3 vnt. Naudingas plotas: ne mažiau kaip 39 m2. Baldai ir kita įranga: žr. techninės specifikacijos 16 punkto aprašymą | Taip/Ne |
| 15. | 2.1.5. | Konteineris-tualetas, su pajungimu (4 tualetai, 4 kriauklės ir 4 pisuarai). Kiekis – 1 vnt. Naudingas plotas: ne mažiau kaip 13 m2. Baldai ir kita įranga: žr. techninės specifikacijos 18 punkto aprašymą | Taip/Ne |
| 16. | 2.1.6. | Konteineris-dušas su prausykla, su pajungimu (6 dušo galvutės, 4 kriauklės). Kiekis – 1 vnt. Naudingas plotas: ne mažiau kaip 13 m2. Baldai ir kita įranga: žr. techninės specifikacijos 17 punkto aprašymą | Taip/Ne |
| - Eksploatacinės klimato ir geografinės sąlygos |  |  |  |
| 17. | 3.1. | Konteineris ir visi jam priklausantys įrenginiai turi išlikti funkcionalūs ir neprarasti pirminių gamyklinių kokybės savybių atliekant pagal prekės paskirtį numatytas operacijas šiomis ribinėmis aplinkos sąlygomis: - išorinės aplinkos temperatūros intervalas nuo -35º C iki + 40º C; - esant 100 proc. santykiniam oro drėgnumui prie +35º C temperatūros; - esant 2,0 g/m³ dulkėtumui; - esant intensyviems krituliams iki 180 mm/m² (lietus, sniegas arba kruša); - esant 20 m/s vėjo greičiui, o vėjo gūsiams iki 31 m/s; - esant staigiam užšalimui (konteinerio konstrukcinis dizainas turi būti toks, kad ledo arba sniego akumuliacija nesugadintų ir nedeformuotų konteinerio elementų, neprišaltų durys, langai, žaliuzės). | Taip/ ne Pateikti konteinerių gamintojo deklaraciją arba nepriklausomos laboratorijos sertifikatą, pagrindžiantį, kad konteineriai atitinka techninės specifikacijos 3.1. punkto reikalavimus |
| - Keliamoji galia |  |  |  |
| 18. | 4.1. | Grindų leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 200 kg/m² | Taip/ ne Grindų leistina apkrova /nurodyti leistiną grindų apkrovą/ kg/m² Pateikti sertifikatą arba skaičiavimus, arba kitus dokumentus, pagrindžiančius, kad konteinerio konstrukcijos gali išlaikyti techninėje specifikacijoje nurodytas apkrovas. |
| 19. | 4.2. | Stogo leistina apkrova turi būti ne mažiau kaip 150 kg/m² | Taip/ ne Stogo leistina apkrova /nurodyti leistiną stogo apkrovą/ kg/m Pateikti sertifikatą arba skaičiavimus, arba kitus dokumentus, pagrindžiančius, kad konteinerio konstrukcijos gali išlaikyti techninėje specifikacijoje nurodytas apkrovas. |
| - Rėmo konstrukcija |  |  |  |
| 20. | 5.1. | Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnių kaip 3 mm plieninių suvirintų profilių, karkasas gali būti surinktas varžtais. | Taip/ ne Rėmas pagamintas iš /nurodyti profilių storį/ mm plieninių suvirintų profilių, karkasas /nurodyti ar karkasas suvirintas, ar surinktas varžtais/ |
| 21. | 5.2. | Visuose konteinerio kampuose, turi būti privirintos jungtys (8 vnt.), skirtos kėlimui kranu, fiksavimui. | Taip/ ne /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 22. | 5.3. | Visi išoriniai metaliniai paviršiai (rėmas, skarda) turi būti apsaugoti nuo korozijos ne žemesne kaip C3 kategorija pagal standartą EN ISO 12944 arba lygiavertį. Konteinerio sienų metaliniai paviršiai turi būti padengti ne mažiau kaip 30 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 30 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 55–60 µm. | Taip/ ne Visi išoriniai metaliniai paviršiai (rėmas, skarda) apsaugoti nuo korozijos /nurodyti kategoriją/ kategorija pagal standartą /nurodyti standartą/. Konteinerio sienų metaliniai paviršiai padengti /nurodyti apsauginės cinko grunto plėvelės storį/ µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir /nurodyti apsauginių dažų storį/ µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis /nurodyti storį/ µm. |
| - Stogo konstrukcija |  |  |  |
| 23. | 6.1. | Stogas turi būti padengtas ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda. | Taip/ ne Stogas padengtas /nurodyti/ mm storio plienine skarda. |
| 24. | 6.2. | Apšiltintas mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. (TPDS 06) | Taip/ ne Apšiltintas mineraline vata, kurios storis /nurodyti mineralinės vatos storį/ mm, degumo klasė /nurodyti degumo klasę/pagal standartą /nurodyti standartą/, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė U = /nurodyti/ W/m²K. Pateikti dokumentus (mineralinės vatos gamintojo brošiūrą ar kitą mineralinės vatos gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis), pagrindžiančius, kad šilumos perdavimo koeficientas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| 25. | 6.3. | Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele. | Taip/ ne |
| 26. | 6.4. | Apdailai lubos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312 arba lygiavertį. Sanitariniuose mazguose ir džiovykloje apdailai naudojamos medžiagos turi būti visiškai atsparios tiesioginiam vandens ir garų poveikiui. | Taip/ne Apdailai lubos iš vidaus padengtos /nurodyti/ mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė /nurodyti/ pagal standartą /nurodyti standartą/. Sanitariniuose mazguose ir džiovykloje apdailai naudojamos medžiagos visiškai atsparios tiesioginiam vandens ir garų poveikiui. /pateikti laminuotų medžio drožlių plokščių gamintojo brošiūrą ar kitą laminuotų medžio drožlių plokščių gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis)/ /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus naudojamas konteinerio gamyboje/ |
| - Sienos |  |  |  |
| 27 | 7.1. | Iš išorės sienos turi būti dengtos banguoto profilio, ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda. | Taip/ ne Iš išorės sienos dengtos banguoto profilio, /nurodyti/ mm storio plienine skarda. |
| 28. | 7.2. | Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,35 W/m²K. (TPDS 06) | Taip/ ne Apšiltintas mineraline vata, kurios storis /nurodyti mineralinės vatos storį/ mm, degumo klasė /nurodyti degumo klasę/ pagal standartą /nurodyti standartą/, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė U = /nurodyti/ W/m²K. Pateikti dokumentus (mineralinės vatos gamintojo brošiūrą ar kitą mineralinės vatos gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis), pagrindžiančius, kad šilumos perdavimo koeficientas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| 29. | 7.3. | Mineralinė vata turi būti apsaugota garo izoliacine plėvele. | Taip/ ne |
| 30. | 7.4. | Apdailai sienos iš vidaus turi būti padengtos ne mažiau kaip 10 mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė E1 pagal standartą EN 312 arba lygiavertį. Sanitariniuose mazguose ir džiovykloje apdailai naudojamos medžiagos turi būti visiškai atsparios tiesioginiam vandens ir garų poveikiui. | Taip/ne Apdailai sienos iš vidaus padengtos /nurodyti/ mm storio laminuotomis medžio drožlių plokštėmis, baltos spalvos. Emisijos klasė /nurodyti/ pagal standartą /nurodyti standartą/. Sanitariniuose mazguose ir džiovykloje apdailai naudojamos medžiagos visiškai atsparios tiesioginiam vandens ir garų poveikiui. /pateikti laminuotų medžio drožlių plokščių gamintojo brošiūrą ar kitą laminuotų medžio drožlių plokščių gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis)/ /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus naudojamas konteinerio gamyboje/ |
| - Durys |  |  |  |
| 31. | 8.1. | Durų bloko (staktos) išoriniai matmenys: plotis 800–900 mm, aukštis 2000–2100 mm, taip pat turi būti užtikrinta, kad laisvas praėjimo plotis (atidarius varčią 90 laipsnių kampu) atitiktų bendruosius priešgaisrinės saugos ir evakuacijos reikalavimus bei būtų patogus saugiam žmonių judėjimui. Kiekvienoms durims turi būti pateiktas 4 vnt. raktų komplektas. Šilumos perdavimo koeficientas turi būti ne didesnis kaip 1,5 W/m²K. (TPDS 06) | Taip/ ne Durų bloko (staktos) išoriniai matmenys: plotis /nurodyti/ mm, aukštis /nurodyti/ mm. Kiekvienoms durims pateiktas 4 vnt. raktų komplektas. Šilumos perdavimo koeficientas /nurodyti/ W/m²K. Pateikti dokumentus (durų gamintojo brošiūrą ar kitą durų gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis), pagrindžiančius, kad šilumos perdavimo koeficientas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| 32. | 8.2. | Gyvenamųjų ir biuro konteinerių durų vieta pagal priedą Nr. 2. | Taip/ ne |
| - Grindys |  |  |  |
| 33. | 9.1. | Iš išorės grindys turi būti dengtos ne mažiau kaip 0,5 mm storio plienine skarda. | Taip/ ne Iš išorės grindys dengtos /nurodyti/ mm storio plienine skarda |
| 34. | 9.2. | Apšiltintos mineraline vata, kurios storis ne mažiau kaip 100 mm, degumo klasė ne žemesnė nei A1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, šilumos perdavimo koeficiento reikšmė ne didesnė kaip U = 0,36 W/m²K. Vata turi būti izoliuota garo izoliacine plėvele. (TPDS 06) | Taip/ ne Apšiltintos mineraline vata, kurios storis /nurodyti/ mm, degumo klasė /nurodyti/ pagal standartą /nurodyti standartą/, šilumos laidumo koeficiento reikšmė U =/nurodyti/ W/m²K. Vata izoliuota garo izoliacine plėvele. Pateikti dokumentus (mineralinės vatos gamintojo brošiūrą ar kitą mineralinės vatos gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis), pagrindžiančius, kad šilumos perdavimo koeficientas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| 35. | 9.3. | Iš vidaus grindys turi būti padengtos cemento arba orientuotų skiedrų plokštėmis (OSB), ne mažiau kaip 22 mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą EN 1995-1-1 arba lygiavertį. | Taip/ ne Iš vidaus grindys padengtos /nurodyti iš kokios medžiagos pagamintos plokštės/ plokštėmis, /nurodyti/ mm storio, tinkamos naudoti 2 klasės drėgnoje aplinkoje pagal standartą /nurodyti standartą/. /pateikti plokščių gamintojo brošiūrą ar kitą plokščių gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis)/ /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus naudojamas konteinerio gamyboje/ |
| 36. | 9.4. | Grindų apdailos danga turi būti iš vinilo medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430) arba lygiavertį, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685) arba lygiavertį, atsparumas chemikalams „labai geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425) arba lygiavertį. Grindų dangos ir apvadų spalva turi būti pilka. Vinilo grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. (TPDS 07) | Taip/ ne Grindų apdailos danga iš vinilo medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis /nurodyti/ mm pagal standartą /nurodyti standartą/, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą /nurodyti standartą/, /nurodyti atsparumo klasės reikšmę/ atsparumo klasė pagal standartą /nurodyti standartą/, atsparumas chemikalams „labai geras“ pagal standartą /nurodyti standartą/, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą /nurodyti standartą/. Grindų dangos ir apvadų spalva pilka. Vinilo grindų danga sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. Pateikti grindų dangos gamintojo brošiūrą (ar kitą grindų dangos gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis) su nurodytais, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiais, parametrais. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| 37. | 9.5. | Dušo su prausykla ir tualeto patalpų vidaus grindys turi būti padengtos cemento drožlių plokštėmis, ne mažiau kaip 28 mm storio. Grindų apdailos danga turi būti iš polivinilchlorido medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis ne mažesnis kaip 2 mm pagal standartą ISO 24340 (EN 430) arba lygiavertį, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą EN 13501-1 arba lygiavertį, antistatinė, elektros iškrova ≤ 2 kV pagal standartą EN 1815 arba lygiavertį, atsparumas slydimui µ ≥ 0,30 pagal standartą EN 13893 arba lygiavertį, atsparumo slydimui vertė pagal standartą DIN 51130 arba lygiavertį ne žemesnė kaip R10, ne žemesnės nei 34 atsparumo klasė pagal standartą ISO 10874 (EN 685) arba lygiavertį, atsparumas chemikalams „geras“ pagal standartą ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį, atsparumas bakterijoms pagal standartą ISO 846 arba lygiavertį – „neskatina bakterijų dauginimosi“, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą ISO 4918 (EN 425) arba lygiavertį. Grindų dangos spalva turi būti šviesiai ruda. Grindų danga turi būti sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. Grindų danga turi užeiti ir sudaryti 80 mm sienų apvadus. (TPDS 07) | Taip/ ne Dušo su prausykla ir tualeto patalpų vidaus grindys padengtos cemento drožlių plokštėmis, /nurodyti/ mm storio. Grindų apdailos danga iš polivinilchlorido medžiagos, kurios dėvimojo sluoksnio storis /nurodyti/ mm pagal standartą /nurodyti standartą/, reakcija į ugnį Bfl-s1 pagal standartą /nurodyti standartą/, antistatinė, elektros iškrova /nurodyti/ kV pagal standartą /nurodyti standartą/, atsparumas slydimui µ /nurodyti/ pagal standartą /nurodyti standartą/, atsparumo slydimui vertė pagal standartą /nurodyti standartą/ /nurodyti atsparumo slydimui vertę/, /nurodyti/ atsparumo klasė pagal standartą /nurodyti standartą/, atsparumas chemikalams „geras“ pagal standartą /nurodyti standartą/, atsparumas bakterijoms pagal standartą /nurodyti standartą/– „neskatina bakterijų dauginimosi“, atsparumas kėdžių ratukams „jokios žalos“ pagal standartą /nurodyti standartą/. Grindų dangos spalva šviesiai ruda. Grindų danga sertifikuota leidimui naudoti CE žymėjimą. Grindų danga užeina ir sudaro 80 mm sienų apvadus. Pateikti grindų dangos gamintojo brošiūrą (ar kitą grindų dangos gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis) su nurodytais, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiais, parametrais. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| - Temperatūros kontrolės įrenginiai |  |  |  |
| 38. | 10.1. | Kiekviename konteineryje turi būti sumontuotas elektrinis radiatorius, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu. Radiatoriaus galingumas ne mažesnis nei 1500 W, turėtų apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neturi skleisti triukšmo. (TPDS 08) | Taip/ ne Kiekviename konteineryje sumontuotas elektrinis radiatorius, užtikrinantis stabilią +20 °C temperatūrą žiemos sezono metu. Radiatoriaus galingumas /nurodyti/ W, turi apsaugą nuo perkaitimo, su elektroniniu reguliuojamu termostatu, neskleidžia triukšmo. Pateikti radiatoriaus gamintojo brošiūrą (ar kitą radiatoriaus gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis) su nurodytais, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiais, parametrais. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 39. | 10.2. | Konteineriuose (kiekiai patalpoms pateikti 13.7, 14.9, 15.8, 16.9, 17.4.11, 18,6, techninės specifikacijos punktuose) turi būti sumontuoti kondicionavimo įrenginiai su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirti oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantys stabilią +20 °C temperatūrą vasaros sezono metu. Kondicionieriaus šaldymo galia turi būti ne mažesnė nei 2,7 kW, o šildymo galia ne mažesnė kaip 3 kW. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER pagal standartą AHRI 210/240 arba lygiavertį turi būti ne žemesnis kaip 7,5. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą AHRI 210/240 arba lygiavertį turi būti ne mažesnis kaip 4,5. Vidinės dalies (ne kompresoriaus) maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu neturėtų būti didesnis kaip 45 dB. (TPDS 09) | Taip/ ne Konteineryje sumontuoti kondicionavimo įrenginiai su „Inverter“ tipo kompresoriumi, skirti oro vėsinimui arba šildymui, užtikrinantys stabilią +20 °C temperatūrą vasaros sezono metu. Kondicionieriaus šaldymo galia /nurodyti/ kW, o šildymo galia /nurodyti/ kW. Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER pagal standartą /nurodyti standartą/ /nurodyti naudingo veikimo koeficientą/ . Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SCOP pagal standartą /nurodyti standartą/ /nurodyti naudingo veikimo koeficientą/. Vidinės dalies (ne kompresoriaus) maksimalus triukšmo lygis veikiant šaldymo režimu /nurodyti/ dB. Pateikti kondicionavimo įrenginių gamintojo brošiūrą (ar kitą kondicionavimo įrenginių gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis) su nurodytais, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiais, parametrais. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ Pateikti ES energijos etiketę (Energy Label), patvirtinančią ne žemesnę kaip A++ klasę (vėsinimui) pagal Reglamentą 626/2011., atitinkančiais techninės specifikacijos reikalavimus /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| - Langai |  |  |  |
| 40. | 11.1. | Lango matmenys ne mažesni kaip 940 x 1150 mm. | Taip/ ne Lango matmenys /nurodyti/ mm. |
| 41. | 11.2. | Langai turi turėtų 3 padėčių varstymo mechanizmą, dešininės pusės. | Taip/ ne |
| 42. | 11.3. | Pagaminti iš baltos spalvos PVC profilių, turinčių ne mažiau kaip 5 kameras, įstiklinti ne mažesniu nei 24 mm dvigubu stiklo paketu. | Taip/ ne Pagaminti iš baltos spalvos PVC profilių, turinčių /nurodyti kamerų kiekį/ kameras, įstiklinti /nurodyti/ mm dvigubo stiklo paketu |
| 43. | 11.4. | Šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip U=1,2 (W/m2K). (TPDS 06) | Taip/ ne Šilumos perdavimo koeficientas U=/nurodyti/ (W/m2K) Pateikti dokumentus (langų gamintojo brošiūrą ar kitą langų gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis), pagrindžiančius, kad šilumos laidumo koeficientas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| 44. | 11.5. | Langai turi turėti integruotas iš vidaus valdomas apsaugines lauko žaliuzes, pagamintas iš aliuminio, baltos spalvos. Turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų. | Taip/ ne |
| - Dažymas |  |  |  |
| 45. | 12.1. | Konteinerio išorė su durimis turi būti nudažyta pilka spalva. (TPDS 10) | Taip/ ne |
| 46. | 12.2. | Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius turi būti padengtas ne mažiau kaip 60 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 60 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 120 µm. | Taip/ ne Konteinerio rėmo konstrukcijos paviršius padengtas /nurodyti apsauginės cinko grunto plėvelės storį/ µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir /nurodyti apsauginių dažų storį/ µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis /nurodyti storį/ µm |
| 47. | 12.3. | Konteinerio sienų metaliniai paviršiai turi būti padengti ne mažiau kaip 30 µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir ne mažiau kaip 30 µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis turi būti ne mažesnis kaip 55–60 µm. | Taip/ ne Konteinerio sienų metaliniai paviršiai padengti /nurodyti apsauginės cinko grunto plėvelės storį/ µm storio apsaugine cinko grunto plėvele ir /nurodyti apsauginių dažų storį/ µm storio apsauginių dažų sluoksniu – bendras apsauginės dangos plėvelės storis /nurodyti storį/ µm |
| 48. | 12.4. | Dažų danga turi būti tolygiai padengta ant viso metalo paviršiaus - neturi matytis dažų plėvelės įtrukimų, susiraukšlėjimo, pūslelių, lupimosi ar nenudažytų vietų. | Taip/ ne |
| 49. | 12.5. | Dažų dangos storio nustatymas turi būti atliktas vadovaujantis standarto ISO 2808 arba lygiaverčio nurodymais. | Taip/ ne |
| 50. | 12.6. | Dažai, lakai ir klijai turi būti mažo LOJ (≤ 30 g/l) ir atitikti EN ISO 11890-2 arba lygiavertį reikalavimus. | Taip/ ne Dažai, lakai ir klijai mažo LOJ (≤ 30 g/l) ir atitinka /nurodyti standartą/reikalavimus. |
| - Džiovyklos konteinerio įrengimas, 1 vnt. |  |  |  |
| 51. | 13.1. | Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai, 32 A, IP 44. Šiame konteineryje privalo būti sumontuotos 2 (dvi) drabužių džiovinimo spintos (pagal 13.5 p.) ir 2 (dvi) avalynės džiovinimo spintos (pagal 13.6 p.). | Taip/ ne |
| 52. | 13.2. | Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44, užtikrinant pakankamą bendrą galią vienu metu veikiančioms keturioms džiovinimo spintoms (13.5 ir 13.6 p.) bei šildymo sistemai. | Taip/ ne |
| 53. | 13.3. | Konteinerio lubose turi būti sumontuoti LED šviestuvai (≥ 18 W), 2 vienetai, ne žemesnės kaip IP65 saugos klasės (dėl padidintos drėgmės), kurių šviesos srauto efektyvumas ne mažesnis kaip 120 lm/W. Bendras patalpos apšvietimas – ne mažesnis kaip 200 liuksų. Šviestuvai turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo klasę A (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015). Šviesos šaltiniai turi būti keičiami (pataisomumo principas). Šviestuvai valdomi bendru jungikliu prie įėjimo. (TPDS 15) | Taip/ ne Konteinerio lubose turi būti sumontuoti LED šviestuvai (≥ 18 W), 2 vienetai, /nurodyti saugos klasės reikšmę/ saugos klasės (dėl padidintos drėgmės), kurių šviesos srauto efektyvumas /nurodyti šviesos srauto efektyvumo reikšmę/ lm/W. Bendras patalpos apšvietimas – /nurodyti bendrą patalpos apšvietimo reikšmę/ liuksų. Šviestuvai atitinka energijos vartojimo efektyvumo klasę A (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015). /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 54. | 13.4. | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos apdailos. Naudojamos medžiagos turi būti ilgaamžės ir tinkamos perdirbimui. Paskirstymo skydinė turi būti ne žemesnės kaip IP65 saugos klasės. | Taip/ ne Paskirstymo skydinė /nurodyti saugos klasės reikšmę/ saugos klasės. |
| 55. | 13.5. | Drabužių džiovinimo spintose (2 vnt.) turi būti įrengtos pakabos rūbams, anga orui ištraukti, elektrinis šildymo ir vėdinimo mazgas (220 V / 50 Hz) su integruotu termoreguliatoriumi. Įranga privalo užtikrinti ne mažesnę kaip 50 °C temperatūrą džiovinimo kameroje bei efektyvų drėgmės pašalinimą esant pilnam spintos užpildymui. Turi būti numatyti ne mažiau kaip trys džiovinimo režimai (įskaitant vėdinimą be šildymo) ir galimybė rinktis bent du šildymo lygius. Spintos apačioje – ištraukiama lentyna nešvarumams. Spintos matmenys: 1100×500×1860 mm (plotis×gylis×aukštis), paklaida ±100 mm. (TPDS 1) | Taip/ ne /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 56. | 13.6. | Avalynės džiovinimo spintose (2 vnt.) turi būti įrengtos lentynos su grotelėmis arba specialūs laikikliai avalynei, anga orui ištraukti, elektrinis šildymo ir vėdinimo mazgas su integruotu termoreguliatoriumi. Įranga privalo užtikrinti ne mažesnę kaip 50 °C temperatūrą kameroje bei forsuotą oro cirkuliaciją efektyviam džiovinimui. Turi būti numatyti ne mažiau kaip trys džiovinimo režimai ir galimybė rinktis bent du šildymo lygius. Spintos apačioje – ištraukiama lentyna nešvarumams. Spintos matmenys: 1100×500×1860 mm (plotis×gylis×aukštis), paklaida ±100 mm. (TPDS 1) | Taip/ ne /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 57. | 13.7. | Konteineryje turi būti įrengta padidinto našumo priverstinė ištraukiamoji ventiliacija (ne mažiau kaip 10 oro pasikeitimų per valandą), autonominis optinis dūmų jutiklis su nekeičiama 10 metų baterija (pagal 1.10 p.) ir 1 radiatorius. Kondicionierius šiame modulyje nenumatomas, užtikrinant tikslingą drėgmės šalinimą per ventiliaciją ir šildymą. Naudojami šildymo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę | Taip/ ne /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| - Biuro konteinerių (didžiųjų) įrengimas, 14 vnt. |  |  |  |
| 58. | 14.1. | Turi būti sujungti 2 konteineriai ir sudaryti bendrą patalpą, iš viso 7 patalpos. | Taip/ ne |
| 59. | 14.2. | Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44, užtikrinant pakankamą bendrą galią šildymo ir vėsinimo įrenginiams. | Taip/ ne |
| 60. | 14.3. | Konteinerio viduje turi būti instaliuoti ne mažiau kaip 8 kištukiniai lizdai (230 V, 16A, su įžeminimu). Ant kiekvienos pilnos išorinės sienos turi būti sumontuota ne mažiau kaip po 3 lizdus, likusieji – pagal suderintą darbo vietų schemą. | Taip/ ne Konteinerio viduje turi būti instaliuoti /nurodyti kištukinių lizdų kiekį/ kištukiniai lizdai (230 V, 16A, su įžeminimu). Ant kiekvienos pilnos išorinės sienos turi būti sumontuota po /nurodyti lizdų kiekį/ lizdus, likusieji – pagal suderintą darbo vietų schemą. |
| 61. | 14.4. | Konteineryje turi būti įrengti 6 lizdai su kompiuterinėmis jungtimis RJ45, instaliuotas tinklo šakotuvas ne mažiau kaip 1 Gbps (10/100/1000 Mbps) greičio. Konteinerio išorėje turi būti numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų. | Taip/ ne Konteineryje įrengti 6 lizdai su kompiuterinėmis jungtimis RJ45, instaliuotas tinklo šakotuvas /nurodyti tinklo šakotuvo greitį/ Gbps (10/100/1000 Mbps) greičio. Konteinerio išorėje numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų. |
| 62. | 14.5. | Kiekvieno konteinerio lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 300 liuksų. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)). (TPDS 15) | Taip/ ne Kiekvieno konteinerio lubose sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas /nurodyti bendrą patalpos apšvietimo reikšmę/ liuksų. Kiekvienam šviestuvui atskiras jungiklis. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)) /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 63. | 14.6. | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos. | Taip/ ne |
| 64. | 14.7. | Konteineryje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės. | Taip/ ne |
| 65. | 14.8. | Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA. | Taip/ ne |
| 66. | 14.9. | Konteineryje turi būti įrengtas 2 radiatorius, 1 kondicionierius, 4 langai ir priešgaisrinis optinis detektorius. | Taip/ ne |
| 67. | 14.10. | Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011). | Taip/ ne Pateikti gamintojo techninę dokumentaciją ar gamintojo brošiūrą. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 68. | 14.11. | Biuro konteinerių durų ir kompiuterizuotos darbo vietos nurodytos priede Nr. 2 (A). | _______ |
| - Gyvenamųjų konteinerių įrengimas, 10 vnt. |  |  |  |
| 69. | 15.1. | Turi būti sujungti 2 konteineriai ir sudaryti bendrą gyvenamąją patalpą, iš viso 5 patalpos. | Taip/ ne |
| 70. | 15.2. | Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44. | Taip/ ne |
| 71. | 15.3. | Patalpos viduje turi būti instaliuoti ne mažiau kaip 8 kištukiniai lizdai (230 V, 16A, su įžeminimu). Išdėstymas: ant ištisų (priešpriešinių) sienų – ne mažiau kaip po 2 lizdus, o po kiekvienu langu – po 2 lizdus (iš viso 4 lizdai ties langais). Likusios vietos derinamos su numatomomis miegamosiomis vietomis pagal priedą Nr. 2 (B). | Taip/ ne Patalpos viduje instaliuoti /nurodyti kištukinių lizdų kiekį/ kištukiniai lizdai (230 V, 16A, su įžeminimu). Išdėstymas: ant ištisų (priešpriešinių) sienų – ne mažiau kaip po 2 lizdus, o po kiekvienu langu – po 2 lizdus (iš viso 4 lizdai ties langais). Likusios vietos derinamos su numatomomis miegamosiomis vietomis pagal priedą Nr. 2 (B). |
| 72. | 15.4. | Kiekvieno konteinerio lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 400 liuksų. Viso keturiems šviestuvams turi būti įrengti 4 jungikliai. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)). | Taip/ ne Kiekvieno konteinerio lubose sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas /nurodyti bendrą patalpos apšvietimo reikšmę/ liuksų. Viso keturiems šviestuvams įrengti 4 jungikliai. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)) /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 73. | 15.5. | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos. | Taip/ ne |
| 74. | 15.6. | Patalpoje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės. | Taip/ ne |
| 75. | 15.7. | Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA. | Taip/ ne |
| 76. | 15.8. | Patalpoje turi būti įrengti 2 radiatoriai, 1 kondicionierius, 4 langai, priešgaisrinis optinis detektorius, vienos bendros durys. | Taip/ ne |
| 77. | 15.9. | Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011). | Taip/ ne Pateikti gamintojo techninę dokumentaciją ar gamintojo brošiūrą. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 78. | 15.10. | Gyvenamųjų konteinerių durų vieta nurodyta priede Nr. 2 (B). | _______ |
| - Mokomojo konteinerio įrengimas, 3 vnt. |  |  |  |
| 79. | 16.1. | Turi būti sujungti 3 konteineriai ir sudaryti bendrą mokymams skirtą patalpą, iš viso 1 patalpa. | Taip/ ne |
| 80. | 16.2. | Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44.. | Taip/ ne |
| 81. | 16.3. | Patalpos viduje turi būti įrengti kištukiniai lizdai (230 V, 16A, su įžeminimu). Išdėstymas: ant ištisų (ilgųjų) sienų – po 2 lizdus, nutolusius nuo kampų apie 2 m, o trumpose sienose – po 1 lizdą. | Taip/ ne |
| 82. | 16.4. | Patalpoje turi būti įrengti 4 lizdai su kompiuterine jungtimi RJ45, įrengtas tinklo šakotuvas ne mažiau kaip 1 Gbps (10/100/1000 Mbps) greičio. Konteinerio išorėje turi būti numatytos ir įrengtos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų. | Taip/ ne Patalpoje turi būti įrengti 4 lizdai su kompiuterine jungtimi RJ45, įrengtas tinklo šakotuvas /nurodyti tinklo šakotuvo greitį/ Gbps (10/100/1000 Mbps) greičio. Konteinerio išorėje numatytos ir įrengtos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų. |
| 83. | 16.5. | Kiekvieno konteinerio lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po 2 liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 500 liuksų. Apšvietimui turi būti įrengti 2 jungikliai (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)). | Taip/ ne Kiekvieno konteinerio lubose sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi liuminescencinės 36 W arba LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas /nurodyti bendrą patalpos apšvietimo reikšmę/ liuksų. Apšvietimui įrengti 2 jungikliai (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)). /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 84. | 16.6. | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos. | Taip/ ne |
| 85. | 16.7. | Konteineryje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP44 saugumo klasės. | Taip/ ne |
| 86. | 16.8. | Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA. | Taip/ ne |
| 87. | 16.9. | Patalpoje (3 sujungtų konteinerių bloke) turi būti įrengti 2 radiatoriai, 1 kondicionierius, 4 langai (po 2 langus kiekviename kraštiniame konteineryje, vidinis konteineris – be langų), priešgaisrinis optinis detektorius (jutiklis) ir vienos bendros išorinės durys. Langų išdėstymas turi užtikrinti tolygų natūralų apšvietimą klasės zonose, nepažeidžiant konstrukcinio stabilumo jungimo vietose. | Taip/ ne |
| 88. | 16.10. | Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011). | Taip/ ne Pateikti gamintojo techninę dokumentaciją ar gamintojo brošiūrą. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| - Dušo konteinerio įrengimas, 1 vnt. |  |  |  |
| 89. | 17.1. | Konteineris turi būti pagamintas iš pilkos spalvos „Sandwich“ tipo panelių. Sienos, lubos ir grindys apšiltintos poliuretano užpildu, šilumos perdavimo (U) koeficientas ne didesnis kaip 0,22 W/m²K, panelės storis 110 – 120 mm. (TPDS 06) | Taip/ ne Konteineris pagamintas iš pilkos spalvos „Sandwich“ tipo panelių. Sienos, lubos ir grindys apšiltintos /nurodyti medžiagą/, šilumos perdavimo (U) koeficientas /nurodyti/ W/m²K, panelės storis /nurodyti/ mm. Pateikti dokumentus („Sandwich“ tipo panelių gamintojo brošiūrą ar kitą („Sandwich“ tipo panelių gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis), pagrindžiančius, kad šilumos perdavimo koeficientas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| 90. | 17.2. | Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44. | Taip/ ne |
| 91. | 17.3. | Lango matmenys ne mažesni kaip 600 x 300 mm, 1 vienetas, įrengtas 1800 mm aukštyje nuo grindų, konteinerio gale, turi turėti 1 padėties varstymo mechanizmą, turi turėti integruotas iš vidaus valdomas apsaugines lauko žaliuzes, pagamintas iš aliuminio, baltos spalvos. Turi būti įmontuotas tinklelis nuo uodų. | Taip/ ne |
|  | 17.4. | Konteinerio viduje turi būti sumontuota:: |  |
| 92. | 17.4.1. | reguliuojamos temperatūros vandens šildymo mazgas, kurio bendra talpa yra ne mažesnė kaip 500 l. Leidžiama siūlyti vieną ne mažesnės kaip 500 l talpos boilerį arba 2 vnt. boilerių (pvz., po 300 l), jei jų bendra suminė talpa yra ne mažesnė nei nurodyta ir abu įrenginiai veikia kaip viena bendra sistema, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą (nuo 55 °C iki 65 °C) visiems taškams vienu metu. Visi įrenginiai turi būti pakelti virš grindų ne žemiau kaip 100 mm, o jų išdėstymas negali pažeisti konteinerio ergonomikos ar riboti saugių praėjimo atstumų. Visi papildomi vamzdyno, valdymo ar elektros instaliacijos sprendimai, atsirandantys dėl dviejų įrenginių naudojimo, yra Tiekėjo atsakomybė; (TPDS 13) | Taip/ ne Konteinerio viduje sumontuota reguliuojamos temperatūros vandens šildymo mazgas, kurio bendra talpa yra /nurodyti vandens šildymo mazgo bendrą talpą/ l. Nurodyti ar bus montuojamas vienas šildymo mazgas (nurodyti jo talpą) l, ar du šildymo mazgai (nurodyti jų talpą) l) Pateikti vandens šildymo mazgo gamintojo brošiūrą (ar kitą vandens šildymo mazgo gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis) su nurodytais, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiais, parametrais. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 93. | 17.4.2. | turi būti įrengta ištraukiamoji ventiliacija; | Taip/ ne |
| 94. | 17.4.3. | 4 kriauklės su maišytuvais, kriauklių dydis ne mažesnis kaip 500x350 mm; | Taip/ ne Konteinerio viduje sumontuotos 4 kriauklės su maišytuvais, kriauklių dydis /nurodyti/ mm /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 95. | 17.4.4. | kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimu, minimali saugumo klasė IP44 | Taip/ ne kriauklių zonoje įrengtas /nurodyti kištukinių lizdų kiekį/ dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimu, minimali saugumo klasė IP44 |
| 96. | 17.4.5. | prie kiekvienos kriauklės turi būti laikikliai popieriniam rankšluosčiui, lentynėlė daiktams | Taip/ ne |
| 97. | 17.4.6. | virš kiekvienos kriauklės turi būti pritvirtintas veidrodis, skysto muilo dozatorius | Taip/ ne |
| 98. | 17.4.7. | įrengtos dvi kabyklos drabužiams (tvirtinamos prie sienos, ne mažiau 10 kabliukų kiekvienoje) | Taip/ ne |
| 99. | 17.4.8. | 6 dušo kabinos. Kabinos, padas kartu su sienelėmis, turi būti pagaminta iš vientisos medžiagos, nenaudojant sandarinimo silikono. Statoma ant reguliuojamo aukščio kojų. Į kabiną montuojamas trapas, valomas iš viršaus, dušo maišytuvas su lanksčia žarna, laikikliai kempinei ir muilui. Prie kiekvienos dušo kabinos turi būti pritvirtinti 2 kabliukai rūbams ir rankšluosčiui pakabinti. Kiekviena dušo kabina uždaroma užuolaidomis. Dušo kabinos priekinėje sienelėje turi būti įrengta apžiūros landa priėjimui prie kanalizacijos sifono, uždaryta dangteliu. Kabinos matmenys ne mažesni kaip 750x850x2200 mm. | Taip/ ne Kabinos matmenys /nurodyti/ mm /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 100. | 17.4.9. | Įėjimo zonoje priešais pirmąją dušo kabiną turi būti įrengta drėgmei atspari, lengvų konstrukcijų pertvara (pvz., iš HPL laminato ar kitos vandeniui visiškai atsparios medžiagos) su į vidų atsidarančiomis, nerakinamomis durimis. Pertvaros ir durų furnitūra (vyriai, rankenos) turi būti pagaminta iš korozijai atsparių medžiagų (nerūdijančio plieno ar anoduoto aliuminio). | Taip/ ne |
| 101. | 17.4.10. | Išilgai per visą grindų ilgį, 200 mm atstumu nuo dušo kabinų turi būti įrengtas vandens drenažo latakas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Grindų danga turi būti suformuota su nuolydžiu link latako, užtikrinant efektyvų vandens nutekėjimą be iškilusių bortų. | Taip/ ne /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 102. | 17.4.11. | Konteineryje turi būti įrengtas 1 radiatorius, 1 kondicionierius. | Taip/ ne /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 103. | 17.4.12. | Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011). | Taip/ ne Pateikti gamintojo techninę dokumentaciją ar gamintojo brošiūrą. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| 104. | 17.5. | Konteinerio išorėje, galinėje dalyje, turi būti sumontuotos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo jungtys. Konteineriai turi būti prijungti prie užsakovo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklo. | Taip/ ne |
| 105. | 17.6. | Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 55 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo). | Taip/ ne |
| 106. | 17.7. | Konteinerio lubose turi būti sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 150 liuksų. Kiekvienam šviestuvui turi būti atskiras jungiklis. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)). | Taip/ ne Konteinerio lubose sumontuoti šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas /nurodyti bendrą patalpos apšvietimo reikšmę/ liuksų. Kiekvienam šviestuvui atskiras jungiklis. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)). /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 107. | 17.8. | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos. | Taip/ ne |
| 108. | 17.9. | Konteineryje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP65 saugumo klasės. Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA. | Taip/ ne |
| - Tualeto konteinerio įrengimas, 1 vnt. |  |  |  |
| 109.. | 18.1. | Konteineris turi būti pagamintas iš pilkos spalvos „Sandwich“ tipo panelių. Sienos, lubos ir grindys apšiltintos poliuretano užpildu arba mineraline vata, užtikrinant šilumos perdavimo koeficientą (U) ne didesnį kaip 0,22 W/m²K, panelės storis 110–120 mm. (TPDS 06) | Taip/ ne Konteineris pagamintas iš pilkos spalvos „Sandwich“ tipo panelių. Sienos, lubos ir grindys apšiltintos /nurodyti medžiagą/, šilumos perdavimo (U) koeficientas /nurodyti/ W/m²K, panelės storis /nurodyti/ mm. Pateikti dokumentus („Sandwich“ tipo panelių gamintojo brošiūrą ar kitą („Sandwich“ tipo panelių gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis), pagrindžiančius, kad šilumos perdavimo koeficientas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ |
| 110. | 18.2. | Konteinerio išorėje į rėmą turi būti įleisti 2 kištukiniai lizdai (įvadas ir išvadas), trifaziai 32A, IP44. Viduje įrengiamas drėgmei atsparus LED apšvietimas (ne žemesnės kaip IP65 saugos klasės), užtikrinantis ne mažesnį kaip 200 lx apšviestumą visose zonose. | Taip/ ne |
| 111. | 18.3. | Konteineryje langai nenumatomi, užtikrinant maksimalią šilumos izoliaciją ir naudotojų privatumą. | _______ |
|  | 18.4. | Konteinerio viduje turi būti sumontuota: |  |
| 112 | 18.4.1. | reguliuojamos temperatūros boileris, ne mažiau kaip 300 l talpos, kuris turi būti pakeltas virš grindų ne žemiau kaip 100 mm aukštyje. Boilerio montavimo vietoje grindų konstrukcija turi būti papildomai sutvirtinta. Boileris turi užtikrinti nepertraukiamą karšto vandens (ne mažiau kaip 50 °C) tiekimą, sudarant technines galimybes vandens tiekimo sistemoje karšto vandens temperatūrą padidinti iki 65 °C; (TPDS 13) | Taip/ ne Konteinerio viduje sumontuotas reguliuojamos temperatūros boileris, /nurodyti boilerio talpą/ l. Pateikti boilerio gamintojo brošiūrą (ar kitą boilerio gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis) su nurodytais, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiais, parametrais. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 113. | 18.4.2. | Privaloma įrengti priverstinę ištraukiamąją ventiliaciją, kurios našumas užtikrina ne mažiau kaip 6 oro pasikeitimus per valandą; | Taip/ ne |
| 114. | 18.4.3. | 4 kriauklės su maišytuvais, kriauklių dydis ne mažesnis kaip 500x350 mm. Prie kiekvienos kriauklės įrengiamas veidrodis, lentynėlė daiktams ir skysto muilo dozatorius; | Taip/ ne Konteinerio viduje sumontuotos 4 kriauklės su maišytuvais, kriauklių dydis /nurodyti/ mm. Prie kiekvienos kriauklės įrengiamas veidrodis, lentynėlė daiktams ir skysto muilo dozatorius /kriauklės turi būti pažymėtos brėžinyje/ |
| 115. | 18.4.4. | kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimu, IP44 saugos klasės; | Taip/ ne kriauklių zonoje įrengtas /nurodyti kištukinių lizdų kiekį/ dvigubas elektros kištukinis lizdas su įžeminimu, minimali saugumo klasė IP44 |
| 116. | 18.4.5. | 4 pisuarai su vandens nuplovimo mechanizmais ir HPL plokštės (ne mažiau 12 mm storio) higieninėmis pertvaromis tarp jų. Pertvaros matmenys ne mažesni kaip 700x400 mm, montuojamos prie sienos, pakeltos nuo grindų, suapvalintais saugiais kampais. Konstrukciniai elementai – iš nerūdijančio plieno; | Konteinerio viduje sumontuoti 4 pisuarai su vandens nuplovimo mechanizmais ir HPL plokštės (/nurodyti plokščių storį/ mm storio) higieninėmis pertvaromis tarp jų. Pertvaros matmenys /nurodyti/ mm, montuojamos prie sienos, pakeltos nuo grindų, suapvalintais saugiais kampais. Konstrukciniai elementai – iš nerūdijančio plieno. /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 117. | 18.4.6. | įrengtos 2 kabyklos drabužiams (tvirtinamos prie sienos, ne mažiau 10 kabliukų kiekvienoje); | Taip/ ne |
| 118. | 18.4.7. | Įrengtos 4 tualetų kabinos. Pertvaros ir durys iš 12 mm HPL plokštės (aukštis nuo grindų 2100 mm, įskaitant 120–150 mm kojeles). Kojelės ir konstrukciniai elementai – iš nerūdijančio plieno. Durys su savarankiško užsidarymo lankstais ir spyna su indikacija „laisva-užimta“; | Taip/ ne |
| 119. | 18.4.8. | Kiekvienoje kabinoje: keraminis klozetas, laikiklis tualetiniam popieriui, šiukšlių dėžė su varstomu dangčiu, šepetys klozetui valyti su laikikliu ir 2 pakabos kabliukai ant durų vidaus; | Taip/ ne /klozetai turi būti pažymėti brėžinyje/ |
| 120. | 18.5. | Grindų danga iš polivinilchlorido (storis ≥ 2 mm), neslystanti (R10), antistatinė. Išilgai per visą grindų ilgį turi būti įrengtas nerūdijančio plieno vandens drenažo latakas. Grindų danga turi būti suformuota su nuolydžiu link latako. | Taip/ ne Grindų danga iš polivinilchlorido (storis /nurodyti/ mm), neslystanti (R10), antistatinė. Išilgai per visą grindų ilgį įrengtas nerūdijančio plieno vandens drenažo latakas. Grindų danga suformuota su nuolydžiu link latako. Nurodomi konkretūs grindų dangos duomenys ar parametrai Pateikti grindų dangos gamintojo brošiūrą (ar kitą grindų dangos gamintojo techninį dokumentą (pvz. aprašymą su techninėmis charakteristikomis) su nurodytais, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiais, parametrais. /dokumente pažymėti gaminį, kuris bus montuojamas konteineryje/ /vandens drenažo latakas turi būti pažymėtas brėžinyje/ |
| 121. | 18.6. | Konteineryje turi būti įrengtas 1 radiatorius, 1 kondicionierius. (Naudojami šildymo ir vėsinimo įrenginiai turi atitikti bent A+ energinio efektyvumo klasę (pagal Reglamentą (ES) Nr. 626/2011). | Taip/ ne /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 122. | 18.7. | Konteinerio išorėje, galinėje dalyje, turi būti sumontuotos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo jungtys. | Taip/ ne |
| 123. | 18.8. | Konteineriai turi būti prijungti prie užsakovo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklo. | Taip/ ne |
| 124. | 18.9. | Karšto vandens čiaupe temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (matuojant temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), šalto – ne aukštesnė kaip 20 °C (matuojant temperatūrą po 2 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo). | Taip/ ne |
| 125. | 18.10. | Konteinerio lubose turi būti sumontuoti priešgaisrinis detektorius ir šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas ne mažesnis kaip 200 lx (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)). | Taip/ ne Konteinerio lubose sumontuoti priešgaisrinis detektorius ir šviestuvai su skaidriu gaubtu, 2 vienetai. Kiekviename šviestuve po dvi LED 18 W galingumo lempos, bendras patalpos apšvietimas /nurodyti bendrą patalpos apšvietimo reikšmę/ liuksų. (Apšvietimui naudojami LED šviestuvai su energijos vartojimo efektyvumo klase A arba aukštesne (pagal Reglamentą (ES) 2019/2015)). /turi būti pažymėta brėžinyje/ |
| 126. | 18.11. | Išvedžioti laidai turi būti paslėpti plastikiniuose loveliuose arba paslėpti už sienos. | Taip/ ne |
| 127. | 18.12. | Konteineryje turi būti sumontuota paskirstymo dėžutė, IP65 saugumo klasės. | Taip/ ne |
| 128. | 18.13. | Elektros grandinėje turi būti numatyti automatiniai išjungikliai: įvadinis 32A, šviestuvams 10A, vidinėms rozetėms 16A, kondicionieriui 20A, elektros srovės nuotėkio relė 30mA. | Taip/ ne |
| - Apmokymas. Eksploatacinės priežiūros instrukcija. |  |  |  |
| 129. | 19.1. | Tiekėjas turi paruošti ir pateikti patalpų eksploatavimo, priežiūros instrukciją. Dokumentai turi būti lietuvių kalba ir iš anksto išsiųsti elektroniniu būdu (PDF skaitmeninis formatas). Prekės pristatymo metu turi būti pateikta spausdinta instrukcija (susegta). (TPDS 11) | Taip/ ne |
| 130. | 19.2. | Naudojimo instrukcijoje turi būti aprašyta ir vizualiai (su nuotraukomis) paaiškinta, kaip reikia teisingai eksploatuoti ir prižiūrėti konteinerius garantiniu laikotarpiu. Instrukcijos formatas, turinys ir išdėstymas yra laisvai pasirinktinas, bet būtinai turi būti pateiktas aprašymas šiomis temomis: a) Stovyklos 3D vizualizacija, patalpų brėžiniai su vidaus įrengimo dalių išdėstymu; b) Temperatūros kontrolės el. įrenginių, boilerio ir džiovyklos el. įrenginių naudojimo instrukcijos; c) Leistinas saugus atstumas nuo šildymo ir šaldymo įrenginių; d) Grindų dangos ir sienų valymui rekomenduojamos cheminės priemonės; e) Elektros laidų išvedžiojimo schemos, paskirstymo dėžės aprašymas; f) Konteinerių įžeminimo darbų aprašymas; g) Garantijos aprašymas (galiojimo terminai, kontaktai). | Taip/ ne |
| 131. | 19.3. | Konteineriai turi būti pardavėjo lėšomis pristatyti ir iškrauti sutartyje nurodytoje pirkėjo vietovėje. Iš konteinerių turi būti sumontuotos ir sudarytos patalpos ir paruoštos eksploatacijai. | Taip/ ne |
| 132. | 19.4. | Tiekėjas turi apmokyti personalą (5 žmonių), kaip reikia taisyklingai eksploatuoti patalpas, vidaus el. įrenginius. Apmokymai turi būti atlikti prekių pristatymo teritorijoje. | Taip/ ne |
| - Garantija ir kokybės kontrolė. |  |  |  |
| 133. | 20.1. | Konteinerių gamybos metu, užsakovui pageidaujant, tiekėjas turi leisti atvykti į gamyklą ir susipažinti su konteinerių dažymo, suvirinimo, apšiltinimo ir kitų įrengimo darbų kokybės valdymo procesais. (TPDS 02) | Taip/ ne |
| 134. | 20.2. | Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis periodas ne mažiau kaip 10 metų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos. | Taip/ ne Konteinerio karkaso konstrukcijos garantinis periodas /nurodyti tikslų garantijos terminą/ metų nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos. |
| 135. | 20.3. | Dažymo garantija. Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims turi būti suteikta 5 metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. Garantinė korozija yra apibrėžiama ir laikoma tada, kai surūdijimo laipsnis pasiekia aukštesnį nei Ri3 lygį pagal standarto ISO 4628-3 arba lygiaverčio korozijos skalę ir pasireiškia ant daugiau kaip 10 proc. konteinerio metalinio paviršiaus ploto. Garantija įsigalioja po priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. | Taip/ ne Visoms nudažytoms metalinėms konteinerio konstrukcijos dalims suteikta /nurodyti tikslų garantijos terminą/ metų garantija nuo korozijos, dažų ir dažymo darbų defektų. |
| 136. | 20.4. | Jeigu garantiniu laikotarpiu surūdijimo lygis pasiekia ir viršija Ri3 laipsnį, tai tiekėjas turi atlikti patikrinimą, pateikti išvadas dėl surūdijimo priežasties ir savo sąskaita pašalinti visus trūkumus, jei tai sukėlė nekokybiški dažai, nekokybiškai atlikti darbai ar netinkamai parinkta dažymo technologija. | Taip/ ne |
| 137. | 20.5. | Santechnikos darbams, oro kondicionieriui, boileriui, el. radiatoriui ir kitiems el. įrenginiams turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų gamyklinė garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos. | Taip/ ne Santechnikos darbams, oro kondicionieriui, boileriui, el. radiatoriui ir kitiems el. įrenginiams suteikiama /nurodyti tikslų garantijos terminą/ metų gamyklinė garantija nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo datos. |
| 138. | 20.6. | Oro kondicionieriams turi būti pateikti paleidimo, užpildymo žurnalai / aktai. | Taip/ ne |
| 139. | 20.7. | Tiekėjas turi suteikti garantiją nuo vandens pralaidumo pro konteinerių sujungimo vietas ne trumpiau kaip 5 metus. | Taip/ ne Garantija nuo vandens pralaidumo pro konteinerių sujungimo vietas /nurodyti tikslų garantijos terminą/ metai . |
| 140. | 20.8. | Garantinio termino metu šalinant defektus visi remonto darbai, pakeistos detalės ar panaudotos medžiagos turi būti apmokėtos tiekėjo sąskaita. Su remontu visos susijusios atvykimo, vertinimo, transportavimo ir kurjerio siuntimo išlaidas turi kompensuoti tiekėjas. | Taip/ ne |

_____________________