TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Prikimo objektai: | Perkėlos g., Nemuno g. ir krantinių Nr. 131–132 asfaltbetonio dangos remontas |
| --- | --- |
| Adresas: | G: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Perkėlos g. G: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Nemuno g. K: Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Minijos g. 180 |
| Inžinerinių statinių grupė: | Susisiekimo komunikacijų statiniai |
| Statinių kategorija: | Ypatingasis |
| Unikalūs numeriai: | G: 4400-6687-8253, 4400-6687-8264 (Perkėlos g.) G: 4400-6687-8331 (Nemuno g.) K: 2100-1105-2012 (Kr. 131); 2100-1105-2023 (Kr. 132) |
| 1. Darbų objektas | G: Esamos asfaltbetonio dangos viršutinio sluoksnio remonto darbai Perkėlos gatvės ruože. Lokalių pažaidų sutvarkymas Perkėlos ir Nemuno gatvėse; K: Krantinių Nr. 131 ir Nr. 132 asfaltbetonio dangos remonto darbai. |
| 2. Darbų esmė | G: Numatyta esamą nusidėvėjusią asfaltbetonio dangą nufrezuoti ir įrengti naują asfaltbetonio dangos viršutinį sluoksnį. Darbai vykdomi siekiant atkurti dangos eksploatacines savybes, pagerinti paviršiaus lygumą ir užtikrinti saugų eismą. K: Numatyta atstatyti susidėvėjusią krantinių asfaltbetonio dangą, ją išlyginti ir įrengti naują asfaltbetonio sluoksnį ant esamo pagrindo. Darbai vykdomi siekiant atkurti dangos laikomąją gebą, eksploatacines savybes ir užtikrinti saugų krantinių naudojimą. |
| 3. Darbų apimtis | Preliminarūs pažeidimai ir darbų kiekiai: Perkėlos g.: - Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas ir naujo viršutinio asfaltbetonio sluoksnio įrengimas – iki 1000 m², storis 4 cm (1 pav.); - Lokalių dangos pažaidų sutvarkymas atskirose vietose – pagal faktinį poreikį (apie 15 vnt. iki 45 m2). Nemuno g.: - Lokalių dangos pažaidų sutvarkymas atskirose vietose – pagal faktinį poreikį (apie 5 vnt. iki 15 m2). Krantinės Nr. 131 ir Nr. 132 (2 pav.): - Susidėvėjusios krantinių dangos išlyginimas ir naujo asfaltbetonio viršutinio sluoksnio įrengimas – iki 400 m², storis 8 cm; Tikslūs darbų kiekiai nustatomi vietoje, prieš darbų pradžią įvertinus faktinę dangos būklę. |
| 4. Techniniai reikalavimai | - Esama asfaltbetonio danga turi būti nufrezuota nustatytu gyliu, užtikrinant tinkamą pagrindą naujai dangai įrengti. - Prieš klojant naują asfaltbetonio sluoksnį, frezuotas paviršius turi būti nuvalytas ir paruoštas tolesniems darbams. - Perkėlos gatvės viršutiniam dangos sluoksniui turi būti naudojamas SMA 11 S markės asfaltbetonio mišinys arba lygiavertis mišinys, pritaikytas intensyviam transporto eismui. - Lokalių dangos pažaidų ir duobių remontui turi būti naudojamas AC 11 VS markės asfaltbetonio mišinys arba lygiavertis, tinkamas storesniems remonto sluoksniams ir vietinėms dangos deformacijoms atstatyti. - Krantinių Nr. 131 ir Nr. 132 dangos atstatymui turi būti naudojamas AC 16 PD markės asfaltbetonio mišinys arba lygiavertis, tinkamas 8 cm storio sluoksniui, įrengiamam ant skaldos pagrindo, ir pritaikytas sunkesnėms eksploatacinėms apkrovoms. - Darbai turi būti atliekami taip, kad būtų užtikrintas tinkamas dangos lygumas, nuolydžiai ir vandens nuvedimas. - Visi asfaltbetonio sluoksniai turi būti tinkamai sutankinti. - Darbų metu susidariusios atliekos ir išfrezuota medžiaga turi būti išvežtos ir sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka. |
| 5. Darbų vykdymo sąlygos | - Rangovas, prieš pradėdamas darbus, privalo įvertinti faktinę objekto būklę vietoje. - Darbai turi būti suderinti su UAB Klaipėdos konteinerių terminalu bei AB Vakarų laivų gamykla ir organizuojami taip, kad nebūtų nutrauktas transporto judėjimas. - Darbų vieta turi būti tinkamai aptverta, paženklinta ir apsaugota, laikantis darbų saugos bei eismo organizavimo reikalavimų. - Esant poreikiui, rangovas privalo įrengti laikiną eismo organizavimą. |
| 6. Kokybės reikalavimai | - Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių statybos techninių reglamentų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir taikytinų standartų reikalavimų. - Naudojamos medžiagos turi atitikti galiojančius kokybės reikalavimus ir turėti tai patvirtinančius dokumentus. - Įrengta danga turi būti vientisa, be akivaizdžių defektų, nelygumų, įdubų, atsisluoksniavimų ar kitų kokybės trūkumų. |
| 7. Garantijos | - Atliktiems darbams suteikiama ne trumpesnė kaip 5 metų garantija. - Medžiagoms taikomos gamintojo nustatytos garantijos. |
| 8. Pastabos | - Rangovas turi turėti galiojančius teisę vykdyti tokius darbus patvirtinančius dokumentus. - Rangovui taikomas reikalavimas turėti ISO 14001 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą. - Esant būtinybei, darbų vykdymo metu nustatyti papildomi pažeidimai turi būti derinami su užsakovu. |

*G: gatvė, K: krantinė.

1 Pav. Preliminari darbų vykdymo vieta Perkėlos g.

(Lokacija - https://maps.app.goo.gl/ByBvYvRmeFhvbkxv8)

2 Pav. Preliminari darbų vykdymo vieta krantinėse Nr. 131–132

(Lokacija - https://maps.app.goo.gl/KwmMznBpgBGWCpcT7)