Specialiųjų pirkimo sąlygų

1 priedas

(Pasiūlymo forma)

PASIŪLYMAS

KONVOJAVIMO AUTOMOBILIŲ ĮRENGIMO, TECHNINĖS EKSPERTIZĖS, PERREGISTRAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI

Lietuvos kalėjimų tarnybai

Teikiama CVP IS priemonėmis

- INFORMACIJA APIE PASLAUGŲ TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Paslaugų tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Paslaugų tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas |  |
| Užsienio šalies paslaugų tiekėjo PVM kodas (pildoma, jei pasiūlymą teikia užsienio šalies paslaugų teikėjas) |  |
| Lietuvos paslaugų tiekėjo PVM kodas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, TREČIUOSIUS ASMENIS

(pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) pirkimo sutarties vykdymui ir/ar trečiuosius asmenis)

2 lentelė

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimai, kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |
| Tretieji asmenys ir priemonės, kuriomis ketinama naudotis |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI

3.1. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi, siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus (pildoma, jei tiekėjas juos ketina pasitelkti):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam įrodinėti bus remiamasi (Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo 1.1. p) | Ūkio subjekto pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Mes siūlome šias paslaugas, pilnai atitinkančias specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Konvojavimo automobilių įrengimo, techninės ekspertizės, perregistravimo paslaugų techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus:

4 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Paslaugų kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Konvojavimo automobilių įrengimo, techninės ekspertizės, perregistravimo paslaugos | paslauga |  |
| PVM (tarifas) suma |  |  |  |
| Paslaugų kaina, Eur su PVM |  |  |  |

Jei pasiūlymo kaina viršys maksimalią 45 465,00 Eur su PVM sutarties kainą, tiekėjo pasiūlymas bus atmestas dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.

Pasiūlymo kaina Eur be PVM/su PVM  nurodoma suapvalinta, paliekant du skaitmenis po kablelio. Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. (Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.) Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą___________. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM.

Jei pasiūlymą teikia užsienio tiekėjas iš ES šalių, jis nurodo savo PVM mokėtojo kodą (savo šalyje)___________________________. Bus vertinama galutinė paslaugų kaina, pagal kurią perkančioji organizacija atsiskaitys už suteiktas paslaugas, įskaitant visus mokesčius ir išlaidas. Jei tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. INFORMACIJA APIE PASLAUGAS

5.1. Patvirtiname, kad siūlomos paslaugos visiškai atitinka specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Konvojavimo automobilių įrengimo, techninės ekspertizės, perregistravimo paslaugų techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus (pabraukti Taip arba Ne).

| Taip | Ne |
| --- | --- |

Papildomai patvirtiname, kad*:

5 lentelė

| Pozicija, nurodyta techninėje specifikacijoje | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (nurodyti konkrečiai) |
| --- | --- | --- |
|  | Konvojuojamųjų skyrius |  |
| 3. | Konvojuojamųjų kameros karkasas pagamintas iš nerūdijančio plieno stačiakampio profilio vamzdžių (30x20x2 mm). Karkaso kraštai bei vidinė pertvara pagaminta iš nerūdijančio plieno stačiakampio profilio (30x20x2 mm) ir iš abiejų pusių apdengti ne mažiau kaip 4 mm storio nepermatomomis, atspariomis pažeidimams, polietileno plokštėmis. Kameros karkasas turi būti padengtas šilumą ir triukšmą izoliuojančia medžiaga. | Nurodyti konkrečiai polietileno plokščių storį mm: ____________. |
| 4. | Konvojuojamųjų skyrius nuo antrosios keleivių sėdynių eilės atitvertas pertvara (plienine arba sustiprinta grotuota metaline pertvara, apdengta nepermatomo polikarbonato plokšte). Virš keleivių sėdynių eilės įrengtas atidaromas stebėjimo langelis. | Nurodyti konkrečiai kokia pertvara – plieninė ar sustiprinta grotuota metalinė: ___________________. |
|  | Papildomi įrengimai |  |
| 11. | Šviesos diodų švyturėlis (šviesos šaltinis LED) tvirtinamas automobilio priekinėje dalyje ant stogo. Įtampa: 10-30 VDC (nuolatinė įtampa). LED švyturėlių panelė su ECE R65 II klasės sertifikatu. Atsparus dulkėtumui, vandeniui: IP67 Šviesos diodų švyturėlį sudaro 9 vienam moduliui/18 dviejų spalvų. Turi būti galimybė komplektuoti individualiai, po sutarties pasirašymo derinama su Sutarties 9.5 punkte nurodytu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą. Šviesos diodų švyturėlio panelė komplektuojama pagal automobilio plotį (aukštis po sutarties pasirašymo derinamas su Sutarties 9.5 punkte nurodytu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą, tačiau negali būti aukščiau nei 20 cm nuo automobilio stogo). Tvirtinimas: šviesos diodų švyturėlių panelė prisukama/tvirtinama ant stogo prie esamų automobilio tvirtinimo taškų. | Nurodyti konkrečiai: 1) LED švyturėlių: modelį:____________________ ir gamintoją:___________________; 2) LED švyturėlių panelė su ECE R65 II klasės serifikatu: pabraukti TAIP/NE Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo deklaracija arba dokumentai, pagrindžiantys atitikimą nustatytam reikalavimui dėl LED švyturėlių panelė su ECE R65 II klasės sertifikatu. |
| 12. | Priekyje aušinimo radiatoriaus grotelėse įmontuoti 2 vnt. šviesos diodų blokai ir automobilio galinėje dalyje ant stogo tvirtinami 2 vnt. šviesos diodų blokai. Šviesos diodų bloką sudaro: Veikimo principas: 6 šviesos diodai. Įtampa: 10-33 V. Galingumas: raudono žibinto/diodo 8W; mėlyno žibinto/diodo 10W. Temperatūrinis režimas: -30ºC iki +70 ºC. Žibinto spalva: skaidri. Šviesos spalva: mėlyna, raudona, raudona/mėlyna. Žybsėjimas: ne mažiau kaip 10 pasirenkamų mirksėjimo režimų. Turi būti galimybė naudoti (įjungti) tik vienos spalvos žibintą. | Nurodyti konkrečiai mirksėjimo režimų skaičių: _______________. |
| 14. | Spec. garso signalo garsiakalbis (po variklio gaubtu) su valdymo pultu. Galingumas ne mažiau nei 100W. Įtampa: 12 V. Sirenų tonai: Wail, Yelp, Hi-Lo. Mikrofonas. | Nurodyti konkrečiai galingumą W: ________________. |
| 16. | Automobilio vairuotojo kabinoje įrengta: kelio vaizdo stebėjimo sistema su vaizdo įrašymu: palaikomas formatas 1080i/720p (analoginis NTSC/PAL), rezoliucija ne mažiau 1920*1080 ir 1280*720, ne mažiau 64 GB atmintis, stebėjimo kampas ne mažiau 120 laipsnių, GPS signalo imtuvas fiksuojantis transporto priemones padėtį (su vidine antena), maitinimo šaltinis – automobilinis DC 12 – 24V. Vaizdo įrašymas pradedamas automatiškai įjungus automobilio variklio elektros maitinimo sistemas, įrašas nutraukiamas išjungus maitinimą. Įrašant fiksuojamas automobilio greitis, įrašo data ir laikas. Integruotas smūgio daviklis G-sensor, kurį aktyvavus (t. y. po smūgio) sistema automatiškai išsaugo paskutinį, dabartinį ir vieną paskesnį video failus nuo ištrynimo. | Nurodyti konkrečiai kelio vaizdo stebėjimo sistemos su vaizdo įrašymu: 1) modelį: __________________ ir gamintoją: __________________; 2) rezoliuciją: ________________; 3) atmintį GB ________________; 4)stebėjimo kampą laipsniais:____________________. Kartu su pasiūlymu pateikiama prekės techninė specifikacija ir (ar) gamintojo parengtas techninės charakteristikos aprašymas, pažymint dokumentuose konkrečias vietas, įrodančias konkrečių parametrų reikšmių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams, ir/arba nuorodą į gamintojo tinklapį dėl konkrečių parametrų reikšmių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 17. | Automobilio konvojuojamųjų skyriuje įrengta: vaizdo stebėjimo realiu laiku ir įrašymo sistema 2-iems konvojuojamųjų kameroms. Stebimas visas konvojuojamųjų skyrius be aklųjų zonų žmogaus sėdėjimo aukštyje. Vaizdo fiksavimo kamera, stebinti konvojuojamųjų skyrių, įrengiama keleivių skyriuje ir nukreipta į konvojavimo skyriaus kameras. Vaizdo fiksavimo kamera tvirtinama prie pertvaros, įrengtos tarp keleivių ir konvojuojamųjų skyriaus kamerų (tiksli vaizdo kamerų įrengimo vieta bus derinama po sutarties pasirašymo su Sutarties 9.5 punkte nurodytu asmeniu, atsakingu už Sutarties vykdymą). Papildoma vaizdo kamera įrengta įlaipinimo – išlaipinimo vietos stebėjimui. Vaizdo įrašymo įrenginio darbinė temperatūra nuo -20°C iki +50°C. Atsparus smūgiams ir vibracijai maitinimo šaltinis – automobilinis DC 12 – 24V. Raiška ne mažesnė nei Full HD. Duomenų laikmena be judančių mechaninių dalių (SSD ir/arba microSD). Įrašo saugojimo trukmė ne mažiau kaip 30 parų. Vaizdo transliacija vaizduoklyje, kuris montuojamas vairuotojo kabinoje (ekrano įstrižainė ne mažiau 9 colių). | Nurodyti konkrečiai vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemos: 1) modelį: __________________ ir gamintoją: ___________________; 2) raišką: ____________________; 3) duomenų laikmeną:__________; 4) įrašo saugojimo trukmę: ______; 5) vaizdo transliacijos ekrano įstrižainę coliais: ______________. Kartu su pasiūlymu pateikiama prekės techninė specifikacija ir (ar) gamintojo parengtas techninės charakteristikos aprašymas, pažymint dokumentuose konkrečias vietas, įrodančias konkrečių parametrų reikšmių atitikimą techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams, ir/arba nuorodą į gamintojo tinklapį dėl konkrečių parametrų reikšmių atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams. |
|  | Garantija |  |
| 19. | Automobiliuose naujai sumontuotiems įrengimams taikoma teisės aktuose nustatyta, tokių įrengimų kategorijai, taikoma garantija. Kelio vaizdo stebėjimo sistemai su vaizdo įrašymu ir vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemai, turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija. | Nurodyti konkrečiai garantiją mėn.: ____________, suteikiamą kelio vaizdo stebėjimo sistemai su vaizdo įrašymu ir vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemai. |

*Papildomai 5 lentelėje prašoma patvirtinti tik techninės specifikacijos reikalavimus, kuriems turi būti nurodytos konkrečios reikšmės, ir pateikti prašomus dokumentus.

6. INFORMACIJA DĖL ATITIKTIES TIEKĖJO PAŠALINIMO PAGRINDUI

6 lentelė

| Ar tiekėjui, ūkio subjektų grupės nariui, ūkio subjektui (-ams), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, yra taikoma sąlyga, kad jis (-ie) yra neatlikęs (-ę) jam (-iems) paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis)? | Taip/Ne |
| --- | --- |

7. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

8. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

(pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei Tiekėjas lentelės neužpildo arba ją išbraukia, laikoma kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra)

8 lentelė

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Terminai“ nurodytą terminą;

- sutinku su visomis bendrosiose ir specialiosiose skelbiamos apklausos sąlygose nustatytomis sąlygomis;

- į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos sutarties vykdymo išlaidos pagal Perkančiosios organizacijos taikomą fiksuotos kainos kainodarą ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- pasiūlyme pateikti duomenys yra tikri.

_______________________________________________________

(Paslaugų teikėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

___________________