Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Krovininis transportas |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Bendrieji reikalavimai - Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, kiti teisės aktais nustatyti prietaisai, įrengimai ir priemonės. - Automobilis privalo būti naujas, neeksploatuotas. - Automobilio kategorija – pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų 9 p., automobilis turi būti priskiriamas N1 klasei. - Automobilis privalo būti pritaikytas važiuoti dešiniąja kelio puse (vairas kairėje pusėje). - Garantija - Automobilio garantija – ne trumpesnė kaip 5 metai arba ne mažiau kaip 200 000 km ridos (atsižvelgiant į tai, kuri sąlyga įvyks anksčiau). - Garantija turi apimti taip pat paviršiaus rūdis bei dažų defektus, atsiradusius ant dažytų kėbulo dalių gamybos broko per penkerių metų laikotarpį, neatsižvelgiant į ridą taip pat kartu su automobiliu komplektuojamus aksesuarus ir priedus. - Keleivių kabinos kėbulas - Mažiausias keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų – 3 (trys). - Vairuotojo sėdynė turi būti su porankiu, ne mažiau dviem kryptimis reguliuojama juosmens atrama. - Turi būti bent 2 (dvi) keleivių sėdynės. - Kabinos kėbulo konstrukcija turi turėti sprendimus aerodinaminiam pasipriešinimui mažinti (aerodinaminis kėbulo dizainas, stogo aptakas ar kt. sprendimai). - Variklis - Variklio galia ne mažiau kaip 115 kW. - Kuro rūšis – dyzelinas. - Vidutinės kuro sąnaudos (pagal WLTP kombinuotą/mišrų metodą) – ne daugiau kaip 14 ltr./100 km. - Važiuoklė - Transmisijos tipas – mechaninė 6 pavarų arba automatinė. - Varančioji ašis – galinė ašis arba priekinė ašis, arba visos ašys. - Įranga - Automobilyje turi būti salono šildymo sistema ir oro kondicionavimo sistema ir/arba klimato kontrolė. - Automobilis turi turėti parkavimo sistemą priekyje ir gale bei galinio vaizdo kamerą. - Automobilio šoniniai langai turi būti valdomi elektra. - Automobilis turi turėti multimedijos įrangos komplektą su daugiafunkciniu spalvotu ekranu, turintį Android ir iOS sistemų sąsają, ne mažiau kaip vieną USB jungtį (USB C tipo ir/ar USB A tipo), skirtą duomenų perdavimui ir įrenginių krovimui. - Automobilyje turi būti laisvų rankų įranga. - Automobilių skydelio informaciniai, įspėjamieji ar avariniai prietaisų parodymai turi būti metrinėje matavimo sistemoje, informacija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis. - Automobilio išoriniai veidrodėliai turi būti valdomi elektra ir šildomi. - Automobilis turi būti komplektuojamas bent su priekiniais purvasaugiais. - Papildomos saugumo priemonės - Automobilis turi turėti centrinį užraktą. - Automobilis turi turėti pastovaus greičio palaikymo sistemą. - Krovininės dalies kėbulas - Krovininės dalies kėbulo (toliau – kėbulas) tipas – kietašonio tipo kėbulas. - Kėbulo sienos pagamintos iš „sandwich“ tipo arba lygiavertės plokštės, kurios vidinis ir išorinis paviršiai pagaminti iš stiklo pluoštu armuoto plastiko arba lygiavertės kompozicinės medžiagos. - Kėbulo porėmis turi būti sustiprintas, pagamintas iš šaltai formuoto cinkuoto plieno, aliuminio profilio arba kitos lygiavertės medžiagos. - Kėbulo grindų danga turi būti pagaminta iš vandeniui atsparios, neslystančio paviršiaus ir pritaikytos naudoti šakinį krautuvą medžiagos, dangos storis turi būti ne mažesnis nei 15 mm. - Ant kėbulo vidinių šoninių sienų turi būti integruotos krovinio tvirtinimo kilpos - bent po 4 vnt. kiekvienoje pusėje, 900±200 mm aukštyje nuo grindų. - Kėbulo konstrukcija turi turėti apsaugos nuo palindimo po kėbulu sprendimą. - Kėbulo kontūrai turi būti pažymėti šviesą atspindinčiomis juostomis. - Durys, durų lankstai ir rėmas pagaminti iš korozijai atsparaus plieno arba lygiavertės medžiagos. - Kėbulas turi turėti šonines duris, durų angos plotis ne mažiau 900 mm. - Kėbulo vidinis ilgis ne mažiau nei 4000 mm, vidinis aukštis - ne mažiau 2000 mm, vidinis plotis ne mažiau 2100 mm. - Komplektacijoje turi būti įrankių dėžė – bent 1vnt. - Liftas (keltuvas) - Automobilio gale turi būti įrengtas liftas su platforma, skirtas krovinių kėlimui. - Lifto keliamoji galia turi būti ne mažiau 1000 kg. - Platformos matmenys turi būti ne mažesni nei 2000 mm x 1400 mm dydžio. - Lifto platforma turi būti pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, neslystančiu paviršiumi. - Platforma reguliuojama hidraulinės sistemos pagalba. - Liftas valdomas stacionariu ir distanciniu valdymo pultais. - Distancinio valdymo pultas su liftu turi būti sujungtas spiraliniu kabeliu. - Liftas turi būti pilnai sukomplektuotas su visais montavimo elementais ir paruoštas eksploatuoti, komplektacijoje turi būti montavimo bei sandariklių komplektai. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | - Priedai komplektacijoje - Ratų raktas, pompa padangoms pripūsti, automobilio keltuvas bei padangų remonto komplektas ir / arba atsarginis ratas, montuojamas gamintojo numatytoje vietoje. - Automobilio vartotojo vadovas lietuvių kalba - ne mažiau 1 vnt. - Draudimas ir registracija - Automobiliai perduodami su galiojančiu civilinės atsakomybės draudimu. - Automobiliai turės būti užregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre perkančiosios organizacijos vardu. - Aplinkosauginiai reikalavimai 3.3.1. Automobilis turi atitikti ne žemesnę nei Euro 6 klasę. |

*WLTP -  Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure

____________________