Priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS

SPEC. LAUKO UNIFORMOS KOSTIUMO KOMPLEKTO

2026-

(Data)

Vilnius

(Vieta)

| Dalyvio pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Dalyvio veiklos adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Siūlomos prekės atitinka keliamus reikalavimus, technines specifikacijas.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.

Šiuo pasiūlymu patvirtiname, kad nėra taikomos teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Siūlome suteikti šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis vnt. | Vieneto kaina Eur. (su PVM) | Suma, EUR su PVM (3 stulp. x 4 stulp.) | Pastabos (siūlomos prekės gamintojas ir modelis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Spec. lauko uniformos palaidinė | 1 |  |  |  |
| 2 | Spec. lauko uniformos kelnės | 1 |  |  |  |
| Viso suma (Eur) su PVM |  |  |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (jei pateikiama):

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja 90 dienų.

______________________________________________________

(Dalyvio arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                               A.V.

| # Eil. # Nr. | ## Pirkimo dokumentuose nustatyti / reikalaujami prekės techniniai rodikliai |  | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių konkrečios reikšmės ## (TAIP/NE arba TIKSLI REIKŠMĖ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Spec. lauko uniformos kostiumo komplekto bendrieji reikalavimai |  |  |  |
| # 1.1. |  | Naujas (nenaudotas). |  |
| # 1.2. |  | Spalva: MultiCam. |  |
| # 1.3. |  | Audinys turi būti pagamintas iš ugniai atsparių (angl. inherently flame resistant) pluoštų. Apsauga nuo liepsnos turi būti neatsiejama audinio savybė ir neišnykti po skalbimo ar eksploatacijos. |  |
| # 1.4. |  | Kelnių ir palaidinės rankovių, pečių bei apykaklės viršutinio audinio sudėtis: ne mažiau kaip 50 % modakrilo, 25–35 % „Tencel“ pluošto, ne mažiau kaip 8 % nailono, ne mažiau kaip 5 % paraamido, 0,5–2 % antistatinio pluošto. |  |
| # 1.5. |  | Trikotažo sudėtis: 55–65 % nailono, 30–40 % medvilnės, 2–5 % elastano. |  |
| # 1.6. |  | Audinys tamprus, leidžia geriau judėti, mažina įtampą siūlėse ir tylesnis judant. |  |
| # 1.7. |  | Medžiagos turi būti išbandytos liepsnos bandymuose naudojant NC State universiteto „Pyroman“ manekeną (pagal ASTM F1930 standartą arba lygiavertį), siekiant užtikrinti optimizuotą apsaugos nuo šiluminio poveikio lygį. |  |
| # 1.8 |  | Garantinis naudojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |
| ## 2. Spec. lauko uniformos palaidinės techninė specifikacija |  |  |  |
| 2.1. |  | Palaidinė tiesaus silueto, reglano rankovėmis, priekis prisegamas užtrauktuku. |  |
| 2.2. |  | Palaidinės priekio, nugaros ir rankovių detalės, esančios pažastų srityje, kerpamos iš trikotažinės medžiagos. Reglano tipo rankovės ir apykaklė – iš žalio (viršaus) audinio. |  |
| 2.3. |  | Palaidinės apykaklė – stati, dviguba, viršutinė dalis priklijuota klijiniu įdėklu, kuris turi užtikrinti apykaklės formos stabilumą. Iš vidinės gaminio pusės užtrauktukas turi būti visiškai uždengtas dvigubais trikotažinės medžiagos apsiuvais. Užtrauktuko viršuje apsiuvų kampai užlenkiami į gerąją gaminio pusę taip, kad apgaubtų užtrauktuką ir apsaugotų nuo užtrauktuko lietimosi prie odos. Apsiuvų kraštai turi būti apsiūti, kad neirtų. |  |
| 2.4. |  | Reglano tipo rankovės sudarytos iš keturių dalių. Pagrindinės dvi dalys kerpamos iš viršaus audinio. Pažasties srityje rankovės priekinėje ir nugarinėje dalyse siuvamos detalės iš trikotažinės medžiagos |  |
| 2.5. |  | Rankovės turi būti su 45° kampu pasvirusia vidine kišene su antkišeniu, skirtu rašikliui. Kišenė užsegama užtrauktuku. Kišenės konstrukcija turi būti pasiūta taip, kad prireikus galėtų būti panaudota vėdinti. Virš kairės kišenės turi būti prisiūtos ne mažiau kaip dvi daiktų tvirtinimo kilpos. |  |
| 2.6. |  | Palaidinė alkūnių srityje turi po specialią kišenę – angą specialioms apsaugos priemonėms (įdėklams) įdėti. Tai specialios erdvinės konstrukcijos antsiuvas, atkartojantis įdėklo formą su kiauryme apsaugai. Antsiuvas tvirtinamas taip, kad būtų šiek tiek pasviręs – antsiuvo apatinių kampų atstumai nuo rankovės apačios skiriasi. |  |
| 2.7. |  | Rankovės pločiui apačioje reguliuoti turi būti įsiūtas priesiuvas. Laisvam priesiuvo galo prisegimui prie rankovės prisiūti kibūs tekstiliniai užsegimai. |  |
| 2.8. |  | Palaidinės nugarinė dalis prailginta. |  |
| 3. Spec. lauko uniformos kelnių techninė specifikacija |  |  |  |
| 3.1. |  | Kelnės užsegamos užtrauktuku ir kibiu užsegimu, tiesaus silueto, kelių srityse su specialios formos kišenėmis – angomis kelių apsaugos priemonėms talpinti. |  |
| 3.2. |  | Kelnių juosmens viduje, ties priekio kilpomis, įtvirtinama kelnių juosmens apimties reguliavimo elastinė juosta su prisiūta kibaus užsegimo šiurkščiąja dalimi. Ji ties kelnių nugaroje esančiomis šoninėmis kilpomis turi išlįsti į išorę bei tvirtintis prie juosmens pritvirtintos kibaus užsegimo švelniosios (su kilputėmis) dalies. Kelnių priekio puselės yra su šoninėmis kišenėmis. Apatinis kišenės maišelis pereina į juosmens dalį – juosmuo nekerpamas atskirai. Šoninių kišenių maišelio gylis, matuojant nuo juosmens, turi būti ne mažesnis nei 28 cm. Dešinėje šoninėje kišenėje yra speciali papildoma kišenėlė su sustiprinta anga, skirta kišeniniam peiliui. |  |
| 3.3. |  | Kelnių nugaroje, ties apatine pajuosmenio siūle, yra dvi įleistinės paslėptos kišenės su paslėptu kibiu užsegimu. |  |
| 3.4. |  | Prie kelnių šoninių siūlių prisiūtos uždėtinės erdvinės kišenės su antkišeniais, užsegamos kibiais užsegimais. Antkišenio prisiuvimo siūlėje siuvama papildoma stačiakampė 8 cm pločio uždėtinė kišenė, kuri leidžia į didžiąją kišenę patekti neatsegus antkišenio. Kelnių priekyje, virš erdvinių kišenių, ties viršutine siūle, yra viena įleistinė paslėpta kišenė su paslėptu užtrauktuku, skirta telefonui. Kišenė pasiūta iš tinklinės medžiagos, kuri prireikus suteiktų galimybę kišenę panaudoti vėdinti. |  |
| 3.5. |  | Judesių laisvumui užtikrinti kelnių nugaroje po juosmeniu, klynelyje ir priekio puselių srityje siuvami įdurai iš tampraus audinio. |  |
| 3.6. |  | Kelnių kelių srityje ant tampraus audinio įdurų turi būti prisiūti specialios erdvinės formos antsiuvai iš viršaus audinio, skirti spec. kelių apsaugoms talpinti. Prie apatinio antsiuvo angos krašto siuvama angos formos detalė, su kibaus užsegimo šiurkščiomis dalimis (kabliukais), prisiūtomis prie kraštų. Ši detalė skirta angai uždengti, kai apsauga į angą nestatoma. Likę angos kraštai iš vidaus apsiuvami kibaus užsegimo švelniąja (su kilputėmis) imituojančia juostele. Apatiniame antsiuvo krašte paliekama anga, kurios galai sutvirtinami tvirčiais. |  |
| 3.7. |  | Virš kelių antsiuvo prisiūtos uždėtinės kišenės su antkišeniu, po kuriuo paslėptas mechanizmas antkelio apsiuvo aukščiui reguliuoti |  |
| 3.8. |  | Kelnių apimtis ties keliais reguliuojama priesiuvu. Nugaros pusėje, ties keliais, siuvamas priesiuvas su prisiūta kibaus užsegimo šiurkščiąja dalimi. |  |
| 3.9. |  | Kelnių užpakalinei daliai tvirtinti prie sėdynės prisiūti ovalo formos antsiuvai. |  |
| 3.10. |  | Kelnių apačioje ant šoninės siūlės siuvama uždėtinė kišenėlė su antkišeniu. |  |
| 3.11. |  | Kelnių apačios pločiui reguliuoti priesiuvas į šoninę kelnių siūlę įsiūtas kibaus užsegimo šiurkščiąja dalimi. |  |