Pirkimo sąlygų 8 priedas /

2026 m. ........................ ..... d.

pirkimo sutarties Nr. .............

Specialiųjų sutarties sąlygų

1 priedas

VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ APŽELDINIMO KONSTRUKCIJŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija – Kauno miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188764867) (toliau – Pirkėjas), Laisvės al. 96, 44251 Kaunas.

2. Pirkimo objektas – viešojo transporto stotelių apželdinimo konstrukcijos, įskaitant jų pagaminimą (jeigu Tiekėjo siūlomos prekės yra nepagamintos), pristatymą į montavimo vietą ir sumontavimą (toliau – Prekės, konstrukcijos).

Prekės perkamos pagal Pirkėjo poreikį, teikiant atskirus užsakymus Sutarties vykdymo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio. Pirkimo dokumentuose nurodyti Prekių kiekiai yra preliminarūs ir gali keistis (gali būti įsigyjama daugiau arba mažiau, tačiau neviršijant Sutarties specialiosiose sąlygoje nurodytos pradinės Sutarties vertės).

Esant poreikiui Pirkėjas pateiks rašytinį užsakymą (elektroniniu paštu), kuriame nurodytas Prekės (-ių) kiekis, montavimo vieta (viešojo transporto stotelių adresas ir/ar pavadinimas Kauno miesto teritorijoje) ir kita informacija, reikalinga užsakymo vykdymui.

3. Bendrieji reikalavimai (tikrinami sutarties vykdymo metu):

3.1. Ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo datos Tiekėjas turi:

3.1.1. nuvykti į užsakyme nurodytas montavimo vietas ir, jei būtina, atlikti matavimus, reikalingus užsakytų Prekių pritaikymui įrengimo vietoje. Už atliktų matavimų teisingumą atsako tiekėjas;

3.1.2. parengti ir Pirkėjui pateikti 3D modelį (vizualizaciją) ir konstrukcijos brėžinį.

3.2. Pirkėjas, gavęs 3D modelį (vizualizaciją)  ir konstrukcijos brėžinį, per 3 (tris) darbo dienas pateikia pastabas (jei tokių yra) arba raštu patvirtina  juos esant tinkamus.

3.3. Tiekėjas, atsižvelgdamas į Pirkėjo pateiktas pastabas (jei tokių yra), ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos pateikia pakoreguotus Prekių 3D modelius (vizualizacijas) (ar) konstrukcijos brėžinius pakartotiniam derinimui.

3.4. Konstrukcijos tvirtinimo būdas turi būti parenkamas toks, kad mechaniškai nepažeistų stotelės rėmo konstrukcijos ir jų antikorozinės dangos. Tvirtinimo sprendiniai derinami su Pirkėju rengiant ir derinant Prekių 3D modelį (vizualizaciją) ir (ar) konstrukcijos brėžinius.

3.5. Prekių spalva parenkama iš standartinių RAL spalvų ir suderinama su Pirkėju rengiant ir derinant Prekių 3D modelį (vizualizaciją) ir (ar) konstrukcijos brėžinius, prieš pradedant gamybą, atsižvelgiant į užsakyme nurodytų viešojo transporto stotelių konstrukcijų spalvą.

3.6. Tiekėjas Prekes turi pagaminti (jeigu siūlomos Prekės yra nepagamintos), pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir sumontuoti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo galutinio Prekių 3D modelio (vizualizacijos) /ar konstrukcijos brėžinio suderinimo su Pirkėju dienos. Konkreti Prekių pristatymo data ir laikas derinami su Pirkėju.

3.7. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, kokybiškos, nepažeistos transportavimo metu, atitikti šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Prekės turi būti tvirtos, stabilios, ergonomiškos, saugios naudoti ir atitikti įprastai tokioms prekėms nustatytus kokybės reikalavimus. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvos ir nesužalotų aplinkinių. Visos dažytos dalys turi būti dažytos sveikatai nepavojingais, atspariais ultravioletiniams spinduliams dažais.

3.8. Konstrukcijos profilių skerspjūviai turi būti parinkti taip, kad atlaikytų tempiamų trosų įtempimo apkrovas.

3.9. Tiekėjas, sumontavęs Prekes, turi sutvarkyti Prekių įrengimo vietą, išvežti Prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

4. Techniniai reikalavimai konstrukcijai.

Būtina užpildyti lentelės 3 stulpelyje  reikalaujamas reikšmes nurodant  siūlomos Prekės gamintoją ar prekės ženklą, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra) konkrečius siūlomos Prekės duomenis ir charakteristikas, kitą reikalaujamą informaciją.

Tiekėjas perkančiajai organizacijai gali siūlyti ir nepagamintas prekes. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelėje turi aiškiai nurodyti, ar jo siūlomos Prekės yra pagamintos (sukurtos), ar bus gaminamos.

4.1. Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (išskyrus lentelės 3 ir 4 stulpeliuose brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 2 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo ir / ar prekių perdavimo ir priėmimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Kaip Prekių atitikties techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija.

4.2. Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, tiekėjas turi pateikti užpildytą šią techninę specifikaciją, tačiau atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama, išskyrus techninės specifikacijos 
4 punkto lentelės 1.10 papunkčių 3 stulpelyje nurodytus dokumentus, t. y. dokumentus, kuriuose yra pateiktos siūlomos prekės vizualizacijos: nuotraukos ir (ar)  paveikslėliai  ir (ar) brėžiniai. Sutarties vykdymo metu, pristatytos prekės negali skirtis nuo tiekėjo konkurso metu pateiktame pasiūlyme pateiktų siūlomų prekių vizualizacijos: nuotraukos (-ų) ir (ar)  paveikslėlio (-ių) ir (ar) brėžinio (-ių) (išskyrus sutarties vykdymo metu su perkančiąją organizaciją suderintos spalvos, matmenys).

4.3. Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) užpildytą šią techninę specifikaciją ar prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.) ir techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1.10 papunkčio 3 stulpelyje nurodytus dokumentus, t. y. dokumentus, kuriuose yra pateiktos siūlomų prekių vizualizacijos: nuotraukos ir (ar)  paveikslėliai  ir (ar) brėžiniai.  Siūlomos prekės vizualizacijos dokumentas (-ai) turi būti pasirašyti Prekės (-ių) gamintojo bei nurodyta šiuos dokumentus pasirašiusiojo asmens vardas, pavardė ir pareigos. Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės vizualizacijos dokumentas (-ai) pasirašyti ne gamintojo vadovo, turi būti pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šiuos dokumentus pasirašiusiam asmeniui atstovauti gamintoją (teikti prekės atitiktį reikalavimams patvirtinančius duomenis ir dokumentus).  Sutarties vykdymo metu, pristatytos Prekės negali skirtis nuo tiekėjo konkurso metu pateiktame pasiūlyme pateiktų siūlomų prekių vizualizacijos: nuotraukos (-ų) ir (ar)  paveikslėlio (-ių)  ir (ar) brėžinio (-ių) (išskyrus sutarties vykdymo metu su perkančiąja organizaciją suderintos spalvos, matmenys).

* Jeigu teikiami prekių gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir prekės oficialaus / įgalioto atstovo ar gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas prekės gamintojo dokumentas, iš kurių turinio būtų galima nustatyti, kad oficialiam / įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti prekės gamintoją), suteikiantis teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti prekės gamintojui, t. y. atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai), pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju, jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastaba:

- jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

- pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (pildo Tiekėjas) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Viešojo transporto stotelių apželdinimo konstrukcija | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama (įrašyti tinkamą): .............................................. Prekės gamintojas (nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją): .............................................. Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis (įrašyti, jei yra), kodas (įrašyti, jei yra): ............................... | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), nurodyti dokumento (-ų) failo pavadinimą (-us) .................. |
| 1.1. | Konstrukcijos rėmas pagamintas iš plieno, kurio klasė – min. S235 pagal EN 10219 (profiliams) ir EN 10025 (plokštelėms) arba lygiaverčius standartus | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................. (Tiekėjas, sutarties vykdymo metu, turės pateikti patvirtinančius dokumentus, kaip tai nurodyta sutarties specialiųjų sąlygų 4.5.2 papunktyje) |  |
| 1.2. | Konstrukcijos paviršius, įskaitant suvirinimo siūles ir briaunas, prieš dažymą turi būti paruoštas ne mažesnė kaip P2 lygiu pagal LST EN 8501-3 arba lygiavertį standartą. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................. (Tiekėjas, sutarties vykdymo metu, turės pateikti patvirtinančius dokumentus, kaip tai nurodyta sutarties specialiųjų sąlygų 4.5.3 papunktyje) |  |
| 1.3. | Preliminarūs konstrukcijos matmenys (tikslinami 3.1 punkte numatyta tvarka): - Nugarinė / vertikali dalis – 2300 x 4300 mm. (aukštis x plotis) - Viršutinė / horizontali dalis – 1800 x 4300 mm. (aukštis x plotis) |  |  |
| 1.4. | Konstrukcijos apatinėje vertikalios dalies dalyje turi būti įrengtas plieninis dažytas vazonas (augalų sodinimui) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................. |  |
| 1.5. | Preliminarūs vazono matmenys (tikslinami 3.1 punkte numatyta tvarka) – 4270 x 350 x 300 mm. (ilgis x aukštis x plotis) |  |  |
| 1.6. | Prie konstrukcijos turi būti pritvirtinti ne mažesnio kaip 3 mm diametro trosai, pagaminti iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, skirti vijokliniams augalams laikyti. | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................. |  |
| 1.7. | Trosai turi būti įrengti taip, kad eksploatacijos metu galėtų būti įtempiami arba, esant pažeidimams, pakeičiami | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................. |  |
| 1.8. | Antikorozinis padengimas – miltelinis dažymas (išskyrus nerūdijančio plieno detales) | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................. |  |
| 1.9. | Konstrukcija prieš dažymą turi būti smėliuojama ir gruntuojama | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................. |  |
| 1.10. | Prekės dizainas ir forma turi atitikti pateiktą pavyzdinę vizualizaciją, išlaikant pagrindinius konstrukcijos elementus, segmentavimą ir bendrą išvaizdą: | Atitinka (įrašyti taip / ne): .................. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, kuriame pateikiama siūlomos Prekės vizualizacija: nuotrauka ir (ar) paveikslėlis ir (ar) brėžinys. | (įrašyti): ................ |

5. Prekių garantinis terminas

5.1. Prekėms turi būti suteikiamas 3 (trijų) metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 3 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį nurodant jame konkrečią reikšmę ir pateikti prekių gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus (jeigu tiekėjas yra pats siūlomų prekių gamintojas, papildomą garantinį terminą patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, turi būti tik užpildytas lentelės 3 stulpelis)  bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą (kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos) išaiškėjus prekių trūkumams (defektams), prekių trūkumai (defektai) bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prekėms gamintojo (-ų) ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 3 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 3 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą tuo atveju, jei jis siūlomas): ..... metai | Failo pavadinimas (įrašyti):........ Puslapio numeris (įrašyti): ................ |
| Balai už pasiūlytą papildomą garantinį terminą bus skiriami tik už 1–3 papildomus metus, t. y. jei tiekėjas nepasiūlys papildomo garantinio termino, jam bus skirta 0 balų už šį kriterijų, bet jei daugiau nei 3 metai, tada bus skaičiuojama, kad pasiūlė 3 metus. Jei tiekėjas nurodys papildomą garantinį terminą, išreikštą ne sveikuoju skaičiumi (pvz., 0,5; 1,5; 2,2; 3,2 ar pan.), perkančioji organizacija balus (V) skirs pagal sveikojo skaičiaus reikšmę (pvz., pasiūlius 0,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriama 0 balų (V); už 1,5 metų papildomą garantinį terminą bus skiriami 3 balai (V); pasiūlius 2,2 metų papildomą garantinį terminą – 6 balai (V); pasiūlius 3,2 metų papildomą garantinį terminą – 9 balai (V) ir t. t.). Tuo atveju, jeigu tiekėjas pateiks gamintojo dokumentus, kuriuose bus nurodytas bendras suteikiamas garantinis terminas, perkančioji organizacija skaičiuodama papildomą garantinį terminą iš nurodyto bendro atims 3 metus privalomo garantinio termino, kaip nurodyta techninės specifikacijos 5 punkte, ir skirtumą laikys papildomu garantiniu terminu (pvz., jei bus nurodytas garantinis terminas 5 metai, bus atimami 3 metai ir 2 metai bus laikomi papildomu garantiniu terminu). Ta pati nuostata taikoma, jeigu tiekėjo pateiktame garantiniame termine nebus aiškiai išskirta, kad tai yra papildomas garantinis terminas, kuris suteikiamas virš privalomo 3 metų garantinio termino. |  |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją __________________________ (nurodomas Tiekėjo pavadinimas) patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės ją atitinka. Patvirtiname, kad siūlomos prekės bus pagamintos (jeigu siūlomos nepagamintos prekės), pristatytos ir sumontuotos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, taip pat deklaruojame, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) ** |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti Tiekėjui