Ortopedinių instrumentų sistema - 1 VNT.

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomų prametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendra grąžto informacija: |  | Modelis, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.1. | Korpuso medžiaga | Aliuminis arba kita lygiavertė medžiaga |  |  |
| 1.2. | Korpuse nėra elektrinės dalies | Būtina |  |  |
| 2. | Maitinimo elementas: |  | Modelis, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 2.1. | Valdymo blokas, akumuliatorius ir variklis | Viename korpuse |  |  |
| 2.2. | Akumuliatoriaus technologija | Ličio jonų arba lygiavertė |  |  |
| 2.3. | Minimali akumuliatoriaus talpa | ≥ 2,8 Ah |  |  |
| 2.4. | Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius | Būtina |  |  |
| 2.5. | Skirtingų spalvų ekranas arba LED indikacija, akumuliatoriaus įkrovimo lygio indikacijai | Būtina |  |  |
| 2.6. | Maitinimo paketas įdedamas per sterilų piltuvėlį | Būtina |  |  |
| 3. | Pakrovėjas: |  | Modelis, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 3.1. | Prijungimas prie akumuliatoriaus per magnetinę jungtį | Būtina |  |  |
| 3.2. | Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius | Būtina |  |  |
| 3.3. | Maksimalus įkrovimo laikotarpis | < 90 min. |  |  |
| 4. | Rankena: |  | Modelis, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 4.1. | Pirmyn ir atgal režimas | Būtina |  |  |
| 4.2. | Osciliacijos režimas | Būtina |  |  |
| 4.3. | Užrakinimo padėtis | Būtina |  |  |
| 4.4. | Rankinis antgalis su centriniu viengubu nuleistuku | Būtina |  |  |
| 4.5. | Vienu judesiu/veiksmu perjungimas iš gręžimo į osciliaciją rankenėle | Būtina |  |  |
| 4.6. | Nuolat reguliuojamas sukimosi greitis gręžimo rėžime | Gręžimo rėžime diapazone ne siauresniame nei nuo 0 iki 1500 aps./min |  |  |
| 4.7. | Kaniuliavimas | Būtina |  |  |
| 4.8. | Nuolat reguliuojamas osciliacijos greitis | Osciliacijos režime – diapazone ne siauriasniame nei nuo 0 iki 15000 aps/min. |  |  |
| 4.9. | Maitinimo šaltinis | Vidinis maitinimo blokas |  |  |
| 4.10. | Prietaisas turi atitikti EN / IEC 60601-1 standartą (arba lygiavertį) | Būtina |  |  |
| 4.11. | Maksimalus rankenos su maitinimo elementu svoris | ≤ 1 kg |  |  |
| 4.12 | Rankena, maitinimo elementas ir pakrovėjas turi turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta Prekė atitiks reikiamus standartus, bei Prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys Prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams. Pateikiamas bendras CE sertifikatas arba EB deklaracija arba atskiroms dalims. |  |  |
| 5. | Komplektacija (turi būti suderinta tarpusavyje, suderinamumą užtikrina tiekėjas): |  |  |  |
| 5.1. | Rankena, 1 vnt. | Būtina |  |  |
| 5.2. | Sterilizavimo dėklas, 1 vnt. | Būtina |  |  |
| 5.3. | Grežimo antgalis, 1 vnt. | skirtas 0-4 mm grąžtams |  |  |
| 5.4. | Vielos antgalis, 1 vnt. | skirtas 0.5-4 mm vieloms |  |  |
| 5.5. | Osciliacijos antgalis, 1 vnt. | Ne siauresniame nei nuo 0 iki 15000 aps/min. Skirtas osciliacijos peiliukams/pjūkliukams |  |  |
| 5.6. | Baterija, 1 vnt. | Būtina |  |  |
| 5.7. | Pakrovėjas, 1 vnt. | Būtina |  |  |
| 5.8. | Osciliacijos pjūkliukas, 10 vnt. | Tiesus, darbinis ilgis 43±1 mm, plotis 10±1 mm, storis 0,4±0,01 mm, siaurėjantis distaliniame gale |  |  |
| 5.9. | Viela, 10 vnt. | diametras 1,0±0,1 mm, ilgis 15±1 cm |  |  |
| 5.10. | Viela, 10 vnt. | diametras 1,5±0,1 mm, ilgis 15±1 cm |  |  |
| 5.11. | Viela, 10 vnt. | diametras 2,0±0,1 mm, ilgis 15±1 cm |  |  |
| 5.12. | Sraigtas, 100 vnt. | Kortikalinis, diametras 2,0±0,01 mm, ilgis 10-30 mm (pasirinktinai) |  |  |
| 5.13. | Viela, 2 vnt. | diametras 0,2±0,01mm, ne mažiau nei10 metrų, |  |  |
| 5.14. | Viela, 2 vnt. | diametras 0,4±0,01mm, ne mažiau nei10 metrų, |  |  |
| 5.15. | Atsuktuvas, 1 vnt. | Skirtas siūlomiems sraigtams sukti |  |  |
| 5.16. | Grąžtelis 1 vnt. | Ilgis 100±1 mm, diametras 1,5±0,1 mm |  |  |
| 6. | Garantija | ≥ 12 mėn. |  |  |