Pirkimo sąlygų 2 priedas

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## 1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Sąvokos:

Pirkėjas –  Lietuvos transporto saugos administracija (toliau-Administracija)

Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Prekės - ugniasienės

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.2. Pirkimo objektas:

UgniasienėS – 2 (du) vienetai (toliau – Pirkimo objektas)

Esama situacija: šiuo metu Administracija yra įdiegusi ir naudoja FortiAnalyzer įrangą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto savybės, parametrai | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- |
| ## 2.1. Pirkimo objekto techniniai reikalavimai |  |  |
| ## 2.1.1. | Matmenys | 2.1.1.1. Aukštis ne didesnis negu 1U. 2.1.1.2. Tinkamas montuoti į 19" spintą. 2.1.1.3. Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos kartu su įranga. |
| ## 2.1.2. | El. maitinimo šaltinis | Turi būti integruoti du maitinimo šaltiniai. |
| ## 2.1.3. | El. maitinimas | 220V AC. |
| ## 2.1.4. | Suderinamumas | Turi palaikyti integraciją su Pirkėjo turimu įrenginiu FortiAnalyzer |
| ## 2.1.5. | Prievadų konfigūracija | 2.1.5.1. Integruotų GE RJ45 prievadų skaičius – ne mažiau kaip 8 vnt. 2.1.5.2. Integruotų 2.5GE/5GE RJ45 prievadų skaičius - ne mažiau kaip 8 vnt. 2.1.5.3. Integruotų GE SFP prievadų skaičius – ne mažiau kaip 4 vnt. 2.1.5.4. Integruotų 10 GE SFP+ prievadų – ne mažiau kaip 8 vnt. 2.1.5.5. Integruotų GE RJ45 prievadų, skirtų valdymui/aukštam patikimumui – ne mažiau kaip 1 vnt. 2.1.5.6. Integruotas konsolės prievadas. 2.1.5.7. Ne mažiau kaip 1 integruotas USB prievadas. |
| ## 2.1.6. | Kietasis diskas | Ne mažiau kaip vienas 480 GB talpos SSD diskas. |
| ## 2.1.7. | Našumas | 2.1.7.1. Ugniasienės greitaveika naudojant 64 baitų paketus – ne mažiau kaip 25 Gbps. 2.1.7.2. Greitaveika, įjungus SSL inspekciją – ne mažiau kaip 6,8 Gbps. 2.1.7.3. Greitaveika, naudojant visas saugumo funkcijas – ne mažiau kaip 6 Gbps. 2.1.7.4. Ugniasienės vėlinimas – ne daugiau nei 5 mikrosekundės. 2.1.7.5. Lygiagrečių sesijų kiekis – ne mažiau nei 11 mln. vnt. 2.1.7.6. Naujų sesijų per sekundę kiekis – ne mažiau nei 400 000 vnt. 2.1.7.7. IPSec VPN palaikoma greitaveika – ne mažiau kaip 35 Gbps. 2.1.7.8. SSL-VPN palaikoma greitaveika – ne mažiau kaip 3 Gbps. |
| ## 2.1.8. | Bendro pobūdžio ugniasienės funkcijos | 2.1.8.1. Veiklos tipas – maršrutizavimo režimas. Permatomas (angl. transparent) režimas. 2.1.8.2. “Policy-Based NAT” funkcionalumas. 2.1.8.3. “VLAN Tagging (802.1Q)” funkcionalumas. 2.1.8.4. Vartotojų grupių autentikacija. 2.1.8.5. Keičiami saugos profiliai. |
| ## 2.1.9. | VPN funkcijos ir našumas | Turi palaikyti šiuos VPN funkcionalumus: 2.1.9.1. IPSec, SSL-VPN dedikuotų tunelių palaikymas; 2.1.9.2. 3DES, AES256 arba lygiaverčius šifravimo algoritmus; 2.1.9.3. “Dead Peer Detection” funkcionalumas; 2.1.9.4. “IPSec NAT Traversal” funkcionalumas; 2.1.9.5. Automatinis IPSec konfigūravimas; 2.1.9.6. SHA-1, SHA-256,SHA-512, MD5 autentifikacijos palaikymas; 2.1.9.7. Palaikomų IPSec VPN tunelių kiekis, - įrenginys-įrenginys ne mažiau 2000 vnt; 2.1.9.8. Palaikomų IPSec VPN tunelių kiekis, - įrenginys-klientas ne mažiau 16000 vnt; 2.1.9.9. Palaikomų VPN tunelių kiekis (SSL-VPN) - ne mažiau 500 vnt. |
| ## 2.1.10. | Virtualių ugniasienių palaikymas | 2.1.10.1. Turi palaikyti virtualias ugniasienes. 2.1.10.2. Įrenginys pateikiamas su galimybe padalinti į ne mažiau kaip10 virtualių ugniasienių. |
| ## 2.1.11. | URL filtravimas | Turi palaikyti šias URL filtravimo funkcijas: - HTTP/3 protokolo inspektavimą. - Puslapių blokavimas pagal URL, raktažodį bei frazės bloką. - URL išimčių sąrašas. - Srauto valdymo profiliai. - Java Applet, Cookies, Active X blokavimas. 2.1.11.6 Sutikrinimas su centralizuota web puslapių duomenų baze. |
| ## 2.1.12. | IPS funkcijos | Turi palaikyti šiuos IPS funkcionalumus: - Protokolų anomalijų blokavimą; - Blokuoti bandymus pasinaudoti žinomais programines įrangos pažeidžiamumais, kurie yra užregistruoti ugniasienės gamintojo ir turi priskirtą kodą; - Automatinį įsilaužimų duomenų bazės atnaujinimą; - Prisijungimų į „botnet“ valdymo tinklus (angl. „Botnet C&C“) stebėjimą ir blokavimą. |
| 2.1.13. | Antiviruso funkcijos | Turi palaikyti šiuos antiviruso funkcionalumus: - Įrenginys turi tikrinti duomenų srautą nuo virusų. - Turi skenuoti HTTP/SMTP/POP3/IMAP/FTP protokolus. - Automatinis virusų duomenų bazės naujinimas. - Infekuotų ir įtartinų bylų karantino palaikymas. - Bylų blokavimas pagal bylos dydį ir tipą. - Botnet domenų blokavimas. - Turi apsaugoti nuo virusų mobiliuosius įrenginius. |
| ## 2.1.14. | Smėliadėžės funkcijos | Turi būti smėliadėžės debesyse funkcija ir jos pagalba turi būti vykdoma įtartinų failų ir interneto nuorodų (URL) patikra. |
| ## 2.1.15. | Antispam funkcijos | Turi palaikyti anti-spam funkcionalumą. |
| ## 2.1.16. | Aplikacijų kontrolė | Turi palaikyti šiuos aplikacijų kontrolės funkcionalumus: 2.1.16.1 Įrenginys turi galėti stebėti, riboti, blokuoti aplikacijas. 2.1.16.2 Aplikacijos turi būti atpažįstamos pagal generuojamą duomenų srautą. 2.1.16.3 Turi būti galimybė kurti savo aplikacijų aprašus. |
| ## 2.1.17. | Duomenų nutekėjimo kontrolė (DLP) | Turi palaikyti šias duomenų nutekėjimo kontrolės funkcijas: - Failų filtravimas pagal dydį, tipą, turinį, šifravimą (ar užšifruotas, ar ne). - Turinio aprašymas pagal raktažodžius, reguliariąsias išraiškas (angl. RegEx). - Galimybė užregistruoti dokumentus statiškai (angl. fingerprint) ir kontroliuoti juos. Turi būti galimybė pritaikyti duomenų nutekėjimo kontrolei blokavimo, žurnalinių įrašų generavimo ir karantino veiksmus. |
| ## 2.1.18. | IOT įrenginių aptikimas | Turi būti palaikomas IOT įrenginių aptikimas tinkle; Aptiktų IOT įrenginių rastų pažeidžiamumų atvaizdavimas. |
| ## 2.1.19. | Aprašų duomenų bazės | Ugniasienė privalo turėti nuolat atnaujinamas grėsmių aprašų duomenų bazes. |
| ## 2.1.20. | Srautų valdymas | - Duomenų srauto ribojimas pagal ugniasienės taisykles. - Duomenų srauto ribojimas pagal IP adresą. - Duomenų srauto ribojimas pagal aplikaciją. - Diferencijuotų servisų palaikymas (DiffServ). - Garantijų/maksimalaus srauto/Prioritetų dėliojimas minimalaus pralaidumo užtikrinimas. - Maksimalaus pralaidumo apribojimas. - Viršijančio srauto blokavimas (angl. traffic policing). |
| ## 2.1.21. | Srautų paskirstymas | 2.1.21.1. Srauto balansavimas pagal L3, L4 ir L7 OSI tinkle lygmenų informaciją. 2.1.21.2. HTTP ir HTTPS multipleksavimas. 2.1.21.3. HTTP session/cookie išsilaikymas. - Srauto paskirstymo metodai: Statinis, pagal mažiausią sesijų skaičių, roundrobin, pagal mažiausią atsako laiką (roundtriptime), weighted. - SSL offload funkcionalumas. |
| ## 2.1.22. | Tinklai/maršrutizavimo funkcionalumas | - Dviejų ISP palaikymas vienu metu. - DHCP Client, DHCP Server, DHCP relay funkcionalumai. - Policy-Based maršrutizavimas pagal taisykles. - Dinaminis maršrutizavimas IPv4 (RIP v1 ir v2, OSPF v2 ir v3, BGP, IS-IS). - Dinaminis maršrutizavimas IPv6 (RIPng, OSPF, BGP). - Turinio maršrutizavimas (ICAP). - Įvairių saugumo zonų palaikymas su tarp zoninių maršrutizavimų. - Maršrutizavimas tarp virtualių potinklių. - WAN srauto balansavimo tarp prievadų galimybė, kai yra daugiau nei vienas tinklo prieigos tiekėjas. - VXLAN palaikymas. - Statinis IPv4 ir IPv6 maršrutizavimas. |
| ## 2.1.23. | Valdymas/Administravimo funkcionalumas | - Galimybė įrenginį valdyti per komandinę eilutę naudojant konsolinį kabelį. - WebUI (HTTP/HTTPS) ir komandinės eilutės. - SecureCommand Shell (SSH). - Administravimas pagal roles ar profilį. - Konfigūracijos archyvavimas ir versijavimas įrenginyje. |
| ## 2.1.24. | Sisteminiai įrašai/Stebėjimas | - Vidinis įvykių žurnalas. - Įvykių persiuntimas į nutolusį Syslog serverį. - Grafinis realaus laiko ir istorinis stebėjimas. - SNMP v3 palaikymas. - Įspėjimai apie saugumo įvykius el. paštu. - VPN tunelių stebėjimas. - Galimas nuodugnesnis stebėjimas pasirenkant to paties gamintojo sisteminių įrašu stebėjimo įrangą. |
| ## 2.1.25. | Naudotojų autentikacija | - Lokalūs naudotojai. - Integracija su Windows AD. - Išorinių RADIUS/LDAP/TACACS+ tarnybų palaikymas. - Xauth per RADIUS, kai autorizuojami IPSec VPN tunelių naudotojai. - Autentifikacija sertifikatais (PKI). - Dviejų faktorių autentifikacijos palaikymas. |
| ## 2.1.26. | Aukšto patikimumo funkcijos | - Turi būti palaikomas tiek Active-Active, tiek Active-Passive režimas. 2.1.26.2 Sesijų sinchronizavimas tarp įrenginių. 2.1.26.3 Aukšto patikimumo sinchronizacijos būsenos stebėjimas. |
| 2.1.27. | Garantija | 2.1.27.1. Įrangai turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 36 mėn. gamintojo garantija. 2.1.27.2. Garantiniu laikotarpiu turi būti užtikrintas įrangos techninis palaikymas į kurį įeina: 2.1.27.2.1. saugumo parašų, kenkėjiškų programų, įsilaužimų prevencijos, aplikacijų kontrolės, DLP (Data Loss Prevention), anti-spam, URL/DNS filtravimo ir kitų gamintojo teikiamų duomenų bazių atnaujinimų teikimas; 2.1.27.2.2. teisė gauti programinės įrangos klaidų pataisymus (bug fixes) ir funkcinius atnaujinimus (software updates); 2.1.27.2.3. 24x7 gamintojo arba jo įgalioto techninio palaikymo paslauga (telefonu, internetu) problemų sprendimo klausimais prieiga prie gamintojo techninės dokumentacijos, žinių bazės ir programinės įrangos bibliotekų. |
| 2.1.28. | Ženklinimas | Turi atitikti ES atitikties deklaraciją (Declaration of Conformity) |
| 2.1.29. | Licencijos | Reikalingos licencijos turi būti pateikiamos kartu su įrenginiu ir galioti ne trumpiau kaip 36 mėn. laikotarpį. |
| 2.2. PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS (ŽALIEJI) KRITERIJAI |  |  |
| ## 2.2.1. | Prekės atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija), šiuos reikalavimus: 4.4.4.3. papunktį „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“; 4.4.4.5. papunktį ,,prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.” | Įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos ar kito lygiaverčio gamintojo išduoto dokumento kopiją. Jei prekė, tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus: Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Atitiktį pakuotėms taikomus reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. |
| 2.3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |  |
| ## 2.3.1. | Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje. |  |
| ## 2.3.2. | Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti. |  |
| ## 2.3.3. | Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos įrangos reikalaujamoms funkcijoms atlikti ir palaikyti. |  |

## 3. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai |
| --- | --- | --- |
| ## 3.1. | Oficialaus gamintojo dokumentai, patvirtinantys pasiūlymo atitiktį techninei specifikacijai | Pateikti siūlomos prekės gamintojo dokumentus (technines specifikacijas, katalogų išrašus, brošiūras, gamintojo deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus), kurių turinys vienareikšmiškai patvirtintų siūlomos įrangos atitiktį nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šioje Techninėje specifikacijoje. Nuorodos į interneto svetaines nebus laikomos tinkamu atitikties įrodymu. |
| ## 3.2. | Reikalavimas tiekėjui | Prekės tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Įrangos gamintojo pažyma, įgaliojimas ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad Įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija) |
| ## 3.3. | Dokumentai, įrodantys atitiktį taikomiems žaliesiems kriterijams (Pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai ar pan.) | Teikiama elektronine forma. |
| ## 3.4. | Sertifikatai | Turi pateikti ES atitikties deklaraciją (Declaration of Conformity) , teikiama elektronine forma. |