KELTUVO SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkančioji organizacija: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, adresas Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė.

2. Pirkimo objektas: Perkamas asmenims su negalia pritaikytas naujas, nenaudotas vertikalus keltuvas kartu su visais jo montavimo, paleidimo-derinimo, esamo keltuvo išmontavimo ir naujo įrenginio pridavimo eksploatacijai darbais (toliau – Prekės ir Darbai). Šis keltuvas įsigyjamas individualiam vieno asmens su negalia poreikiui tenkinti ir bus montuojamas lauke.

3. Į pirkimo objektą įeina:

3.1. esamo keltuvo išmontavimas;

3.2. išmontuotos įrangos ir susidariusių atliekų sutvarkymas ir išvežimas;

3.3. naujo keltuvo pristatymas į objektą;

3.4. montavimo ir prijungimo darbai;

3.5. paleidimo – derinimo darbai;

3.6. perdavimas eksploatacijai teisės aktų nustatyta tvarka, atlikus visus privalomus patikrinimus;

3.7. įregistravimas Valstybinės darbo inspekcijos Potencialiai pavojingų įrenginių registre;

3.8. būtinos dokumentacijos pateikimas;

3.9. garantinis aptarnavimas.

4. Perkamas keltuvas turi būti pritaikytas asmenų su negalia poreikiams ir atitikti galiojančių teisės aktų bei saugos reikalavimų nuostatas.

5. Tiekėjas privalo savo atsakomybe įvertinti keltuvo montavimo vietą ir visas sąlygas, galinčias turėti įtakos tinkamam keltuvo įrengimui. Esamos montavimo vietos ir demontuojamos įrangos vizualinė informacija  pateikiama šios Techninės specifikacijos 1 priede „Esamos situacijos nuotraukos“ (pridedama). Jeigu Tiekėjas, įvertinęs keltuvo montavimo vietą (įskaitant priede pateiktas nuotraukas), nustato, kad jo siūlomam keltuvui įrengti būtini papildomi montavimo vietos paruošimo statybiniai darbai, tokius darbus pagal Tiekėjo pateiktą techninę užduotį organizuoja ir finansuoja Užsakovas atskirai. Šių darbų išlaidos į pasiūlymo kainą neįtraukiamos.

6. Tiekėjas privalo pasiūlymo kainoje įvertinti visas išlaidas, būtinas tinkamam pirkimo įvykdymui.

7. Prekės specifikacija:

| Keltuvo montavimo vieta: | Deltuvos g. 44, Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. |
| --- | --- |
| Keltuvo techninės charakteristikos: |  |
| Tipas | Vertikalus keltuvas |
| Montavimo vieta | Pritaikytas naudoti lauke. |
| Kėlimo aukštis | Keltuvo kėlimo aukštis turi būti ne didesnis kaip 2300 mm. Galutinis kėlimo aukštis privalo būti tiksliai pritaikytas esamai montavimo vietai pagal faktinius matavimus objekte, užtikrinant, kad viršutiniame sustojime platforma pilnai susilygintų su esama balkono / terasos aikštele. |
| Kėlimo greitis | Ne mažesnis kaip 0,08 m/s. |
| Keliamoji galia | Ne mažesnė kaip 385 kg. |
| Platformos matmenys | Platformos matmenys turi atitikti EN 81-41 standarto reikalavimus. Siekiant užtikrinti patogų naudojimą asmenims su negalia, pageidautina, kad platformos ilgis būtų ne mažesnis kaip 1400 mm. |
| Kabinos įėjimų skaičius | 2 įėjimai, užtikrinant patogų įvažiavimą ir išvažiavimą asmeniui asmens su negalia vežimėlyje. |
| Sustojimų skaičius | 2 sustojimai. |
| Durų skaičius | Ne mažiau 2 durys. |
| Pavaros maitinimas | 220–240 V arba 400 V, 50 Hz, pagal gamintojo techninius reikalavimus ir montavimo vietos technines galimybes. |
| Platformos grindų danga | Neslidi rifliuoto aliuminio arba lygiavertė. |
| Iškvietimo ir valdymo sistema | Keltuvas turi būti valdomas iš platformos ir iš sustojimų vietų (2 iškvietimo vietos). |
| Saugos elementai | Avarinio sustojimo mygtukas, apsauginiai turėklai ant platformos nuo nuvažiavimo, apsauginiai varteliai, apsauga nuo prispaudimo, avarinio nuleidimo funkcija, kliūties aptikimo jutiklis platformos apačioje arba lygiavertės saugos priemonės. |
| Garantija | Keltuvui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. |
| Sutarties terminas | 5 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. |
| Apmokėjimo tvarka | Į Sutarties kainą bus įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kiti mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant, esamo keltuvo išmontavimo, išmontuotos įrangos ir susidariusių atliekų sutvarkymo ir išvežimo, naujo keltuvo pristatymo į objektą, jo montavimo ir prijungimo darbų, paleidimo – derinimo darbų, visų privalomų patikrinimų, įregistravimo Valstybinės darbo inspekcijos Potencialiai pavojingų įrenginių registre ir kt. išlaidas), galinčios turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant Sutartį. Jokių papildomų mokėjimų Tiekėjas reikalauti negali. Avansinis mokėjimas nenumatytas |
| Montavimas | Montuojant keltuvą turi būti išvengta slenksčių t. y. keltuvas turi pilnai nusileisti iki grindinio plokštumos, kad užvažiuojant/nuvažiuojant nekiltų pavojaus apversti neįgaliojo vežimėlio. |
| Sertifikavimas | Įrenginys turi būti pažymėtas CE ženklu, patvirtinančiu atitiktį Mašinų saugos direktyvai 2006/42/EB ir standartui EN 81-41 (arba lygiaverčiams standartams). |

8. Vykdomas „žaliasis“ pirkimas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 papunkčiu, t. y. taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ bei 4.4.4.5 papunkčiu, Tiekėjas, atlikdamas esamo keltuvo išmontavimo ir susidariusių statybinių atliekų tvarkymo darbus, privalo užtikrinti, kad visos demontuotos įrangos medžiagos bei statybinės atliekos būtų rūšiuojamos jų susidarymo vietoje ir perduodamos teisėtiems atliekų tvarkytojams pakartotiniam naudojimui arba perdirbimui. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Tiekėjo deklaraciją, kuria įsipareigoja laikytis šių aukščiau pateiktų  aplinkosauginių reikalavimų.

9. Dokumentus, įrodančius minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams bus reikalaujama pateikti tik iš̌ to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas laimėjusiu. Tikrieji aplinkosauginiai įrodymai (sertifikatai, pažymos ar kiti lygiaverčiai dokumentai) bus tikrinami vėliau – sutarties vykdymo metu.

10. Tiekėjas, pristatęs, sumontavęs ir paruošęs eksploatacijai  Prekes turės apmokyti juo naudotis asmens su negalia atstovus ir pasirašytinai juos supažindinti su keltuvo naudojimo instrukcijomis.

11. Prekės turi būti pristatytos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).

12. Į visus siūlomų prekių komplektus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.

PRIDEDAMA. Esamos montavimo vietos ir išmontuojamo keltuvo nuotraukos, 4 vnt.

________________