TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

- Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje, gamykliškai atnaujinti komponentai („Refurbished“) neleistini.

- Tiekėjas  turi užtikrinti, kad įrangos gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“).

- Tiekėjas turi būti oficialus siūlomų prekių gamintojo įgaliotas distributorius (su pasiūlymu privalo pateikti patvirtinimą).

- Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas NATO arba ES priklausančioje valstybėje.

- Tiekėjas privalo užpildyti visus techninių reikalavimų lentelės laukus „Nurodomos siūlomos prekės charakteristikos“, pateikdamas dokumentais pagrįstą informaciją, nuorodas į specifikacijų atitiktis bei nurodydamas konkrečius puslapius. Nepateikus reikiamos informacijos, vertinimo komisija pasilieka teisę neužpildytus punktus laikyti neatitinkančiais reikalavimų.

Krašto maršrutizatoriai 4 vienetai pagal žemiau išvardintus reikalavimus:

| Maršrutizatorius |  | Atitikimas reikalavimams (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“,„Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)), taip pat nurodyti dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitiktį reikalavimui |
| --- | --- | --- |
| Aparatūros savybės: |  |  |
| Kiekis |  | 4 |
| Gamintojas |  |  |
| Pavadinimas / Modelis ir versija |  |  |
| Korpusas | Montuojamas į 19“ komutacinę spintą. Turi būti pateikiamas su visais montavimui reikalingais priedais. |  |
| Aukštis | Ne daugiau, kaip 4U |  |
| Serijinis (konsolės) RJ45 prievadas valdymui | Ne mažiau 1 |  |
| 100/100/1000 RJ45 Ethernet valdymo prievadas | Ne mažiau 2 |  |
| Visi Ethernet LAN prievadai turi palaikyti Ethernet kadrų ilgį MTU ne mažiau kaip 9000 baitų | Būtina |  |
| Maršrutizavimo procesoriaus RAM atminties kiekis | Ne mažiau 32GB |  |
| Maršrutizavimo procesoriai | Ne mažiau 1 |  |
| 100 GE QSFP28 prievadai | Ne mažiau 6 |  |
| 100 GE QSFP-DD prievadai | Ne mažiau 2 |  |
| 25 GE SFP28 prievadai | Ne mažiau 16 |  |
| 10 GE SFP+ prievadai | Ne mažiau 24 |  |
| Įdiegti prievadai turi veikti neblokuojančiu režimu (angl. non-blocking) | Būtina |  |
| Maitinimas | AC 200-240V, 50 Hz |  |
| Dubliuoti maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du maitinimo šaltiniai. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Turi būti galimybė pakeisti maitinimo šaltinį veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). |  |
| Aušinimas | Ne mažiau, kaip keturi aušinimo ventiliatoriai. Vienam iš jų sugedus, įranga turi veikti toliau. Turi būti galimybė pakeisti ventiliatorių veikiančioje įrangoje (angl. hot-swapping). |  |
| Aušinimo kryptis | Iš priekio į galą |  |
| Fizinės terpės modulių keitimas neišjungiant maitinimo | Būtina |  |
| Maršrutizavimo našumas | Ne mažiau kaip 200 Gpps |  |
| Maksimalus galimas maršrutizavimo našumas | Ne mažiau kaip 800 Gpps |  |
| IPv4 maršrutų skaičius aparatūrinėse lentelėse (FIB) | Ne mažiau 6M |  |
| IPv6 maršrutų skaičius aparatūrinėse lentelėse (FIB) | Ne mažiau 6M |  |
| MAC adresų skaičius aparatūrinėse lentelėse | Ne mažiau 2M |  |
| Programinės įrangos savybės: |  |  |
| Layer 3 maršrutizavimo funkcijos |  |  |
| Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomos žemiau išvardintos arba lygiavertės L3 funkcijos: Statiniai maršrutai; Sąlyginis maršrutizavimas (policy based routing), priverstinai nukreipiant paketus, priklausomai nuo siuntėjo/gavėjo IP adreso; BFD funkcionalumas. |  |  |
| BGP flowspec funkcionalumas. RFC 5575 |  |  |
| Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai L3 protokolai: RIPv2; RIPng; OSPFv2; OSPFv3; BGPv4; BGPv6; IS-IS; IS-ISv6. |  |  |
| Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomos žemiau išvardintos arba lygiavertės segmentų maršrutizavimo technologijos: Segmentų maršrutizavimas, naudojantis IPv6 protokolu; ISIS segmentų maršrutizavimo funkcionalumas; OSPF segmentų maršrutizavimo funkcionalumas; BGP segmentų maršrutizavimo funkcionalumas. |  |  |
| Turi būti virtualios maršrutizavimo lentelės |  |  |
| Turi būti Integrated routing and bridging (IRB) funkcionalumas |  |  |
| Turi būti Synchronous Ethernet (SyncE) |  |  |
| Multicast maršrutizavimas |  |  |
| Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai L2 multicast protokolai: IGMPv2; IGMPv3. |  |  |
| Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai L3 multicast protokolai: PIM-SM; PIM-SSM; PIM BIDIR |  |  |
| MPLS |  |  |
| Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti unicast bei multicast srautų perdavimas bei valdymas MPLS-VPN virtualiuose maršrutizatoriuose (VRF arba lygiavertis). |  |  |
| Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai MPLS protokolai ir technologijos: LDP; RSVP (MPLS-TE); L3VPN – (MP-BGP vpnv4, Multicast VPN); L2VPN – (VPLS, EoMPLS); IP Loop Free Alternate Fast Reroute; IS-IS LFA FRR; IPv6 VPN Provider Edge (6VPE) BGP PIC BGP EVPN |  |  |
| MPLS L3 VPN kiekis ne mažiau 15000 |  |  |
| Su Prekėmis susijusių paslaugų kokybė |  |  |
| Lanksti paslaugų kokybės architektūra, sudaryta iš: Įeinančio srauto suskirstymo į klases; Klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklių sukūrimo; Paslaugų kokybės objektų, susiejančių vieną ar kelias klases su tvarkymo taisyklėmis, sukūrimo; Paslaugų kokybės objektų priskyrimo fiziniams ir virtualiems prievadams (angl. subinterface) bei galiojančių atskirai įeinančiam ir išeinančiam srautui; Išeinančio srauto prioretizavimo; Išeinančio srauto eilių perpildymo kontrolės. |  |  |
| Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomas HQoS arba lygiavertis metodas hierarchinėms QoS taisyklėms aprašyti. |  |  |
| Įeinančio srauto suskirstymas į klases pagal: Prievadą; L3 ToS ir DSCP reikšmes; MPLS EXP reikšmę (Ethernet WAN prievadams); Gavėjo / siuntėjo IP adresą. |  |  |
| IP paketų klasifikavimo filtrai pagal: IP protokolo numerį; gavėjo/siuntėjo IP adresą; gavėjo/siuntėjo TCP/UDP prievado numerį. |  |  |
| Klasifikuoto srauto tvarkymo taisyklės, nustatant tokius veiksmus: Maksimalus pralaidumas; Paketų TOS/DSCP reikšmių perrašymas; MPLS kadrų EXP reikšmių perrašymas; Paketų TOS/DSCP reikšmių perrašymas, priklausomai nuo to ar srautas viršija nustatytą maksimalų pralaidumą; Paketų atmetimas, priklausomai nuo to, ar srautas viršija nustatytą maksimalų pralaidumą. |  |  |
| Pralaidumo ribojimas įeinančiam/išeinančiam duomenų srautui per: fizinį prievadą; virtualų prievadą pagal siuntėjo/gavėjo IP adresą; UDP/TCP prievadą. Mažiausias maksimalaus pralaidumo nustatymo žingsnis ne daugiau 1Mbps. |  |  |
| Išeinančio srauto besąlyginio prioriteto eilė |  |  |
| Išeinančio srauto eilių aptarnavimas pagal svorius (Budgeted Weighted Round Robin) |  |  |
| Išeinančio srauto eilių sudarymas kiekvienam prievadui |  |  |
| Ne mažiau kaip 8 prioriteto eilių kiekvienam prievadui |  |  |
| Saugumas. Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai saugumo protokolai ir technologijos. |  |  |
| IP paketų filtrai pagal: Siuntėjo / gavėjo IP adresą; Siuntėjo / gavėjo TCP/UDP prievado numerį; ICMP tipą ir kodą. |  |  |
| Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį |  |  |
| IEEE 802.1AE MACsec protokolas visuose duomenų perdavimo prievaduose sujungimų su kitais maršrutizatoriais ar komutatoriais šifravimui |  |  |
| AES-256 MACsec šifravimo algoritmas 10G ir 100G spartos prievaduose |  |  |
| Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS arba TACACS+ (RFC 2865) protokolu. |  |  |
| Kitos funkcijos. Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai protokolai ir technologijos |  |  |
| HSRP ir VRRP ar analogiško protokolo palaikymas |  |  |
| LACP protokolas |  |  |
| Valdymas. Nekeičiant programinės įrangos ar licencijų turi būti palaikomi žemiau išvardinti arba lygiaverčiai valdymo protokolai ir technologijos. |  |  |
| Komandinė eilutė (CLI) |  |  |
| SNMPv2 ir SNMPv3 |  |  |
| SSHv2 |  |  |
| NETCONF |  |  |
| Sisteminių žurnalų siuntimas (angl. syslog) |  |  |
| RADIUS arba TACACS+ (RFC 2865) protokolai |  |  |
| NTP protokolas |  |  |
| IEEE 1588 |  |  |
| Įrenginio būsenos duomenų perdavimas transliuojama telemetrija (angl. Streaming Telemetry) TCP ar gRPC protokolais |  |  |
| NetFlow v9 ar IPFIX ar sFlow ar analogiškas duomenų srauto stebėjimo protokolas |  |  |
| Turi būti operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas SCP protokolu. |  |  |
| Garantija |  |  |
| Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 36 mėn. gamintojo garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu nemokamas sugedusio įrenginio keitimas nauju. Sugedusios įrangos pakeitimas – 30 kalendorinių dienų. Garantiniu laikotarpiu pirkėjas nemokamai gauna ir naudoja maršrutizatoriaus programinės įrangos (angl. firmware) klaidų ištaisymus ir naujas versijas, turi teisę kreiptis į gamintojo techninio aptarnavimo centrą dėl probleminių klausimų. Turi būti pateiktas įrangos gamintojo serviso paketo kodas. Gamintojo serviso paketas turi būti pateiktas visam garantiniam laikotarpiui iš karto. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja |  | Nurodoma Tiekėjo siūloma garantija |