### Pirkimo sąlygų 3 priedas

### M3 KLASĖS KELEIVINIO AUTOBUSO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – naujas, M3 klasės keleivinis  autobusas (toliau – autobusas).

2. Bendri reikalavimai autobusui:

2.1. Autobusas turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

2.2. Autobuso techniniai ir kokybiniai parametrai turi būti ne prastesni, nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

2.3. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais.

2.4. Autobusas turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Automobilis turi atitikti ES standartus.

2.5. Tiekėjų pasiūlymų atitiktis techniniams reikalavimams privalo būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis.

3. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

4. Tiekėjo siūlomas autobusas privalo atitikti visus žemiau nurodytus techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalavimų aprašymas | Tiekėjo siūlomos prekės parametro aprašas arba nurodomi konkretūs parametrai (nepakanka nurodyti vien „atitinka / neatitinka“, būtina nurodyti tikslias siūlomas reikšmes ar teikiamus dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pildo Tiekėjas |
| 1. | Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai | 1.1. Siūlomas autobusas turi būti neeksploatuotas, naujas ir ankščiau neregistruotas, pagamintas ne ankščiau kaip 2026 metais, M3 klasės. 1.2. Autobuso rida: ne didesnė nei 200 km. 1.3. Eksploatavimo sąlygos: pritaikytas dirbti žiemos metu iki -30ºC ir vasaros metu iki +35ºC temperatūros sąlygomis. |  |
| 2. | Perkamas kiekis | 1 (vienas) vnt. |  |
| 3. | Bendras ilgis | Ne mažiau 7700 mm |  |
|  | Bendras plotis | Ne daugiau 2020 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus) |  |
|  | Bendras aukštis | Ne daugiau 3000 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus) |  |
|  | Vidinis aukštis | Ne mažiau nei 1900 mm matuojant aukštį centriniame parėjime |  |
| 4. | Vietų skaičius | Ne mažiau kaip 24 sėdimos vietos, įskaitant vairuotojo vietą. |  |
| 5. | Durys | 5.1. Keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti autobuso priekinėje dalyje (ties priekiniu ratu). 5.2. Turi būti įrengtos atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje. 5.3. Autobuso gale turi būti įrengtos dvivėrės durys. |  |
| 6. | Išorės dažymas | Nurodyti spalvą arba RAL kodą |  |
| 7. | Ašys | 2 (dvi). |  |
| 8. | Jėgos agregatas | 8.1. Vidaus degimo, dyzelinis, darbinis tūris ne daugiau 2000 cm3. 8.2. Privalo atitikti ne žemesnį kaip Euro VI emisijos standartą. 8.3. Variklio galia – ne mažiau kaip 125 kW. |  |
| 9. | Pavarų dėžė | Mechaninė (rankinio pavarų perjungimo) arba automatinė (automatinio pavarų perjungimo) |  |
| 10. | Ratai ir padangos | 10.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt. 10.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. (sudvigubinti ratai). 10.3. Padangų matmenys turi atitikti autobuso gamintojo nustatytus reikalavimus. |  |
| 11. | Pakaba | Linginė arba pneumatinė. |  |
| 12. | Valdymo ir saugumo sistemos | Autobusas privalo būti stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema, greičio ribotuvas bei antros kartos išmanusis G2V2 skaitmeninis pilnos versijos su GPS antena tachografas. Privalo būti M3 autobusų sistemos pagal GSR2 reikalavimus. Taip pat privalo būti papildoma įranga pagal 107 reglamentą (avarinė rankena ant galinių durų, avarinis apšvietimas, avariniai lipdukai ant transporto priemonės). Autobuso kėbulas privalo būti sutvirtintas pagal JT EEK 66 taisyklę. |  |
| 13. | Vairas | 13.1. Vairas su vairo stiprintuvu kairėje pusėje. 13.2. Vairo padėties reguliavimas pagal aukštį ir/ar ilgį. |  |
| 14. | Elektros sistema | 14.1. Darbinė įtampa – 12 V DC. 14.2. Keleivių salone įrengta ne mažiau kaip 14 USB įkrovimo jungčių. |  |
| 15. | Akumuliatoriai | Akumuliatorių masės išjungiklis. |  |
| 16. | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | Standartinio dydžio atsarginis ratas, raktas ratų montavimui ir kėliklis. Jei gamintojas nenumato komplektavimo atsarginiu ratu, autobusas turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu. |  |
| 17. | Keleivių salono ventiliacija ir šildymas | Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose salono pusėse su individualiu personaliniu apipūtimu, apšvietimu ir garsiakalbiais. Lentynų priekyje 2 daiktadėžės. |  |
| 18. | Šildymas | Įrengta autonominio šildymo sistema, užtikrinant keleivių salono šildymą (naudojant ne mažesnius kaip 2000 mm konvektorinius radiatorius su ventiliatoriais abiejose salono pusėse). Atskiras vairuotojo zonos šildymas. |  |
| 19. | Oro kondicionavimo sistema | 19.1. Įrengta originali gamyklinė kondicionavimo sistema keleiviams ir vairuotojui, valdoma originaliu gamykliniu valdymo pultu. 19.2. Oro kondicionavimo sistemos ortakiai turi būti sujungti su individualiais ortakiais lentynose. |  |
| 20. | Vairuotojo darbo vieta | 20.1. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos. 20.2. Integruotas audio grotuvas – skaitmeninių garso bylų, radijo bandų imtuvas (FM) – gamyklinis instaliavimas (sumontuotas bazinės transporto priemonės gamykloje, o ne modifikavimo stadijoje). |  |
| 21. | Keleivių sėdynės | 21.1. Keleivių sėdynės individualios, minkštos, atlenkiamos atgal, su porankiu praėjimo pusėje. 21.2. Keleivių sėdynės su 3-jų taškų saugos diržais. 21.3. Sėdynių apmušalai tamsaus audinio. 21.4. Salono garso ir šiluminė izoliacija, atitinkanti prekių perdavimo metu tokioms medžiagoms Europos Sąjungos šalyse taikomus reikalavimus. Keleivių salono pilna šonų bei lubų apdaila. Šonų bei lubų vidinės kėbulo matomos metalinės dalys turi būti padengtos audiniu, plastiku ar kita medžiaga. Galinių durų apdaila neprivaloma. Apdailos spalva – pilkų atspalvių. Salono apšvietimui turi būti panaudotos LED tipo elementai. 21.5. Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui) skirta autotransporto priemonėms grindų danga. |  |
| 22. | Apsaugos, gelbėjimo įranga | 22.1. Lengvai prieinami ir pažymėti 2 milteliniai ugnies gesintuvai. 22.2. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. 22.3. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ratų atsparos. 22.4. Dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės. 22.5. Pritvirtinti avariniai plaktukai prie kiekvieno avarinio išėjimo lango. 22.6. Pirmosios pagalbos rinkinys (vaistinėlė) pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 patvirtintą aprašą (aktuali redakcija). |  |
| 23. | Langai | Dvigubo stiklo paketo šoniniai langai. |  |
| 24. | Priekinio lango stiklas | Priekinio stiklo šildymas turi būti oru arba elektra. |  |
| 25. | Avariniai išėjimai | Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“. |  |
| 26. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai | 25.1. Ne mažiau dviejų lygių salono apšvietimas, reguliuojamas iš vairuotojo darbo vietos. 25.2. Atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje. 25.3. Individualūs (personaliniai) šviestuvai virš kiekvienos keleivių sėdynės. 25.4. Keleivių salono apšvietimui naudojamos LED technologijos (arba: LED arba liuminescencinis apšvietimas). 25.5. Artimųjų, tolimųjų, dienos šviesos ir posūkių žibintai, atitinkantys ES sertifikavimo reikalavimus. 25.6. Priekiniai ir galiniai prieš rūkiniai žibintai. 25.7. Visi žibintai turi būti sandarūs, nepažeisti korozijos, o jų stiklai – neskilę ir nepraradę skaidrumo. |  |
| 27. | Veidrodžiai | Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi. |  |
| 28. | Užrašai | Visi užrašai ir informacija salone tik lietuvių kalba arba simboliais. |  |
| 29. | Papildoma įranga | Užuolaidos ant šoninių langų su bėgeliais. |  |
| 30. | Garantiniai įsipareigojimai | Pardavėjas suteikia transporto priemonei ne mažesnę kaip 24 mėnesių be ridos apribojimo garantiją. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 31. | Registracija ir dokumentacija | Prekės perdavimo-priėmimo metu Autobusas turi būti užregistruotas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vardu, pateikiamas su galiojančia technine apžiūra ir transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, galiojančiu ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį nuo prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | Nepildoma* |
| 32. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti** | 32.1. Siūlomo autobuso nuotraukas, kuriose būtų aiškiai matoma: - autobuso išorė iš priekio, galo ir abiejų šonų; - salonas iš priekio ir galo; - vairuotojo vieta; - autobuso sėdimų vietų išdėstymo schema arba nuotrauka. 32.2. Autobuso techninius parametrus įrodančius -pagrindžiančius dokumentus. 32.3. Dokumentus, pagrindžiančius šių techninių specifikacijų 8 punkte nurodytas jėgos agregato parametrus (Euro VI emisijos standartą, variklio galią (kW). 32.4. Dokumentus, pagrindžiančius šių techninių specifikacijų 12 punkte: „Autobuse privalo būti stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė autobuso stabilumo sistema, greičio ribotuvas bei antros kartos išmanusis G2V2 skaitmeninis pilnos versijos su GPS antena tachografas. Privalo būti M3 autobusų sistemos pagal GSR2 reikalavimus. Taip pat privalo būti papildoma įranga pagal 107 reglamentą (avarinė rankena ant galinių durų, avarinis apšvietimas, avariniai lipdukai ant transporto priemonės). Autobuso kėbulas privalo būti sutvirtintus pagal JT EEK 66 taisyklę. Pateikiami dokumentai, įrodantys atitiktį ES reikalavimus (pvz., EB atitikties sertifikatas (CoC), gamintojo techninis aprašymas, sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai). |  |

PASTABOS:

* Specifikacijos reikalavimai, kurių lentelės 31 punkte nurodytas įrašas „Nepildoma“, pasiūlymų vertinimo metus nebus tikrinami. Atitiktis bus vertinama Sutarties vykdymo metu.

** Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba.

____________________________________________	                             ____________________                  _____________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)