Priedas Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-15132/26) [ITP26] Eismo intensyvumo matuokliai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-15132/26) [ITP26] Eismo intensyvumo matuokliai (toliau  - Prekės arba Įranga)

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas: perkami mobilūs radariniai automobilių eismo skaitikliai/ matuokliai su programine įranga. Pirkimo objektą sudaro 12 mobilių eismo intensyvumo skaitiklių, veikiančių radaro principu, ir 1 vnt. programinės įrangos. Vieną komplektą sudaro mobilus eismo intensyvumo skaitiklis, akumuliatorių baterija (arba baterijų pora), maitinimo laidų komplektai prie 1 skaitiklio po du vienetus, mechaninė apsauga nuo vagystės ir dėžė įrangai su užrakinimo bei tvirtinimo prie poliaus (stulpo), kurio diametras nuo 60 mm iki 130 mm, komponentais.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilūs radariniai automobilių eismo skaitikliai | kompl. | 12 |
| 2. | Maitinimo laidai | kompl. | 24 |
| 3. | Programinė įranga | vnt. | 1 |

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu Pirkėjo nurodytu adresu darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. nuo 10:00 val. iki 15:00 val.su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytu adresu Pagiriai, Kauno g. 72, Garliavos sen., Kaunas.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

  - Turi būti pateikta programinė įranga / mobilioji aplikacija, leidžianti per Bluetooth ryšį prisijungti prie skaitiklio, stebėti jo veikimo būseną ir parametrus bei atlikti pagrindinius nustatymus. Naudojimo teisės turi būti suteiktos ne mažiau kaip 3 vartotojams.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos  per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Sutarties vykdymo metu turi būti pateiktas įrangos aprašymas iš gamintojo anglų arba lietuvių kalba.

  - Sutarties vykdymo metu turi būti pateikta įrangos naudojimosi instrukcija lietuvių ar anglų kalba.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai parametrai

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir lygiaverčius tiekėjų siūlomų Prekių atitikties įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai | Įranga turi būti nauja | Atitiktis: Taip/Ne |
| 2. | Gamintojas ir modelis | Pasiūlyme nurodomas skaitiklio modelis, skaitiklio komplekto gamintojas ir valstybė, kurioje registruotas gamintojas | Modelis / gamintojas / valstybė |
| 3. | Funkcionalumas | Įranga turi skaičiuoti pravažiuojančias transporto priemones, nustatyti kiekvienos transporto priemonės ašių skaičių, ilgį, klasę, važiavimo greitį, važiavimo kryptį bei pravažiavimo momento laiką ir datą. Laikas turi būti pateikiamas valandomis, minutėmis ir sekundėmis | Atitiktis: Taip/Ne |
| 4. | Veikimo atstumas | Įranga turi patikimai veikti bent iki 12 m atstumu nuo skaitiklio iki matuojamo objekto (kelio plotis bent iki 9 metrų) | Veikimo atstumas ________ |
| 5. | Jutiklio veikimo principas | Jutiklio veikimo principas pagrįstas mikrobangų naudojimu, kurių dažnis ir siunčiamo signalo galingumas atitinka galiojančius Europos Sąjungos reikalavimus įrenginių generuojamiems signalams | Jutiklio veikimo principas / dažnis |
| 6. | Atmintis | Įranga turi į savo atmintį įrašinėti kiekvienos transporto priemonės duomenis, nurodytus 3 punkte | Atitiktis: Taip/Ne |
| 7. | Greičio diapazonas | Įranga turi skaičiuoti ir klasifikuoti transporto priemones, važiuojančias greičių diapazone nuo 10 iki 140 km/h | Greičio diapazonas ________ |
| 8. | Transporto priemonių klasės | Įranga turi klasifikuoti transporto priemones į šias klases: motociklai; lengvieji automobiliai; lengvi krovininiai automobiliai (iki 3,5 t bendrosios masės); krovininiai automobiliai be priekabų; krovininiai automobiliai su priekabomis; krovininiai automobiliai su puspriekabėmis; autobusai | Klasifikavimo galimybės ________ |
| 9. | Ašių skaičius | Įranga turi nustatyti transporto priemonių ašių skaičių (iki 8 ašių) | Ašių skaičiaus nustatymas ________ |
| 10. | Maitinimas | Įranga turi veikti nuo akumuliatorių baterijos ar jų poros | Maitinimo sprendimas ________ |
| 11. | Autonominis veikimas | Nepertraukiamam skaitiklio darbui akumuliatorių baterijos (ar jų poros) talpumo turi pakakti ne mažiau kaip 7 dienoms | Autonominio veikimo trukmė ________ |
| 12. | Montavimo aukštis | Skaitiklio montavimo aukštis turi būti parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas, tačiau orientacinis montavimo aukštis turi būti nuo 1,0 m iki 1,5 m nuo kelio dangos paviršiaus, užtikrinant tinkamą transporto priemonių aptikimą ir duomenų tikslumą | Montavimo aukštis ________ |
| 13. | Ryšio moduliai | Skaitiklis turi turėti integruotą mobiliojo ryšio modulį, palaikantį ne žemesnį kaip 4G ryšį, duomenų perdavimui į debesijos pagrindu veikiančią duomenų valdymo platformą, bei GPS arba lygiavertį palydovinės padėties nustatymo modulį įrenginio vietai nustatyti. Tiekėjas turi užtikrinti SIM korteles / mobiliojo ryšio paslaugą ir ne trumpesnį kaip 5 metų techninį palaikymą nuo įrangos perdavimo Užsakovui dienos. | 4G / GPS / SIM / palaikymas ________ |
| 14. | Darbinė temperatūra | Skaitiklis turi veikti esant aplinkos oro temperatūrai nuo -15 iki +40 C | Temperatūrų diapazonas ________ |
| 15. | Komplektacija | Skaitiklis turi būti patalpintas į vieną dėžę su akumuliatorių baterija | Atitiktis: Taip/Ne |
| 16. | Apsauga nuo vagystės | Dėžė turi būti atspari įsilaužimui, turėti užraktą ir specialų, apsaugotą nuo vagysčių, tvirtinimą prie poliaus (stulpo), kurio diametras nuo 60 mm iki 130 mm. Be specialių įrankių ir spynos raktų negali būti galima skaitiklio nuimti nuo poliaus ar laikiklio | Atitiktis: Taip/Ne |
| 17. | Garantija | Garantinis laikotarpis įrenginiui turi būti ne trumpesnis kaip 5 metai | Garantija ________ |
| 18. | Papildomi mokesčiai | Bent trims metams neturi būti jokio metinio ar kito papildomo mokesčio po įrangos įsigijimo (įrangai, duomenims ar kt.) | Atitiktis: Taip/Ne |
| 19. | Pilnas veikimas | Įranga turi būti pateikta pilnai sukomplektuota ir parengta naudojimui: su tvirtinimo prie stulpo ar kitos tinkamos atramos priemonėmis, apsaugos nuo vagystės sprendiniais, maitinimo šaltiniu, užtikrinančiu ne trumpesnį kaip 7 parų nepertraukiamą transporto priemonių skaičiavimą, bei programine įranga / duomenų valdymo platforma, leidžiančia per nešiojamąjį kompiuterį ir / arba mobilųjį telefoną stebėti įrenginio parametrus ir gauti duomenis iš gamintojo / tiekėjo serverio. | Atitiktis: Taip/Ne |
| 20. | Programinė įranga - debesija | Turi būti užtikrintas prisijungimas prie gamintojo / tiekėjo debesijos duomenų bazės ir nemokamas programinės įrangos naudojimas ne trumpiau kaip 3 metus nuo įrangos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos | Atitiktis: Taip/Ne |
| 21. | Programinė įranga - duomenys | Turi būti pasiekiami kiekviename skaitiklyje užfiksuoti kiekvienos transporto priemonės duomenys, nurodyti 3 punkte | Atitiktis: Taip/Ne |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą.