TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI RATINIAM MINI KRAUTUVUI

SU PAPILDOMA ĮRANGA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Panevėžio specialus autotransportas.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės:

1.4.1. Ratinis mini krautuvas su kaušu, sniego valytuvu ir sniego rotoriumi.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas neskirstomas į dalis:

    - Ratinis mini krautuvas su kaušu, sniego valytuvu ir sniego rotoriumi.

3.  REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius reikalavimus.

3.2. Papildomi reikalavimai:

3.2.1. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (skaitmenine ir analogine formomis), krovininio automobilio EB atitikties deklaracija. Įranga turi būti pažymėta CE ženklu (pateikti reikalavimų atitiktį pagrindžiantys dokumentai).

3.2.2. Krautuvui ir įrangai  suteikiama ne mažesnė ne žemesniuose skyriuose nurodyta . garantija. Krautuvo ir įrangos remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti krautuvo ar įrangos eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei krautuvas ar įranga buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

3.2.3. Remontas garantijos metu privalomas per 72 val. nuo pranešimo gavimo apie transporto priemonės gedimą. Garantijos metu atsiradusius gedimus Tiekėjas turi pašalinti savo jėgomis ir lėšomis, įskaitant  automobilio transportavimą į/iš serviso vietą.

3.2.4. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:

4.1. Pardavėjas Prekes turi pristatyti į Pirkėjo buveinę adresu Pilėnų g. 43, Panevėžys.

4.2. Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 120 (šimtą dvidešimt dienų) po Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.3. Vykdant Sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Pardavėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta atsakinga Pirkėjo kelių tarnyba (struktūrinis vienetas), Sutarties sudarymo data bei Pirkėjo suteiktas Sutarties numeris .

4.4. Už pristatytas Prekes bus apmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės priėmimo-perdavimo aktą.

5. PAPILDOMI REIKALAVIMAI

5.1. Pirkėjas siekia įsigyti Prekes ir Paslaugas, darančias kuo mažesnį poveikį aplinkai, kad tiekiant Prekes ir Paslaugas būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, todėl:

5.1.1. Bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.2. Dokumentacija teikiama Pirkėjui ar Tiekėjui tik elektorinėmis priemonėmis (elektroniniu paštu ar kt.).

5.1.3. Sutartis, Prekių ir Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai bus pasirašomi tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu).

5.1.4.  Prekė turi atitiki šiuos reikalavimus:

5.1.4.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;

5.1.4.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

5.4.4.3.  Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai.

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI RATINIAM MINI KRAUTUVUI

SU PAPILDOMA ĮRANGA

DĖMESIO: Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti konkrečius siūlomų krautuvų ir pakabinamos ar montuojamos įrangos modelius. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti parametrų reikšmes įrodančius prekės gamintojo dokumentus, tiems techninių parametrų punktams, kurie krautuvų ar įrangos gamintojų nėra viešai deklaruojami jų skelbiamuose tinklalapiuose.  Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristika | Pirkėjo reikalaujama | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne (nereikalingą reikšmę išbraukti). Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | BENDRI REIKALAVIMAI RATINIAM MINI KRAUTUVUI |  | Nurodyti modelį ......................................... |
| 1.1 | Pagaminimo metai | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos ratinis mini krautuvas. Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos ratinis frontalinis mini krautuvas. Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti naujausios konstrukcijos, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). |  |
| 1.2 | Registracija | Krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose ir pilnai atitikti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimus. Tiekėjas užregistruoja krautuvą perkančiosios organizacijos vardu, išima valstybinius transporto priemonės numerius. Turi būti pateiktas CE sertifikatas. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvas, kaip registruotina transporto priemonė, tinkamas eksploatacijai viešuose keliuose. Krautuvas registruotas perkančiosios organizacijos vardu, išimti valstybiniai transporto priemonės numeriai. Kartu su krautuvu bus pateikiamas CE sertifikatas. |  |
| 1.3 | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Krautuvas turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su pasiūlymu pateikti gaminio EB atitikties deklaraciją su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvas atitinka techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Kartu su pasiūlymu pateikta gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija su vertimu į lietuvių kalbą). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.4 | Gamintojo įgaliojimai | Krautuvo tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą arba tiekėjas turi turėti oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą krautuvą (turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai). Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo tiekėjas įgaliotas gamintojo atstovas ir turi teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.5 | Paskirtis | Krautuvo paskirtis – dirbti kelių eksploatavimo ir priežiūros įmonėje birių medžiagų krovimui ir grunto lyginimui, sniego valymo, žolės pjovimo ir kita įranga be papildomo krautuvo perdirbimo. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo paskirtis – dirbti kelių eksploatavimo ir priežiūros įmonėje birių medžiagų krovimui ir grunto lyginimui, sniego valymo, žolės pjovimo ir kita įranga be papildomo krautuvo perdirbimo. |  |
| 1.6 | Dokumentacija | Teikiant pasiūlymą turi būti pridedami krautuvo techniniai aprašymai. Pateikiami kompetentingų atitikties įvertinimo įstaigos išduoti dokumentai (sertifikatai), gamintojo pateikiamos atitikties deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (sertifikatas ir atitikties deklaracija turi būti lietuvių arba anglų kalba). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.7. | VARIKLIS |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage V galiojančius taršos reikalavimus. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis Stage V galiojančius taršos reikalavimus. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.7.2. | Galia | Variklio nominali galia pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 52 kW. Darbinis tūris ne mažiau kaip 2350 cm3. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), variklio nominali galia pagal ECE R 120 arba lygiavertį standartą ______ kW/. Darbinis tūris ________ cm3. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.7.3. | Cilindrų skaičius | Ne mažiau kaip 4 vnt. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), cilindrų skaičius ______ vnt. |  |
| 1.7.4. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau iki –35°C. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki – ..........°C. |  |
| 1.8. | VAŽIUOKLĖ IR TRANSMISIJA |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), abu tiltai varantys (4WD). Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.8.2. | Ratų pavara | Ne mažiau kaip du hidrauliniai varikliai. Perdavimas į ratus per grandines arba lygiavertiškai. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ______hidrauliniai varikliai. Perdavimas į ratus per ____________ . Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.8.3. | Stovėjimo stabdis | Valdomas mechaniškai rankine svirtimi arba automatinis (įjungiamas pakeliant sėdynės porankius arba lygiavertiškai). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), stovėjimo stabdis_______, įjungiamas ___________ . Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.8.4. | Važiavimo greitis | Maksimalus transportinis greitis pirmyn ne mažesnis kaip 18 km/h. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), maksimalus transportinis greitis ______ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.8.5. | Akseleravimo sistema | Akseleravimas atliekamas kojinio pedalo pagalba. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), akseleravimas atliekamas kojinio pedalo pagalba. |  |
| 1.8.6. | Padangos | Visos padangos industrinės, vienodos, intensyviam naudojimui (darbui ant kietos dangos), ratlankiai ne mažiau kaip 16 col. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), padangos __________ pritaikytos intensyviam naudojimui, ratlankiai ____ col. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.9. | VAIRAVIMO SISTEMA |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Krautuvo valdymas | Krautuvo valdymas atliekamas „Joystic“ tipo vairasvirtės pagalba. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo valdymas atliekamas „Joystic“ tipo vairasvirtės pagalba. |  |
| 1.9.2. | Hidraulinių funkcijų valdymas | Hidraulinių krautuvo funkcijų valdymas atliekamas „Joystic“ tipo vairasvirtės pagalba. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), hidraulinių krautuvo funkcijų valdymas atliekamas „Joystic“ tipo vairasvirtės pagalba. |  |
| 1.10. | HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Tipas | Hidrosistema – kintamojo srauto. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), hidrosistema – kintamojo srauto. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10.2. | Siurblys | Darbinio siurblio hidraulinis srautas ir slėgis turi užtikrinti sklandų visų darbinių padargų veikimą. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), darbinio siurblio hidraulinis srautas ir slėgis užtikrina sklandų visų darbinių padargų veikimą. |  |
| 1.10.3. | Našumas | Hidraulinės sistemos našumas ne mažiau 80 l/min. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), hidraulinės sistemos našumas .............. l/min. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10.4. | Išvadų kiekis | Krautuvo priekyje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip dvi hidraulinės linijos - standartinio ir padidinto srauto, valdomos iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo priekyje sumontuotos _____ hidraulinės linijos standartinio ir padidinto srauto, valdomos iš operatoriaus kabinos. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10.5. | Strėlės svyravimų slopinimas | Automatinė strėlės svyravimų sistema, neleidžianti krautuvui įsisiūbuoti važiavimo metu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), automatinė strėlės svyravimų sistema, neleidžianti krautuvui įsisiūbuoti važiavimo metu. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10.6. | Kaušo pozicionavimo sistema | Keliant kaušą turi būti kaušo savaiminio išlyginimo sistema. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kaušo savaiminio išlyginimo sistema. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.10.7. | Avarinis strėlės nuleidimas | Turi būti numatyta sistema avariniam strėlės nuleidimui gedimo atveju. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), sistema avariniam strėlės nuleidimui gedimo atveju. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.11. | KABINA, PRIETAISAI, ELEKTRINĖ DALIS |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Konstrukcija | Kabina įrengta pagal ROPS/FOPS saugumo standartus (ISO6750 arba lygiaverčio standarto). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kabina įrengta pagal ROPS/FOPS saugumo standartus (ISO6750 arba lygiaverčio standarto). Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.11.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistema (veikianti freono pagalba). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), gamintojo įrengtos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistema (veikianti freono pagalba). |  |
| 1.11.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto krautuvo kabinoje ne daugiau 102 dB, pagal ISO 6395 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kabina turi būti sandari, įstiklinta, užrakinama. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto krautuvo kabinoje .......... dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Kabina sandari, įstiklinta, užrakinama. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.11.4. | Stiklo valytuvas | Priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. |  |
| 1.11.5. | Operatoriaus sėdynė | Operatoriaus sėdynė su saugos diržu ir reguliuojamais porankiais. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), operatoriaus sėdynė su saugos diržu ir reguliuojamais porankiais. |  |
| 1.11.6. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų. |  |
| 1.11.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui. |  |
| 1.11.8. | Naudojama įtampa | Krautuvo naudojama 12 V įtampa. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo naudojama 12 V įtampa. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.11.9. | Įtampos išjungiklis | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungiklis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), gamintojo numatytas ir įrengtas elektros sistemos įtampos išjungiklis. |  |
| 1.11.10. | Apšvietimas | Krautuvas turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu (ne mažiau kaip po 2 LED tipo apšvietimo žibintus priekyje ir gale, gabaritiniai posūkių, stop žibintai. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvas parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu (.............. LED tipo apšvietimo žibintai priekyje ir gale, gabaritiniai posūkių, stop žibintai.) |  |
| 1.11.11. | Elektros išvadai | Krautuvo išorėje turi būti jungtis elektriniam padargų valdymui iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo išorėje įrengta jungtis elektriniam padargų valdymui iš operatoriaus kabinos. |  |
| 1.11.12. | Garsinis signalas | Garsinis atbulinės eigos signalas, automatiškai įsijungiantis perjungus atbulinės eigos diapazoną. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), garsinis atbulinės eigos signalas, automatiškai įsijungiantis perjungus atbulinės eigos diapazoną. |  |
| 1.11.13. | Stoglangis | Turi būti įrengtas stoglangis kabinos viršutinėje dalyje geresniam matomumui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengtas stoglangis kabinos viršutinėje dalyje geresniam matomumui. |  |
| 1.11.14. | Kabinos pakėlimas | Kabina turi būti pakeliama, remonto ir kitų krautuvo priežiūros atliekamų darbų palengvinimui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kabina pakeliama, remonto ir kitų krautuvo priežiūros atliekamų darbų palengvinimui. |  |
| 1.11.15. | Avarinis stabdymas | Turi būti įrengta avarinio sustabdymo sistema. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengta avarinio sustabdymo sistema. |  |
| 1.12. | MONITORINGO SISTEMA |  |  |  |  |
| 1.12.1 | Kompiuterinė krautuvo gedimų ir informacinė sistema | Prietaisų skydelis, kuriame įrengta elektroninė diagnostikos sistema krautuvo darbo parametrų kontrolei su vaizdiniu ekranu tekstinei informacijai apie gedimo tipą ir garsiniu perspėjimu apie kritinius parametrus. Visi prietaisų skalių užrašai privalo būti metrinėje sistemoje. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), prietaisų skydelis, kuriame įrengta elektroninė diagnostikos sistema krautuvo darbo parametrų kontrolei su vaizdiniu ekranu tekstinei informacijai apie gedimo tipą ir garsiniu perspėjimu apie kritinius parametrus. Visi prietaisų skalių užrašai metrinėje sistemoje. |  |
| 1.13. | KITI REIKALAVIMAI |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Darbinis svoris, matmenys | Krautuvo svoris ne daugiau kaip 4000 kg. (su operatoriumi), plotis ne daugiau kaip 1900 mm., ilgis (neįskaitant prikabinamo padargo) ne didesnis kaip 3000 mm., aukštis su kabina ne daugiau kaip 2200 mm. (be švyturėlio). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo svoris ______ kg. (su operatoriumi), plotis _______ mm., ilgis ______ (neįskaitant prikabinamo padargo) mm., aukštis (be švyturėlio) _________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |  |
| 1.13.2. | Kuro bakas | Kuro bako talpa ne mažiau kaip 100 ltr. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kuro bako talpa .......ltr. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.13.3. | Signalinis ženklinimas | Oranžinės spalvos švyturėlis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengtas oranžinės spalvos švyturėlis. |  |
| 1.13.4. | Registracijos numerio tvirtinimas | Registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), įrengtas registracijos numerio tvirtinimas su apšvietimu. |  |
| 1.13.5. | Pirmosios pagalbos paketas, įrankiai | Kartu su krautuvu turi būti pateikta vaistinėlė, avarinis ženklas, miltelinis gesintuvas (ne mažiau 2 kg.) kuriam turi būti numatyta tvirtinimo vieta, įrankių dėžė su reikalingais įrankiais kasdieniniai apžiūrai, smulkiam remontui, profilaktiniam patikrinimui, ratų veržlių sukimui. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kartu su krautuvu pateikiama _________________________________ . |  |
| 1.13.6. | Eksploatavimo instrukcija | Kartu su krautuvu turi būti pateikiamos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos lietuvių kalba. Instrukcijos pateikiamos skaitmenine ir popierine forma. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kartu su krautuvu bus pateikiamos __________________________ instrukcijos. Instrukcijos pateikiamos __________________ formomis. |  |
| 1.13.7. | Garantija | Krautuvui suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. arba 1200 moto val. garantija (kas sueina greičiau) nuo Prekės pristatymo ir priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvui suteikiama _______mėn. arba _________ moto val. garantija. |  |
| 1.13.8. | Pristatymo terminai | Maksimalus krautuvo su įranga pristatymo laikas 120 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), krautuvo pristatymas nuo sutarties pasirašymo dienos _________ d. |  |
| 1.14. | KROVIMO ĮRANGA |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Įrangos prikabinimas | Turi būti universali darbinių padargų tvirtinimo sistema. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), sumontuota universali darbinių padargų tvirtinimo sistema. |  |
| 1.14.2. | Greito keitimo jungtys | Kaušo ar kitų priedų greito keitimo jungtys įrengtos ant strėlės, hidraulinės fiksacijos valdoma iš operatoriaus darbo vietos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kaušo ar kitų priedų greito keitimo jungtys įrengtos ant strėlės, hidraulinės fiksacijos valdoma iš operatoriaus darbo vietos. |  |
| 1.14.3. | Kaušas | Naujas, nenaudotas, kaušo plotis ne mažesnis kaip krautuvo plotis, bet ne daugiau kaip 2000 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), naujas, nenaudotas, kaušo plotis _____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.14.4. | Kaušo tūris | Kaušo tūris ne mažesnis kaip 0,5 m3. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kaušo tūris .......... m3. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |  |
| 1.14.5. | Pateikimas | Kaušas pateikiamas kartu su krautuvu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kaušas bus pateiktas kartu su krautuvu. |  |
| 2. | SNIEGO VALYTUVAS |  | Nurodyti modelį ______________. |
| 2.1. | Paskirtis, gamybos metai | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su pasiūlymu pateikiamas gaminio CE sertifikatas. Su preke pateikiamas gaminio EB atitikties deklaracija. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su pasiūlymu pateikiamas gaminio CE sertifikatas. Su preke pateikiamas gaminio EB atitikties deklaracija. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |
| 2.2. | Montavimas | Montuojamas prie krautuvo priekinės pakabos ir sujungiamas su krautuvo hidrauline ir 12 V elektros sistema, turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. Visos jungtys-greito jungimo. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), montuojamas prie krautuvo priekinės pakabos ir sujungiamas su krautuvo hidrauline ir 12 V elektros sistema, lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. Visos jungtys-greito jungimo. |
| 2.3. | Valdymas | Valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant krautuvo hidraulinę sistemą. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant krautuvo hidraulinę sistemą. |
| 2.4. | Valymo elementai | Valymo elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais, guminiai arba kombinuoti. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), valymo elementai (peiliai) keičiami, tvirtinami varžtais, _____________ . |
| 2.5. | Valytuvo forma | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbo pozicijų, pritaikyta sniegui valyti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. Valdymas hidrocilindrų pagalba iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), valytuvo forma ir konstrukcija _______ darbo pozicijų, pritaikyta sniegui valyti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. Valdymas hidrocilindrų pagalba iš operatoriaus kabinos. |
| 2.6. | Pasukimas | Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas krautuvo išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau kaip 30o. Pasukimas vykdomas hidrocilindro pagalba valdomas iš operatoriaus kabinos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas krautuvo išilginės ašies atžvilgiu ________o. Pasukimas vykdomas hidrocilindro pagalba valdomas iš operatoriaus kabinos. |
| 2.7. | Valymo plotis | Bendras sniego valytuvo plotis ne daugiau kaip 2200 mm, valomo ruožo plotis esant maksimaliam pasukimui, ne mažiau kaip 1900 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), bendras sniego valytuvo plotis ________ mm, valomo ruožo plotis esant maksimaliam pasukimui, ____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |
| 2.8. | Valytuvo aukštis | Ne mažiau kaip 800 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), sniego valytuvo aukštis _______ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |
| 2.9. | Smūgių slopinimas | Spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmai. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), ______ smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmai. |
| 2.10. | Valytuvo svoris | Valytuvo svoris ne mažiau kaip 250 kg. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), valytuvo svoris ______ kg. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |
| 2.11. | Valytuvo gabaritinis apšvietimas ir ženklinimas | Gabaritinis apšvietimas – dvipusis, žibintai su LED tipo lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Laidas pajungimui prie krautuvo elektros jungties. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), gabaritinis apšvietimas – dvipusis, žibintai su LED tipo lemputėmis. Galinės dalies kraštiniai kampai paženklinti įspėjamuoju šviesą atspindinčių įstrižų raudonų ir baltų juostų ženklinimu. Laidas pajungimui prie krautuvo elektros jungties. |
| 2.12. | Eksploatavimo instrukcija | Valytuvo eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių detalių katalogas lietuvių ir gamintojo kalbomis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), kartu su valytuvu bus pateikiamos instrukcijos, remonto žinynas, atsarginių detalių katalogas lietuvių ir gamintojo kalbomis, skaitmenine ir analogine formomis. |
| 2.13. | Spalva | Spalva RAL2011 arba artima jai (oranžinė). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), spalva __________ . |
| 2.14. | Dokumentacija | Teikiant pasiūlymą turi būti pridedami įrangos gamintojų techniniai aprašymai. Pateikiami kompetentingų atitikties įvertinimo įstaigos išduoti dokumentai (sertifikatai), gamintojo pateikiamos atitikties deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (sertifikatas ir atitikties deklaracija turi būti lietuvių arba anglų kalba). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 2.15. | Garantija | Sniego valytuvui ir jo priedams suteikiama pilna ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), sniego valytuvui ir jo priedams suteikiama _______ mėn. garantija. |
| 3. | SNIEGO VALYMO ROTORIUS |  | Nurodyti modelį _______________ |
| 3.1. | Paskirtis, gamybos metai | Naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su pasiūlymu pateikiamas gaminio CE sertifikatas. Su preke pateikiamas gaminio EB atitikties deklaracija. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), naujas, nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio EB atitikties deklaracija. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |
| 3.2 | Montavimas | Montuojamas prie krautuvo strėlės ir sujungiamas su krautuvo hidrauline sistema, turi būti lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas, nenaudojant papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), montuojamas prie krautuvo strėlės ir sujungiamas su krautuvo hidrauline sistema, lengvai ir greitai sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. |
| 3.3. | Rotoriaus darbinės dalies plotis | Rotoriaus darbinės dalies plotis ne mažiau kaip 1800 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), Rotoriaus darbinės dalies plotis _________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |
| 3.4. | Rotoriaus tipas | Sraigtinis arba lygiavertis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), rotoriaus tipas _______. |
| 3.5. | Darbinės jėgos šaltinis | Mini krautuvo hidraulinė sistema, per krautuvo priekyje sumontuotas greito jungimo jungtis. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), mini krautuvo hidraulinė sistema, per krautuvo priekyje sumontuotas greito jungimo jungtis. |
| 3.6. | Darbinio rotoriaus diametras | Darbinio rotoriaus diametras ne mažiau kaip 320 mm. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), darbinio rotoriaus diametras _________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ____ |
| 3.7. | Darbinių rotorių skaičius | Darbinių rotorių skaičius ne daugiau kaip 1 vnt. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), darbinių rotorių skaičius _____ vnt. |
| 3.8. | Valomo sniego išmetimo vamzdis | Sniego išmetimo kampo reguliatorius hidraulinis arba lygiavertis, suderinamas su siūlomu krautuvu. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), sniego išmetimo kampo reguliatorius_________ , suderinamas su siūlomu krautuvu. |
| 3.9. | Sniego išmetimo aukštis | Reguliuojamas, prailginimas sniego pakrovimui į transporto priemonę. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), reguliuojamas, prailginimas sniego pakrovimui į transporto priemonę. |
| 3.10. | Bendras sniego valymo rotoriaus svoris | Bendras sniego valymo rotoriaus svoris ne mažiau kaip 320 kg. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), bendras sniego valymo rotoriaus svoris _______ kg. |
| 3.11. | Spalva | Spalva RAL2011 arba artima jai (oranžinė). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), spalva _________ . |
| 3.12. | Dokumentacija | Teikiant pasiūlymą turi būti pridedami įrangos gamintojų techniniai aprašymai. Pateikiami kompetentingų atitikties įvertinimo įstaigos išduoti dokumentai (sertifikatai), gamintojo pateikiamos atitikties deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje (sertifikatas ir atitikties deklaracija turi būti lietuvių arba anglų kalba). | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. ______. |
| 3.13. | Garantija | Sniego valymo rotoriui ir jo priedams suteikiama pilna ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija nuo Prekės pristatymo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne, (nereikalingą išbraukti), sniego valymo rotoriui ir jo priedams suteikiama ________ mėn. garantija. |