SavaeigiO mechanizmO atvirų vietų tvarkymui, valdomO nuotoliniu būdu, su žolės, smulkios augmenijos ir medienos smulkinimo įrenginiais IR jų techninio aptarnavimo BEI remonto paslaugų pirkimo

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Savaeigis mechanizmas atvirų vietų tvarkymui su darbine įranga  ir jo techninio aptarnavimo bei remonto paslaugos.

1.2. Perkamas kiekis – 1 komplektas.

1.3. BVPŽ kodas – 16600000-1 (Specialiosios žemės ar miškų ūkio mašinos), papildomas BVPŽ kodas - 50100000-6 (Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos).

1.4. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

1.5. Savaeigio mechanizmo atvirų vietų tvarkymui su darbine įranga pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus:

1.5.1. Vykdomas pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus. Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, perkama Prekė yra ilgo naudojimo, jos dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu, Prekė, t. y. metalinės konstrukcijos ir dalys virtusios atliekomis yra tinkamos perdirbimui.

1.5.2. Savaeigio mechanizmo variklio išmetami teršalai turi atitikti Europos deginių emisijos standartą varikliams ne žemesnį nei Stage V, Tier IV f reikalavimus.

2.  Pirkimo objekto pritaikymo sritis:

2.1. Savaeigis mechanizmas atvirų vietų tvarkymui su darbine įranga bus naudojamas gamtosauginių priemonių įgyvendinimui - atvirų vietų ir šlaitų, kurių nuolydžio kampas iki  50-55° arba jam artimas, tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) be biomasės išgabenimo. Įranga turi gebėti ilgą laiką dirbti šlaituose, judėdama visomis kryptimis, tiek statmenai (aukštyn/žemyn), tiek išilgai šlaito, tiek įstrižai šlaito.

3. Techniniai parametrai:

Savaeigio mechanizmo atvirų vietų tvarkymui su darbine įranga  (žolės, smulkios augmenijos ir medienos smulkinimo įrenginiai) bei jų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių techniniai parametrai |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |
| 1.1 | Paskirtis - mechanizuotiems gamtotvarkos darbams vykdyti - atvirų vietų ir šlaitų, kurių nuolydžio kampas iki 50-55° arba jam artimas, tvarkymas (žolinė, sumedėjusi augmenija) Įranga turi gebėti ilgą laiką dirbti šlaituose, judėdama visomis kryptimis, tiek statmenai (aukštyn/žemyn), tiek išilgai šlaito, tiek įstrižai šlaito. |
| 1.2 | Savaeigis mechanizmas atvirų vietų tvarkymui (toliau – Savaeigis mechanizmas) su papildoma įranga privalo būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui ir turi standartinę įrangą, (serijinės gamybos, ne vienetinis modelis), atitinkančią gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, nacionalinių ir / arba ES standartų ir teisės aktų reikalavimus. |
| 1.3 | Darbinė įranga turi būti pritaikyta dirbti su perkamu Savaeigiu mechanizmu |
| 2. | Atitikimas techniniams reikalavimams dėl tipo |
| 2.1 | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui nuo -20°C iki +30°C aplinkos temperatūroje, atitinkanti saugos darbe reikalavimus. |
| 3. | Konstrukcija |
| 3.1 | Savaeigis mechanizmas vikšrine važiuokle, turintis vidaus degimo variklį, hidraulinę stotį ir papildomos įrangos tvirtinimo (pakabinimo) sistemą. Savaeigis mechanizmas valdomas nuotoliniu būdu. |
| 4. | Variklis |
| 4.1 | Keturtaktis, skysčiu aušinamas, dyzelinis. Variklis atitinkantis galiojantį 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija) arba lygiaverčius standartus. Variklio išmetami teršalai turi atitikti Europos deginių emisijos standartą varikliams ne žemesnį nei Stage V, Tier IV f reikalavimus. |
| 4.2 | Variklio cilindrų skaičius ne mažiau 4. |
| 4.3 | Variklio darbinis tūris ne mažiau 2000 cm3. |
| 4.4 | Galia ne mažiau 44 KW / 59 AG. |
| 4.5 | Vidaus degimo variklio tepimo sistema turi užtikrinanti ilgalaikį įrenginio darbą dirbant artimu 50-55° poskyrio kampu. Turi turėti automatinę sistemą, išjungiančią variklį, kritiškai sumažėjus alyvos lygiui. |
| 4.6 | Variklio aušinimo radiatorius su metalinė apsauga ir reversuojamu ventiliatorium. |
| 5. | Transmisija, važiuoklė |
| 5.1 | Pavara: Hidrostatinė abiejų važiuoklės pusių pavara. |
| 5.2 | Naudojama hidraulinė alyva tinkanti visiems metų sezonams. |
| 5.3 | Judėjimo greičiai: ne mažiau du greičių diapazonai pirmyn ir atgal ir nuosekliai keičiamas greitis, nuo 0 km/h iki ne mažiau kaip 6 km/h. |
| 5.4 | Vikšrai: guminiai, standartinis protektoriaus raštas, vikšro plotis ne mažiau 230 mm. Prioritetas teikiamas platesniems vikšrams. |
| 5.5 | Vikšrų įtempimas: pilnai automatinis (savaime įsitempiantys vikšrai, iki savaeige žoliapjove pradedamas judėjimas). Vikšrų įtempimui nereikalinga naudoti jokių papildomų įtaisų. |
| 5.6. | Važiuoklės tipas: fiksuota važiuoklė arba išplatinama. |
| 6. | Vairavimas |
| 6.1 | Nuotolinis valdymas: nepriklausomai valdomos nuotoliniu valdymo pultu abi įrenginio važiuoklės pusės ir pakabinama darbinė įranga. |
| 6.2 | Nuotolinio valdymo pulto veikimo atstumas ne mažiau 100 m. |
| 6.3 | Valdymo pulto maitinimas: keičiamos, įkraunamos akumuliatorių baterijos (2 komplektai). Su Savaeigiu mechanizmu privaloma pateikti automobilinį kroviklį 12 V įtampai ir adapterį baterijų krovimui iš 220 V įtampos tinklo. |
| 6.4 | Avarinė sistema: įrangos blokavimas (įrenginio sustojimas) praradus nuotolinį ryšį su valdymo pultu. |
| 6.5 | Papildomas valdymo pultas: supaprastintas valdymo pultas jungiamas elektros kabeliu prietaisų skydelyje, sugedus pagrindiniam, distanciniam valdikliui. |
| 7. | Elektrinė sistema |
| 7.1 | Įtampa 12 V. |
| 7.2 | Akumuliatorių baterijos: pritaikytos ilgalaikiam įrenginio darbui, dirbant 50-55° arba jam artimu posvyrio kampu. |
| 7.3 | Darbiniai žibintai: ne mažiau kaip 2 LED darbiniai žibintai. |
| 7.4 | Signaliniai žibintai: ant įrenginio įrengtas įspėjamasis oranžinės spalvos LED švyturėlis. Švyturėlis aktyvuojamas (įjungiamas) iš karto kai tik užvedamas vidaus degimo variklis. |
| 8. | Kontrolės prietaisai |
| 8.1 | Gamintojo numatytas ir įrengtas ant savaeigio įrenginio arba integruotas nuotolinio valdymo pulte indikacijų skydelis (ekranas), informuojantis operatorių apie ne mažiau kaip šiuos kritinius parametrus: |
| 8.1.1 | Vidaus degimo variklio aušinimo skysčio temperatūrą; |
| 8.1.2 | Vidaus degimo variklio alyvos slėgį tepimo sistemoje; |
| 8.1.3 | Degalų kiekio ir/ar lygio bake parodymus; |
| 8.1.4 | Vidaus degimo variklio dirbtas valandas. |
| 9. | Degalų bakas |
| 9.1 | Talpa: ne mažiau kaip 30 ltr. |
| 9.2 | Prieiga: talpa rakinama arba kitaip apsaugota nuo neteisėto atidarymo. |
| 10. | Hidraulika |
| 10.1 | Ne mažiau dvi nepriklausomos hidraulinės sistemos: važiuoklei ir pakabinamai darbinei įrangai valdyti. |
| 10.2 | Hidraulinės alyvos aušinimo sistema: priverstinė, nepriklausoma. |
| 10.3 | Darbinės įrangos siurblio / ių našumas: ne mažiau 80 ltr. / min. |
| 10.4 | Leistinas slėgis darbinėje sistemoje: 250 bar ir daugiau. |
| 10. | Alyvos kiekis sistemoje Ne mažiau 30 ltr. |
| 10.6 | Hidrauliniai išvadai: priekyje įrengiami reikalingi hidrauliniai išvadai darbinei įrangai prijungti, ne mažiau dviejų porų (padavimo, grįžtama, drenažinė linijos). |
| 10.7 | Įrangos paviršiaus kopijavimo funkcija: užtikrinamas pakabinamos įrangos svyravimas aukštyn ir žemyn ne mažiau 15° kampu. |
| 11. | Savaeigio mechanizmo matmenys |
| 11.1 | Plotis : ne platesnis (transportinėje padėtyje) nei keičiama pakabinama įranga, bet ne mažiau 1400 mm su siūlomais vikšrais. |
| 11.2 | Ilgis (su vienu metu pakabinta šienavimo/ smulkinimo įranga): ne daugiau 3400 mm. |
| 11.3 | Svoris: kartu su sunkiausia įranga ( žolės arba augmenijos/medienos smulkinimo įranga) - ne daugiau 2450 kg. |
| 12. | Darbinė įranga: ŽOLĖS PJOVIMO IR SMULKINIMO ĮRENGINYS |
| 12.1 | Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika ir tvirtinimu |
| 12.2 | Darbinio veleno pjaunamas plotis: ne mažiau 1600 mm. Prioritetas teikiamas platesniam įrenginiui. |
| 12.3 | Darbinio veleno apsisukimai: kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, galimi maksimalūs ne daugiau 3000 aps./min., su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį. |
| 12.4 | Apsaugos nuo atsitiktinių pjovimo proceso produktų išmetimo: įrengtos pjovimo įrangos priekyje ir gale: guminės arba metalinės plokštelės arba grandininės apsaugos. |
| 12.5 | Peiliukai (pjovimo elementai): „Y“ tipo peiliukai. Tvirtinimo vietų skaičius ant veleno – ne mažiau 22 vnt., kiekvienoje tvirtinimo vietoje ne mažiau kaip po 2 vnt. peiliukų. |
| 12.6 | Atraminis volas: reguliuojamo aukščio. |
| 12.7 | Žolės pjovimo ir smulkinimo įrangos svoris: konstrukcinio tvirtumo užtikrinimui ne mažiau 250 kg. |
| 12.8 | Hidraulikos pajungimas prie mašinos: greito pajungimo /atjungimo jungtis hidraulikai, nenaudojant papildomų įrankių. |
| 13. | SMULKIOS AUGMENIJOS PJOVIMO IR SMULKINIMO ĮRENGINYS |
| 13.1 | Įranga turi būti suderinama su savaeigės žoliapjovės (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika ir tvirtinimu |
| 13.2 | Darbinis smulkinamos augmenijos plotis ir stiebų diametras: darbinis plotis ne mažiau 1300 mm, smulkinamos augmenijos stiebų diametras – ne mažiau 50 mm. |
| 13.3 | Rotoriaus apsisukimai: kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, maksimalūs galimi iki 3000 aps/min, su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį. |
| 13.4 | Apsaugos nuo atsitiktinių pjovimo proceso produktų išmetimo: įrengtos apsaugos pjovimo įrangos priekyje ir gale, gale grandininės apsaugos su pritvirtintomis metalinėmis plokštelėmis arba metalinės laisvai svyruojančios plokštelės. |
| 13.5 | Priėmimo gaubtas: priekinėje įrangos dalyje įrengtas mechaniniu būdu iš valdymo pulto pakeliamas/nuleidžiamas gaubtas, palengvinantis smulkinamos augmenijos priėmimą. |
| 13.6 | Nulenkimo rėmas: priekinėje įrangos dalyje, per visą įrenginio plotį įrengtas augmeniją palenkiantis (suteikiantis pradinį posvyrio kampą) rėmas. |
| 13.7 | Plaktukai (smulkinimo elementai): apsisukantys apie savo tvirtinimo ašį plaktukai. Rotorius turi būti erdvinės konstrukcijos, kurio viduje tvirtinami dvipusių ašmenų plaktukai, galintys laisvai suktis apie tvirtinimo vietą. |
| 13.8 | Smulkios augmenijos pjovimo ir smulkinimo įrangos svoris: konstrukcinio tvirtumo užtikrinimui ne mažiau 400 kg. |
| 13.9 | Hidraulikos pajungimas prie mašinos: greito pajungimo /atjungimo jungtis hidraulikai, nenaudojant papildomų įrankių. |
| 14. | MEDIENOS SMULKINIMO ĮRENGINYS |
| 14.1 | Įranga turi būti suderinama su Savaeigio mechanizmo (šlaitų pjovimo įrenginio) hidraulika ir tvirtinimu |
| 14.2 | Darbinis veleno – rotoriaus smulkinamos augmenijos plotis ne mažiau 1300 mm ir smulkinamų stiebų skersmuo ne mažiau 90 mm. |
| 14.3 | Rotoriaus apsisukimai: kintami, nepriklausomi nuo įrenginio judėjimo greičio, maksimalūs galimi iki 3000 aps. /min., su galimybe keisti rotoriaus sukimosi kryptį. |
| 14.4 | Apsaugos nuo atsitiktinių darbo proceso produktų išmetimo: įrengtos apsaugos pjovimo įrangos priekyje ir gale, gale grandininės apsaugos su pritvirtintomis metalinėmis plokštelėmis arba metalinės laisvai svyruojančios plokštelės. |
| 14.5 | Priėmimo gaubtas: priekinėje įrangos dalyje įrengtas mechaniniu būdu iš valdymo pulto pakeliamas/nuleidžiamas gaubtas, palengvinantis smulkinamos augmenijos priėmimą. |
| 14.6 | Nulenkimo rėmas: priekinėje įrangos dalyje, per visą įrenginio plotį įrengtas augmeniją palenkiantis (suteikiantis pradinį posvyrio kampą) rėmas. |
| 14.7 | Smulkinimo elementai: įtvirtinami ir fiksuojami ant veleno-rotoriaus varžtais. Išdėstyti spirale per visą veleno – rotoriaus ilgį. Darbinis paviršius – kietmetalio elementas. |
| 14.8 | Medienos smulkinimo įrangos svoris: konstrukcinio tvirtumo užtikrinimui ne mažiau 400 kg. |
| 14.9 | Hidraulikos pajungimas prie mašinos: greito pajungimo /atjungimo jungtis hidraulikai, nenaudojant papildomų įrankių |
| 15. | Dokumentacija |
| 15.1 | Savaeigio mechanizmo eksploatavimo ir aptarnavimo dokumentacija originalo ir lietuvių kalba, darbinės įrangos sertifikatai, techniniai pasai, pateikiami ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną. |
| 16. | Mokymai |
| 16.1 | Tiekėjas darbui su Savaeigiu mechanizmu ir darbiniais įrenginiais bei transporto kontrolės sistema apmoko ne mažiau kaip 2 darbuotojus iš RP. |
| 16.2 | Savaeigio mechanizmo pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Savaeigį mechanizmą, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos operatorių mokymus, užtikrinančius Savaeigio mechanizmo teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius Savaeigio mechanizmo teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. |
| 16.3 | Patvirtinantis pažymėjimas: teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui / iams. Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. |
| 16.4 | Operatoriaus vadovas lietuvių kalba, atsarginių detalių katalogas popierinis, arba mobilios programėlės formate anglų, arba lietuvių kalba. |
| 17. | Transporto kontrolės sistema |
| 17.1. | Sumontuota pirkėjo naudojama transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įranga kartu su vairuotojo identifikavimo įrenginiu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Suderinimui ir prijungimui prie transporto kontrolės sistemos naudojama pirkėjo telemetrinė įranga. GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita iki prekės perdavimo pirkėjui dienos. |
| 17.2 | Įranga fiksuoja sekančius darbo duomenis: 1. buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 3. duomenis apie degalų kiekį bake ir faktiškai sunaudotus degalus; 4. užtikrina operatoriaus autorizavimą. |
| 18. | Kiti reikalavimai |
| 18.1 | Kartu su Savaeigiu mechanizmu pateikiamas rinkinys, reikalingas kasdieniam aptarnavimui ir tepimo švirkštas su privalomo tepalo tūtele. |
| 18.2 | Pirmos pagalbos vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė. |
| 18.3 | Siūlomas Savaeigis mechanizmas ir darbinė įranga turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir ES standartus, turėti ir pateikti atitikties sertifikatą (lietuviu kalba), pagamintas serijinėje gamyboje, patikrinimui pateikti oficialios internetinės svetainės adresą |
| 18.4 | Savaeigis mechanizmas ir darbinė įranga turi būti pristatytas ne vėliau, kaip per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, adresu: Miškininkų g, 4, LT- 87151, Telšiai |
| 19. | Garantija, garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų techninė specifikacija |
| 19.1 | Garantija – ne mažiau 24 mėn. visam savaeigiam įrenginiui arba 2000 moto valandų. Darbinei įrangai garantija ne mažiau kaip 12 mėn. Garantinis aptarnavimas prasideda nuo savaeigio įrenginio priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 19.2 | Savaeigio mechanizmo techninio aptarnavimo, remonto trukmė pasibaigus 19.1 punkte nustatytai garantijai – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai / 2000 moto valandų (imtinai), priklausomai kas pirmiau baigsis. |
| 19.3 | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą: tiekėjas turi būti siūlomos prekės (įskaitant ir papildomą pjovimo-mulčiavimo įrangą) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės (viso komplekto) techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |
| 19.4 | Ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija suteiktoms paslaugoms bei pateiktoms detalėms. |
| 19.5 | Savaeigio mechanizmo garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – paslaugos) turi būti atliekamos laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, technologinių operacijų sekos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos(ų) reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. |
| 19.6 | Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti eksploatacijos instrukcijoje. |
| 19.7 | Teikiant paslaugas privaloma naudoti tik naujas atsargines detales, kurios turi atitikti Savaeigių mechanizmų gamyklų gamintojų techninius reikalavimus. |
| 19.8 | Teikiant paslaugas Tiekėjas užtikrina ir atsako už Pirkėjo Savaeigio mechanizmo saugumą. Tiekėjas už Pirkėjo Savaeigio mechanizmo praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte. |
| 19.9 | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai: pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. |
| 19.10 | Privalomi techniniai aptarnavimai: suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginių parkavimo vietą. |

* Tiekėjo pasiūlytas Savaeigis mechanizmas ir darbinė įranga (toliau  - Prekė) atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

Pastaba: Nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės
ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus
(t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus
procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant
perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo
įrodymas yra tiekėjo pareiga.

4. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

4.1. Prekės gamintojas(ai) pateikia pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: gamintojo deklaraciją, kurioje nurodoma siūlomas technika atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomo įsigyti Prekės modelio, tikslios šio dokumento 1 lentelėje reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

4.2. Jeigu tiekėjas nėra Prekės gamintojas arba jo atstovas, jis kartu su Pasiūlymu pateikia Prekės gamintojo(ų) arba gamintojo(ų) atstovo(ų) pasirašytus techninius dokumentus arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: (deklaraciją), kuriame nurodoma siūlomas Prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomo įsigyti Prekės modelio, tikslios šio dokumento 1 lentelėje reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

4.3. Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta Prekės atitiktis Techninės
specifikacijos reikalavimams pasirašo Prekės gamintojo(ų) atstovas(ai), kartu pateikiamas
dokumentas, įrodantis, kad jis(jie) yra įgaliotas(i) Prekės gamintojo(ų) atstovas(ai).
4.4. Gamintojo deklaracijoje turėtų būti pateikta tokia minimali informacija:
4.4.1 gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, išduodančio deklaraciją, pavadinimas ir išsamus įmonės
adresas;
4.4.2 gaminio identifikavimas (pavadinimas, tipo ar modelio numeris ir bet kokia tinkama
papildoma informacija);

4.4.3 visos atitinkamos nuostatos kurių buvo laikomasi; tiksliai ir aiškiai nurodyti standartai ar kiti
norminiai dokumentai (pavyzdžiui, nacionaliniai techniniai standartai ir specifikacijos) (jei
taikoma);
4.4.4 siūlomo įsigyti Prekės modelio, tikslios šio dokumento 1 lentelėje reikalaujamų/nustatytų
parametrų reikšmės;

4.4.5 deklaracijos išdavimo data; parašas ir pavadinimas ar kitas lygiavertis įgaliotojo asmens
ženklas.
2.5. Servisų sąrašas, adresas bei dokumentas, patvirtinantis kad tiekėjas yra siūlomo
Prekės gamintojas arba gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti Prekės garantinį techninį
aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo
įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti Prekės garantinį ir techninį
aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu.

---------------------

.