Pirkimo sąlygų 2 priedas

UKMERGĖS RAJONO VIETINIŲ KELIŲ IR GATVIŲ EISMO REGULIAVIMO IR SAUGUMO PRIEMONIŲ EKSPLOATAVIMO, PRIEŽIŪROS IR ĮRENGIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kelio ženklų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių techninė priežiūra tai nuolatiniai kelio elementų priežiūros darbai, užtikrinantys saugų eismą ir reikiamą kelio bei jo statinių tarnavimo laiką. Eksploatavimui priskiriama mažos apimties kelio elementų taisymo darbai bei nuolatinė priežiūra vasarą ir žiemą, vadovaujantis Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvais KPV PN 25 reikalavimais.

Kelio ženklų gamybos ir montavimo darbai atliekami pagal LST EN 12899-1:2008, bendruosius ir techninius reikalavimus ir pagal patvirtintas LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles“ ir pagal patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-81 „Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo         taisykles“ .

Visos tiekėjo medžiagos ir įranga turi būti nauja ir atitinkančiuos Lietuvoje galiojančius standartus ir normas.

Darbų kiekiai yra orientaciniai ir bus atliekami pagal užsakovo finansines galimybes ir faktinį poreikį.

Kelio ženklų stovams, tvirtinimo apkaboms ir varžtams  naudoti cinkuotas medžiagas. Tvirtinimo elementams naudoti ne žemesnės kaip S 235 arba lygiavertės klasės plieną pagal standartą LST EN 10025-1:2004, LST EN 10025-2:2019, jie taip pat turi būti karštai apcinkuoti pagal standartą LST EN ISO 1461:2009. Varžtai, poveržlės ir veržlės, naudojamos pritvirtinti ženklo skydą pagaminti iš cinkuotos metalo, LR 8 arba lygiavertės klasės.

Reikalavimai  darbų vykdymo zonoje:

- darbų zonoje užtikrinti saugias darbo sąlygas;

- kelio ženklų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių montavimo metu užtikrinti antžeminių ir požeminių komunikacijų bei gatvių dangos saugą objekto ribose, pažeidus jas, atstatyti savo lėšomis;

- dirbdamas objekte vykdytojas atsako už eismo saugumą objekto ribose, atlikęs užduotyje numatytus darbus išveža statybines šiukšles.

Techninės priežiūros ir įrengimo darbus sudaro techniniai - organizaciniai darbai, mėnesinės atsiskaitomosios ataskaitos už darbus vedimas, operatyvinis pagal gautus signalus techninių eismo reguliavimo priemonių aptarnavimas, gedimų šalinimas ir lokalizavimas (žr. 1 lentelę), kelio ženklų ir kitų eismo saugumo gerinimo priemonių būklės tikrinimas, atliktų darbų dokumentacijos vedimas ir operatyvios informacijos apie vykdomus darbus teikimas užsakovui (informacija apie gedimus ir jų šalinimą  – nedelsiant telefonu arba el. paštu kiekvieną darbo dieną iki 11 val.).

1 lentelė. Techninių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių eksploatavimo, priežiūros ir įrengimo darbų aprašas

Kelio ženklai

| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| --- | --- | --- |
| Estetinė būklė | Dulkės, purvas, naftos produktai nuo ženklų turi būti nuvalomi Vytauto g., Kęstučio a., Kauno g., Gedimino, Deltuvos, Antakalnio ir Vilniaus gatvėse: |  |
|  | pirmą kartą pavasarį – iki: | balandžio 25 d. |
|  | po to – iki žiemos sezono: | 1 kartą |
|  | žiemą prilipęs sniegas visose miesto gatvėse, kai: | ženklai neįskaitomi |
| Pažaidos | Sulaužyti arba pavogti ženklai turi būti pakeičiami visose miesto gatvėse: |  |
|  | įspėjamieji, draudžiamieji, pirmumo ženklai – per | 1 darbo dieną |
|  | kiti ženklai – per: | 3 darbo dienas |
|  | Visose miesto gatvėse šviesą atspindinčių ženklų užrašuose pažeistos plėvelės neturi būti daugiau kaip | 10% plėvelės ploto |
|  | Atsiradę didesni šviesą atspindinčios plėvelės pažeidimai visose miesto gatvėse turi būti ištaisomi, pakeičiant ženklus naujais: |  |
|  | – įspėjamieji draudžiamieji, pirmumo ženklai – per | 1 darbo dieną |
|  | kiti ženklai – per: | 3 darbo dienas |
| Techninė būklė | Esamų ženklų visose miesto gatvėse tvirtinimo nuokrypiai nuo standartinių dydžių neturi būti didesni kaip |  |
|  | tvirtinimo aukštis | 5 cm |
|  | apatinės briaunos horizontalumas | 1,5 cm/1 m |
|  | Atsiradus didesniems nuokrypiams, ženklai visose miesto gatvėse turi būti pataisomi per: | 2 savaites |

Kelio ženklų atramos

| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| --- | --- | --- |
| Estetinė būklė | Atramos kelio ženklams visose miesto gatvėse turi būti cinkuotos arba padengtos kita apsaugine danga pagal galiojančių norminių dokumentų nurodymus | taip |
| Paviršių pažaidos | Dažytų paviršių pažeidimų neturi būti daugiau kaip | 15% paviršiaus ploto |
|  | Metalinėse atramose visose miesto gatvėse neturi būti įlenkimų, rūdžių pažeistų plotų, o atsiradus šioms pažaidoms, jos turi būti ištaisomos: |  |
|  | pavasarį – iki: | balandžio 25 d. |
|  | vėliau – per: | 1 mėnesį |
| Atramų deformacijos | Visose miesto gatvėse neturi būti atramų, pakrypusių daugiau kaip iki | 3 cm/1 m |
|  | Daugiau pakrypusios atramos visose miesto gatvėse turi būti pataisomos per: | 15 parų |
|  | Sulaužytos, deformuotos atramos, jas pastebėjus, visose miesto gatvėse turi būti pakeičiamos, o iki jų pakeitimo turi būti pastatomi laikini kelio ženklai | taip |
|  | Sulaužytos, deformuotos metalinės atramos visose miesto gatvėse turi būti pakeičiamos per: | 10 parų |

Signaliniai stulpeliai

| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| --- | --- | --- |
| Estetinė būklė | Nuo stulpelių turi būti nuvalomi purvas, naftos produktų dėmės |  |
|  | vieną kartą pavasarį – iki | balandžio 25 d. |
|  | Žiemą nuo šviesos atšvaitų, nustojus snigti ir/ar pustyti arba pabaigus valyti sniegą nuo kelio, turi būti nuvalomas prilipęs sniegas per | 3 paras |
|  | Pakrypusių, išvirtusių, suskilusių arba sulaužytų signalinių stulpelių neturi būti | taip |
| Techninė būklė | Nuokrypiai neturi būti didesni kaip: |  |
|  | ašies plane | 10,0 cm |
|  | stulpelių aukščių nuokrypiai nuo projektinio | 5,0 cm |
|  | stulpelių vertikalumas | 2,0 cm/1 m (4,0 cm/1 m) |
| Pažaidos | Išversti, pakrypę, sulaužyti stulpeliai, jei nėra įšalo, turi būti atstatomi arba pakeičiami per: | 1 mėnesį |
|  | Dažyto paviršiaus nutrupėjimų neturi būti daugiau kaip | 30 ploto |
|  | Atsiradus didesniems paviršiaus nutrupėjimams, turi būti, pakeisti naujais per: | 10 parų |

Greitį mažinantys kalneliai

| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| --- | --- | --- |
| Techninė būklė | Kalneliai neturi judėti ir slankioti ant asfalto dangos | iki 5 mm |
|  | Kalnelio tvirtinimo varžtai neturi būti atsipalaidavę ir išsikišę virš kalnelio paviršiaus | iki 2 mm |
| Pažaidos | Išilginėje kalnelių juostoje negali būti atitrūkusių pavienių segmentų, kurie turi būti pakeičiami per: | 3 paras |
|  | Esant pažeistai asfalto dangai, kai nebeįmanoma kalnelio varžtų pritvirtinti toje pačioje vietoje, suderinus su perkančiąja organizacija, turi būti klojama nauja asfalto dangos juosta, prie kurios iš naujo tvirtinami visi kalnelių segmentai per: | 1 mėnesį |

Nauji kelio ženklai

| Rodikliai | Reikalavimai | Normatyvas |
| --- | --- | --- |
| Įrengiami pagal Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles ir Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisykles | Įrengiami pagal savivaldybės administracijos Kelių eismo saugumo komisijos protokolinius sprendimus per: | 7 paras |

# UKMERGĖS MIESTO GATVIŲ EISMO REGULIAVIMO IR SAUGUMO PRIEMONIŲ EKSPLOATAVIMO, PRIEŽIŪROS IR ĮRENGIMO DARBŲ KIEKIAI 1 METAMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eismo reguliavimo priemonių apžiūra, apvažiuojant miesto gatves | kartai | 52 |
| 2. | Dulkių, purvo, naftos produktų nuvalymas nuo kelio ženklų Vytauto g., Kęstučio a., Kauno g., Gedimino, Deltuvos, Antakalnio ir Vilniaus g. | vnt. | 986 |
| 3. | Prilipusio sniego nuvalymas nuo kelio ženklų | vnt. | 150 |
| 4. | Įlenktų ženklų skydų ištaisymas | vnt. | 100 |
| 5. | Vienpusių kelio ženklų skydų pakeitimas naujais rankiniu būdu | vnt. | 60 |
| 6. | Kelio ženklų tvirtinimo nuokrypių pataisymas | vnt. | 150 |
| 7. | Atramų kelio ženklams apsauginės dangos dažymas | vnt. | 50 |
| 8. | Pakrypusių atramų pataisymas | vnt. | 100 |
| 9. | Deformuotų atramų išlyginimas | vnt. | 35 |
| 10. | Sulaužytų, nepataisomai deformuotų atramų keitimas, pastatant laikinus kelio ženklus | vnt. | 25 |
| 11. | Dulkių, purvo, naftos produktų, prilipusio sniego nuvalymas nuo plastikinių signalinių stulpelių | vnt. | 73 |
| 12. | Išverstų, pakrypusių signalinių stulpelių atstatymas | vnt. | 25 |
| 13. | Naujų signalinių stulpelių pastatymas | vnt. | 35 |
| 14. | Esamų greitį mažinančio kalnelio segmentų tvirtinimas | vnt. | 30 |
| 15. | Įtrūkusių, sulaužytų greitį mažinančių kalnelio segmentų keitimas naujais | vnt. | 20 |
| 16. | Naujos asfalto dangos 1 m pločio įrengimas greičio mažinimo kalnelių tvirtinimui, kartu su kalnelių demontavimu ir montavimu naujoje vietoje | m | 36 |
| 17. | Medžių, krūmų šakų, mažinančių kelio ženklų matomumą, nupjovimas | vnt. | 35 |
| 18. | Vienpusių kelio ženklų skydų įrengimas ant metalinių vienstiebių atramų su betoniniu pamatu | vnt. | 40 |
| 19. | Veidrodinių ženklų įrengimas ant metalinių vienstiebių atramų su betoniniu pamatu | vnt. | 10 |
| 20. | Kelio ženklų „Gyvenamoji zona“ su vienu skydu įrengimas ant metalinių vienstiebių atramų su betoniniu pamatu | vnt. | 10 |
| 21. | Kelio ženklų „Gyvenamoji zona“ su dviem skydais įrengimas ant metalinių vienstiebių atramų su betoniniu pamatu | vnt. | 10 |

Pateikiama dokumentacija: sąskaita – faktūra; bei pažyma apie atliktus darbus F3 (1 vnt.) ir  atliktų darbų aktai F2 (1 vnt.) pasirašyti techninio prižiūrėtojo.

_______________________________________