PELKĖTŲ TERITORIJŲ PRIEŽIŪROS TRAKTORIAUS SU DARBINE ĮRANGA

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

1. Pirkimo objektas:

1.1. Pelkėtų teritorijų priežiūros traktorius su darbine įranga (toliau - Prekė), ir jo techninio aptarnavimo bei remonto paslaugų pirkimas.

1.2. Perkamas prekių kiekis – 1 kompl.

1.3. BVPŽ kodas – 16600000-1 (Specialiosios žemės ar miškų ūkio mašinos), papildomas BVPŽ kodas - 50100000-6 (Transporto priemonių ir su jomis susijusių įrenginių remonto, priežiūros ir kitos paslaugos).

1.4. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

1.5. Prekės pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus:

1.5.1. Vykdomas pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimus. Perkančioji organizacija nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus: Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, perkama Prekė yra ilgo naudojimo, jos dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama. Vadovaudamasi Tvarkos aprašo 4.4.4.5. punktu, Prekė, t. y. metalinės konstrukcijos ir dalys virtusios atliekomis yra tinkamos perdirbimui.

1.5.2. Prekė turi atitikti Europos deginių emisijos standartą: varikliui ne žemesnį nei Stage V.

2.  Pirkimo objekto pritaikymo sritis:

2.1. Pelkėtų teritorijų priežiūros traktorius su darbine įranga bus naudojamas gamtosauginių priemonių įgyvendinimui

3. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama prekė.

# 3.1 Prekė turi atitikti techninius parametrus *:

| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Paskirtis - mechanizuotiems gamtotvarkos (sumedėjusios ir žolinės augmenijos smulkinimui pelkėtose teritorijose) darbams vykdyti. |  |  |
| 1.2 | Nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2026 metais, pilnai sukomplektuota, parengta darbui ir turėti standartinę įrangą, (serijinės gamybos, ne vienetinis modelis), atitinkančią gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, nacionalinių ir / arba ES standartų ir teisės aktų reikalavimus. Darbinė įranga turi būti pritaikyta dirbti su perkamu vikšriniu traktoriumi. |  |  |
| 1.3 | Darbinė įranga turi būti pritaikyta dirbti su perkamu pelkėtų teritorijų priežiūros vikšriniu traktoriumi. |  |  |
| 2. Techniniai rodikliai traktoriui: |  |  |
| 2.1 | Variklis keturtaktis, aušinamas skysčiu. Naudojamas kuras - dyzelinas. Variklis atitinkantis traktoriaus galiojantį 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1628 „Dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama direktyva 97/68/EB, nuostatų įgyvendinimo“ (aktuali redakcija) arba lygiaverčius standartus. Privalo atitikti Europos deginių emisijos standartą varikliams ne žemesnį nei Stage V. |
| 2.2 | Variklio cilindrų skaičius - ne mažiau 4 |
| 2.3 | Varikio galia - ne mažiau 54 kW / 74 AG |
| 2.4 | Maksimalus sukimo momentas - ne mažiau 470 Nm |
| 2.5 | Degalų bako talpa - ne mažiau 60 litrų |
| 2.6 | Transmisija - hidrostatinė, su ne mažiau kaip 2 siurbliais |
| 2.7 | Darbinis tūris - ne mažiau 2 x 730 cm3/aps. |
| 2.8 | Maksimalus slėgis - ne mažiau 390 barų |
| 2.9 | Transmisijos siurblių darbinis tūris - ne mažiau 2 vnt. x 50 cm3 |
| 2.10 | Maksimalus slėgis - ne mažiau 390 barų |
| 2.11 | Pagalbiniai siurbliai - nuo 6,0 cm3/aps. iki 20,0 cm3/aps. |
| 2.12 | Pagalbinių siurblių maksimalus slėgis - ne mažiau 230 barų |
| 2.13 | Alyvos srautas (esant 2300 aps./min.) - nuo 16 l/min. iki 45 l/min. |
| 2.14 | Hidraulinės sistemos dydis - ne mažiau 90 litrų |
| 2.15 | Vikšrai guminiai |
| 2.16 | Vikšrų sistema su „plaukiojančiomis“ pavažomis ir hidrauliniu įtempimu |
| 2.17 | Vikšrų plotis - ne siauresni nei 600 mm |
| 2.18 | Spaudimas į gruntą (be krovinio) - ne daugiau 0,1 baro |
| 2.19 | Eiga hidraulinė |
| 2.20 | Maksimalus greitis - ne mažiau 20 km/val. |
| 2.21 | Svoris (tuščios mašinos) - ne daugiau 2600 kg |
| 2.22 | Maksimalus traukiamas svoris - ne mažiau 3200 kg |
| 2.23 | Maksimalioji keliamoji galia ant priekinės tritaškės jungties - ne mažiau 1000 kg |
| 2.24 | Maksimalioji keliamoji galia ant galinės tritaškės jungties - ne mažiau 1200 kg |
| 2.25 | Galios tiekimo velenas (GTV) - hidrostatinis variklis su 540 aps./min. |
| 2.26 | Priekinio / galinio GTV variklio galia (540 aps./min.) - ne mažiau 50 kW |
| 2.27 | Priekinio / galinio GTV alyvos srautas (2000 aps./min.) - ne mažiau 100 l/min. |
| 2.28 | Maksimalus slėgis - ne mažiau 390 barų |
| 2.29 | Kabina 3 asmenims, su šildymu, vėdinimu, oro kondicionavimu |
| 2.30 | Antikorozinis padengimas - važiuoklė, kabina, kėbulas cinkuoti |
| 2.31 | Reversinis ventiliatorius radiatoriaus automatiniam aušinimui |
| 2.32 | Gabaritinis plotis - ne daugiau 2400 mm (su sumontuota numatyta darbine įranga) |
| 2.33 | Gabaritinis ilgis - ne daugiau 4800 mm (su sumontuota numatyta darbine įranga) |
| 2.34 | Gabaritinis aukštis - ne daugiau 3200 mm (su sumontuota numatyta darbine įranga) |
| 3. Techniniai rodikliai darbinei įrangai - Miško freza: |  |  |
| 3.1 | Pjaunamosios darbinis plotis - ne mažiau nei 1500 mm |  |  |
| 3.2 | Įrenginio svoris - ne daugiau 600 kg |  |  |
| 3.3 | Pjaunamosios peiliai (nagai) - fiksuoti ant veleno, pagaminti iš volframo karbido |  |  |
| 3.4 | Peilių (nagų) kiekis - ne mažiau 36 vnt. |  |  |
| 3.5 | Korpusas pagamintas iš abrazyviniam nusidėvėjimui atsparaus plieno |  |  |
| 3.6 | Apsauga nuo taškymo (grandinės ar lygiavertė apsauga) |  |  |
| 3.7 | Smulkinamos augmenijos maksimalus diametras - ne mažiau 100 mm |  |  |
| 3.8 | Medelių vertimo rėmas |  |  |
| 3.9 | Pavara hidraulinė |  |  |
| 3.10 | Gabaritinis plotis - ne daugiau 1800 mm |  |  |
| 3.11 | Rotoriaus skersmuo - ne mažiau 325 mm |  |  |
| 3.12 | Priešpeiliai - ne mažiau 3-jų eilių |  |  |
| 4. Techniniai rodikliai darbinei įrangai - Augalijos smulkintuvas / pjaunamoji: |  |  |
| 4.1 | Smulkintuvo darbinis plotis - ne mažiau 1450 mm |  |  |
| 4.2 | Korpusas pagamintas iš metalo |  |  |
| 4.3 | Plaktukų kiekis - ne mažiau 18 vnt. |  |  |
| 4.4 | Plaktuko svoris - ne mažiau 1,4 kg |  |  |
| 4.5 | Rotoriaus sukimosi greitis - ne mažiau 1600 aps./min |  |  |
| 4.6 | Smulkintuvo svoris - ne daugiau 400 kg |  |  |
| 4.7 | Pavara hidraulinė |  |  |
| 4.8 | Turi veikti stovinčiame vandenyje, ne mažiau 350 mm gylio |  |  |
| 4.9 | Smulkinamos augmenijos maksimalus diametras - ne mažiau 40 mm |  |  |
| 4.10 | Papildomai pridedama 2 komplektai plaktukų ir jų tvirtinimo varžtų |  |  |
| 4.11 | Susmulkintos augalijos surinkimo (transportavimo į talpą) mechanizmas - nuo smulkinimo įrenginio sukuriamo oro srauto |  |  |
| 4.12 | Susmulkintos augmenijos surinkimas į talpą, ne mažiau 2000 mm aukštyje |  |  |
| 4.13 | Susmulkintos augmenijos išmetimo kanalo valdymas elektrinis, su kampo reguliavimu, bei skaitmeninė kamera kabinoje |  |  |
| 5. Techniniai rodikliai darbinei įrangai - Susmulkintos augalijos surinkimo talpa: |  |  |
| 5.1 | Susmulkintos augalijos surinkimo talpos tūris - ne mažiau nei 8 m3 |  |  |
| 5.2 | Talpos korpusas pagamintas iš lengvos ir nerūdijančios medžiagos (aliuminio ar lygiavertės) |  |  |
| 5.3 | Talpos svoris - ne daugiau 250 kg |  |  |
| 5.4 | Talpos valdymas vykdomas iš kabinos |  |  |
| 6. Informacijos sistemos: |  |  |  |
| 6.1 | Sumontuota pirkėjo naudojama transporto kontrolės ir degalų elektroninės apskaitos įranga kartu su vairuotojo identifikavimo įrenginiu, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti borto kompiuterio duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Suderinimui ir prijungimui prie transporto kontrolės sistemos naudojama pirkėjo telemetrinė įranga. GPS/GSM pagrindu – tiekėjo sąskaita iki prekės perdavimo pirkėjui dienos. |  |  |
| 6.2 | Įranga fiksuoja sekančius darbo duomenis: 1. buvimo vietą ir judėjimą žemėlapyje; 2. variklio būsenas (užvesta, neužvesta, kiek laiko dirba); 3. duomenis apie degalų kiekį bake ir faktiškai sunaudotus degalus; 4. užtikrina operatoriaus autorizavimą. |  |  |
| 7. Kiti reikalavimai: |  |  |
| 7.1 | Visa įranga privalo būti surinkta ir pilnai paruošta ekploatacijai |  |  |
| 7.2 | Tiekėjas darbui su traktoriumi ir įrenginiais bei transporto kontrolės sistema apmoko ne mažiau kaip 2 darbuotojus iš RP. |  |  |
| 7.3 | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: - teorinius ir praktinius eksploatacijos operatorių mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. - techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. |  |  |
| 7.4 | Operatoriaus vadovas lietuvių kalba, atsarginių detalių katalogas popierinis, arba mobilios programėlės formate anglų, arba lietuvių kalba. |  |  |
| 7.5 | Pirmos pagalbos vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, liemenė. |  |  |
| 7.6 | Siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir ES standartus, turėti ir pateikti atitikties sertifikatą (lietuviu kalba), pagamintas serijinėje gamyboje, patikrinimui pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. |  |  |
| 7.7 | Kartu su Prekė (traktoriumi su darbine įranga) turi būti pateikiamas įrankių rinkinys, reikalingas kasdieniam aptarnavimui ir tepimo švirkštas su privalomo tepalo tūtele. |  |  |
| 7.8 | Prekė (traktorius) turi būti užregistruotas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka perkančiosios organizacijos vardu ir jam suteiktas valstybinio numerio ženklas. |  |  |
| 7.9 | Prekė (traktorius su darbine įranga) turi būti pristatytas ne vėliau, kaip per 12 (dvylika) mėn. po pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, adresu: Miško g. 1, Giedručių k., Šakių sen., LT-71106 Šakių r. sav. |  |  |
| 8. Garantijų ir garantinio remonto reikalavimai |  |  |
| 8.1 | Prekės (traktoriaus) garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. / 1500 moto valandų (kas sueis greičiau). Garantija darbinei įrangai - ne mažiau kaip 12 mėn. Garantinis aptarnavimas prasideda nuo prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |  |  |
| 8.2 | Prekės (traktoriaus ir darbinės įrangos) techninio aptarnavimo, remonto trukmė pasibaigus 8.1 punkte nustatytai garantijai – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai / 2000 moto valandų, priklausomai kas sueis greičiau. |  |  |
| 8.3 | Ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija suteiktoms paslaugoms bei pateiktoms detalėms. |  |  |
| 8.4 | Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą: tiekėjas turi būti siūlomos prekės (įskaitant ir darbinę įrangą) gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės (viso komplekto) techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |  |  |
| 8.5 | Įrenginio garantinio remonto ir techninio aptarnavimo paslaugos (toliau – paslaugos) turi būti atliekamos laikantis tinkamos ir techniniu požiūriu priimtinos remonto technologijos, technologinių operacijų sekos ir atitikti jo gamybos metu galiojusius techninius gamyklos gamintojos(ų) reikalavimus, jeigu teisės aktai nenustato naujų ar papildomų reikalavimų. |  |  |
| 8.6 | Variklio, transmisijos, stabdžių ir kitoms hidraulinėms sistemoms bei mazgams turi būti naudojamos alyvos, tepalai ir kiti techniniai skysčiai, numatyti eksploatacijos instrukcijoje. |  |  |
| 8.7 | Teikiant paslaugas privaloma naudoti tik naujas atsargines detales, kurios turi atitikti Prekės (traktoriaus ir darbinės įrangos) gamyklų gamintojų techninius reikalavimus. |  |  |
| 8.8 | Teikiant paslaugas Tiekėjas užtikrina ir atsako už Pirkėjo Prekės (traktoriaus ir darbinės įrangos) saugumą techninio aptarnavimo /remonto. Tiekėjas už Pirkėjo Prekės (traktoriaus ir darbinės įrangos) praradimą arba sugadinimą atsako jų rinkos verte. |  |  |
| 8.9 | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai: pardavėjas garantinio remonto ir techninio aptarnavimo darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. Šis terminas taikomas kai garantiniam remontui ir techniniam aptarnavimui naudojamoms medžiagos (tepalai, filtrai, peiliai, laikikliai). |  |  |
| 8.10 | Privalomi techniniai aptarnavimai: suteikiamu garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginių parkavimo vietą. |  |  |
| 8.11 | Pirkėjas remonto paslaugas priima pasirašydamas Prekės (traktoriaus ir darbinės įrangos) remonto priėmimo – perdavimo aktą. |  |  |

* Tiekėjo pasiūlyta Prekė (traktorius ir darbinė įranga) atitiks techninės specifikacijos reikalavimus, jei pateikti jų techninių rodiklių parametrai bus lygūs arba pranašesni už nurodytą reikalavimą arba pateks į nurodytą parametrų intervalą.

Pastaba: Nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės
ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus
(t. y. tiekėjas gali siūlyti ir atitinkamus lygiaverčius produktus ar procesus), nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus
procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta apibrėžiant
perkančiosios organizacijos ar partnerių turimus produktus ar esamus procesus). Lygiavertiškumo
įrodymas yra tiekėjo pareiga.

4. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su pasiūlymu:

4.1. Traktoriaus gamintojas(ai) pateikia pasirašytus techninius dokumentus arba kitus
lygiaverčius įrodymus: pvz.: gamintojo deklaraciją, kurioje nurodoma siūlomas Traktorius atitiktis
Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos –
siūlomo įsigyti Traktoriaus modelio, tikslios šio dokumento 1 lentelėje reikalaujamų/nustatytų
parametrų reikšmės.

4.2. Jeigu tiekėjas nėra Traktoriaus gamintojas arba jo atstovas, jis kartu su Pasiūlymu
pateikia Traktoriaus gamintojo(ų) arba gamintojo(ų) atstovo(ų) pasirašytus techninius dokumentus
arba kitus lygiaverčius įrodymus: pvz.: (deklaraciją), kuriame nurodoma siūlomas Traktorius atitiktis
Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos –

siūlomo įsigyti Traktoriaus modelio, tikslios šio dokumento 1 lentelėje reikalaujamų/nustatytų
parametrų reikšmės.

4.3. Jeigu dokumentą (deklaraciją), kuriame nurodyta Traktoriaus atitiktis Techninės
specifikacijos reikalavimams pasirašo Traktoriaus gamintojo(ų) atstovas(ai), kartu pateikiamas
dokumentas, įrodantis, kad jis(jie) yra įgaliotas(i) Traktoriaus gamintojo(ų) atstovas(ai).
4.4. Gamintojo deklaracijoje turėtų būti pateikta tokia minimali informacija:
4.4.1 gamintojo ar jo įgaliotojo atstovo, išduodančio deklaraciją, pavadinimas ir išsamus įmonės
adresas;
4.4.2 gaminio identifikavimas (pavadinimas, tipo ar modelio numeris ir bet kokia tinkama
papildoma informacija);

4.4.3 visos atitinkamos nuostatos kurių buvo laikomasi; tiksliai ir aiškiai nurodyti standartai ar kiti
norminiai dokumentai (pavyzdžiui, nacionaliniai techniniai standartai ir specifikacijos) (jei
taikoma);
4.4.4 siūlomo įsigyti Traktoriaus modelio, tikslios šio dokumento 1 lentelėje reikalaujamų/nustatytų
parametrų reikšmės;

4.4.5 deklaracijos išdavimo data; parašas ir pavadinimas ar kitas lygiavertis įgaliotojo asmens
ženklas.
2.5. Servisų sąrašas, adresas bei dokumentas, patvirtinantis kad tiekėjas yra siūlomo
Traktoriaus gamintojas arba gamintojo išduotas įgaliojimas atlikti Traktoriaus garantinį techninį
aptarnavimą garantiniu laikotarpiu, o jei sudaryta sutartis su ūkio subjektu, turinčiu gamintojo
įgaliojimą – pateikti ūkio subjektui gamintojo išduotą įgaliojimą atlikti Traktoriaus garantinį ir techninį
aptarnavimą bei sutartį su tuo ūkio subjektu.

---------------------