Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas siūlomai tinklo įrangai su pasiūlymu turi pateikti gamintojo autorizacijos raštą (angl. Manufacturer’s Authorization Form – MAF) adresuotą Perkančiajai organizacijai, patvirtinantį, kad siūloma įranga yra tiekiama per oficialų gamintojo platinimo kanalą (ne iš neautorizuotų šaltinių).

- Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo/partnerio raštas, patvirtinantis, kad siūloma įranga nėra įtraukta į gamintojo End-Of-Sale / End-Of-Sale announcement (pardavimo pabaiga/skelbimas apie pardavimo pabaigą), End-Of-Support (palaikymo pabaiga) sąrašus.

# Kompiuterinio tinklo įranga

Įranga gali būti užsakoma tiek po 1 produktą tiek komplektais.

## Komutatorius 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3. | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
| - 4. | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
| - 5. | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
| - 6. | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu | Ne mažiau kaip 24 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T |  |
| - 7. | 1GbE SFP prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C konsolės prievadas |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12MB |  |
| - 10. | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip: 56 Gbps, 40 Mpps |  |
| - 11. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
| - 12. | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az UDLD MVRP |  |
| - 13. | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 500 VLAN |  |
| - 14. | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID |  |
| - 15. | „Jumbo frames“ palaikymas | Ne mažiau kaip 9000 baitų paketai visuose prievaduose |  |
| - 17. | Multicast protokolų palaikymas | IGMPv3 MLD |  |
| - 18. | Saugumo funkcijos | Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą. Galimybė autentifikuoti ne mažiau dviejų vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based). TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, STP protokolų palaikymas. Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address lockout). BPDU apsauga (BPDU Port protection). STP apsauga (STP Root Guard). Galimybė naudoti LOOP PROTECT, DHCP SNOOPING, DYNAMIC ARP PROTECT saugumo funkcijas. Integruotas saugumo modulis ne žemesnio standarto kaip TPM 2.0. |  |
| - 19. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomas eilių valdymo metodas Strict Priority (SP). Turi būti paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ. |  |
| - 20. | Valdymo funkcijos | SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface |  |
| - 21. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | sFlow, RMON (4 grupės) |  |
| - 23. | Kitos funkcijos | Dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image) |  |
| - 25. | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
| - 26. | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3. | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
| - 4. | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
| - 5. | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
| - 6. | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu | Ne mažiau kaip 48 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T |  |
| - 7. | 1GbE SFP prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C konsolės prievadas |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12MB |  |
| - 10. | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 104 Gbps, 77 Mpps |  |
| - 11. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
| - 12. | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az UDLD MVRP |  |
| - 13. | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 500 VLAN |  |
| - 14. | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID |  |
| - 15. | „Jumbo frames“ palaikymas | Ne mažiau kaip 9000 baitų paketai visuose prievaduose |  |
| - 17. | Multicast protokolų palaikymas | IGMPv3 MLD |  |
| - 18. | Saugumo funkcijos | Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą. Galimybė autentifikuoti ne mažiau dviejų vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based). TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, STP protokolų palaikymas. Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address lockout). BPDU apsauga (BPDU Port protection). STP apsauga (STP Root Guard). Galimybė naudoti LOOP PROTECT, DHCP SNOOPING, DYNAMIC ARP PROTECT saugumo funkcijas. Integruotas saugumo modulis ne žemesnio standarto kaip TPM 2.0. |  |
| - 19. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomas eilių valdymo metodas Strict Priority (SP). Turi būti paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ. |  |
| - 20. | Valdymo funkcijos | SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface |  |
| - 21. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | sFlow, RMON (4 grupės) |  |
| - 23. | Kitos funkcijos | Dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image) |  |
| - 24. | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
| - 25. | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
| - 26. | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3. | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
| - 4. | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
| - 5. | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
| - 6. | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir POE+ funkcionalumu | Ne mažiau kaip 8 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T, palaikantys POE+ funkcionalumą kiekviename prievade |  |
| - 7. | 1GbE SFP prievadai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | POE+ galia | Ne mažiau kaip 67W |  |
|  | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C konsolės prievadas |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12MB |  |
| - 10. | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 20 Gbps, 14 Mpps |  |
| - 11. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
| - 12. | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az UDLD MVRP |  |
| - 13. | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 500 VLAN |  |
| - 14. | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID |  |
| - 15. | „Jumbo frames“ palaikymas | Ne mažiau kaip 9000 baitų paketai visuose prievaduose |  |
| - 17. | Multicast protokolų palaikymas | IGMPv3 MLD |  |
| - 18. | Saugumo funkcijos | Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą. Galimybė autentifikuoti ne mažiau dviejų vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based). TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, STP protokolų palaikymas. Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address lockout). BPDU apsauga (BPDU Port protection). STP apsauga (STP Root Guard). Galimybė naudoti LOOP PROTECT, DHCP SNOOPING, DYNAMIC ARP PROTECT saugumo funkcijas. Integruotas TPM saugumo modulis. |  |
| - 19. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomas eilių valdymo metodas Strict Priority (SP). Turi būti paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ. |  |
| - 20. | Valdymo funkcijos | SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface |  |
| - 21. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | sFlow, RMON (4 grupės) |  |
| - 23. | Kitos funkcijos | Dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image) |  |
| - 24. | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
| - 25. | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
| - 26. | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 4

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3. | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
| - 4. | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
| - 5. | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
| - 6. | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir POE+ funkcionalumu | Ne mažiau kaip 12 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T, palaikantys POE+ funkcionalumą kiekviename prievade |  |
| - 7. | 1GbE SFP prievadai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | POE+ galia | Ne mažiau kaip 139W |  |
|  | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C konsolės prievadas |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12MB |  |
| - 10. | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 32 Gbps, 23 Mpps |  |
| - 11. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
| - 12. | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az UDLD MVRP |  |
| - 13. | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 500 VLAN |  |
| - 14. | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID |  |
| - 15. | „Jumbo frames“ palaikymas | Ne mažiau kaip 9000 baitų paketai visuose prievaduose |  |
| - 17. | Multicast protokolų palaikymas | IGMPv3 MLD |  |
| - 18. | Saugumo funkcijos | Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą. Galimybė autentifikuoti ne mažiau dviejų vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based). TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, STP protokolų palaikymas. Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address lockout). BPDU apsauga (BPDU Port protection). STP apsauga (STP Root Guard). Galimybė naudoti LOOP PROTECT, DHCP SNOOPING, DYNAMIC ARP PROTECT saugumo funkcijas. Integruotas saugumo modulis ne žemesnio standarto kaip TPM 2.0. |  |
| - 19. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomas eilių valdymo metodas Strict Priority (SP). Turi būti paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ. |  |
| - 20. | Valdymo funkcijos | SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface |  |
| - 21. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | sFlow, RMON (4 grupės) |  |
| - 23. | Kitos funkcijos | Dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image) |  |
| - 24. | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
| - 25. | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
| - 26. | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 5

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3. | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
| - 4. | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
| - 5. | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
| - 6. | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir POE+ funkcionalumu | Ne mažiau kaip 24 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T, palaikantys POE+ funkcionalumą kiekviename prievade |  |
| - 7. | 1GbE SFP prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | POE+ galia | Ne mažiau kaip 370W |  |
|  | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C konsolės prievadas |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12MB |  |
| - 10. | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 56 Gbps, 40 Mpps |  |
| - 11. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
| - 12. | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az UDLD MVRP |  |
| - 13. | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 500 VLAN |  |
| - 14. | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID |  |
| - 15. | „Jumbo frames“ palaikymas | Ne mažiau kaip 9000 baitų paketai visuose prievaduose |  |
| - 17. | Multicast protokolų palaikymas | IGMPv3 MLD |  |
| - 18. | Saugumo funkcijos | Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą. Galimybė autentifikuoti ne mažiau dviejų vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based). TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, STP protokolų palaikymas. Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address lockout). BPDU apsauga (BPDU Port protection). STP apsauga (STP Root Guard). Galimybė naudoti LOOP PROTECT, DHCP SNOOPING, DYNAMIC ARP PROTECT saugumo funkcijas. Integruotas saugumo modulis ne žemesnio standarto kaip TPM 2.0. |  |
| - 19. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomas eilių valdymo metodas Strict Priority (SP). Turi būti paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ. |  |
| - 20. | Valdymo funkcijos | SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface |  |
| - 21. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | sFlow, RMON (4 grupės) |  |
| - 23. | Kitos funkcijos | Dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image) |  |
| - 24. | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
| - 25. | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
| - 26. | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 6

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3. | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
| - 4. | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
| - 5. | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
| - 6. | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir POE+ funkcionalumu | Ne mažiau kaip 48 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T, palaikantys POE+ funkcionalumą kiekviename prievade |  |
| - 7. | 1GbE SFP prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | POE+ galia | Ne mažiau kaip 370W |  |
|  | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C konsolės prievadas |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12MB |  |
| - 10. | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 104 Gbps, 77 Mpps |  |
| - 11. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
| - 12. | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az UDLD MVRP |  |
| - 13. | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 500 VLAN |  |
| - 14. | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID |  |
| - 15. | „Jumbo frames“ palaikymas | Ne mažiau kaip 9000 baitų paketai visuose prievaduose |  |
| - 17. | Multicast protokolų palaikymas | IGMPv3 MLD |  |
| - 18. | Saugumo funkcijos | Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą. Galimybė autentifikuoti ne mažiau dviejų vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based). TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, STP protokolų palaikymas. Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address lockout). BPDU apsauga (BPDU Port protection). STP apsauga (STP Root Guard). Galimybė naudoti LOOP PROTECT, DHCP SNOOPING, DYNAMIC ARP PROTECT saugumo funkcijas. Integruotas saugumo modulis ne žemesnio standarto kaip TPM 2.0. |  |
| - 19. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomas eilių valdymo metodas Strict Priority (SP). Turi būti paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ. |  |
| - 20. | Valdymo funkcijos | SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface |  |
| - 21. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | sFlow, RMON (4 grupės) |  |
| - 22. | Kitos funkcijos | Dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image) |  |
| - 24. | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
| - 25. | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
| - 26. | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 7

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3. | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
| - 4. | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
| - 5. | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
| - 6. | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir POE+ funkcionalumu | Ne mažiau kaip 24 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T, palaikantys POE+ funkcionalumą kiekviename prievade |  |
| - 7. | 1/10G SFP+ prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | POE+ galia | Ne mažiau kaip 370W |  |
|  | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C konsolės prievadas |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12MB |  |
| - 10. | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 128 Gbps, 95 Mpps |  |
| - 11. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
| - 12. | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az UDLD MVRP |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip 6vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant 10Gbps prievadus (jeigu apjungimui reikalingi specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 10Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
| - 13. | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 500 VLAN |  |
| - 14. | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID |  |
| - 15. | „Jumbo frames“ palaikymas | Ne mažiau kaip 9000 baitų paketai visuose prievaduose |  |
| - 17. | Multicast protokolų palaikymas | IGMPv3 MLD |  |
| - 18. | Saugumo funkcijos | Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą. Galimybė autentifikuoti ne mažiau dviejų vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based). TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, STP protokolų palaikymas. Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address lockout). BPDU apsauga (BPDU Port protection). STP apsauga (STP Root Guard). Galimybė naudoti LOOP PROTECT, DHCP SNOOPING, DYNAMIC ARP PROTECT saugumo funkcijas. Integruotas TPM saugumo modulis. |  |
| - 19. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomas eilių valdymo metodas Strict Priority (SP). Turi būti paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ. |  |
| - 20. | Valdymo funkcijos | SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface |  |
| - 21. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | sFlow, RMON (4 grupės) |  |
| - 23. | Kitos funkcijos | Dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image) |  |
| - 24. | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
| - 25. | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
| - 26. | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 8

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3. | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
| - 4. | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
| - 5. | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
| - 6. | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir POE+ funkcionalumu | Ne mažiau kaip 48 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T, palaikantys POE+ funkcionalumą kiekviename prievade |  |
| - 7. | 1/10G SFP+ prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | POE+ galia | Ne mažiau kaip 740W |  |
|  | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C konsolės prievadas |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 12MB |  |
| - 10. | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 176 Gbps, 98 Mpps |  |
| - 11. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
| - 12. | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az UDLD MVRP |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip 6vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant 10Gbps prievadus (jeigu apjungimui reikalingi specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 10Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
| - 13. | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 500 VLAN |  |
| - 14. | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID |  |
| - 15. | „Jumbo frames“ palaikymas | Ne mažiau kaip 9000 baitų paketai visuose prievaduose |  |
| - 17. | Multicast protokolų palaikymas | IGMPv3 MLD |  |
| - 18. | Saugumo funkcijos | Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą. Galimybė autentifikuoti ne mažiau dviejų vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based). TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, STP protokolų palaikymas. Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address lockout). BPDU apsauga (BPDU Port protection). STP apsauga (STP Root Guard). Galimybė naudoti LOOP PROTECT, DHCP SNOOPING, DYNAMIC ARP PROTECT saugumo funkcijas. Integruotas TPM saugumo modulis. |  |
| - 19. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomas eilių valdymo metodas Strict Priority (SP). Turi būti paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ. |  |
| - 20. | Valdymo funkcijos | SNMP v1/v2c/v3, Command Line Interface (CLI), WEB interface |  |
| - 21. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | sFlow, RMON (4 grupės) |  |
| - 23. | Kitos funkcijos | Dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image) |  |
| - 24. | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
| - 25. | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
| - 26. | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 9

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3. | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
| - 4. | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
| - 5. | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
| - 6. | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir POE+ funkcionalumu | Ne mažiau kaip 24 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T, palaikantys POE+ funkcionalumą kiekviename prievade |  |
| - 7. | 1/10G SFP+ prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | POE+ galia | Ne mažiau kaip 370W |  |
|  | Valdymo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. USB-C konsolės prievadas, ne mažiau kaip 1vnt. RJ45 konsolės prievadas |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 6MB |  |
| - 10. | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 128 Gbps, 95 Mpps |  |
| - 11. | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32000 adresų |  |
| - 12. | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.1D MAC Bridges IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees IEEE 802.1Q VLANs IEEE 802.1p Priority IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3az RPVST+ NTP UDLD MVRP |  |
|  | Komutatorių apjungimas | Turi būti galimybė apjungti ne mažiau kaip 8vnt. komutatorių į vieną loginį vienetą naudojant 10Gbps prievadus (jeigu apjungimui reikalingi specialūs kitokio tipo prievadai, jų greitaveika negali būti mažesnė negu 10Gbps). Apjungus du ar daugiau komutatorių į vieną loginį komutatorių turi būti galimybė valdyti juos kaip vieną, naudoti prievadų agregavimą iš skirtingų komutatorių. |  |
| - 13. | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 2000 VLAN |  |
| - 14. | Virtualių tinklų identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 4000 VLAN ID |  |
| - 15. | „Jumbo frames“ palaikymas | Ne mažiau kaip 9000 baitų paketai visuose prievaduose |  |
|  | Maršrutizuojančių protokolų (IPv4/IPv6) palaikymas | Palaikomi protokolai RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, ECMP. Turi būti palaikoma ne mažiau kaip 2000 IPv4 maršrutų, ne mažiau kaip 1000 IPv6 maršrutų. |  |
|  | VXLAN funkcionalumo palaikymas | Palaikomas statinis VXLAN funkcionalumas |  |
|  | Multicast protokolų ir funkcijų palaikymas | IGMP v2,v3 MLD PIM-DM, PIM-SM |  |
|  | Aukšto patikimumo protokolų ir funkcijų palaikymas | VRRP UDLD IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) |  |
| - 18. | Saugumo funkcijos | Vartotojų autentifikavimas IEEE 802.1X protokolu ir WEB sąsajos pagalba (web-based authentication). Galimybė autentifikuoti vartotoją pagal MAC adresą. Galimybė autentifikuoti ne mažiau dviejų vartotojų viename prievade naudojant skirtingus autentifikavimo metodus (IEEE 802.1X/Web based/Mac based). TACACS+, RADIUS, SSHv2, SSL, STP protokolų palaikymas. Galimybė apriboti prisijungimą pagal MAC adresus (MAC address lockout). BPDU apsauga (BPDU Port protection). STP apsauga (STP Root Guard). Galimybė naudoti LOOP PROTECT, DYNAMIC ARP PROTECT saugumo funkcijas. Integruotas TPM saugumo modulis. |  |
| - 19. | Paslaugos kokybės valdymo funkcijos | Turi būti palaikomi eilių valdymo metodai Strict Priority (SP), Deficit weighted round robin queuing (DWRR). Turi būti paketo žymėjimas (802.1p žyme) pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 (pagal OSI tinklo modelį) protokolą, TCP/UDP prievado numerį ir DiffServ. Turi palaikyti IP SLA for Voice balso srauto kokybės parametrų stebėsenai. |  |
| - 20. | Valdymo funkcijos | SNMP v2c/v3, Command Line Interface (CLI) |  |
|  | Tinklo srauto analitika ir valdymas | Turi palaikyti funkcionalumą: - stebėti ir analizuoti įvykius tinkle; - analizuoti pokyčius tinkle; - identifikuoti problemas tinkle; - saugoti konfigūracijas ir veikimo būklės duomenis. Analitikos modulis turi būti integruotas į komutatorių (arba turi būti pridedamas kaip atskira programinė įranga). |  |
| - 21. | Srautų stebėjimo funkcijų palaikymas | sFlow, RMON (4 grupės) |  |
| - 23. | Kitos funkcijos | Dviejų vidinės programinės įrangos versijų laikymas įrenginyje (dual flash image). REST API sąsajų palaikymas. Python skriptų palaikymas. |  |
| - 24. | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
| - 25. | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
| - 26. | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Modulinio komutatoriaus modulis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu ir POE+ funkcionalumu | Ne mažiau kaip 24 vnt. RJ45 10/100/1000 Base-T, palaikantys POE+ funkcionalumą kiekviename prievade. |  |
|  | Standartų palaikymas | IEEE 802.1AE MAC Security Standard (MACSec) standarto palaikymas. |  |
|  | Suderinamumas | Privalo būti pilnai suderinamas su LSMU naudojamais Aruba 5400R zl2 serijos komutatoriais |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 10

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Konstrukcija | Su LED arba lygiaverte indikacija kiekvienam komutaciniam lizdui, pasyvus aušinimas (fanless) |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
|  | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu | Ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
|  | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 10 Gbps, 7.4 Mpps |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 1 Mb |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
|  | Latentinis laikas | 100 Mb latentinis laikas ne daugiau kaip 4µSec, 1000 Mb latentinis laikas ne daugiau kaip 1µSec |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 11

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Konstrukcija | Su LED arba lygiaverte indikacija kiekvienam komutaciniam lizdui, pasyvus aušinimas (fanless) |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
|  | 10/100/1000 Base-T prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu | Ne mažiau kaip 8 vnt. |  |
|  | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 16 Gbps, 11.8 Mpps |  |
|  | Paketų buferio dydis | Ne mažiau kaip 2 Mb |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 8000 adresų |  |
|  | Latentinis laikas | 100 Mb latentinis laikas ne daugiau kaip 3µSec, 1000 Mb latentinis laikas ne daugiau kaip 2µSec |  |
|  | Standartų ir protokolų palaikymas | IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3az |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Bevielės prieigos taškas 1

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Ryšio standartų palaikymas | IEEE 802.11a/g IEEE 802.11b IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax Bluetooth 5 IEEE 802.15.4 Zigbee |  |
|  | Radijos | Ne mažiau kaip 2 radijos, ne mažiau kaip 2x2 MIMO srautai. OFDMA palaikymas. |  |
|  | Antenos | Integruotos antenos |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | Turi būti palaikoma ne mažesnė kaip 1.2Gbps sparta naudojant 5GHz |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Turi palaikyti ne žemesnio lygio nei WPA3, Enhanced Open saugumo standartus. Integruotas TPM saugumo modulis. |  |
|  | Spindulio formavimas | Turi būti palaikoma spindulio formavimo (beam-forming) technologija |  |
|  | VPN IPsec palaikymas ir sparta | Turi būti palaikoma ne mažesnė negu 500Mbps IPsec tunelio sparta |  |
|  | Laidinio tinklo prievadai | Ne mažiau kaip 5vnt. laidinio tinklo prievadų su automatiniu greitaveikos atpažinimu: - ne mažiau kaip 1vnt. RJ45, 100/1000/2500BASE-T prievadų, palaikančių POE; - ne mažiau kaip 4 vnt. RJ-45, 10/100/1000BASE-T prievadų, iš kurių ne mažiau kaip 2vnt. prievadų palaikančių POE+. |  |
|  | USB jungtys | Ne mažiau kaip 1vnt. USB 2.0 jungčių |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Per PoE prievadą arba išorinį maitinimo šaltinį. Komplektacijoje privalo būti nuolatinės srovės šaltinis. |  |
|  | BLE (Bluetooth Low Energy) standartas | Privalomas |  |
|  | Privalomi bevielės prieigos taško veikimo (valdymo) mechanizmai | Bevielės prieigos taškas turi palaikyti šiuos veikimo (valdymo) mechanizmus: autonominis (standalone), per šliuzą (gateway), debesų tipo valdymas. |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: automatinis Wi-Fi radijo dažnių valdymas, automatinis trukdžių (interference) įtakos mažinimo valdymas, belaidės Wi-Fi stotelės energijos suvartojimo stebėsena ir valdymas. |  |
|  | Palaikomas klientų skaičius | Ne mažiau kaip 256 vnt. per radiją |  |
|  | Palaikomų BSSID identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. per radiją |  |
|  | Montavimas | Komplektacijoje privalo būti stovas skirtas bevielio prieigos taško pastatymui ant darbui skirto stalo |  |
|  | Suderinamumas | Privalo būti pilnai suderinamas su LSMU naudojama AirWave valdymo sistema |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Bevielės prieigos taškas 2

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Ryšio standartų palaikymas | IEEE 802.11a/g IEEE 802.11b IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth 5 IEEE 802.15.4 Zigbee |  |
|  | Radijos | Ne mažiau kaip 3 radijos. Turi būti galimybė vienu metu naudoti dvi iš trijų turimų radijų 2,4GHz ir 5GHz arba 5GHz ir 6GHz. Ne mažiau kaip 2x2 MIMO srautai. OFDMA palaikymas. |  |
|  | Antenos | Integruotos įvairiakryptės (omni-directional) antenos |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | Turi būti palaikoma ne mažesnė kaip 2,4Gbps sparta naudojant 802.11ax 6GHz, ne mažesnė kaip 1,2Gbps sparta naudojant 802.11ax 5GHz |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Turi palaikyti ne žemesnio lygio nei WPA3, Enhanced Open saugumo standartus. Integruotas TPM saugumo modulis. |  |
|  | Spindulio formavimas | Turi būti palaikoma spindulio formavimo (beam-forming) technologija |  |
|  | Laidinio tinklo prievadai | Ne mažiau kaip 1vnt. RJ45, 100/1000/2500BASE-T prievadų, palaikančių POE |  |
|  | USB jungtys | Ne mažiau kaip 1vnt. USB 2.0 jungčių |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Per PoE prievadą. Papildomai turi būti galimybė prijungti nuolatinės srovės šaltinį. |  |
|  | BLE (Bluetooth Low Energy) standartas | Privalomas |  |
|  | Lokacijos nustatymo priemonių palaikymas | Turi būti GPS imtuvas. GPS imtuvas turi būti integruotas į bendrą sistemą. Jeigu bus naudojamas prijungiamas per USB GPS imtuvas, turi būti bent vienas laisvas USB prievadas kitiems įrenginiams pajungti. |  |
|  | Privalomi bevielės prieigos taško veikimo (valdymo) mechanizmai | Bevielės prieigos taškas turi palaikyti šiuos veikimo (valdymo) mechanizmus: autonominis (standalone), per šliuzą (gateway), debesų tipo valdymas. |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: automatinis Wi-Fi radijo dažnių valdymas, automatinis trukdžių (interference) įtakos mažinimo valdymas, belaidės Wi-Fi stotelės energijos suvartojimo stebėsena ir valdymas. |  |
|  | Palaikomas klientų skaičius | Ne mažiau kaip 512 vnt. per radiją |  |
|  | Palaikomų BSSID identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. per radiją naudojant 2.4GHz ir 5GHz radijas ir ne mažiau kaip 8vnt. per radiją naudojant 6GHz radiją |  |
|  | Montavimas | Komplektacijoje privalo būti laikiklis tvirtinimui ant lygaus paviršiaus, lubų ar pakabinamų lubų |  |
|  | Suderinamumas | Privalo būti pilnai suderinamas su LSMU naudojama AirWave valdymo sistema |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Bevielės prieigos taškas 3

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Ryšio standartų palaikymas | IEEE 802.11a/g IEEE 802.11b IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E Bluetooth 5 IEEE 802.15.4 Zigbee |  |
|  | Radijos | Ne mažiau kaip 3 radijos. Turi būti galimybė vienu metu naudoti visas tris radijas: 2,4GHz, 5GHz ir 6GHz. Ne mažiau kaip 2x2 MIMO srautai. OFDMA palaikymas. |  |
|  | Antenos | Integruotos įvairiakryptės (omni-directional) antenos |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | Turi būti palaikoma ne mažesnė kaip 2,4Gbps sparta naudojant 802.11ax 6GHz, ne mažesnė kaip 1,2Gbps sparta naudojant 802.11ax 5GHz. |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Turi palaikyti ne žemesnio lygio nei WPA3, Enhanced Open saugumo standartus. Integruotas TPM saugumo modulis. |  |
|  | Spindulio formavimas | Turi būti palaikoma spindulio formavimo (beam-forming) technologija |  |
|  | Laidinio tinklo prievadai | Ne mažiau kaip 2vnt. RJ45, 100/1000/2500BASE-T prievadų, palaikančių POE |  |
|  | USB jungtys | Ne mažiau kaip 1vnt. USB 2.0 jungčių |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Per PoE prievadą. Papildomai turi būti galimybė prijungti nuolatinės srovės šaltinį. |  |
|  | BLE (Bluetooth Low Energy) standartas | Privalomas |  |
|  | Lokacijos nustatymo priemonių palaikymas | Turi būti GPS imtuvas. GPS imtuvas turi būti integruotas į bendrą sistemą. Jeigu bus naudojamas prijungiamas per USB GPS imtuvas, turi būti bent vienas laisvas USB prievadas kitiems įrenginiams pajungti. |  |
|  | Privalomi bevielės prieigos taško veikimo (valdymo) mechanizmai | Bevielės prieigos taškas turi palaikyti šiuos veikimo (valdymo) mechanizmus: autonominis (standalone), per šliuzą (gateway), debesų tipo valdymas. |  |
|  | Valdymo funkcijų palaikymas | Turi palaikyti šias valdymo funkcijas: automatinis Wi-Fi radijo dažnių valdymas, automatinis trukdžių (interference) įtakos mažinimo valdymas, belaidės Wi-Fi stotelės energijos suvartojimo stebėsena ir valdymas. |  |
|  | Palaikomas klientų skaičius | Ne mažiau kaip 512 vnt. per radiją |  |
|  | Palaikomų BSSID identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. per radiją naudojant 2.4GHz ir 5GHz radijas ir ne mažiau kaip 4vnt. per radiją naudojant 6GHz radiją |  |
|  | Montavimas | Komplektacijoje privalo būti laikiklis tvirtinimui ant lygaus paviršiaus, lubų ar pakabinamų lubų |  |
|  | Suderinamumas | Privalo būti pilnai suderinamas su LSMU naudojama AirWave valdymo sistema |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Optinis jungiamasis kabelis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Techninės charakteristikos | Dviejų optinių skaidulų (duplex) daugiamodis (multi mode, OM3) jungiamasis optinis kabelis, jungtys SC-SC (UPC) tipo, ilgis ne mažiau kaip 20 m. |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Optinis jungiamasis kabelis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Techninės charakteristikos | Dviejų optinių skaidulų (duplex) vienmodis (single mode, OS2) jungiamasis optinis kabelis, jungtys SC-SC (UPC) tipo, ilgis ne mažiau kaip 20 m. |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Optinis jungiamasis kabelis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Techninės charakteristikos | Dviejų optinių skaidulų (duplex) daugiamodis (multi mode, OM3) jungiamasis optinis kabelis, jungtys LC-LC (UPC) tipo, ilgis ne mažiau kaip 1 m. |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Optinis jungiamasis kabelis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Techninės charakteristikos | Dviejų optinių skaidulų (duplex) vienmodis (single mode, OS2) jungiamasis optinis kabelis, jungtys LC-LC (UPC) tipo, ilgis ne mažiau kaip 2 m. |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Optinis jungiamasis kabelis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Techninės charakteristikos | Dviejų optinių skaidulų (duplex) vienmodis (single mode, OS2) jungiamasis optinis kabelis, jungtys SC-SC (UPC) tipo, ilgis ne mažiau kaip 2 m. |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Optinis jungiamasis kabelis

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Techninės charakteristikos | Dviejų optinių skaidulų (duplex) vienmodis (single mode, OS2) jungiamasis optinis kabelis, jungtys LC-SC (UPC) tipo, ilgis ne mažiau kaip 2 m. |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Elektros maitinimo kompiuterių tinklo kabeliu šaltinis (PoE Injector)

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Konstrukcija | Tinkamas naudoti vidinėse patalpose, su maitinimo indikatoriumi |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
|  | 1G RJ45 prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 2vnt. |  |
|  | Standartų palaikymas | Turi palaikyti 802.3at POE+ standartą |  |
|  | Išėjimo galia | Ne mažiau kaip 30W |  |
|  | Apsaugos | Apsauga nuo viršįtampių, pikinių impulsų ir viršįtampių srovės |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 12

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
|  | 10M/100M/1G RJ45 PoE+ prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 16 vnt. IEEE 802.3at PoE+ |  |
|  | 10M/100M/1G RJ45 PoE++ prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 8 vnt. IEEE 802.3bt PoE++ |  |
|  | 1G/10G SFP+ prievadai | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
|  | PoE+ ir PoE++ suminė galia | Ne mažiau kaip 400 W |  |
|  | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 88 Gbps, 64 Mpps |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 16000 adresų |  |
|  | Standartų, protokolų, funkcionalumo palaikymas | Layer 3 lygmuo: - Inter-VLAN Routing (Local Networks); - Static Routing (Local Networks). Layer 2 lygmuo: - LACP Port Aggregation; - STP & RSTP; - QoS (DSCP); - Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port); - IGMP Snooping; - 802.1X Control; - MAC-Based ACLs & Device Isolation; - DHCP Snooping & Guarding; - Flow Control; - Storm Control - Multicast & Broadcast Rate Limiting; - MAC Address Blocking; - IP-Based ACLs & Network Isolation; - MAC-Based Port Restriction - Port Isolation; - Port Mirroring; - Jumbo Frames; - LLDP-MED; - Voice VLAN; Loop Protection. |  |
|  | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 1000 VLAN |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas ir valdomas LSMU turimu Ubiquiti UDM-Pro mašrutizatoriumi |  |
|  | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 13

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
|  | 10M/100M/1G RJ45 PoE+ prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 40 vnt. IEEE 802.3at PoE+ |  |
|  | 10M/100M/1G RJ45 PoE++ prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 8 vnt. IEEE 802.3bt PoE++ |  |
|  | 1G/10G SFP+ prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | PoE+ ir PoE++ suminė galia | Ne mažiau kaip 600 W |  |
|  | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 176 Gbps, 130 Mpps |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 16000 adresų |  |
|  | Standartų, protokolų, funkcionalumo palaikymas | Layer 3 lygmuo: - Inter-VLAN Routing (Local Networks); - Static Routing (Local Networks). Layer 2 lygmuo: - LACP Port Aggregation; - STP & RSTP; - QoS (DSCP); - Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port); - IGMP Snooping; - 802.1X Control; - MAC-Based ACLs & Device Isolation; - DHCP Snooping & Guarding; - Flow Control; - Storm Control - Multicast & Broadcast Rate Limiting; - MAC Address Blocking; - IP-Based ACLs & Network Isolation; - MAC-Based Port Restriction - Port Isolation; - Port Mirroring; - Jumbo Frames; - LLDP-MED; - Voice VLAN; Loop Protection. |  |
|  | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 1000 VLAN |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas ir valdomas LSMU turimu Ubiquiti UDM-Pro mašrutizatoriumi |  |
|  | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 14

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Konstrukcija | Montuojamas į LSMU turimą 19” komutacinę spintą, ne daugiau kaip 1U aukščio, pateikiamas su montavimo detalėmis, montuojamas horizontaliai |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai |  |
|  | 10M/100M/1G/2.5G RJ45 PoE++ prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 22 vnt. IEEE 802.3bt PoE++ |  |
|  | 100M/1G/2.5G/5G/10G RJ45 PoE++ prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 2 vnt. IEEE 802.3bt PoE++ |  |
|  | 1G/10G SFP+ prievadai | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
|  | PoE++ suminė galia | Ne mažiau kaip 600 W |  |
|  | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 230 Gbps, 170 Mpps |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 32000 adresų |  |
|  | Standartų, protokolų, funkcionalumo palaikymas | Layer 3 lygmuo: - Inter-VLAN Routing (Local Networks); - Static Routing (Local Networks). Layer 2 lygmuo: - LACP Port Aggregation; - STP & RSTP; - QoS (DSCP); - Advanced IGMP Configuration (Querier, Fast Leave, Router Port); - IGMP Snooping; - 802.1X Control; - MAC-Based ACLs & Device Isolation; - DHCP Snooping & Guarding; - Flow Control; - Storm Control - Multicast & Broadcast Rate Limiting; - MAC Address Blocking; - IP-Based ACLs & Network Isolation; - MAC-Based Port Restriction - Port Isolation; - Port Mirroring; - Jumbo Frames; - LLDP-MED; - Voice VLAN; Loop Protection. |  |
|  | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 1000 VLAN |  |
|  | Papildomas funkcionalumas | Integruota vizualinio valdymo arba lygiavertė technologija turinti RGB LED šviečiančius RJ45 prievadus, nurodančius prievado greitį, ryšio būseną, VLAN priskyrimą. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas ir valdomas LSMU turimu Ubiquiti UDM-Pro mašrutizatoriumi |  |
|  | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 15

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Paskirtis | Pritaikytas dirbti vidaus ir lauko sąlygomis. Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje ne siauresnėse ribose kaip nuo -40°C iki +55°C. Įrenginys turi būti pritaikytas darbui aplinkos santykinėje drėgmėje ne siauresnėse ribose kaip nuo 5% iki 95%. |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Per PoE prievadą |  |
|  | 10M/100M/1G RJ45 PoE+ prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 4 vnt. IEEE 802.3at PoE+ |  |
|  | 10M/100M/1G RJ45 PoE++ prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 1 vnt. IEEE 802.3bt PoE++ |  |
|  | PoE+ suminė galia | Ne mažiau kaip 46W esant PoE++/60W PoE maitinimui |  |
|  | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 10 Gbps, 7 Mpps |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 2000 adresų |  |
|  | Standartų, protokolų, funkcionalumo palaikymas | Layer 2 lygmuo: - Flow Control; - Port Isolation; - Port Mirroring; Jumbo Frames. |  |
|  | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 1000 VLAN |  |
|  | Apsaugos | Integruota ESD apsauga, ne mažiau kaip ±16 kV oro ir kontaktiniam iškrovimui |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas ir valdomas LSMU turimu Ubiquiti UDM-Pro mašrutizatoriumi |  |
|  | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Komutatorius 16

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Per PoE prievadą arba išorinį maitinimo šaltinį. Komplektacijoje privalo būti nuolatinės srovės šaltinis. |  |
|  | 10M/100M/1G/2.5G RJ45 prievadų skaičius | Ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
|  | Įrenginio našumas | Ne mažiau kaip 25 Gbps, 19 Mpps |  |
|  | MAC adresų lentelės dydis | Ne mažiau kaip 4000 adresų |  |
|  | Standartų, protokolų, funkcionalumo palaikymas | Layer 2 lygmuo: - STP & RSTP; - Flow Control; - Storm Control - Multicast & Broadcast Rate Limiting; - Port Isolation; - Port Mirroring; - Jumbo Frames; Loop Protection. |  |
|  | Virtualių tinklų skaičius | Ne mažiau kaip 256 VLAN |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas ir valdomas LSMU turimu Ubiquiti UDM-Pro mašrutizatoriumi |  |
|  | Programinė įranga | Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Bevielės prieigos taškas 4

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Ryšio standartų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.11n; - IEEE 802.11ac (WiFi 5); - IEEE 802.11ax (WiFi 6/6E); - IEEE 802.11be (WiFi 7). |  |
|  | Radijos | Ne mažiau kaip 3 radijos: 2,4GHz, 5GHz ir 6GHz. Ne mažiau kaip 2x2 DL/UL MU-MIMO srautai. |  |
|  | Antenos | Integruotos. Antenų galia ne mažiau kaip: - 4 dBi prie 2,4GHz; - 6 dBi prie 5GHz; - 5.8 dBi prie 5GHz. |  |
|  | Palaikomas erdvinių srautų skaičius | Ne mažiau kaip 6vnt. |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | Turi būti palaikoma ne mažesnė kaip 5,8Gbps sparta naudojant 6GHz, ne mažesnė kaip 4,3Gbps sparta naudojant 5GHz. |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Turi palaikyti Private Pre-Shared Key (PPSK), RADIUS over TLS (RadSec), Dynamic RADIUS-assigned VLAN |  |
|  | Laidinio tinklo prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 2.5 GbE prievadų, palaikančių POE+ |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Per PoE+ prievadą |  |
|  | Palaikomas konkurentinių klientų skaičius | Ne mažiau kaip 300 vnt. |  |
|  | Palaikomų BSSID identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 8 vnt. per radiją |  |
|  | Montavimas | Komplektacijoje privalo būti laikiklis tvirtinimui ant lygaus paviršiaus, lubų ar pakabinamų lubų |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -30°C iki 40°C |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui aplinkos santykinėje drėgmėje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5% iki 95% |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas ir valdomas LSMU turimu Ubiquiti UDM-Pro mašrutizatoriumi |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Bevielės prieigos taškas 5

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Ryšio standartų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.11n; - IEEE 802.11ac (WiFi 5); - IEEE 802.11ax (WiFi 6); - IEEE 802.11be (WiFi 7). |  |
|  | Radijos | Ne mažiau kaip 2 radijos: 2,4GHz ir 5GHz. Ne mažiau kaip 2x2 DL/UL MU-MIMO srautai. |  |
|  | Antenos | Integruotos. Antenų galia ne mažiau kaip: - 4 dBi prie 2,4GHz; - 8 dBi prie 5GHz. |  |
|  | Palaikomas erdvinių srautų skaičius | Ne mažiau kaip 4vnt. |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | Turi būti palaikoma ne mažesnė kaip 4,3Gbps sparta naudojant 5GHz. |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Turi palaikyti Private Pre-Shared Key (PPSK), RADIUS over TLS (RadSec), Dynamic RADIUS-assigned VLAN |  |
|  | Laidinio tinklo prievadai | Ne mažiau kaip 3 vnt. RJ45 2.5 GbE prievadų, iš jų ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 2.5 GbE prievadų palaikančių POE+ |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Per PoE prievadą |  |
|  | Palaikomas konkurentinių klientų skaičius | Ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
|  | Palaikomų BSSID identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 8 vnt. per radiją |  |
|  | Montavimas | Komplektacijoje privalo būti laikiklis tvirtinimui ant lygaus paviršiaus |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -30°C iki 40°C |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui aplinkos santykinėje drėgmėje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5% iki 95%. |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas ir valdomas LSMU turimu Ubiquiti UDM-Pro mašrutizatoriumi |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## Bevielės prieigos taškas 6

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Ryšio standartų palaikymas | Turi palaikyti ne mažiau kaip: - IEEE 802.11n; - IEEE 802.11ac (WiFi 5); - IEEE 802.11ax (WiFi 6); - IEEE 802.11be (WiFi 7). |  |
|  | Radijos | Ne mažiau kaip 2 radijos: 2,4GHz ir 5GHz. Ne mažiau kaip 2x2 DL/UL MU-MIMO srautai. |  |
|  | Antenos | Integruotos. Antenų galia ne mažiau kaip: - 3 dBi prie 2,4GHz; - 6 dBi prie 5GHz (Omnidirectional); - 10 dBi prie 5GHz (Directional); |  |
|  | Palaikomas erdvinių srautų skaičius | Ne mažiau kaip 4vnt. |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta | Turi būti palaikoma ne mažesnė kaip 4,3Gbps sparta naudojant 5GHz |  |
|  | Saugumo reikalavimai | Turi palaikyti Private Pre-Shared Key (PPSK), RADIUS over TLS (RadSec), Dynamic RADIUS-assigned VLAN |  |
|  | Laidinio tinklo prievadai | Ne mažiau kaip 1 vnt. RJ45 2.5 GbE prievadų palaikančių POE |  |
|  | El. arba lygiavertis maitinimas | Per PoE prievadą |  |
|  | Palaikomas konkurentinių klientų skaičius | Ne mažiau kaip 200 vnt. |  |
|  | Palaikomų BSSID identifikatorių skaičius | Ne mažiau kaip 8 vnt. per radiją |  |
|  | Montavimas | Komplektacijoje privalo būti laikiklis tvirtinimui ant lygaus paviršiaus, stulpo. Komplektacijoje privalo būti stovas skirtas bevielio prieigos taško pastatymui ant darbui skirto stalo. |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -30°C iki 60°C |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui aplinkos santykinėje drėgmėje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 5% iki 95%. |  |
|  | Įrenginys turi būti pritaikytas darbui lauke | Ne prastesnio kaip IPX6 atsparumo atmosferos veiksniams standarto palaikymas, korpusas turi būti pagamintas iš UV spinduliams atsparaus polikarbonato arba lygiaverčių medžiagų |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas ir valdomas LSMU turimu Ubiquiti UDM-Pro mašrutizatoriumi |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti užtikrintas nemokamas visos programinės įrangos naujų versijų pateikimas bei visų reikalingų licencijų palaikymas garantiniu laikotarpiu |  |
|  | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## 1Gbps RJ45 keitiklis komutatoriams

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Techninės charakteristikos | 1000BASE-T, RJ45 jungtis, SFP tipo prievadas |  |
|  | Suderinamumas su SFP prievadų lizdais | Keitiklis privalo būti pilnai suderinamas su 1.1. – 1.9. siūlomuose tinkliniuose komutatoriuose esančiais SFP prievadų lizdais |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## 1G modulių pora

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Komplektavimas | Porą sudaro 2 vnt. optinių modulių (A ir B): A modulis - Tx/Rx Wavelength: 1310 nm. / 1550 nm. B modulis - Tx/Rx Wavelength: 1550 nm. / 1310 nm. |  |
|  | Modulio tipas | SFP BIDI |  |
|  | Palaikomos aplikacijos | Gigabit Ethernet |  |
|  | Šviesolaidinių jungčių tipas | Vienos jungties LC |  |
|  | Šviesolaidinės linijos veikimo atstumas | Ne mažiau 20 km |  |
|  | Šviesolaidinės linijos tipas | Vienamodis (Single-mode) |  |
|  | Optinis biudžetas | Ne mažiau 13 dB |  |
|  | Modulis turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0°C iki 70°C |  |
|  | Suderinamumas | Privalo būti suderinamas ir veikiantis su perkančiosios organizacijos turimuose Aruba tinkliniuose komutatoriuose esančiais SFP prievadų lizdais. Tiekėjas turės parengti naudojimui (sukonfigūruoti) kiekvieną modulį konkrečiam nurodytam tinkliniam komutatoriui. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

## 10G modulių pora

| Perkančiosios organizacijos nustatyti reikalavimai prekėms ir jų rodikliams |  |  | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gamintojo kodas, modelis | Nurodyti gamintojo suteiktą kodą, modelį ir nuorodą į gamintojo portalą, kuriame aprašytos siūlomo įrenginio techninės charakteristikos |  |
|  | Komplektavimas | Porą sudaro 2 vnt. optinių modulių (A ir B): A modulis - Tx/Rx Wavelength: 1270 nm. / 1330 nm. B modulis - Tx/Rx Wavelength: 1330 nm. / 1270 nm. |  |
|  | Modulio tipas | SFP+ BIDI |  |
|  | Palaikomos aplikacijos | 10G Ethernet |  |
|  | Šviesolaidinių jungčių tipas | Vienos jungties LC |  |
|  | Šviesolaidinės linijos veikimo atstumas | Ne mažiau 20 km |  |
|  | Šviesolaidinės linijos tipas | Vienamodis (Single-mode) |  |
|  | Optinis biudžetas | Ne mažiau 9 dB |  |
|  | Modulis turi būti pritaikytas darbui temperatūroje | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0°C iki 70°C |  |
|  | Suderinamumas | Privalo būti suderinamas ir veikiantis su perkančiosios organizacijos turimuose Aruba tinkliniuose komutatoriuose esančiais SFP+ prievadų lizdais. Tiekėjas turės parengti naudojimui (sukonfigūruoti) kiekvieną modulį konkrečiam nurodytam tinkliniam komutatoriui. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 60 mėnesių gamintojo garantija |  |
|  | Būsena | Naujas, nenaudotas, gamykliškai neatnaujintas (not „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) |  |

* Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, gamintojas, modelis, tipas, metodas,
protokolas, standartas, normos, direktyvos, formatas, medžiaga ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir
lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius, tipus, metodus, protokolus, standartus, normas,
direktyvas, formatus, medžiagas ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti klasė,
kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija
ar pan. Jei techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos
prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti techninėje specifikacijoje.
Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų
neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d.
įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius
pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas).
Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninės specifikacijos (Priedo Nr.1) žemiau lentelėje
nurodytuose punktuose – ir todėl pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, t. y. Perkančioji organizacija
šiuo pirkimu siekia įsigyti Prekes, kurios yra tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, ji ar jos
sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.
Atsižvelgiant į tai, Prekės turi atitikti žemiau nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimus, o kartu
su pasiūlymu pateikiami žemiau nurodyti atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiantys
dokumentai (jeigu tokie dokumentai yra prašomi):

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžianti informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimą, kad garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 60 mėn. (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo instaliavimo datos). Įrangos garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių sistemos elementų pakeitimą, kad sistema galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį, t. y. techninės specifikacijos lentelės Komutatorius 1 21 punkte, Komutatorius 2 21 punkte, Komutatorius 3 22 punkte, Komutatorius 4 22 punkte, Komutatorius 5 22 punkte, Komutatorius 6 22 punkte nurodytą reikalavimą, Komutatorius 7 23 punkte,Komutatorius 8 23 punkte, Modulinio komutatoriaus modulis 5 punkte, Komutatorius 11 10 punkte, Bevielės prieigos taškas 1 20 punkte, Bevielės prieigos taškas 2 20 punkte, Bevielės prieigos taškas 3 20 punkte, 1 Gbps RJ45 keitiklis komutatoriams 4 punkte, 1GB modulių pora 11 punkte, 10G modulių pora 11 punkte. Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d.įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. punkte nurodytu aplinkosauginiu principu, nes prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos punktuose. |