TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

NEUROMONITORINGO APARATAS 1 KOMPL.

| Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Elektromiografiniams (EMG) signalams įrašyti ir periferiniams nervams stimuliuoti. |  |
| 2. | Taikymo sritys | 1. Otolaringologija; 2. Skydliaukės chirurgija 3. Veidinio nervo operacijos |  |
| 4. | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas; 2. Lietimui jautrus; 3. Įstrižainė ≥ 30 cm. |  |
| 5. | Garsiakalbis | 1. Integruotas garsiakalbis EMG signalo amplitudės akustiniam atvaizdavimui; 2. Garso intensyvumo reguliavimas; 3. Garso signalų įjungimas/išjungimas. |  |
| 6. | Stimuliacijos kanalų skaičius | ≥ 2 |  |
| 7. | Stimuliavimo intensyvumo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 mA iki 10 mA |  |
| 8. | Registruojamų EMG kanalų skaičius | ≥ 4 |  |
| 9. | Funkcionalumas | 1. Periodinis prijungtų elektrodų varžos tikrinimas arba nuolatos registruojamo EMG signalo vaizdavimas realiu laiku; 2. Sistemos garsinis ir vizualinis atsakas stimuliacijos metu; 3. Nuolatinis monitoravimas elektrokoaguliacijos metu; 4. Automatinis artefaktų aptikimas ir slopinimas. |  |
| 10. | Duomenų dokumentavimas | 1. Paciento duomenų įvedimas; 2. Paciento duomenų ir registruojamų signalų išsaugojimas integruotoje arba išorinėje (USB laikmena) duomenų saugykloje; 3. Ataskaitų suformavimas PDF formatu; |  |
| 12. | Valdymo konsolės svoris | ≤ 14,0 kg |  |
| 13. | Komplektacija: | Pateikta įrangos komplektacija turi užtikrinti sistemos pilną funkcionalumą. |  |
| 13.1. | Valdymo konsolė su visais reikalingais kabeliais funkcionalumui užtikrinti | Kiekis 1 vnt. |  |
| 13.2. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Tiesus arba lenktas galiukas 30° kampu; 3. Kiekis 2 vnt. |  |
| 13.3. | Monopolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Tiesus arba lenktas galiukas 30° kampu; 3. Kiekis 10 vnt. |  |
| 13.4. | Bipolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Galiukas šakutės formos; 3. Kiekis 2 vnt. |  |
| 13.5. | Bipolinis stimuliacijos zondas (elektrodas) | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Galiukas šakutės formos; 3. Kiekis 10 vnt. |  |
| 13.6. | Endotrachėjinio vamzdelio klijuojamas elektrodas arba endotrachėjinis vamzdelis su integruotu elektrodu; | Kiekis 100 vnt. |  |
| 13.7. | Dvigubi adatiniai elektrodai | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Ne mažiau keturių skirtingų spalvų adatiniai elektrodai; 3. Adatos ilgis 12 – 20 mm; 4. Adatos diametras 0,4 mm – 0,5 mm; 5. Kiekis 312 vnt. |  |
| 13.8. | Viengubi adatiniai elektrodai | 1. Vienkartinio naudojimo; 2. Adatos ilgis 12 – 20 mm; 3. Diametras 0,4 mm – 0,5 mm; 4. Kiekis 100 vnt. |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesių |  |
| 15. | Įranga nauja ir nenaudota | Būtina |  |
| 16. | Gamybos metai | Įranga turi būti ne senesnė kaip 2026 metų gamybos |  |

___________________